Załącznik  2b do SWZ

FORMULARZ OFERTY dla części 2

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

Nr sprawy: DO.ZP.D.40.2024.DZ

| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Dostawa autobusów o napędzie elektrycznym zasilanych wodorem klasy MAXI i MEGA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY | Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o. 43-309 Bielsko-Biała, ul. Długa 50 |  |  |  |  |
|  | tel. +4833 814 35 11 |  | fax +4833 814 51 88 |  |  |
|  | e-mail: sekretariat@mzk.bielsko.pl |  | http://www.mzk.bielsko.pl |  |  |
| WYKONAWCA W przypadku składania oferty przez konsorcjum należy wpisać dane dotyczące wszystkich uczestników konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika konsorcjum oraz wskazać pełnomocnika. | Dane Wykonawcy |  |  |  |  |
|  | Pełna nazwa i adres zgodnie z dokumentem rejestrowym |  |  |  |  |
|  | powiat |  |  | KRS |  |
|  | nr telefonu |  |  | NIP |  |
|  | REGON |  |  |  |  |
|  | e-mail |  |  |  |  |
|  | Status wykonawcy | ◻mikro ◻mały ◻średni ◻ inny - przedsiębiorca |  |  |  |
|  | Adres do korespondencji (w przypadku, gdy jest inny niż w dokumencie rejestrowym) |  |  |  |  |
| NAZWA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy UWAGA! W razie potrzeby wpisać „NIE DOTYCZY” | …………………………………………………………………………………………… (nazwa części zamówienia) |  |  |  |  |
|  | …………………………………………………………………………………………… (Należy podać firmę podwykonawcy) |  |  |  |  |

| Marka oferowanych autobusów | Typ oferowanych autobusów |  | Rok produkcji oferowanych autobusów | Marka i typ oferowanego silnika |  | Nr świadectwa homologacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TERMIN I SPOSÓB PŁATNOŚCI |  | Płatność obejmująca wartość brutto autobusów (rozliczana osobno za każdy dostarczony autobus) realizowana będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury. |  |  |  |  |  |
| WADIUM |  | O wartości …………………… zostało wniesione w formie ____________________ w dniu ____________________ |  |  |  |  |  |
| NAZWA BANKU I NUMER KONTA na jakie należy zwrócić wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej) |  |  |  |  |  |  |  |
| OSOBĄ ODPOWIEDZIALNĄ za realizację umowy ze strony Wykonawcy będzie |  | ______________________________ (imię i nazwisko / stanowisko) ______________________________ (numer telefonu) |  |  |  |  |  |
| Oświadczamy, że jesteśmy czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT (proszę w odpowiednim miejscu postawić znak „X”) |  |  |  |  | TAK |  |  |
|  |  |  |  |  | NIE |  |  |
| Zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (proszę w odpowiednim miejscu postawić znak „X”) |  |  |  |  | TAK* |  |  |
|  |  |  |  |  | NIE |  |  |
| *Uwaga. W przypadku, gdy Wykonawca zaznaczy odpowiedź TAK, wówczas wskazuje: - wartość dostawy objętej obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku od towarów i usług VAT: _________________ zł - stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie: __________% |  |  |  |  |  |  |  |

| KRYTERIA OCENY OFERT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kryterium Nr 1 - Cena oferty Cenę należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w dokumentacji przetargowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek |  |  |  | Cena jednostkowa brutto (2+4) |  | Wartość netto (1 x 2) | Wartość brutto (1 x 5) |
|  |  | Stawka % |  |  | Kwota (2x3) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 2 szt. | ....................... (podana w PLN) | .......... |  |  | ................. (podana w PLN) | .......................... (podana w PLN) |  | .......................... (podana w PLN) | .......................... (podana w PLN) |
| Razem słownie wartość |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Netto ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brutto ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kryterium Nr 2 - Ocena rozwiązań technicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa kryterium |  | Możliwe zastosowanie materiałów i rozwiązań technicznych |  |  |  | Wypełnia Wykonawca |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Wypełnia Wykonawca wskazując tylko przy jednym rozwiązaniu słowo “TAK” Brak wypełnienia lub wypełnienie więcej niż jednego rozwiązania skutkuje nieprzyznaniem punktów |  |  |
| Rt.1. | Materiał oraz sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcyjnych karoserii: szkieletu nadwozia i szkieletu (kratownicy/ ramy) podwozia Przedmiotowy środek dowodowy: Wykonawca na potwierdzenie deklarowanego rozwiązania technicznego ma obowiązek załączyć wykaz materiałów (z podaniem gatunków zgodnych z obowiązującymi normami) oraz ewentualnie użytych technologii zabezpieczeń antykorozyjnych. |  | A | Profile ze stali odpornej na korozję (zgodnie z PN-EN 10088 lub równoważną), aluminium. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B | Profile ze stali o podwyższonej wytrzymałości zabezpieczone antykorozyjnie metodą katodowego lakierowania zanurzeniowego (KTL – kataforezy) całej, kompletnej karoserii w ramach zamkniętego cyklu technologicznego. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C | Profile wykonane z elementów stalowych dodatkowo zabezpieczone metodą kataforezy ale indywidualnie – na różnych etapach budowy karoserii (tzn. nie zabezpieczone w ramach zamkniętego cyklu technologicznego kataforezy zanurzeniowej całej, kompletnej karoserii). |  |  |  |  |  |
| Rt.2. | Materiał poszycia zewnętrznego nadwozia (w tym elementy ścian bocznych, dachu, ściany przedniej, tylnej i pokryw). Nie dotyczy szkła zastosowanego na: ścianach bocznych i tylnej – powyżej linii nadkoli Przedmiotowy środek dowodowy: Wykonawca na potwierdzenie deklarowanego rozwiązania technicznego ma obowiązek załączyć wykaz materiałów (z podaniem gatunków zgodnych z obowiązującymi normami) oraz ewentualnie użytych technologii zabezpieczeń antykorozyjnych. |  | A | Tworzywa sztuczne wzmocnione, aluminium nie wymagające dalszego zabezpieczenia antykorozyjnego, blachy ze stali odpornej na korozję (zgodnie z PN-EN 10088 lub równoważną). |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B | Blachy ze stali obustronnie ocynkowanej o podwyższonej wytrzymałości zabezpieczone antykorozyjnie metodą katodowego lakierowania zanurzeniowego (KTL-kataforezy) całej kompletnej karoserii w ramach zamkniętego cyklu technologicznego. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C | Inne. |  |  |  |  |  |

| Lp. | Nazwa kryterium | Możliwe zastosowanie materiałów i rozwiązań technicznych |  | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Wypełnia Wykonawca wskazując tylko przy jednym rozwiązaniu słowo “TAK” Brak wypełnienia lub wypełnienie więcej niż jednego rozwiązania skutkuje nieprzyznaniem punktów |
| Rt.3. | Jednostkowe zużycie wodoru przez oferowany autobus, określone wg testu SORT-2. Oferta w której zużycie wodoru wynosi więcej niż 16 kg/100 km podlega odrzuceniu. Przedmiotowy środek dowodowy: Wykonawca na potwierdzenie deklarowanego zużycia paliwa wodorowego ma obowiązek załączyć aktualny Raport technicznego drogowego zużycia wodoru - SORT2, oferowanego autobusu. | A | Równe lub poniżej 11,99 kg/100 km. |  |
|  |  | B | Równe lub powyżej 12,00 kg/100 km i poniżej 13,99 kg/100 km (włącznie). |  |
|  |  | C | Równe lub powyżej 14 kg/100 km i nie większe niż 16 kg/100 km. |  |
| Rt.4. | Gwarantowany zasięg pojazdu. Przedmiotowy środek dowodowy: Wykonawca na potwierdzenie deklarowanego zasięgu oferowanego autobusu ma obowiązek załączyć deklarację dotyczącą zasięgu oferowanego autobusu. | A | Powyżej 350 km. |  |
|  |  | B | Od 300 do 350 (włącznie) km. |  |
|  |  | C | Do 300 (włącznie) km. |  |
| Rt.5. | Zastosowane rozwiązania w układzie napędowym. Przedmiotowy środek dowodowy: Wykonawca na potwierdzenie deklarowanego rozwiązania technicznego ma obowiązek załączyć kartę katalogową lub dane katalogowe lub dokumentację techniczno-ruchową lub oświadczenie wykonawcy. | A | Silnik centralny napędzający trzecią oś |  |
|  |  | B | Inne rozwiązania. |  |
| Rt.6. | Zawieszenie przednie. Przedmiotowy środek dowodowy: Wykonawca na potwierdzenie deklarowanego rozwiązania technicznego ma obowiązek załączyć kartę katalogową lub dane katalogowe lub dokumentację techniczno-ruchową lub oświadczenie wykonawcy. | A | Zawieszenie niezależne. |  |
|  |  | B | Oś sztywna. |  |

| Lp. | Nazwa kryterium | Możliwe zastosowanie materiałów i rozwiązań technicznych |  | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Wypełnia Wykonawca wskazując tylko przy jednym rozwiązaniu słowo “TAK” Brak wypełnienia lub wypełnienie więcej niż jednego rozwiązania skutkuje nieprzyznaniem punktów |
| Rt.7. | Klimatyzacja - ilość czynnika chłodniczego potrzebna do pierwszego napełnienia układu klimatyzacji. Przedmiotowy środek dowodowy: Wykonawca na potwierdzenie deklarowanego rozwiązania technicznego ma obowiązek załączyć kartę katalogową lub dane katalogowe lub dokumentację techniczno-ruchową lub oświadczenie wykonawcy. | A | 11,5 kg i mniej. |  |
|  |  | B | Od 11,5 kg do 12 kg. |  |
|  |  | C | Powyżej 12 kg. |  |
| Rt.8. | Spełnienie dodatkowych wymogów określonych w Regulaminie 66 EKG ONZ w zakresie wytrzymałości konstrukcji nośnej dużych pojazdów pasażerskich potwierdzonym dokumentem uprawnionej jednostki. Przedmiotowy środek dowodowy: Wykonawca na potwierdzenie deklarowanego warunku ma obowiązek załączyć dokument, sporządzony przez niezależną, certyfikowaną jednostkę badawczą, upoważnioną do wykonywania takich badań, potwierdzający spełnienie ww. Regulaminu. | A | Spełnia ten warunek. |  |
|  |  | B | Nie spełnia tego warunku. |  |
| Rt.9. | Pojemność magazynu energii Przedmiotowy środek dowodowy: Wykonawca na potwierdzenie deklarowanej pojemności akumulatora trakcyjnego ma obowiązek załączyć deklarację dotyczącą pojemności oferowanego akumulatora trakcyjnego. | A | Powyżej 55 kWh. |  |
|  |  | B | Od 45 kWh do 55 kWh (włącznie). |  |
| Rt.10. | Ilość miejsc siedzących z dostępem bezpośrednim z poziomu niskiej podłogi. Przedmiotowy środek dowodowy: Wykonawca na potwierdzenie deklarowanego rozwiązania technicznego ma obowiązek załączyć szkic lub rysunek techniczny lub dane prospektowe oferowanego autobusu lub oświadczenie wykonawcy. | A | 14 i więcej. |  |
|  |  | B | Od 12 do 13. |  |
|  |  | C | Nie mniej niż 11. |  |
| Rt.11. | Całkowita ilość miejsc w autobusie. Przedmiotowy środek dowodowy: Wykonawca na potwierdzenie deklarowanego rozwiązania technicznego ma obowiązek załączyć szkic lub rysunek techniczny lub dane prospektowe oferowanego autobusu lub oświadczenie wykonawcy. | A | 131 i więcej. |  |
|  |  | B | Od 126 do 130. |  |
|  |  | C | Nie mniej niż 125. |  |
| Rt.12. | Podatność napraw pokolizyjnych poszycia bocznego autobusu. Przedmiotowy środek dowodowy: Wykonawca na potwierdzenie deklarowanego rozwiązania technicznego ma obowiązek załączyć deklarację dotyczącą zastosowanej technologii montażu poszycia bocznego. | A | Demontaż i montaż poszycia bocznego autobusu bez stosowania technik spawania, zgrzewania, klejenia lub nitowania. |  |
|  |  | B | Demontaż i montaż poszycia bocznego autobusu przy zastosowaniu technik spawania, zgrzewania, klejenia lub nitowania. |  |

| Kryterium Nr 3 - Gwarancja |  |
| --- | --- |
| Wymagania Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca |
| G.1. Gwarancja na nadwozie pojazdu a w szczególności blachy poszycia zewnętrznego i dachu, płyt podłogowych, uszczelnienia okien, drzwi i pokryw. UWAGI ! - okres gwarancji nie jest uzależniony od przebiegu kilometrów, - Zamawiający ustala, że maksymalny okres gwarancji oceniany w tym kryterium wynosi 15 lat, - Zamawiający ustala, że minimalny okres gwarancji w tym kryterium nie może być mniejszy niż okres 10 lat. | ______ lat |
| G.2. Gwarancja na szkielet kratownicy nadwozia oraz kratownicę/ramę podwozia. UWAGI ! - okres gwarancji nie jest uzależniony od przebiegu kilometrów, - Zamawiający ustala, że maksymalny okres gwarancji oceniany w tym kryterium wynosi 15 lat, - Zamawiający ustala, że minimalny okres gwarancji w tym kryterium nie może być mniejszy niż okres 10 lat. | ______lat |
| G.3. Gwarancja na powłokę lakierniczą nadwozia. UWAGI ! - okres gwarancji liczony jest w miesiącach, począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym dokonano odbioru ostatecznego autobusu, - okres gwarancji nie jest uzależniony od przebiegu kilometrów, - Zamawiający ustala, że maksymalny okres gwarancji oceniany w tym kryterium wynosi 80 miesięcy, - Zamawiający ustala, że minimalny okres gwarancji w tym kryterium nie może być mniejszy niż okres 60 miesięcy. | ______ miesięcy |
| G. 4. Gwarancja na pozostałe zespoły, układy i elementy autobusu. UWAGI ! - okres gwarancji liczony jest w miesiącach, począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym dokonano odbioru autobusu, - okres gwarancji nie jest uzależniony od przebiegu kilometrów, - Zamawiający ustala, że minimalny okres gwarancji w tym kryterium nie może być mniejszy niż 48 miesięcy, - Zamawiający ustala, że maksymalny okres gwarancji oceniany w tym kryterium wynosi 60 miesięcy, Ww. zapisy nie dotyczą - systemu gaszenia pożarów, - magazynu energii/akumulatora trakcyjnego, - układu klimatyzacji całopojazdowej, - wodorowego ogniwa paliwowego wraz z instalacją wodorową | ______ miesięcy |

| GWARANCJA WYMAGANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NA POZOSTAŁE ELEMENTY NIEWYMIENIONE W G4: |  |
| --- | --- |
| 1. | System gaszenia pożaru w komorze silnika oraz agregatu grzewczego wraz z pakietem serwisowo-gwarancyjnym obejmującym czynności kontrolne, obsługowo-naprawcze i legalizacyjne oraz wszystkie elementy systemu i materiały eksploatacyjne na okres trwałości 11 lat. |
| 2. | Gwarancja na magazyn energii elektrycznej wraz z infrastrukturą sterującą (elektronika), tj. na jego bezawaryjną eksploatację i zachowanie w całym okresie gwarancji pojemności energii użytecznej dla każdego akumulatora trakcyjnego zabudowanego w pojeździe na poziomie, co najmniej 80% wartości początkowej – minimum 96 miesięcy. Z zastrzeżeniem że niezależnie od stanu technicznego i wartości pojemności energii użytecznej magazyn energii/akumulatora trakcyjnego, tj. po 96 miesiącu eksploatacji autobusu, Wykonawca dokona wymiany na własny koszt magazynu energii - na nowy, nieregenerowany, wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż pierwotnie zamontowany. W przypadku gdy wymiana magazynu energii wiązałaby się z wprowadzeniem zmian na pojeździe w celu jego dostosowania do zabudowy nowego magazynu energii, koszt związany z dostosowaniem pojazdu ponosi Wykonawca. Wykonawca odbierze od Zamawiającego i zutylizuje na swój koszt wymieniony magazyn energii. Jeśli Wykonawca dokona wymiany magazynu energii z tytułu gwarancji na fabrycznie nowy, nieregenerowany, wolny od wad pomiędzy 84 a 96 miesiącem od protokolarnego odbioru autobusu, nie będzie zobligowany do wymiany magazynu energii na fabrycznie nowy, nieregenerowany, wolny od wad po 96 miesiącu użytkowania autobusu wodorowego. Ponadto Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji producenta na wymieniony magazyn energii/akumulatory trakcyjne po 96 miesiącu użytkowania autobusu wodorowego od protokolarnego odbioru autobusu, na okres 96 miesięcy. Jeśli magazyn energii będzie złożony z dwóch akumulatorów trakcyjnych i pomiędzy 84 a 96 miesiącem użytkowania autobusu wodorowego, nastąpi wymiana jednego (z dwóch) akumulatora trakcyjnego z tytułu gwarancji, Wykonawca będzie zobligowany do wymiany na fabrycznie nowy, nieregenerowany, wolny od wad po 96 miesiącu użytkowania autobusu wodorowego tylko jednego akumulatora trakcyjnego – cechującego się dłuższym okresem użytkowania. |
| 3. | Układ klimatyzacyjny przestrzeni pasażerskiej i kabiny kierowcy musi być dostarczony wraz z 10-letnim pakietem serwisowo-gwarancyjnym, obejmującym: wszystkie elementy klimatyzacji oraz materiały eksploatacyjne wraz z czynnościami: obsługowymi, naprawczymi i kontrolnymi. |
| 4. | Gwarancja na wodorowe ogniwo paliwowe - na jego bezawaryjną eksploatację i zachowanie wydajności w całym okresie gwarancji wraz instalacją wodorową (tj. na wszystkie zespoły, układy, magazyn paliwa wodorowego/zbiorniki oraz wszystkie części stykające się z wodorem- gwarancja minimum 96 miesięcy bez limitu przebiegu. |

Jednocześnie oświadczamy, że:

            - zobowiązujemy się do zastosowania udziału produktów przekraczających 50%, pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE,

            - pozostajemy związani złożoną ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,

            - zapoznaliśmy się z warunkami ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń,

            - wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,

            - w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości ceny oferty brutto,

            - zapoznaliśmy się z warunkami ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i znając możliwość wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i nieścisłości w trybie art. 135 Pzp, wszystkie zapisy SWZ (w tym postanowienia umowne) są dla nas jasne i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.