Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn.

Opracowanie dokumentacji projektowej  na modernizację sali szkoleniowej w budynku OPP w Białymstoku przy ul. 42-go Pułku Piechoty 44

- Charakterystyka przedmiotu zamówienia.

- Charakterystyka nieruchomości

- Nazwa  i adres nieruchomości.

Budynek   Oddziału Prewencji Polici w Białymstoku przy ul. 42-go Pułku piechoty 44.

- Stan Prawny nieruchomości.

Własność Skarbu Państwa  w trwałym zarządzie KWP w Białymstoku.  Działka o nr ewid. 25  w obrębie 18 Pieczurki  o powierzchnia  50.716 m2.  Księga Wieczysta BI1B/00013617/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Białymstoku.

- Ocena stanu istniejącego.

Sala szkoleniowa znajduje się na I piętrze w budynku OPP. Powierzchnia użytkowa sali 211,6 m2, korytarza przed salą 66,7 m2. Wysokość pomieszczeń wynosi 4,65 m. W Sali szkoleniowej tynk na suficie cementowo-wapienny, malowany farbą. Tynk brudny, popękany i odpadający. Na ścianach tynk baranek, częściowo ściany obłożone boazerią z płyty meblowej. Ściany brudne, zniszczone. Parapety z konglomeratu w stanie dobrym. Posadzka z płytek PCV zniszczona. Pod  jedną  ścianą wykonany podest drewniany. Drzwi na balkon nad salą gimnastyczną szer. 80 cm drewniane, mocno zniszczone. Drzwi na korytarz (2 szt.)aluminiowe przeszklone w stanie dobrym. Do podłogi przymocowane krzesła stalowe tapicerowane mocno zniszczone.

Instalacja elektryczna przestarzała na przewodach aluminiowych. Oprawy oświetleniowe niekompletne kwalifikujące się do wymiany.

Instalacja centralnego ogrzewania w stanie dobrym, grzejniki płytowe z zaworami termostatycznymi.

Korytarz przed salą szkoleniową : sufity – tynk cementowo-wapienny pomalowany farbą emulsyjną w stanie dobrym, ściany – tynk cementowo-wapienny pomalowany powyżej lamperii farbą emulsyjną, lamperie z tynku mineralnego z odbojem z płytek z gresu. Posadzka z gresu 60x60 cm w stanie dobrym.

- Opis przedmiotu zamówienia

Zakres opracowania  obejmuje salę  szkoleniową  o pow. użytkowej 211,6 m2 i korytarza o pow. użytkowej 66,7 m2.  Wysokość pomieszczeń – 4,65 m, kubatura – 1.294 m3.

Pomieszczenia dostosować do potrzeb sali szkoleniowej dla maksymalnej ilości osób.                                      Dla zapewnienia potrzebnej funkcjonalności sali  należy przewidzieć ścianę mobilną, dającą możliwość podziału na dwie niezależne – oddzielne części.

Ponadto należy przewidzieć  :

- remont pomieszczeń,

- wymianę instalacji elektrycznej

- instalację sieci telefonicznej i komputerowej  LAN,

- montaż dwóch rzutników multimedialnych, pracujących oddzielnie, jak i dających możliwość pracy w sposób zespolony,

- dwie tablice aktywne,

- instalację automatyki oświetlenia z regulacją natężenia światła oraz możliwośćią włączania oświetlenia punktowego,

- rolety okienne we wszystkich oknach (łącznie z korytarzem)  z instalacją automatyki ich regulacji, umożliwiającą pełne wykorzystanie zestawów multimedialnych,

- instalację klimatyzacji i wentylacji  uwzględniającą możliwość dzielenia pomieszczenia mobilną ścianą działową,

- system nagłośnienia,

- dwie mównice mobilne z możliwością podłączenia do puszek w podłodze,

- trenażer do prowadzenia szkoleń z wyszkolenia strzeleckiego,

- krzesła  ruchome z blatami dla maksymalnej ilości osób,

- montaż drzwi przesuwnych w korytarzu przed salą szkoleniową, oddzielającą tę część budynku od części ogólnodostępnej,

- dwie czyszczarki do butów,

- montaż dwóch dużych monitorów na ścianie oddzielającej korytarz od sali szkoleniowej, umożliwiające obserwację wnętrza Sali z holu,

- wymiana drzwi do Sali szkoleniowej z korytarza na wyższe - 2,20 m aluminiowe przeszklone,

- zaadaptowanie jednej części korytarza przed salą na aneks socjalny, umożliwiający przygotowanie ciepłych napojów oraz spożycie własnych posiłków,

- zamontowanie w aneksie socjalnym filtru do uzdatniania wody,

- wydzielenie w części  korytarza miejsca na wieszaki na ubrania.

- Zakres dokumentacji projektowej :

Dokumentacja projektowa obejmuje:

- projekt budowlany (z mapą do celów projektowych i uzgodnieniami, niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę ) -    4 egz.

- projekty wykonawcze  wszystkich branż– po 3 egz.

- projekt aranżacji wnętrz – 3 egz.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – po 2 egz.

- Przedmiary robót  wszystkich branż- 2 egz.

- Kosztorysy inwestorskie wszystkich branż – 2 egz.

- pełna dokumentacja w formie elektronicznej, projekty w pdf, STWiORB w wersji edytowalnej  – 1 egz.

- Kod CPV: 74222000-1 Usługi projektowania architektonicznego

- Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych

- dopuszcza się składanie ofert równoważnych – wszelkie zmiany należy uzgodnić z zamawiającym

- z realizacją zamówienia nie wiąże się dostęp do informacji niejawnych

- normy i certyfikaty dotyczące przedmiotu zamówienia:

Dokumentacja projektowa winna być sporządzona zgodnie z:

-  ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej

podstawie aktami wykonawczymi,

-  ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późniejszymi zmianami) 
   i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (z późniejszymi zmianami) 
  i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (z późniejszymi zmianami)

i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

- rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (z późniejszymi zmianami).

- innymi przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczpospolitej  Polskiej dotyczącymi realizacji procesu

budowlanego,

- dokumentacja techniczna archiwalna  – nie dotyczy:

- wyszczególnienie wszelkich dodatkowych usług i warunków zamówienia – nie dotyczy

- nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

- przewiduje się możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom