Załącznik nr 8 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część 2

Zakup:

- Serwer plików – NAS + dwa serwerowe dyski twarde

- Systemu backupu dla 51 komputerów i 3 serwerów fizycznych

Parametry wskazane w tabelach są minimalnymi wymaganiami. Wykonawca w ofercie powinien wskazać parametry oferowanego produktu w następujący sposób:

- Jeżeli produkt oferowany przez Wykonawcę spełnia dany parametr, należy go potwierdzić słowem: TAK

- Jeżeli oferowany produkt posiada wyższy parametr od wskazanego w tabeli należy wpisać ten parametr.

| Serwer plików NAS + dwa serwerowe dyski twarde - opis wymagań minimalnych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa wymagania | Wymagane minimalne parametry techniczne serwera plików NAS oraz dwóch dysków twardych | Parametr oferowanego oprogramowania |
| 1. | Typ | Kompaktowy, skalowalny, minimum 4-kieszeniowy serwer NAS do montażu w szafie RACK + dwa dyski twarde o pojemności minimum 10TB. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. |  |
| 2. | Procesor | Minimum dwurdzeniowy 2,6 GHz |  |
| 3. | Obudowa | Rack 1U, wymagane szyny teleskopowe do instalacji w szafie RACK |  |
| 4. | Pamięć RAM | Minimum 2 GB DDR4 ECC SODIMM |  |
| 5. | Ilość obsługiwanych dysków | Minimum 4 dysków 3,5" lub 2,5" SATA HDD/SSD |  |
| 6. | Ilość zainstalowanych dysków | 2 dyski o pojemności min. 10TB znajdujących się na liście zgodności producenta serwera NAS; dyski powinny mieć opcję odzyskiwania danych w przypadku uszkodzenia dysku |  |
| 7. | Interfejsy sieciowe | Minimum 2 porty 1GbE RJ-45 |  |
| 8. | Porty | Minimum 1 port USB 3.2 1. generacji Minimum 1x PCIe Gen3x 2 do podpięcia dodatkowej karty sieciowej |  |
| 9. | Wskaźniki LED | Zasilanie, alert, status, LAN, HDD1-4 |  |
| 10. | Obsługa RAID | Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 i RAID 10 |  |
| 11. | Funkcje RAID | Możliwość zwiększania pojemności i migracja między poziomami RAID online. |  |
| 12. | Licencja na Kamery IP | W zestawie minimum dwie licencje na jedną kamerę z możliwością rozszerzenia do 40. |  |
| 13. | Protokoły | Minimum: SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP i VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP) |  |
| 14. | Usługi | Wsparcie dla High Availability |  |
|  |  | Serwer VPN |  |
|  |  | Stacja monitoringu |  |
|  |  | Windows ACL |  |
|  |  | Integracja z Windows ADS |  |
|  |  | Firewall z kontrolą ruchu |  |
|  |  | Serwer WWW |  |
|  |  | Serwer plików |  |
|  |  | Manager plików przez WWW |  |
|  |  | Szyfrowana replikacja zdalna na kilka serwerów w tym samym czasie |  |
|  |  | Antyvirus |  |
|  |  | Klient VPN |  |
|  |  | Usługa DDNS |  |
|  |  | Oprogramownie do backup stacji roboczych, serwerów fizycznych i środowiska wirtualizacji VMware |  |
| 15. | Obsługa migawek | • Maksymalna liczba migawek na foldery współdzielone: 1 024 • Maksymalna liczba migawek systemu: 65 536 |  |
| 15. | Zarządzanie dyskami | SMART, sprawdzanie złych sektorów, dynamiczne mapowanie uszkodzonych sektorów |  |
| 16. | Język GUI | Polski |  |
| 17. | Gwarancja i serwis na serwer NAS | Minimum 3 lata gwarancji |  |
| 18. | Certyfikaty | CE |  |
| 19. | System plików | Wewnętrzny: Btrfs, ext4 Zewnętrzny: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT |  |
| 20. | Liczba wolumenów | Do 64 lub więcej |  |
| 21. | Liczba iSCSI Targetów | Do 128 lub więcej |  |
| 22. | Liczba iSCSI LUN | Do 256 lub więcej |  |
| 23. | Liczba kont użytkowników | 2048 lub więcej |  |
| 24. | Liczba grup | 256 lub więcej |  |
| 25. | Liczba udziałów | 512 lub więcej |  |
| 26. | Ilość jednoczesnych połączeń | Minimum 500 dla CIFS/AFP/NFS/FTP/WebDAV |  |
| Systemu backupu dla 51 komputerów i 3 serwerów fizycznych - opis wymagań minimalnych. Lp.; Nazwa wymagania; Wymagane minimalne parametry techniczne; Parametr oferowanego oprogramowania. 1.; Typ; Systemu backupu dla 51 komputerów i 3 serwerów fizycznych. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.. 2.; Wsparcie dla systemów oeracyjnych; Pełne wsparcie dla systemów rodziny Microsoft Windows Server: Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Storage Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 Foundation z SP2 lub wyższy, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows 2000 Server/Advanced Server (SP4 lub nowszy) Pełne wsparcie dla systemów rodziny Windows Small Business Server: Windows Server 2012 R2 (Essentials, Foundation), Windows Server 2012 (Essentials, Foundation), Windows Small Business Server 2011, Windows Small Business Server 2008 (Standard i Premium), Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Small Business Server 2003 i R2. 3.; Wsparcie dla środowisk wirtualnych; Pełne wsparcie dla środowisk wirtualnych: VMware Workstation, VMware ESX/ESXi, Microsoft Hyper-V, Microsoft Virtual PC, Microsoft Virtual Server, Oracle VirtualBox, Citrix XenServer, Linux KVM, ProxMox, Red Hat Enterprise Virtualization (RHEV), Stratos everRun.. 4.; Wsparcie w zależności od bitowości; Wsparcie dla 32 i 64-bitowych systemów Microsoft. 5.; Wsparcie dla systemów plików; Wsparcie systemów plików: FAT16, FAT16X, FAT32, FAT32X, NTFS , ext2, ext3, ext4, XFS.. 6.; Wsparcie w zależności od tablicy partycji; Wsparcie dla dysków z tablicą partycji MBR oraz GPT. 7.; Wsparcie dla systemów z rodziny GNU/Linux; Pełne wsparcie dla systemów Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04, CentOS 6, CentOS 7, Red Hat Enterprise Linux 6, Red Hat Enterprise Linux 7, Oracle Linux (wszystkie systemy 64-bitowe).. 8.; Język programu; Program i wsparcie techniczne dostępne w języku polskim. 9.; Wsparcie dla 32 i 64-bitowych systemów Microsoft; Wsparcie dla 32 i 64-bitowych systemów Microsoft: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10.. 9.; Wykonywanie kopii systemu; Backup obejmuje kopie całego systemu operacyjnego wraz z konfiguracją oraz zainstalowanymi aplikacjami i plikami.. 10.; Schematy wykonywania backupu; Program umożliwia skonfigurowanie różnych schematów wykonywania backupu: w trybie pełnym, backupy przyrostowe lub tryb mieszany. Harmonogram przyrostowy powinien umożliwiać backup z częstotliwością min. co 15 minut.. 11.; Nośniki kopii; Istnieje możliwość wykonywania backupów pełnych i przyrostowych na dyski lokalne, dyski sieciowe, SAN, NAS, dyski USB, Firewire. 12.; Kopie przyrostowe; Program wykonuje kopie zapasowe (backupy) na poziomie sektorów czyli backup przyrostowy zawiera tylko zmienione sektory na dysku a nie np. całe pliki.. 13.; Potrzeba posiadania oddzielnego serwera; Program nie wymaga oddzielnego serwera zarządzającego backupem, a harmonogram zadań tworzenia backupów dla danej maszyny jest przechowywany bezpośrednio na tej maszynie.. 14.; Funkcja hot backupu; Możliwe jest tworzenie kopii zapasowej w automatycznym trybie hot backupu (bez korzystania ze skryptów zamykających i uruchamiających bazy czy programy). Hot backup powinien pozwalać na backup systemu, aplikacji i baz danych takich MS SQL, MS Exchange, Active Directory, Share Point, Oracle od wersji 11g.. 15.; Technologia używana podczas tworzenia kopii; Do wykonywania kopii zapasowej wykorzystywana jest technologia Microsoft VSS oraz certyfikowany sterownik Microsoftu.. 16.; Potrzeba uruchamiania systemu operacyjnego; Program umożliwia wykonywanie kopii zapasowej dysku bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego za pomocą bootowalnej płyty lub pendrive’a z systemem i oprogramowaniem dostarczanym przez producenta rozwiązania backupowego.. 17.; Funkcja weryfikacji, konsolidacji i retencji łańcucha backupu; Rozwiązanie ma umożliwiać okresową weryfikacje, konsolidację oraz retencję łańcucha backupu przyrostowego z możliwością konfiguracji po jakim czasie mają się one wykonać.. 18.; Łącze wykorzystywane do tworzenia backupu; Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie backupu przez łącze 3G i WiFi. 19.; Pliku sumy kontrolnej; Podczas tworzenia kopii zapasowej program generuje plik sumy kontrolnej (md5) dla pliku backupu w celu kontroli plików backupu.. 20.; Weryfikacja tworzonych kopii; Program posiada narzędzie pozwalające na automatyczną weryfikację tworzonych plików backupu za pomocą okresowego uruchamiania backupowanego systemu operacyjnego w maszynie wirtualnej, oraz wysłanie zrzutu ekranu z tak uruchomionego systemu do administratora za pomocą wiadomości email.. 21.; Konwersja kopii; Program umożliwia konwersje kopii zapasowej do plików dysków maszyn wirtualnych w formacie VHD, VMDK, VHDX. 22.; Replikacja wykonanych plików; Program umożliwia replikację wykonanych plików kopii zapasowych na dyski lokalnie, dyski sieciowe lub do lokalizacji zdalnych na serwer FTP.. 23.; Opcje przywracania kopii; Możliwość przywrócenia backupu całego obrazu dysku/partycji na takim samym sprzęcie, jak ten który był backupowany jak również na zupełnie innym komputerze lub serwerze z automatycznym dopasowaniem sterowników do nowego sprzętu lub możliwość dodania sterowników przez użytkownika. Komputer powinien zostać uruchomiony z bootowalnej płyty CD lub pendrive’a, z którego bezpośrednio zostaje uruchomiony proces odzyskiwania obrazu dysku z backupu.. 24.; Odtwarzanie; Program pozwala na dowolne odtwarzanie maszyn fizycznych na inną fizyczną lub do maszyny wirtualnej, oraz z maszyny wirtualnej do innej maszyny wirtualnej lub na fizyczną. 25.; Uruchamianie systemu z backupu; Bez względu na rozmiar backupu, program umożliwia automatyczne uruchomienie systemu z backupu jako maszyny wirtualnej w środowiskach VirtualBox, VMware vSphere lub Hyper-V bez konieczności wcześniejszej konwersji pliku backupu do postaci wirtualnej.. 26.; Montowanie pliku backupu; Program umożliwia zamontowanie pliku backupu jako dysku wirtualnego w trybie odczyt/zapis lub tylko do odczytu. Tak podłączony dysk logiczny umożliwia przeglądanie, wyszukiwanie i odzyskiwanie plików, folderów a także modyfikowanie zawartości. 27.; Funkcjonalności dostępne podczas przywracania; Podczas przywracania obrazu dysku/partycji z kopii zapasowej, program umożliwia: uaktywnienie wybranej partycji, przywrócenia sektora MBR, przywrócenie sygnatur dysku, przywrócenie ukrytych ścieżek na dysku, dezaktywację licencji systemu Windows.. 28.; Automatyczne odtwarzanie; Program pozwala na zdefiniowanie procesu tworzenia kolejnych backupów przyrostowych, które w sposób automatyczny będą odtwarzane po określonym przez administratora czasie na innej maszynie fizycznej lub wirtualnej (VMDK, VHD, VHDX). Musi istnieć możliwość zdefiniowania opóźnienia z jakim kopie przyrostowe będą przenoszone na nowy wolumin w zakresie od 1 godziny do 30 dni.. 29.; Zarządzanie zadaniami; Program musi umożliwiać pełną konfigurację i pełne zarządzanie zadaniami wykonywania kopii zapasowej na innych komputerach w sieci lokalnej, w zakresie identycznym jak z lokalnej konsoli administracyjnej.. 30.; Tworzenie zadań backupu; Musi być dostępne narzędzie dające możliwość tworzenia zadań backupu za pomocą polityk dla grup stacji z poziomu konsoli webowej.. 31.; Konsola webowa; Konsola webowa musi umożliwiać instalację oraz aktualizację zdalną oprogramowania na punktach końcowych oraz musi umożliwiać podgląd dzienników zdarzeń na stacjach końcowych. Musi istnieć możliwość pobrania ze strony producenta konsoli zarządzającej w postaci pliku ISO. |

Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy

Dostarczany sprzęt musi mieć okablowanie, zasilacze oraz wszystkie inne komponenty, zapewniające właściwą instalację i użytkowanie (np. przewody zasilające itp).

Dla jednoznacznej identyfikacji oferowanego sprzętu wymagane jest dołączenie do oferty informacji zawierającej: nazwę producenta, a także nazwę i model oferowanego sprzętu. Zamawiający wymaga również podania faktycznych parametrów sprzętu w taki sposób, by oceniający byli w stanie stwierdzić, czy zaoferowany sprzęt spełnia wymagania specyfikacji.