# SPIS TREŚCI

## ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU

1	SPIS TREŚCI	1

1.1	ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU	1

1.2	ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU	3

2	UPRAWNIENIA	3

2.1	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW	3

3	INFORMACJE PODSTAWOWE	4

3.1	DANE INWESTORA	4

3.2	ADRES INWESTYCJI	4

3.3	MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU	4

3.4	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	4

4	LOKALIZACJA OBIEKTU	4

5	RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU	4

6	SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY BUDYNKU	4

7	UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA	4

8	DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4

9	CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE	5

10	LICZBA LOKALI UŻYTKOWYCH	5

11	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI	5

11.1	POMIESZCZENIA ISTNIEJĄCE	5

11.2	POMIESZCZENIA PROJEKTOWANE	5

12	OPINIA GEOTECHNICZNA I SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	5

12.1	KATEGORIA GEOTECHNICZNA	5

13	PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE	5

13.1	ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOŚĆ WODY	6

13.2	ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW	6

13.3	ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH	6

13.4	EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, PYŁOWYCH I PŁYNNYCH	6

13.5	ILOŚĆ I RODZAJ WYTWARZANYCH ODPADÓW	6

13.6	ZAKŁÓCENIA	6

13.7	WPŁYW OBIEKTU NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE	6

14	ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOKOWYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO	7

15	ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ	7

16	ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCE UŻYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM	7

16.1	INSTALACJA GAZU	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

16.2	INSTALACJA WODOCIĄGOWA	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

16.3	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

16.4	INSTALACJA GRZEWCZA	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

16.5	INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

16.6	INSTALACJA ELEKTRYCZNA	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

17	ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE	9

17.1	OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9

17.1.1	DANE OGÓLNE	9

17.1.2	PRZEZNACZENIE, FUNKCJA I ILOŚĆ OSÓB	9

17.1.3	KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI	9

17.1.4	PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO	9

17.1.5	KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU	9

17.2	POMIESZCZENIA ZAGROŻONE WYBUCHEM	9

17.3	WARUNKI EWAKUACJI	9

17.4	WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA PRZECIWPOŻAROWA	10

17.5	OZNAKOWANIE POŻAROWE	10

17.6	PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU	10

17.7	INSTALACJA AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO	10

18	ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE	11

18.1	STAN ISTNIEJĄCY	11

18.2	ELEMENTY PODLEGAJĄCE ROZBIÓRCE	11

18.3	ROBOTY REMONTOWE	11

18.4	UTYLIZACJA ODPADÓW Z ROZBIÓREK	11

18.5	ŚCIANY DZIAŁOWE LEKKIE	11

18.6	PRZEBICIA I PRZEJŚCIA W ŚCIANACH MUROWANYCH	12

18.7	OBUDOWY KANAŁÓW INSTALACYJNYCH	12

18.8	STOLARKA	13

18.8.1	DRZWI WEWNĘTRZNE	13

18.9	POSADZKI	13

18.10	KLATKA SCHODOWA	13

18.11	PODKŁADY POSADZKOWE	13

18.12	HYDROIZOLACJE	14

18.12.1	IZOLACJE POSADZEK I ŚCIAN W POMIESZCZENIACH MOKRYCH	14

18.13	OKŁADZINY POSADZKOWE	14

18.13.1	COKOŁY	14

18.13.2	OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH	14

18.14	OKŁADZINY ŚCIENNE	15

18.14.1	OKŁADZINY CERAMICZNE	15

18.14.2	TYNKI WEWNĘTRZNE	15

18.14.3	POWŁOKI MALARSKIE	15

18.15	KLEJE, FUGI, SILIKONY	15

18.16	MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE I ELEWACYJNE	16

18.16.1	WYKOŃCZENIE POCHYLNI	16

18.16.2	BALUSTRADY - ELEMENTY STALOWE	16

## ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU

| LISTA RYSUNKÓW |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR RYS. | TYTUŁ RYSUNKU | DATA |
| I01 | RZUT PARTERU – INWENTARYZACJA I WYBURZENIA | 2024-05-31 |
| I02 | PRZEKROJE – INWENTARYZACJA I WYBURZENIA | 2024-05-31 |
| I03 | ELEWACJE – INWENTARYZACJA I WYBURZENIA | 2024-05-31 |
| 001 | RZUT PARTERU | 2024-05-31 |
| 002 | PRZEKROJE | 2024-05-31 |
| 003 | ELEWACJE | 2024-05-31 |
| 004 | ZESTAWIENIE STOLARKI | 2024-05-31 |

# UPRAWNIENIA

Uprawnienia i zaświadczenia projektanta oraz projektanta sprawdzającego architekturę zamieszczono w projekcie zagospodarowania terenu.

## OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

| OŚWIADCZANIE PROJEKTANTÓW |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jako projektant, oświadczam niniejszym, iż projekt architektoniczno-budowlany dla zadania „Przebudowa pomieszczeń w budynku zabytkowego ratusza na izbę pamięci” na działkach o identyfikatorach 301909_4.0001.593, 301909_4.0001.594 sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej. |  |  |
|  | Projektant | Projektant sprawdzający |
| Architektura | mgr inż. arch. Anna Maria Szulc UAN-IV/8346/126/TO/88 | mgr inż. arch. Elżbieta Jadwiga Grochocka UAN-IV/8346/229/TO/87-88 |

# INFORMACJE PODSTAWOWE

## DANE INWESTORA

Miasto i Gmina Wysoka

Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21; 89-320 Wysoka

## ADRES INWESTYCJI

Plac Wolności 1, 89-320 Wysoka

działki o identyfikatorach 301909_4.0001.593, 301909_4.0001.594

## MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

- Uzgodnienia z inwestorem

- Mapa zasadnicza w skali 1:1000

- Wizja lokalna

- Uzgodnienia branżowe

- Literatura, normy branżowe oraz obowiązujące przepisy państwowe

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, Poz. 1225)

## PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa pomieszczeń w poziomie parteru budynku zabytkowego ratusza na izbę pamięci, Plac Wolności 1, 89-320 Wysoka, na działkach o identyfikatorach 301909_4.0001.593, 301909_4.0001.594.

# LOKALIZACJA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na działkach 593 i 594 o identyfikatorach 301909_4.0001.593, 301909_4.0001.594, Plac Wolności 1, 89-320 Wysoka.

# RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU

Projektowana Izba Pamięci - budynek kategorii IX.

# SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY BUDYNKU

Istniejący budynek jest zabytkowym ratuszem, w którym znajdują się dwa lokale usługowe oraz jeden lokal mieszkalny. Opracowanie swym zakresem obejmuje lokal użytkowy zlokalizowany w poziomie parteru, który zostanie przebudowany na Izbę Pamięci.

W pomieszczeniach projektuje się stworzenie dwóch sal wystawowych, z wykorzystaniem gablot, fototapet, rzutników naściennych, wydzielenie toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, wydzielenie pomieszczenia gospodarczego oraz pomieszczenia socjalnego.

Budynek dostosowany będzie do obsługi osób niepełnosprawnych. W tym celu projektowana jest pochylnia zewnętrzna oraz toalety przystosowane dla niepełnosprawnych.

# UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek wolnostojący, częściowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, kryty dachówką. Obiekt składa się z części głównej o jednolitej bryle oraz dobudówki o jednej kondygnacji, wykonanej w późniejszym okresie. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej z cegły pełnej ceramicznej w kolorze czerwonym, stropy i konstrukcja dachu drewniana. Stolarka drzwiowa i okienna częściowo nowa z PVC, pozostała drewniana.

# DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Budynek dostosowany będzie do obsługi osób niepełnosprawnych. W tym celu projektowana jest pochylnia zewnętrzna oraz toalety przystosowane dla niepełnosprawnych.

# CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

|  | Parametry segmentu podlegającemu przebudowie – stan istniejący: | Parametry segmentu podlegającemu przebudowie – stan projektowany |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy | = 210,45 m2 | = 210,45 m2 |
| Kubatura: | = 1697,00 m3 | = 1697,00 m3 |
| Powierzchnia użytkowa parteru – objęta opracowaniem: | = 79,40 m2 | = 79,80 m2 |
| Wysokość budynku: | = 8,53 m | = 8,53 m |
| Długość budynku: | = 16,24 m | = 16,24 m |
| Szerokość budynku: | = 15,90 m | = 15,90 m |
| Ilość kondygnacji : | parter + poddasze | parter + poddasze |
| Kąt nachylenia dachu: | Dach skośny ok. 42 o Dach płaski ok. 42o | Dach skośny ok. 42 o Dach płaski ok. 42o |
| Poziom posadzki parteru: | = 103,0 m n.p.m. | = 103,0 m n.p.m. |

# LICZBA LOKALI UŻYTKOWYCH

Dwa lokale użytkowe – jeden z lokali objęty opracowanie – przebudowa na Izbę pamięci

Jeden lokal mieszkalny – nieobjęte opracowaniem.

# ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

## POMIESZCZENIA ISTNIEJĄCE

| NR POM | NAZWA POM | POW [m2] |
| --- | --- | --- |
| 0.01 | KORYTARZ | 11,80 |
| 0.02 | POM. SPOTKAŃ | 27,50 |
| 0.03 | POM. SPOTKAŃ | 19,90 |
| 0.04 | GABINET | 8,50 |
| 0.05 | POM. SOCJALNE | 5,80 |
| 0.06 | POM. GOSP. | 3,70 |
| 0.07 | WC | 2,20 |
| SUMA PARTER |  | 79,40 |

## POMIESZCZENIA PROJEKTOWANE

| NR POM | NAZWA POM | POW [m2] |
| --- | --- | --- |
| 0.01 | KORYTARZ | 11,80 |
| 0.02 | IZBA PAMIĘCI - WYSTAWA | 27,50 |
| 0.03 | IZBA PAMIĘCI - WYSTAWA | 19,90 |
| 0.04 | KORYTARZ | 3,70 |
| 0.05 | POM. SOCJALNE | 5,80 |
| 0.06 | POM. GOSP. | 6,60 |
| 0.07 | WC NPS | 4,50 |
| SUMA PARTER |  | 79,80 |

# OPINIA GEOTECHNICZNA I SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

## KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie wyników rozpoznania geotechnicznego oraz uwzględniając charakterystykę inwestycji i głębokość posadowienia ustala się I kategorię geotechniczną w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

# PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE

Oddziaływanie planowanej Inwestycji na środowisko należy minimalizować poprzez prawidłowe zlokalizowanie zaplecza wykonawstwa i właściwą organizację robót.  Wykonawca robót powinien dysponować nowoczesnymi maszynami i urządzeniami sprawnymi technicznie. Należy zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie obowiązujących przepisów i stosowanie wytycznych BHP.

Emisje do powietrza atmosferycznego - w trakcie realizacji planowanej inwestycji oddziaływania środowiskowe związane będą głównie z pracą maszyn budowlanych, oraz transportem materiałów dostarczanych na plac budowlany. Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne w okresie realizacji inwestycji nie będzie miało większego wpływu na teren poza granicami placu budowy i tras transportowych. Ponadto będzie to oddziaływanie o charakterze czasowym. Uciążliwość inwestycji w okresie budowy można zminimalizować poprzez stosowanie sprawnych, dobrze konserwowanych i posiadających atesty urządzeń oraz przestrzeganie zasad transportu materiałów sypkich.

Emisja hałasu – w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą pracowały maszyny i urządzenia technologiczne, używane w budownictwie maszyny robocze, ręczne narzędzia elektryczne oraz środki transportu dowożące materiały budowlane – samochody samowyładowcze. Wykonawca powinien zadbać, by maszyny budowlane były technicznie sprawne, (przez co hałas mechanizmów jest zminimalizowany) oraz nie powinien prowadzić robót w godzinach nocnych. Niekorzystne oddziaływania na środowisko, jakie mogą wystąpić na etapie realizacji przedsięwzięcia związane są z możliwością zanieczyszczenia wód podziemnych w wyniku uszkodzenia pracującego sprzętu i wycieku do gruntu substancji ropopochodnych jedynie w wyniku zaistnienia sytuacji awaryjnej. W celu ograniczenia możliwości wystąpienia takiej sytuacji należy używać sprzętu sprawnego technicznie i przestrzegać instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń.

Do działań minimalizujących niekorzystne oddziaływanie na środowisko dla fazy budowy należy zaliczyć ponadto:

• selektywną zbiórkę odpadów powstających w czasie realizacji Inwestycji, w sposób uniemożliwiający ich niekorzystne oddziaływanie na środowisko gruntowo – wodne (kontenery zabezpieczające przed powstawaniem odcieków),

•  maksymalne wykorzystanie odpadów w miejscu ich powstania,

• odpady, które nie mogą być wykorzystane na terenie Inwestycji zostaną przekazane podmiotom zajmującym  się  ich  przetwarzaniem  i  powtórnym  wykorzystaniem  przy  produkcji  nowych materiałów (recykling).

Planowana inwestycja polegać będzie także na wykonaniu likwidacji pokrycia dachowego z eternitu.

Płyt eternitowych należy usuwać za pośrednictwem specjalistycznej firmy, posiadającej stosowne uprawnienia do tego typu prac. Pracownicy powinni być wyposażeni w maski i ubrania ochronne oraz odpowiednio przeszkoleni. Płyty należy usuwać w taki sposób, aby ryzyko związane z generowaniem włokiem azbestowych do środowiska była jak najmniejsze. Dotyczy to nie tylko usuwania płyt azbestowych z dachu, ale też przewożenia ich na wysypisko dla materiałów niebezpiecznych.

## ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOŚĆ WODY

Wodę do budynku należy doprowadzić na cele bytowo-gospodarcze. Woda będzie doprowadzona z istniejącego przyłącza wodociągowego – poza zakresem opracowania.

## ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

Ścieki bytowo – gospodarcze z budynku odprowadzane będą za pośrednictwem istniejącego przyłącza do kanalizacji sanitarnej – poza zakresem opracowania.

## ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH

Wody opadowe z dachu będą odprowadzane na własny teren zielony.

## EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, PYŁOWYCH I PŁYNNYCH

Budynek po wykonaniu projektowanej przebudowy nie będzie emitował zanieczyszczeń pyłowych w tym zapachów. Emitowane zanieczyszczenia gazowe będą miały charakter spalin pochodzący z pieca gazowego. Emitowane zanieczyszczenia płynne będą miały charakter ścieków sanitarnych odprowadzonych do kanalizacji sanitarnej.

## ILOŚĆ I RODZAJ WYTWARZANYCH ODPADÓW

Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez osoby użytkujące obiekt szacuje się w wysokości 120 dm³ miesięcznie. Przewidywana ilość odpadów w skali roku 1440 kg/rok.

## ZAKŁÓCENIA

Projektowana przebudowa rozwiązania techniczne, usytuowanie obiektu, lokalizacja na przedmiotowym terenie inwestycji nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń.

## WPŁYW OBIEKTU NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE

Projektowana przebudowa nie wpływa na istniejący teren zielony, drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe.

# ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOKOWYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

Ze względu na brak ingerencji w instalację centralnego ogrzewania w pomieszczeniach będących w zakresie inwestycji, niewielką ingerencję w instalację ciepłe wody użytkowe oraz na fakt, że w zakresie niniejszego opracowania nie przewiduje się zmiany sposobu ogrzewania obiektu oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej nie dokonano ww. analizy.

# ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ

W pomieszczeniach będących w zakresie opracowania ogrzewanych grzejnikami istnieje automatyczna regulacja temperatury w pomieszczeniach. Regulacja temperatury odbywa się za pomocą głowic termostatycznych przy grzejnikach, co umożliwia indywidualną regulację temperatury w każdym z tych pomieszczeń.

Regulacja temperatury latem w pomieszczeniu kuchni wyposażonym w  klimatyzację odbywać się będzie za pomocą sterownika  klimatyzatora.

# ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCE UŻYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

## INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Instalacja wody zimnej

Woda do budynku doprowadzana będzie z istniejących odcinków instalacji (wymiany instalacji należy dokonać na odcinku od zestawu wodomierzowego do baterii i zaworów czerpalnych). Istniejący zestaw wodomierzowy zapewni wymaganą poprawność odczytu przy przepływie obliczeniowym dla instalacji po wymianie.

Projektuje się wymianę całej instalacji wodociągowej na odcinku od wodomierza głównego do poszczególnych przyborów sanitarnych wraz z wykonaniem nowych zaworów kątowych. W zakresie parteru należy wykonać również podejście instalacji na poddasze.

Projektowane odcinki instalacji zimnej wody w budynku należy wykonać z rur PE-RT/Al/PE-RT lub równoważnych, zwracając szczególną uwagę na ciśnienie nominalne zastosowanych rur i średnice wewnętrzne.

Wszystkie rurociągi wody zimnej należy otulić izolacją przeciwroszeniową np. z pianki poliuretanowej o grubości 6 mm lub innej o podobnych właściwościach. Rurociągi doprowadzające wodę do przyborów sanitarnych należy prowadzić w przestrzeni instalacyjnej nad sufitem podwieszonym, bruzdach ściennych oraz przestrzeni lekkich ścianek działowych. Przewidywana do zastosowania armatura to baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, zlewowe, zawory kątowe do podłączenia misek ustępowych, zawory ze złączką do węża (przed zaworami ze złączką montować zawory zwrotne antyskażeniowe typu HA). Po zakończeniu prac, wszystkie systemy powinny być wewnętrznie i zewnętrznie oczyszczone, sprawdzone i przetestowane. Wewnętrzna instalacja wodociągowa przed oddaniem do użytkowania powinna być przetestowana na nieszczelności przewodów i armatury. Próbę hydrauliczną należy wykonać na ciśnienie próbne Ppróbne=1.0MPa, zgodnie z normą PN-84/B-10725. Ciśnienie wylotowe i wypływ z punktów czerpalnych powinno odpowiadać wymaganiom PN-92/B-01706. Po pomyślnym wyniku próby należy instalację zdezynfekować i przeprowadzić badania bakteriologiczne i fizyko-chemiczne zlecając je do odpowiedniej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.

Instalacja ciepłej wody użytkowej

Ciepła woda użytkowa dostarczana będzie do projektowanej instalacji wodociągowej z istniejącego kotła gazowego 2-funkcyjnego o mocy 24 kW.

Instalację wody ciepłej w budynku wykonać z rur PE-RT/AL/PE-RT lub równoważnych. Wykonując instalację w innym systemie niż została zaprojektowana, należy zwrócić szczególną uwagę na ciśnienie nominalne zastosowanych rur i średnice wewnętrzne. Rury powinny być przystosowane do okresowego przepływu wody o temperaturze 70°C celem umożliwienia termicznej dezynfekcji instalacji. Z uwagi na pojemność instalacji c.w.u. nie przekraczającą 3 dm3 nie jest wymagane wykonanie cyrkulacji c.w.u..

Po zakończeniu prac, wszystkie systemy powinny być wewnętrznie i zewnętrznie oczyszczone, sprawdzone i przetestowane. Wewnętrzna instalacja wodociągowa przed oddaniem do użytkowania powinna być przetestowana na nieszczelności przewodów i armatury. Próbę hydrauliczną należy wykonać na ciśnienie próbne Ppróbne=1.0MPa, zgodnie z normą PN-84/B-10725. Ciśnienie wylotowe i wypływ z punktów czerpalnych powinno odpowiadać wymaganiom PN-92/B-01706.

## INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Ścieki bytowo-gospodarcze z budynku odprowadzane będą przewodem Ø110x3.2PVC do istniejącej instalacji kanalizacji w budynku (do istniejącego pionu kanalizacyjnego). W zakresie parteru należy wykonać również odpływy z pionów kanalizacyjnych z poddasza.

Kanalizację sanitarną podposadzkową projektuje się z rur PVC kielichowych litych klasy S SN8 (SDR34) Ø110x3.2 łączonych na uszczelki. Piony i podejścia do przyborów sanitarnych wykonać z rur PP. Na pionach wyprowadzonych ponad dach montować rury wywiewne 160PVC. Na każdym pionie na najniższej kondygnacji montować rewizje kanalizacyjne.

Stosować należy zlewozmywaki 1-komorowe stalowe, umywalki porcelanowe z syfonami gruszkowymi zwykłe, miski ustępowe zwykłe ceramiczne wyposażone w zbiornik z pojedynczym przyciskiem ręcznym oraz deską z duroplastu, wpusty posadzkowe stalowe z syfonem i odpływem pionowym DN50.

Obliczenia

Dobór średnicy instalacji wodociągowej wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-92/B-01706.

| Lp. | Rodzaj punktu czerpalnego | Ilość punktów czerpalnych | Normatywny przepływ wody [dm3/s] | Woda zimna qn [dm3/s] | Woda ciepła qn [dm3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Umywalka | 2 | 0,07 | 0,14 | 0,14 |
| 2 | Zlewozmywak | 1 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 3 | Zlew | 1 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 4 | Miska ustępowa | 1 | 0,13 | 0,13 | - |
| 5 | Zawór czerpalny ze złączką DN15 | 1 | 0,30 | 0,30 | - |
|  |  |  |  | 0,71 | 0,28 |
|  |  | Przepływ obliczeniowy qo | [dm3/s] | 0,54 |  |
|  |  |  | [m3/h] | 1,94 |  |

Przepływ obliczeniowy zimnej wody na cele socjalne wynosi qs=1,94 m3/h

Dobór średnicy zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wykonano na podstawie PN-EN-12056.

| Lp. | Rodzaj punktu czerpalnego | Ilość punktów czerpalnych | Równoważnik odpływu DU | ΣDU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Umywalka | 2 | 0,5 | 1,0 |
| 2 | Zlewozmywak | 1 | 0,8 | 0,8 |
| 3 | Zlew | 1 | 0,8 | 0,8 |
| 4 | Miska ustępowa | 1 | 2,0 | 2,0 |
| 5 | Wpust podłogowy 50 | 1 | 0,8 | 0,8 |
|  | K=0,7 |  |  | 5,4 |
|  |  |  |  | 1,63 |

Dobrano średnicę instalacji kanalizacji sanitarnej Ø160x4,7 PVC SN8 lite klasy „S”.

## INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Projektuje się wymianę instalacji elektrycznych kuchni w zakresie;

- nowej rozdzielnicy Izby Pamięci,

- wymiany oświetlenia na energooszczędne typu LED,

- wymianę gniazd na nowe z jednoczesnym dostosowaniem do parametrów i rozmieszczenia urządzeń elektrycznych,

- wymianę przewodów.

# ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE

## OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

### DANE OGÓLNE

Istniejący budynek jest zabytkowym ratuszem, w którym znajdują się dwa lokale usługowe oraz jeden lokal mieszkalny. Opracowanie swym zakresem obejmuje lokal użytkowy zlokalizowany w poziomie parteru, który zostanie przebudowany na Izbę Pamięci.

Budynek niski, parterowy, podpiwniczonym

Lokale użytkowe zakwalifikowane do – ZLIII.

Lokal mieszkalny zakwalifikowany do – ZLIV.

Cały budynek w klasie D.

### PRZEZNACZENIE, FUNKCJA I ILOŚĆ OSÓB

Budynek jest aktualnie użytkowany, w miejscu przedmiotowego zadania znajdują się pomieszczenia użytkowane przez Stowarzyszenie „Opoka”. Projektowany sposób użytkowania – Izba Pamięci. Przewiduje się przebywanie w budynku do 50 osób.

### KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI

Część budynku objęta zakresem opracowania ze względu na przeznaczenie i przewidywany sposób użytkowania kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.

### PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego: pomieszczenia techniczne do 500 MJ/m2.

### KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU

Zgodnie z § 212, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przyjęto klasę odporności pożarowej budynku:

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Główna konstrukcja nośna | Konstrukcja dachu | Strop | Ściana zewnętrz- na | Ściana wewnę - trzna | Przekrycie dachu |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| „D” | R 30 | (-) | REI 30 | EI 30 (o↔i) | (-) | (-) |

R -nośność ogniowa (liczona w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E -szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I -izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.

(-) - nie stawia się wymagań

Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacji. Wszystkie elementy nierozprzestrzeniające ognia.

## POMIESZCZENIA ZAGROŻONE WYBUCHEM

Obiekt nie posiada pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

## WARUNKI EWAKUACJI

Warunki ewakuacji zostały spełnione w następujący sposób:

- Długości przejść w pomieszczeniach nie przekraczają długości 60 m przy dwóch dojściach i 30 m przy jednym dojściu.

- Ewakuację prowadzi się bezpośrednio na zewnątrz obiektu.

W budynku nie zaprojektowano na drogach ewakuacyjnych drzwi rozsuwanych, obrotowych ani podnoszonych.

Warunki ewakuacji zapewniają spełnienie wymagań normatywnych oraz zapewniają minimalną szerokość drzwi, przejść ewakuacyjnych oraz korytarzy: 60 cm/100 osób, przy czym w żadnym wypadku szerokość przejścia nie jest mniejsza niż 0,90 m.

## WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA PRZECIWPOŻAROWA

Instalacja hydrantowa nie jest wymagana

## OZNAKOWANIE POŻAROWE

Drogi ewakuacyjne oraz sprzęt przeciwpożarowy należy oznakować zgodnie z obowiązującymi Normami.

## PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany przy wejściu głównym do obiektu. Nie podlega przebudowie.

## INSTALACJA AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, samoczynnie załączające się w przypadku zaniku napięcia w oświetleniu podstawowym jest wymagane na drogach ewakuacyjnych.

Projektowane oświetlenie ewakuacyjne zapewnia natężenie oświetlenia min. 1 lx na powierzchni drogi ewakuacyjnej. Natomiast w miejscach zlokalizowania sprzętu pożarniczego lub urządzeń ochrony przeciwpożarowej oświetlenie o natężeniu nie mniejszym niż 5 lx.

Ponadto rozmieszczone zostaną znaki wskazujące kierunek ewakuacji.

# ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

## STAN ISTNIEJĄCY

Istniejący budynek jest zabytkowym ratuszem, w którym znajdują się dwa lokale usługowe oraz jeden lokal mieszkalny. Opracowanie swym zakresem obejmuje lokal użytkowy zlokalizowany w poziomie parteru, który zostanie przebudowany na Izbę Pamięci.

W pomieszczeniach projektuje się stworzenie dwóch sal wystawowych, z wykorzystaniem gablot, fototapet, rzutników naściennych, wydzielenie toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, wydzielenie pomieszczenia gospodarczego oraz pomieszczenia socjalnego.

Budynek dostosowany będzie do obsługi osób niepełnosprawnych. W tym celu projektowana jest pochylnia zewnętrzna oraz toalety przystosowane dla niepełnosprawnych.

## ELEMENTY PODLEGAJĄCE ROZBIÓRCE

W ramach wykonania przebudowy niezbędne jest wykonanie następujących rozbiórek stanu istniejącego:

- Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej zgodnie z częścią rysunkową;

- Skucie okładzin ściennych z płytek ceramicznych;

- Skucie lub rozebranie warstw posadzkowych;

- Rozbiórki istniejących obudów instalacji;

- Demontaż instalacji elektrycznej;

- Demontaż istniejącej armatury sanitarnej;

- Demontaż instalacji sanitarnych;

- Wyburzenie ścian działowych zgodnie z częścią rysunkową;

- Wykonanie przebić oraz otworów w ścianach zgodnie z częścią rysunkową;

## ROBOTY REMONTOWE

W ramach przebudowy projektuje się wykonanie prac remontowych w zakresie skucia i ułożenia nowych okładzin ściennych, odmalowania ścian pomieszczeń istniejących zgodnie z dokumentacją. Płytki o rozmiarach i kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym. Skucie okładzin posadzkowych i wykonanie nowych warstw . Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej zgodnie z częścią graficzną.

Projektuje się także demontaż niektórych elementów instalacji elektrycznej (między innymi główna rozdzielnia) oraz niektórych elementów instalacji wod-kan, głównie demontaż armatury i baterii sanitarnych, wykonanie nowych podłączeń do kanalizacji sanitarnej.

## UTYLIZACJA ODPADÓW Z ROZBIÓREK

Wykonawca robót zobowiązany jest do zbiórki i transportu odpadów budowlanych. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach. Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy o odpadach.

## ŚCIANY DZIAŁOWE LEKKIE

Ścianki działowe projektuje się wykonać na konstrukcji z profili stalowych 50 - 75 - 100 CW, UW ULTRASTIL  z podwójnym poszyciem płytą gipsowo kartonową oraz wierzchnią płytą gipsowo - włókową, 
z wypełnieniem z wełny mineralnej grubości odpowiednio dobranej do grubości ścianki działowej zgodnie
 z częścią rysunkową. Ścianki działowe montowane bezpośrednio do konstrukcji stropu i dachu 
z zastosowaniem taśm uszczelniających piankowych, wkrętów systemowych. Ściany działowe wykonane na pełną wysokość. Ścianki systemowe opłytowane obustronnie lub jednostronnie względem rysunków

W miejscach montażu urządzeń i przyborów sanitarnych należy zastosować dodatkowe wzmocnienia w postaci trawersów lub dodatkowej warstwy z płyty OSB3 wodoodpornej gr. 12 mm montowanej do wewnętrznej strony profili stalowych.

Metalowa konstrukcja nośna

Podstawowe wymagania dotyczące konstrukcji nośnej:

- Blacha stalowa ocynkowana

- Grubość blachy 0,55mm

- Powłoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr. 19µm,

Płyty gipsowo-kartonowe

Stosować płyty gipsowo-kartonowe zgodnie z projektem w pomieszczeniach mokrych wodoodporne, w pozostałych pomieszczeniach zwykłe.

Materiał  o parametrach nie gorszych niż:

- produkt niepalny zaliczany do klasy A2-s1,d0

- wytrzymałość na zginanie 550/210N wg normy PN-EN 520

- Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ=10 w normy PN-EN 12524

Płyty gipsowo-włóknowe

Stosować płyty gipsowo-włóknowe składające się z gipsu i włókien uzyskanych w procesie wtórnego przetworzenia papieru.

Materiał  o parametrach nie gorszych niż:

- Klasa materiałów budowlanych - A1

- Wytrzymałość na zginanie po wyschnięciu w 40°C [N/mm2] ≥ 6,7

- Moduł elastyczności po wyschnięciu w 40°C [N/mm2] ≥ 4500

- Twardość powierzchni według Brinell [N/mm2] ≥ 35

- Rozszerzalność wilgociowa w % zmiany wilgotności powietrza w zakresie 30 % do 60 % (20°C) [%] 0,0015

- Rozszerzalność termiczna [mm / (mk)] 0,015

- Opór przenikania pary wodnej μ 19

- Ekwiwalentna dla dyfuzji grubość warstwy powietrza Sd [un] 0,24

- Absorpcja wody na powierzchni płyt po 30 min [9/m2] < 700

Na rzutach kondygnacji schematycznie zaznaczono profile nośne ścian działowych. Rozstaw profili należy ustalić na budowie uwzględniając rozwiązania producenta w zakresie trawersów i innych konstrukcji wsporczych pod armaturę sanitarną. Połączenia ścian, rozwiązania przejść instalacyjnych należy dostosować wg rozwiązań producenta.

W trosce o prawidłowe wykonanie obiektu, brygady wykonawcze powinny być przeszkolone w zakresie wykonywania rozwiązań wybranego producenta, co powinno być udokumentowane odpowiednimi certyfikatami

## PRZEBICIA I PRZEJŚCIA W ŚCIANACH MUROWANYCH

W ramach projektowanej przebudowy konieczne będzie wykonanie poszerzenia niektórych otworów drzwiowych. W miejscu wyburzeń pod otwory drzwiowe w przypadku braku możliwości wykorzystania istniejącego nadproża, wykonać nowe nadproże typu L-19 lub stalowe zgodnie z projektem technicznym konstrukcji.

Przy wykonywaniu prac wyburzeniowych zabrania się stosowania urządzeń generujących nadmierne drgania budynku. Otwory w ścianach wycinać gumówką i rozbierać po jednej warstwie. W pierwszej fazie należy zamontować nadproże na min. 5 cm podlewce betonowej. Następnie zdemontować jedną warstwę cegieł i obserwować zachowanie się nadproża – należy kontrolować ugięcie.

Każdorazowo kierownik budowy powinien sprawdzić poprawność wykonania nadproży.

## OBUDOWY KANAŁÓW INSTALACYJNYCH

Instalacje wod.– kan. c.o, oraz kanały wentylacyjne należy obudować płytami kartonowo gipsowymi wodoodpornymi przy zastosowaniu stelażu aluminiowego wypełnionego wełną mineralna.

## STOLARKA

### DRZWI WEWNĘTRZNE

DRZWI DREWNIANE

Drzwi drewniane w wykonaniu z płyty HDF oklejone w kolorze drewna wypełnione, jako płyta wiórowa pełna z futryną regulowaną. Drzwi drewniane o parametrach nie gorszych niż:

- Rama skrzydła wykonana z klejonego drewna iglastego, wypełnienie z płyty wiórowej pełnej. Skrzydła wzmacniane wewnętrznymi ramiakami. Rama wraz z wypełnieniem obłożona dwustronnie płytą HDF

- Podcięcia wentylacyjne mi. 0,022m2

- Skrzydło pokryte okleiną HPL o grubości 0,7mm

- Trzy zawiasy ze stali nierdzewnej

- Wyposażone w okucia systemowe, klamki

- Ościeżnica drewniana regulowana, szerokość ościeżnicy dostosowana do grubości ściany, kolor jak skrzydła drzwiowego

- Drzwi w 3 klasie odporności mechanicznej

## POSADZKI

Projektuje się skucie, zdemontowanie, rozebranie istniejących warstw wykończeniowych. Dopuszczalny maksymalny uskok w progach drzwi to 2 cm. Na oczyszczonych podkładach betonowych wykonać nowe warstwy wykończeniowe – zgodnie z matkami pomieszczeń na rzutach.

## KLATKA SCHODOWA

Wewnętrza klatkę schodową z uwagi na dużą eksploatację posiada zniszczone elementy drewniane. Projektuje się wymianę stopni drewnianych, a pozostałe elementy drewniane oczyścić, zaimpregnować i pomalować. Stopnie drewniane wykonać z drewna dębowego.

Lakier poliuretanowy do podłóg, zastosowanie wewnętrzne, kolor bazbarwny, wydajność 20m2/l, wykończenie: półmat.

## PODKŁADY POSADZKOWE

Masa posadzkowa samopoziomująca:

Masa samopoziomująca powinna spełniać następujące warunki:

- nasiąkliwość zerowa,

- twardość min. 300 sec.,

- odporność na ścieranie klasa min AR2,

- wytrzymałość na ściskanie min 65 N/mm.

Wykonywanie podkładu:

Warstwa podkładowa wykonana z zaprawy cementowej marki 15 MPa lub zaprawy anhydrytowej marki 36 MPa z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem asfaltową masą zalewową szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

- podkład betonowy wykonany zgodnie z dokumentacją projektową określającą wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu;

- min. wytrzymałość podkładu cementowego: na ściskanie 15 MPa, na zginanie 3 MPa;

- min. wytrzymałość podkładu anhydrytowego: na ściskanie 36 MPa, na zginanie 7 MPa;

- podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą,

- podkład oddzielony od pionowych stałych elementów budynku taśmą dylatacyjną,

- szczeliny dylatacyjne - pola dylatacyjne o wym. max. 5x6 m;

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów w ciągu co najmniej 3 dni nie niższa niż 5°C,

- zaprawę należy przygotowywać mechanicznie,

- zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą od 5 do 7 cm zanurzenia stożka pomiarowego,

- ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej,

- ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3,

- zaprawę należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem,

- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem,

- powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm,

- odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia,

- w przypadku systemu z ogrzewaniem podłogowym przed wylaniem wylewki należy sprawdzić szczelność i zamocowanie instalacji grzewczej

W trosce o prawidłowe wykonanie obiektu, brygady wykonawcze powinny być przeszkolone w zakresie wykonywania rozwiązań wybranego producenta, co powinno być udokumentowane odpowiednimi certyfikatami.

## HYDROIZOLACJE

### IZOLACJE POSADZEK I ŚCIAN W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

W wszystkich pomieszczeniach mokrych projektuje się wykonanie nowych izolacji posadzek i ścian z foli w płynie, dwie warstwy po 1mm każda. Należy zastosować spójny system izolacji. Technologia i szczegóły nakładania zgodnie z technologią producenta.

W pomieszczeniach mokrych (z kratką ściekową, natryskiem, ustępem, zlewem, umywalką) posadzki i ściany izolowane płynną wysoko elastyczną foliową warstwą uszczelniającą (folia w płynie) na zagruntowanym podłożu o parametrach nie gorszych niż:

- Przyczepność – min 1,3 MPa

- Współczynnik przepuszczalności pary wodnej – ok. 1000

- Temperatura podłoża od +5ºC do +30ºC

- Nakładanie drugiej warstwy:  po ok. 12 godz.

- Czas utwardzania dla ruchu pieszego: ok. 12 godz.

- Klejenie okładzin po ok. 24 godz.

Preparat gruntujący o parametrach nie gorszych niż:

- Rozpoczęcie dalszych prac po gruntowaniu – po 2 godz.

- Temperatura podłoża i otoczenia od +5ºC do +25ºC

- Gęstość ok. 1,0 g/cm^3

Wszystkie styki ściana/podłoga uszczelniać taśmami uszczelniającymi oraz narożnikami uszczelniającymi. Przejścia rurowe uszczelniać mankietami uszczelniającymi. Szczeliny dylatacyjne uszczelniać taśmami uszczelniającymi.

## OKŁADZINY POSADZKOWE

Podłogi projektuje się wykonać z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgowych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych, według metek pomieszczeń umieszczonych na rzutach

### COKOŁY

W pomieszczeniach z posadzką z płytek, projektuje się wykonanie cokołów ceramicznych grubości 
3 mm, zlicowanych z tynkiem.

### OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH

PŁYTKI CERAMICZNE

Płytki ceramiczne o parametrach nie gorszych niż:

- antypoślizgowość -  min. R12,

- nasiąkliwość -  ≤ 0.1%,

- wytrzymałość na zginanie -  min. 40 N/mm²,

- mrozoodporność - mrozoodporna,

- odporność na ścieranie wgłębne - max. 130mm³,

- odporność na plamienie – klasa 3-5

- kolor, wielkość, wzór układania - uzgodniony z zamawiającym

## OKŁADZINY ŚCIENNE

### OKŁADZINY CERAMICZNE

Projektuje się wykonanie okładzin ścinanych z płytek ceramicznych. Okładziny do poziomu h=2,00 m. W pomieszczeniu socjalnym fartuch z płytek przy zlewie i umywalce Fartuchy z płytek o wysokości, co najmniej 60 cm ponad armaturę oraz 1,00 m po każdym z boków przyrządu.

PŁYTKI CERAMICZNE

Płytki ścienne muszą spełniać następujące parametry:

- Nasiąkliwość wodna w % - średni > 10%

- Odporne na środki dezynfekcyjne,

- Odporność na plamienie – min klasa 4

- Wytrzymałość na zginanie- min. 15 MPa,

- Grubość 4 mm

- kolor, wielkość, wzór układania - uzgodniony z zamawiającym

Należy stosować profile do płytek aluminiowe na krawędziach, narożnikach i załamaniach ścian.

### TYNKI WEWNĘTRZNE

Istniejące tynki należy oczyścić i uzupełnić ewentualne ubytki. W miejsca przebić lub na nowych ścianach projektuje się zastosowanie tynku cementowo-wapienny kat. III. W pomieszczeniach wykończonych płytkami ceramicznymi tynk cementowo-wapienny kat III gr 1,5cm zatarty na ostro. Stosować gotowe mieszanki zapraw tynkarskich.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. Podłoża przed tynkowaniem muszą być zagruntowane.

### POWŁOKI MALARSKIE

Specjalistyczna farba do malowania ścian wewnętrznych matowa o parametrach niezgorszych niż:

Podstawowe cechy:

- Odporna na najczęściej stosowane środki dezynfekcyjne

- Optymalna ochrona przed działaniem bakterii na powłokę

- Bezzapachowa

- Z cząstkami jonów srebra

- Biały oraz kolory pastelowe

- Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm3] wg PN-EN ISO 2811-1- 1,27

- Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C [h], wg PN-C-81519 – 2h

- Zawartość części stałych, min.[%wag], wg PN-EN ISO 3251 - 53,0

- Odczyn pH, wg  PN-C-04963 - 7,5÷8,5

- Odporność na szorowanie na mokro, wg PN-C-81914 - Rodzaj I

- Odporność na szorowanie, wg PN-EN 13300 - Klasa 1

- Zalecana grubość powłoki na mokro [μm], wg PN-EN ISO 2808 – 140

## KLEJE, FUGI, SILIKONY

KLEJE

Płytki ceramiczne klejone na zaprawę elastyczną do wykonywania ścian i podłóg w pomieszczeniach opisanych na rzutach narażonych na lekkie obciążenie woda o parametrach nie gorszych niż:

- Na bazie cementu, kruszywa, polimerów

- Gęstość nasypowa ok. 1,38kg/dm^3

- Grubość warstwy kleju od 3 do 6mm

- Czas obróbki ok. 3 godzin

- Temperatura aplikacji, co najmniej +5°C

- Czas otwarcia ok. 30 minut

- Możliwość chodzenia po ok. 24h

- Pełne obciążenie po 7 dniach

- Zużycie ok. 1,5kg/m^2 przy grubości warstwy 1mm

FUGI

Spoinowanie za pomocą fug epoksydowych do spoinowania okładzin ceramicznych. Spoiny o podwyższonej odporności na ścieranie i zmniejszonej absorpcji wody o parametrach nie gorszych niż:

- Min/max szerokość spoin 1 mm - 10 mm

- Temperatura przygotowania fugi oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C

- Ruch pieszy ok. 24 godziny

- Pełna wytrzymałość mechaniczna i chemiczna po 7 dniach

- Wytrzymałość na zginanie ≥ 30,0 N/mm²

- Wytrzymałość na ściskanie ≥ 45,0 N/mm²

- Skurcz ≤ 1,5 mm/m

- Absorpcja wody po 240 min ≤ 0,1 g

- Odporność na ścieranie ≤ 250 mm³

SILIKONY

Zastosować silikon o kolorze jak zaprawa fugowa o parametrach nie gorszych niż:

- System utwardzania – octanowy;

- Ciężar właściwy – 0,98 g/cm3;

- Zmniejszenie objętości po utwardzeniu <10%;

- Twardość Shore A – 16;

- Odporność chemiczna po utwardzeniu - -40 ÷ +100OC;

- Czas obróbki 15-25 minut;

- Temperatura aplikacji, od +5°C do +40°C;

- Tempo utwardzania – 2 mm/dobę.

## MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE I ELEWACYJNE

### WYKOŃCZENIE POCHYLNI

Ściany pochylni wykonane, jako żelbetowe wylewane na mokro. Wykończenie ścian z cegły ciętej imitując ścianę murowaną. Cegła kolorem, rozmiarem oraz sposobem ułożenia jak istniejąca ściana budynku.

Między ścianami żelbetowymi wykonać podsypkę piaskową i ułożyć polbruk betonowy, szary.

### BALUSTRADY - ELEMENTY STALOWE

Balustrady o wysokości h = 110 cm mocowanie balustrady proste do podstawy podestu, ściany lub schodów. Na pochylni projektuje się zastosowanie dwóch poręczy umieszonych na wysokościach 0,75 i 0,9 m od płaszczyzny ruchu. Poręcze przedłużone, o co najmniej 0,3 m poza płaszczyznę pochylni. Odległość poręczy od ściany bądź innej przeszkody musi wynosić minimum 5 cm.

Konstrukcję balustrady należy zamocować do podłoża w sposób trwały zapewniający przeniesienie obciążeń użytkowych za pomocą kotew wklejanych chemicznie. Kotwy fi 14 zakończone gwintem, nakrętki samokontrujące, zabezpieczone kapturkami z PVC. Sprawdzić miejsca mocowania balustrady pod kątem wytrzymałości i pewnego montażu.

Słupki balustrady wykonane z rur okrągłej fi48,3/3,2, poręcze z rury okrągłej fi48,3/3,2, wypełnienie miedzy słupkami z prętów okrągłych fi20. Wszystkie elementy balustrady łączone ze sobą poprzez spawanie lub śrubowo, wg wytycznych normowych. Balustrada ze stali S235JR ocynkowanej ogniowo min. 55 μm i lakierowane proszkowo min. 60 μm na kolor czarny.