# SPIS TREŚCI

## ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU

1	SPIS TREŚCI	1

1.1	ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU	1

1.2	ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU	2

2	UPRAWNIENIA	2

2.1	UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA - KONSTRUKCJA	3

2.2	PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA – KONSTRUKCJA	4

2.3	UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO – KONSTRUKCJA	5

2.4	PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO – KONSTRUKCJA	6

3	INFORMACJE PODSTAWOWE	7

3.1	DANE INWESTORA	7

3.2	ADRES INWESTYCJI	7

3.3	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	7

3.4	MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU	7

4	OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE WZNOSZENIA BUDYNKU	7

5	STAN ISTNIEJĄCY	8

5.1	WYBURZENIA I ROZBIÓRKI	8

6	EKSPERTYZA TECHNICZNA	8

6.1	WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.	8

6.2	FUNDAMENTY	8

6.3	ŚCIANY MUROWANE.	8

6.4	STROP NAD PARTEREM.	9

6.5	DACH	9

6.6	WNIOSKI	9

6.7	PODSUMOWANIE	9

7	OGRANICZENIA STREFOWE	9

8	ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE	9

8.1	POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ SCHODY ZEWNĘTRZNE	9

8.1.1	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE	9

8.1.2	SPADEK POCHYLNI	10

8.1.3	BALUSTRADY - ELEMENTY STALOWE	10

8.2	PRZEBICIA W STROPACH ISTNIEJĄCYCH	10

8.3	NADPROŻE STALOWE	10

9	JAKOŚĆ MATERIAŁÓW DO WYKONANIA ROBÓT ŻELBETOWYCH	10

10	UWAGI KOŃCOWE	11

## ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU

| Nr rys. | Tytuł rysunku | Opracowanie |
| --- | --- | --- |
| 001 | SCHEMAT POCHYLNI | mgr inż. Bartłomiej Zawal |
| 002 | ZBROJENIE ŚCIAN POCHYLNI | mgr inż. Bartłomiej Zawal |
| 003 | NADPROŻA STALOWE | mgr inż. Bartłomiej Zawal |

# UPRAWNIENIA

| OŚWIADCZANIE PROJEKTANTÓW |  |
| --- | --- |
| Jako projektant, oświadczam niniejszym, iż projekt techniczny konstrukcji dla zadania „Przebudowa pomieszczeń w budynku zabytkowego ratusza na izbę pamięci” na działkach o identyfikatorach 301909_4.0001.593, 301909_4.0001.594 sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej. |  |
| Projektant | Projektant sprawdzający |
| mgr inż. Bartłomiej Zawal KUP/0097/PBKb/17 | mgr inż. Łukasz Opiekulski KUP/0108/PWOK/14 |

## UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA - KONSTRUKCJA

## PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA – KONSTRUKCJA

## UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO – KONSTRUKCJA

## PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO – KONSTRUKCJA

# INFORMACJE PODSTAWOWE

## DANE INWESTORA

Miasto i Gmina Wysoka

Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21; 89-320 Wysoka

## ADRES INWESTYCJI

Plac Wolności 1

89-320 Wysoka

działki o identyfikatorach 301909_4.0001.593, 301909_4.0001.594

## PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa pomieszczeń w poziomie parteru budynku zabytkowego ratusza na izbę pamięci, Plac Wolności 1, 89-320 Wysoka, na działkach o identyfikatorach 301909_4.0001.593, 301909_4.0001.594.

## MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

- Uzgodnienia z inwestorem

- Mapa zasadnicza w skali 1:1000

- Wizja lokalna

- Uzgodnienia branżowe

- Literatura, normy branżowe oraz obowiązujące przepisy państwowe

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, Poz. 1225)

- Literatura, normy branżowe oraz obowiązujące przepisy państwowe i resortowe

  - PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie;

  - PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

  - PN-80/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości;

  - PN-80/B-02001 Obciążenia stałe. Obciążenia budowli.

  - PN-80/B-02003 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne;

  - PN-80/B-02010 Obciążenie śniegiem. Obciążenia w obliczeniach statycznych;

  - PN-80/B-02010/Az1 Obciążenie śniegiem, zmiana polskiej normy;

  - PN-EN 1991-1-3 Eurokod1 Oddziaływania na konstrukcję. Obciążenia śniegiem;

  - PN-77/B-02011 Obciążenie wiatrem. Obciążenia w obliczeniach statycznych;

  - PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia symbole, podział i opis gruntów;

  - PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Grunty budowlane. Obliczenia statyczne i projektowanie;

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.

# OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE WZNOSZENIA BUDYNKU

      - Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych winien jest zapoznać się z treścią kompletnej dokumentacji. Wszystkie projekty branżowe należy rozpatrywać łącznie.

      - Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy rozpoznać teren i zapoznać się z istniejącym aktualnym uzbrojeniem terenu. Szczególną uwagę należy zwrócić na usytuowanie w obrysie istniejących fundamentów sieci elektrycznych, kanalizacyjnych, wodociągowych i innych.

      - Osie modularne powinny być naniesione w sposób geodezyjny i potwierdzone przez uprawnionego geodetę w dzienniku budowy.

      - Przy montażu deskowań należy kontrolować jego dokładność sprawdzając:

- osiowe ustawienie elementu,

- pionowe ustawienie elementu,

- wielkość przesunięć w pionie i poziomie.

      - Wykonywanie elementów żelbetowych należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Nie dopuszcza się do wbudowywania elementów, których jakość nie odpowiada warunkom technologicznym i konstrukcyjnym danego elementu. Wszystkie elementy używane przy montażu muszą posiadać odpowiedni atest.

      - Przed przystąpieniem do wykonania elementów danego poziomu, każdorazowo należy na poszczególnych poziomach w wyraźny sposób zaznaczyć osie modularne. Wyznaczanie i przenoszenie osi powinien przeprowadzić uprawniony geodeta.

      - UWAGA! Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom I. Budownictwo Ogólne oraz warunki BHP jakie obowiązują w budownictwie.

      - Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, szczegółami i detalami niezbędnymi do bezpiecznego i prawidłowego wznoszenia budowli.

      - Wszelkie prace należy prowadzić pod nadzorem geodezyjnym potwierdzonym wpisem do dziennika budowy. Prace ziemne w pobliżu punktów osnowy geodezyjnej należy prowadzić ręcznie pod nadzorem geodety. W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktów osnowy należy je wznowić przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

      - Po wykonaniu fundamentów oraz ich obciążeniu należy kontrolować ewentualne osiadanie. W przypadku zauważenia osiadania większego niż dopuszczalne bezzwłocznie należy powiadomić autorskie biuro projektów.

      - Przy rozwiązaniach systemowych należy stosować się do wytycznych producenta.

      - Przy wykonywaniu elementów żelbetowych konieczny jest każdorazowy odbiór zbrojenia potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

# STAN ISTNIEJĄCY

Istniejący budynek jest zabytkowym ratuszem, w którym znajdują się dwa lokale usługowe oraz jeden lokal mieszkalny. Opracowanie swym zakresem obejmuje lokal użytkowy zlokalizowany w poziomie parteru, który zostanie przebudowany na Izbę Pamięc

## WYBURZENIA I ROZBIÓRKI

Projektowane wyburzenia i rozbiórki dotyczą wykonania poszerzenia otworów drzwiowych, wykonania przebić w ścianach nośnych. Prace te będą wykonane w ścianach konstrukcyjnych. Projektuje się także wykonanie przebić przez stropy i poszycie dachu pod projektowane instalacje. Prace należy wykonać w sposób nieinwazyjny dla niewyburzanych elementów.  Podczas wyburzania należy zabezpieczyć wszystkie elementy, zgodnie ze sztuką budowlaną.

# EKSPERTYZA TECHNICZNA

## WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Budynek posadowiony bezpośrednio, poniżej głębokości przemarzania, w prostych warunkach gruntowo-wodnych. Bezpośrednio pod fundamentami zalegają grunty niespoiste dobrze zagęszczone.

## FUNDAMENTY

Budynek posadowiony bezpośrednio, poniżej głębokości przemarzania, na ławach fundamentowych. Brak spękań i zarysowań głównych ustrojów konstrukcyjnych, świadczyć może o poprawnie zaprojektowanym i wykonanym posadowieniu budynku. W czasie prowadzonej inwentaryzacji nie zauważono nierównomiernych odkształceń, osiadań i obrotu elementów konstrukcyjnych, które mogłyby świadczyć o złym stanie technicznym fundamentów. Stan techniczny ścian i fundamentów określa się, jako dobry. Ściany fundamentowe murowane z ceramicznej cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Ogólny Stan techniczny ścian i fundamentów określa się jak dobry. Projektowana przebudowa nie powoduje wzrost obciążeń na fundamenty. Z uwagi na powyższe sprawdzenie nośności fundamentów pominięto.

Reasumując, stwierdza się, że stan techniczny fundamentów jest dobry i zezwala się na przebudowę.

## ŚCIANY MUROWANE.

Ściany wykonano z ceramicznej cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, a także z gazobetonu murowanego na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany grubości od 24 cm do 50 cm. Ściany zewnętrzne posiadają nieliczne ubytki tynku zewnętrznego. Po za uszkodzeniami tynku oraz lokalnymi pęknięciami ścian nie zauważono innych znaczących uszkodzeń ścian. W ramach prac należy oznaczyć miejsca wymagające naprawy muru, tj. wypełnienia spoin pionowych i poziomych, zaszpachlowanie ewentualnych rys, przemurowanie odcinkowe ściany.

Ogólny stan techniczny ścian murowanych określa się, jako dobry. Po dokonaniu napraw i uzupełnień zezwala się na przebudowę.

## STROP NAD PARTEREM.

Istniejące stropy nad parterem wykonane, jako drewniane powiązane z wieszakową konstrukcją dachu. Dostęp do głównej konstrukcji stropu mocno organiczny z uwagi na eksploatację budynku.  Nie zaobserwowano nadmiernych ugięć i zarysowań stropu.

Ogólny stan techniczny stropu nad parterem, określa się, jako dobry i zezwala się na przebudowę.

## DACH

Istniejące dach wykonany, jako wieszakowy, płatwiowo-kleszczowy z słupami pełniących funkcję wieszaków dla belek stropowych.

Dostęp do głównej konstrukcji dachu mocno organiczny z uwagi na eksploatację budynku. Lokalny dostęp pozwolił zaobserwować nieznaczną korozję biologiczną elementów drewnianych dachu – krokwi, płatki, wieszaków. Przebudowę dachu ujęto w odrębnym opracowaniu.

Ogólny stan techniczny konstrukcji dachu, określa się, jako średni i zezwala się na przebudowę wykonując remont dachu wg. odrębnego opracowania

## WNIOSKI

Ogólny stan techniczny budynku określa się, jako dobry. Wszystkie elementy konstrukcyjne niepodlegające przebudowie w dobrym stanie technicznym. W czasie prowadzenia inwentaryzacji nie zaobserwowano miejsc, w których stany graniczne nośności czy użytkowalności konstrukcji byłyby przekroczone. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń konstrukcyjnych projektowane zmiany warstw stropu nad parterem oraz dachu nie przekroczą stanów granicznych nośności czy użytkowalności.

## PODSUMOWANIE

W wyniku przeprowadzonych oględzin budynku i ogólnego stanu ścian nośnych murowanych, zgodnie z Polską Normą, znowelizowanym Prawem Budowlanym, oraz wiedzą i uprawnieniami wykonujących niniejsze opracowanie orzeka się, że stan techniczny budynku określa się, jako dobry.

Ogólny, dobry stan techniczny elementów pozwala na przeprowadzanie prac związanych z przebudową pomieszczeń w poziomie parteru budynku zabytkowego ratusza na izbę pamięci.

Zaznacza się by wszystkie prace związane z przebudową obiektu, wykonywaniem otworowań i przebić w ścianach, były prowadzone w sposób niepowodujący nadmiernych drgań. Wszystkie prace należy prowadzić pod kierownictwem uprawnionych osób, stosując się do przepisów BHP.

Reasumując zezwala się na przebudowa pomieszczeń w poziomie parteru budynku zabytkowego ratusza na izbę pamięci w ramach zadania inwestycyjnego.

# OGRANICZENIA STREFOWE

      - Obciążenie śniegiem – II strefa wg PN-EN 1991-1-3

      - Obciążenie wiatrem – I strefa wg PN-EN 1991-1-4

      - Strefa przemarzania –  h=1,0m p.p.t. wg PN-81/B-03020

# ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

## POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ SCHODY ZEWNĘTRZNE

### ŚCIANY KONSTRUKCYJNE

Ściany konstrukcyjne pochylni zaprojektowano, jako betonowe wylewane na mokro grubości 20 cm z zwężeniem u nasady do 12 cm na wysokości 22 cm, z betonu C20/25 (B25). Ściana konstrukcyjna stanowi fundament pochylni. Ścianę należy posadowić na warstwie „chudego” betonu C8/10 grubości min. 10cm. Projektuje się wykonanie dwóch ścian wzdłuż spadku pochylni oraz po jednej na początku i na końcu pochylni. Wszystkie elementy żelbetowe, wykonać z betonu B25 (C20/25) W8. Fundamenty zbroić zbrojeniem głównym stalą A-IIIN. Fundamenty należy zaizolować przeciwwilgociowo masami bitumicznymi (2x dysperbit). Wykończenie ścian z cegły ciętej imitując ścianę murowaną. Cegła kolorem, rozmiarem oraz sposobem ułożenia jak istniejąca ściana budynku.

Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie otuliny, zakotwienie prętów zbrojeniowych, odpowiednie zakłady. Zbrojenie płyt przed zabetonowaniem bezwarunkowo musi być odebrane przez uprawnioną osobę i poprzedzone wpisem do dziennika budowy.

Przy wykonywaniu fundamentów należy zwrócić szczególną uwagę na struktury gruntów. Do projektu założono proste warunki gruntowo-wodne. Piasku drobne i średnie. Podłoża powinny być zagęszczane do wartości wskaźnika zagęszczenia co najmniej Is=0,95. Prace fundamentowe należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej.

### SPADEK POCHYLNI

Między ścianami żelbetowymi projektuje się wykonanie wypełnienia piaskiem stabilizowanym cementem Rm=1,5 MPa. Na wypełnieniu wykonać podsypkę cementowo-piaskową 1:4 grubości 6 cm i ułożyć kostkę betonową grubości 8cm. Kostkę ułożyć zachowując burtnicę wysokości 12 cm. Płaszczyzna pochylni w spadku 8%. Balustrady systemowe mocowane do bortnic.

### BALUSTRADY - ELEMENTY STALOWE

Na pochylni projektuje się zastosowanie dwóch poręczy umieszonych na wysokościach 0,75 i 0,9 m od płaszczyzny ruchu. Poręcze przedłużone, o co najmniej 0,3 m poza płaszczyznę pochylni. Odległość poręczy od ściany bądź innej przeszkody musi wynosić minimum 5 cm.

Konstrukcję balustrady należy zamocować do podłoża w sposób trwały zapewniający przeniesienie obciążeń użytkowych za pomocą kotew wklejanych chemicznie. Kotwy fi 14 zakończone gwintem, nakrętki samokontrujące, zabezpieczone kapturkami z PVC. Sprawdzić miejsca mocowania balustrady pod kątem wytrzymałości i pewnego montażu.

Słupki balustrady wykonane z rur okrągłej fi48,3/3,2, poręcze z rury okrągłej fi48,3/3,2, wypełnienie miedzy słupkami z prętów okrągłych fi20. Wszystkie elementy balustrady łączone ze sobą poprzez spawanie lub śrubowo, wg wytycznych normowych. Balustrada ze stali S235JR ocynkowanej ogniowo min. 55 μm i lakierowane proszkowo min. 60 μm na kolor czarny.

## PRZEBICIA W STROPACH ISTNIEJĄCYCH

Dla projektowanych kanałów wentylacyjnych należy wykorzystać istniejące kanały grawitacyjne. W razie koniczności wykonać poszerzenia istniejących lub nowe przejścia przez strop i dach. Prace rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie przy użyciu pił diamentowych. Zabrania się stosowania ciężkich udarowych młotów pneumatycznych, lub innych metod powodujących nadmierne drgania konstrukcji i powodujących zwiększenie niebezpieczeństwa prowadzonych prac. Przejścia przez dach należy uszczelnić przed przeciekami poprzez zastosowanie papy termozgrzewalnej.

## NADPROŻE STALOWE

Projektuje się wykonanie nadproży stalowych wykonanych w sposób zapewniający zachowanie stateczności danego elementu konstrukcyjnego, a co za tym idzie budynku. Nadproże stalowe jednoprzęsłowe, oparte na istniejącej ścianie.  Nadproże stalowe obejmujące mur należy skręcić ze sobą zgodnie z częścią konstrukcyjną. Profile należy skręcić ze sobą do momentu uzyskania przez element wymaganej stateczności. Element należy zabezpieczyć przed rozkręceniem przez dodatkową nakrętkę, tzw. kontrę.

Elementy stalowe nadproży zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie farbami alkidowymi o grubości powłoki 88µm.

Przed wykonaniem belek należy bezwarunkowo sprawdzić rzeczywiste wymiary na budowie. Montaż belek należy prowadzić w następującej kolejności:

- podstemplowanie stropu w miejscu wstawienia belki,

- wykonanie bruzdy dla ceownika po jednej stronie ściany,

- wykonanie wylewki betonowej,

- wstawienie ceownika w przygotowaną bruzdę,

- wykonanie bruzdy z drugiej strony ściany i wstawienia ceownika (analogicznie jak dla przeciwnej strony ściany)

- skręcenie ceowników ze sobą za pomocą prętów gwintowanych

- wykonanie warstwy wyrównawczej pomiędzy ceownikami a wylewką betonową,

- wykonanie przebicia pod belką/nadprożem,

- przyspawanie pod ceownikami blachy zamykającej.

- po 3 dniach od wykonania belki należy rozstemplować strop i belkę.

# JAKOŚĆ MATERIAŁÓW DO WYKONANIA ROBÓT ŻELBETOWYCH

Wszystkie materiały używane podczas robót muszą być najwyższej, jakości, atestowane i dopuszczone do stosowania, jako materiały budowlane w Polsce.

Deskowanie

Musi być dobrej, jakości, nie usuwać deskowania i podpór montażowych przed stwardnieniem betonu wystarczającym do przeniesienia przez el. Obciążenia własnego i użytkowego.

Tolerancje

Dokładność wymiarowa konstrukcji powinna być zgodna z PN-62/B-02355 i PN-62/B-02356.

Zbrojenie

Zbrojenie przed ułożeniem oczyścić starannie z rdzy, oblodzenia i innych zanieczyszczeń utrudniających przyczepność betonu. Zbrojenie ma być ułożone dokładnie, mocowane elementami o dystansowniki.

Beton

W projekcie przewidziano beton klasy B25 (C20/25). Mieszanka betonowa powinna mieć właściwą konsystencję bez dodawania nadmiernej ilości wody. Układać beton w formach w sposób zapobiegający rozwarstwieniu. Wibrować w celu usunięcia pęcherzy powietrza niezwłocznie po ułożeniu. Wokół zbrojenia, w rogach i zwężeniach sprawdzić czy beton przylega dokładnie.

Kontrolować prędkość układania tak, aby mieszanka była zagęszczana w warstwach max 30cm. Przed wznowieniem betonowania powierzchnia „starego” betonu powinna być nacięta lub nadkuta w celu usunięcia szkliwa i odsłonięciu kruszywa oraz nasiąknięta i smarowana mleczkiem cementowym.

Należy prowadzić wszystkie niezbędne kontrole i testy próbek betonu na ściskanie. Przy betonowaniu w temp. poniżej 5˚C materiały mają być podgrzewane. Chronić beton przed zamarzaniem do czasu wystarczającego związania przy pomocy obudów, mat itp. „wylane” betony należy prawidłowo pielęgnować.

# UWAGI KOŃCOWE

Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń systemów i inne oraz przedstawione nazwy producentów stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych, równoważnych materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i innych pod warunkiem zachowania tożsamych lub wyższych parametrów technicznych. Zamiana materiałów na równorzędne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartościach użytkowych wymaga ponadto zgody użytkownika.

Całość prac należy wykonywać zachowując dużą ostrożność i warunki BHP. Materiały budowlane powinny odpowiadać odpowiednim normom budowlanym. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia. Urządzenia, powinny posiadać atesty, certyfikaty.