TABELA NR 15: LODÓWKA NA LEKI

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące, wraz z bezpłatnymi serwisami (dojazdy i robocizna serwisu) |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Chłodziarka do zabudowy pod blat z chłodzeniem powietrzem obiegowym |  |
|  | Pojemność brutto min. 140 l |  |
|  | Pojemność netto min. 130 l |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: - wysokość: max. 83 cm, - szerokość: max. 60 cm, - głębokość: max. 62 cm |  |
|  | Sterowanie elektroniczne za pomocą przycisków |  |
|  | Zewnętrzny cyfrowy wskaźnik temperatury |  |
|  | Optyczny i akustyczny sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii |  |
|  | System chłodzenia: dynamiczny |  |
|  | Zakres temperatury +3 °C do +16 °C |  |
|  | Rozmrażanie: automatyczna |  |
|  | Liczba półek 4, z tego z regulacją wysokości min. 3 |  |
|  | Obciążalność półek min. 45 kg |  |
|  | Półki w postaci rusztów powlekanych tworzywem sztucznym |  |
|  | Chłodziarka musi być wyposażona w zamek |  |
|  | Drzwi wyposażone w ergonomiczny uchwyt drążkowy |  |
|  | Obudowa stalowa lakierowana na biało, wnętrze z tworzywa sztucznego w kolorze białym |  |
|  | Front pełny |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.