TABELA NR 8: KRZESŁO KONFERENCYJNE

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące, wraz z bezpłatnymi serwisami (dojazdy i robocizna serwisu) |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników |  |
|  | Wymagane wymiary: - wysokość krzesła: 820 mm - szerokość krzesła: 550 mm - szerokość siedziska: 455 mm - szerokość oparcia: 450 mm - głębokość krzesła: 530 mm - głębokość siedziska: 460 mm - wysokość siedziska: 460 mm - wysokość oparcia: 370 mm Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 30 mm |  |
|  | Funkcja sztaplowania min. 4 sztuki |  |
|  | Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa osobne elementy |  |
|  | Między oparciem a siedziskiem szczelina o wysokości 20 mm w najszerszym miejscu |  |
|  | Oparcie i siedzisko wykonane z tworzywa tapicerowanego pianką o właściwościach trudnopalnych oraz tkaniną |  |
|  | Oparcie tapicerowane tkaniną z przodu i z tyłu |  |
|  | Oparcie w całości o kształcie zbliżonym do prostokąta wyoblone w dwóch płaszczyznach |  |
|  | Poduszka siedziska posiada zaokrąglone boki bez wyraźnych krawędzi bocznych. |  |
|  | Siedzisko tapicerowane jednym kawałkiem tkaniny i wykończone od spodu plastikowym panelem maskującym. |  |
|  | Stelaż czteronożny wykonany z rury o średnicy min. 18 mm malowanej proszkowo |  |
|  | Nogi zakończone plastikowymi stopkami |  |
|  | Miejsca spawania konstrukcji niewidoczne, ukryte pod plastikowym panelem siedziska |  |
|  | Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem powlekanym z wytłoczoną fakturą zewnętrzną o wyglądzie tkaniny plecionej z nici (nie dopuszcza się materiału powlekanego o wyglądzie skóry) i parametrach nie gorszych niż: - ścieralność: 300 000 cykli - trudnopalność (BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) - gramatura: min. 680 g/m2 - skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Wymaga się, aby krzesło posiadało sprawozdanie z badań wystawione przez niezależną jednostkę badawczą posiadającą akredytację PCA dotycząca zgodności produktu z normą PN-EN 1728:2012, PN-EN 1022:2019-03, PN-EN 12727:2016-12, PN-EN 13200-4:2007, PN-EN 16139:2013-07/AC:2013-09 poziom 2 potwierdzający badanie statecznego obciążenia siedziska 200 kg. Stosowny dokument należy przedstawić na etapie składania oferty |  |
|  | Na etapie składania oferty należy złożyć oświadczenie producenta krzesła, że w danej partii krzeseł zastosowuje piankę o właściwościach trudnopalnych. Oświadczenie powinno zawierać nazwę oraz numer postępowania |  |
|  | Krzesła powinny być produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001 oraz ISO 14001 potwierdzone dołączonymi certyfikatami wystawionymi przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Stosowne dokumenty należy przedstawić na etapie składania oferty |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.