# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

12. Krzesło konferencyjne

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Krzesło na czterech nogach z podłokietnikami |  |
|  | Krzesło powinno posiadać: - szerokość siedziska: 450 mm, - szerokość oparcia: 490 mm, - wysokość siedziska: 440 mm, - wysokość oparcia: 385 mm, - wysokość całkowita: 805 mm, Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 30 mm |  |
|  | Krzesło powinno posiadać możliwość sztaplowania min. 4 sztuki |  |
|  | Siedzisko i oparcie krzesła powinno być wykonane na bazie sklejki o grubości min. 11 mm |  |
|  | Siedzisko oraz oparcie stanowią dwa osobne elementy |  |
|  | Między oparciem a siedziskiem powinna znajdować się szczelina o wysokości min. 35 mm w najwęższym miejscu |  |
|  | Oparcie o kształcie zbliżonym do prostokąta wyoblone w dwóch płaszczyznach |  |
|  | Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane. Nie dopuszcza się plastikowej maskownicy na oparciu i siedzisku |  |
|  | Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki ciętej |  |
|  | Poduszka oparcia i siedziska posiada zaokrąglone boki bez wyraźnych krawędzi bocznych |  |
|  | Tapicerka oparcia zszywana jest z dwóch kawałków tkaniny |  |
|  | Siedzisko tapicerowane jednym kawałkiem tkaniny i wykończone od spodu czarną tkaniną maskującą |  |
|  | Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż : - Ścieralność : 300 000 cykli Martindale - Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) - Odporność na światło minimum: 6 - Gramatura: 685 g/m2 - Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester, - Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi - Duża odporność na różnice temperatury - Odporność na urynę, krew, olej - Odporność na pot - Właściwości bakteriostatyczne |  |
|  | Stelaż wykonany ze stalowej rury o średnicy 22x2 mm malowanej proszkowo |  |
|  | Oparcie mocowane do stelaża na przelot rury w tylnej części za pomocą czterech śrub widocznych na stelażu |  |
|  | Siedzisko mocowane do stelaża na przelot rury |  |
|  | Pomiędzy siedziskiem i stelażem znajdują się plastikowe podkładki siodłowe płaskie od strony siedziska i wyoblone na kształt rury po jej stronie |  |
|  | Tylne nogi ustawione pod kątem do podłoża zaślepione plastikowymi stopkami |  |
|  | Tylna noga krzesła i podłokietnik stanowi jeden odcinek giętej rury |  |
|  | Podłokietnik stanowi prosty odcinek rury o długości 240 mm licząc od oparcia |  |
|  | Podłokietniki posiadają wykończenie z nasuniętego czarnego tworzywa z PU o długości 195 mm zapobiegające uszkodzeniom blatu stołu |  |
|  | Krzesło posiada możliwość zawieszenia na blacie stołu na podłokietnikach |  |
|  | Krzesło dostawione do ściany zachowuje do niej dystans od oparcia wynoszący 20 mm |  |
|  | Krzesło powinno posiadać: - wyniki badań zgodności z normą PN-16139-2013_07, PN-EN 1022-2007, PN-EN 1728-2012 w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych. Stosowny dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |
|  | Producent krzeseł powinien posiadać Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001. Stosowny dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy