# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

22. Krzesło obrotowe – standard 2, podłokietniki regulowane, mechanizm synchro, podstawa lakierowana

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Krzesło obrotowe z tapicerowanym wysokim oparciem i siedziskiem oraz regulowanymi podłokietnikami |  |
|  | Krzesło powinno posiadać wymiary: - wysokość całkowita: 1010 – 1210 mm, - wysokość siedziska: 425 – 555 mm, - wysokość oparcia: 580 – 650 mm, - szerokość oparcia: 450 mm, - szerokość siedziska: 480 mm, - głębokość siedziska: 440 mm. Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 20 mm |  |
|  | Krzesło wyposażone w mechanizm synchroniczny, który powinien być wyposażony w funkcje: - możliwość swobodnego kołysania się – oparcie powinno odchylać się synchronicznie z siedziskiem, - możliwość blokowania siedziska i oparcia w 5-ciu pozycjach, - regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła, - kąt odchylenia oparcia 20 stopni, zsynchronizowany z siedziskiem 11 stopni, - płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego, - anti-shock zabezpieczający przed uderzeniem oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady |  |
|  | Szkielet siedziska powinien być wykonany z siedmiu warstw sklejki o łącznej grubości ok. 10,5 mm, pokrytej dwoma warstwami trudnopalnej pianki ciętej. Warstwa pierwsza: powinna mieć grubość min. 25 mm i gęstość 35 kg/m3. Warstwa druga: powinna mieć grubość min. 20 mm i gęstość 40 kg/m3. |  |
|  | Siedzisko powinno posiadać osłonę wykonaną z tworzywa sztucznego |  |
|  | W celu wyeliminowania nadmiernego naciągania się tapicerki na siedzisku powinny znajdować się przeszycia |  |
|  | Szkielet oparcia powinien być wykonany z sześciu warstw sklejki o łącznej grubości ok. 9 mm, pokrytej trudnopalną pianką ciętą o grubości 35 mm i gęstości 35 kg/m3 |  |
|  | Oparcie powinno posiadać osłonę wykonaną z czarnego polipropylenu |  |
|  | Tak. Krzesło tapicerowane tkaniną zmywalną o parametrach: - skład: warstwa wierzchnia 100% winyl, baza 100% poliester, - gramatura: 680 g/m2, - ścieralność: 300 000 cykli, - trudnozapalność: PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2, - ochrona przez bakteriami, plamami, grzybami. Nie stosuje się tkaniny o innym składzie gatunkowym oraz o innych parametrach |  |
|  | Krzesło powinno być wyposażone w podłokietniki wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, z czarnymi poliuretanowymi nakładkami. Podłokietniki z regulacją wysokości w zakresie min. 70 mm |  |
|  | Krzesło na podstawie pięcioramiennej, aluminiowej, malowanej proszkowo na kolor aluminium. Średnica podstawy 700 mm |  |
|  | Podstawa wyposażona w samohamowne kółka do powierzchni twardych |  |
|  | Krzesło powinno posiadać certyfikat bezpieczeństwa wg PN-EN 1335. Stosowny dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy