Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia:

Roboty konserwacyjno- naprawcze ogólnobudowlane, malarskie, posadzkowe 
w budynku nr 40 w JW 1517 Czerwieńsk.

Kod CPV  45000000-7  Roboty budowlane

45310000-3  Roboty elektryczne

45330000-9  Roboty sanitarne

- Termin wykonania zamówienia: min 70 dni, max do 100 dni od dnia przekazania terenu budowy.

- Krótka charakterystyka: (lokalizacja, rodzaj, typ, przeznaczenie funkcje, odporność ogniowa, itp.) obiektu (urządzenia):

Budynek nr 40 (Kuchnia - jadalnia) zlokalizowany jest na terenie Jednostki Wojskowej przy   ul. Składowej 10; obiekt murowany, jednokondygnacyjny, podpiwniczony, dach płaski kryty papą. Wyposażony w instalacje: elektryczną, odgromową, sanitarną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania.

- powierzchnia użytkowa budynku wynosi – 1871,71m²

- kubatura budynku wynosi  - 5585m³

- Rok budowy 1980.

Zakres prac obejmuje pomieszczenia jadalni.

- Zakres robót i usług do realizacji:

Roboty branży budowlanej:

- Wykucie z muru stolarki drzwiowej.

- Przygotowanie kanałów w ścianach i suficie pod nowe przewody elektryczne.

- Warstwy wyrównawcze pod posadzkę z płytek

- Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych.

- Licowanie ścian płytkami ceramicznymi.

- Montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej.

- Wykonanie gładzi gipsowych.

- Gruntowanie ścian oraz ich malowanie farbą lateksową.

- Malowanie sufitów farbą emulsyjną.

- Montaż nowych paneli sufitowych.

- Rozliczenie złomu z demontażu i przekazanie do magazynu Sekcji Obsługi Infrastruktury
Czerwieńsk.

- Uporządkowanie terenu robót.

- Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych na koszt Wykonawcy.

Roboty branży sanitarnej:

- Wymiana grzejników centralnego ogrzewania.

- Demontaż istniejących urządzeń sanitarnych i montaż nowych urządzeń sanitarnych i armatury wg przedmiaru.

- Przekazanie materiałów metalowych z demontażu do magazynu SOI.

- Uporządkowanie terenu robót.

- Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych na koszt Wykonawcy.

Roboty branży elektrycznej

- Demontaż istniejących źródeł światła, gniazd i wyłączników.

- Montaż nowych źródeł światła LED, gniazd i wyłączników.

- Montaż opraw LED dwufunkcyjnych z oświetleniem awaryjnym,

- Montaż opraw oznaczających wyjścia ewakuacyjne.

- Wykonanie instalacji podstawowej i awaryjnej.

- Pomiary elektryczne.

- Przekazanie materiałów metalowych z demontażu do magazynu SOI.

- Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych na koszt Wykonawcy.

Zakres prac oraz wymiary uszczegółowiono w przedmiarze robót.

- Wymagania ogólne dla materiałów

Ilekroć w dokumentacji pojawią się znaki towarowe, nazwy własne materiałów Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. Przez materiał równoważny należy rozumieć taki, który posiada takie same lub zbliżone (+/- 5%) parametry do tych, jakie zostały określone w dokumentacji i oznaczony jest innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Oznacza to, że produkt równoważny nie musi mieć cech identyczności.

- Podstawowe potrzeby i wymagania, które należy uwzględnić przy wykonaniu przedmiotu zamówienia:

- W czasie wykonywania robót budynek nie będzie wyłączony z eksploatacji, z użytkowania zostaną wyłączone jedynie pomieszczenia remontowane.

- Roboty będą prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną, z przestrzeganiem przepisów bhp dla tego rodzaju robót oraz pod nadzorem osoby uprawnionej a także w taki sposób aby nie naruszały interesu osób trzecich. Roboty mogą być realizowane w dni robocze:  - poniedziałek - czwartek w godzinach od 730  do 1500

- piątek w godzinach od 730  do 1230                                                                                               Na wniosek Wykonawcy i po uzyskaniu zgody Dowódcy JW 1517 czas pracy może być zmieniony.

3) Wykonawca w celu oszacowania wielkości  oraz zakresu prac przed złożeniem   oferty może dokonać wizji lokalnej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Załączniki

1)  Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót.

2)  Przedmiar robót.

3)  Protokół zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

4)  Zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym