PRZEBUDOWA ZJAZDU POD DODATKOWE odwodnienie liniowe

Na lokalizację przesuniętego odwodnienia liniowego rezerwujemy 1m długości jezdni na tę odległość składa się odległość przesunięcia odwodnienia liniowego ok. 40 - 45 cm w stosunku do pierwotnej lokaliazacji, następnie szerokość odwodnienia liniowego plus element poziomego wypłaszczenia.

Na końcu 1 m odcinka drogi zakładam rzędną ok 1cm niższą niż rzędna w bramie a więc 85,09 - zalecany jest 1% spadek terenu od istniejącego odwodnienia liniowego do nowego odwodnienia liniowego.

Następnie należy przyjąć 2m odcinek mniejszego spadku tj. 7,5 % - jezdnia wznosi się od 85,09 do 85,24, po czym następuje wznoszenie drogi spadkiem 15% do pierwszej linii wjazdu - pierwotna rzędna było 86,75 - teraz przyjmujemy 86,64 co skutkuje zwiększeniem spadków na odcinku do linii rozgraniczającej pasy - tj. pasa ruchu do garażu od pozostałej części drogi - i tak na odcinku od punktu 86,64 do projektowanego punktu drogi 87,002 mamy ok. 5%, a na odcinku od 86,64 do projektowanego punktu 87,385 mamy ok. 8%.

Uwaga - wszelkie punkty przełamania spadków należy ukształtować w sposób zapewniający bezpieczne manewrowanie samochodem o niskim zawieszeniu.

- z uwagi na duży spadek na większym odcinku - należy zarekomendować podgrzewanie wjazdu!