ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

„Odnowa nawierzchni DW 240 odc. Rykowisko – Błądzim od km 47+400 do km 47+780, dł. 0,380 km”

Do kosztorysu inwestorskiego przyjęto uśrednione ceny z przetargów przeprowadzonych w 2022, 2023 i 2024 roku

Odcinek  Rykowisko – Błądzim w km 47+400÷ 47+780 o dł. 0,380 km”

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT | JEDN. MIARY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01. | Frezowanie nawierzchni na głębokość 4,00 cm | m2 | 100,00 |
| 2. | Wykonanie skropienia nawierzchni pod ułożenie warstwy przeciwspękaniowej z siatki wzmacniającej do nawierzchni dróg i warstwy konstrukcyjne. | m2 | 8.387,80 |
| 3. | Ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W średnio 0,100 Mg/m2 – nawierzchnia jezdni | Mg | 273,60 |
| 4. | Ułożenie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumiczne z siatki wzmacniającej do nawierzchni dróg – siatka szklana | m2 | 2.779,20 |
| 5. | Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W na polimeroasfalcie PMB 25/55-60 o grubości 5,00 cm | m2 | 2.784,60 |
| 6. | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo – mastyksowej SMA 8 na polimeroasfalcie PMB 45/80-55 o grubości 4,00 cm | m2 | 2.824,00 |
| 7. | Wykonanie ścinki poboczy o grubości 10 cm | m2 | 539,25 |
| 8. | Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego 0/31,5 o grubości 23 cm | m2 | 539,25 |
| 9. | Wykonanie uzupełnienia poboczy o szer. 0,25 m warstwą gruntu gr. 12cm po zagęszczeniu wraz z obsianiem trawą (dla zabezpieczenia przed osypywaniem krawędzi ww. utwardzonej części pobocza). | m2 | 179,75 |
| 10. | Wykonanie koryta pod zjazdy z tłucznia na głębokości 30 cm | m2 | 31,25 |
| 11. | Wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża pod zjazdy z tłucznia | m2 | 31,25 |
| 12. | Wykonanie warstwy odsączającej pod zjazdy z tłucznia kamiennego o grubości 10 cm | m2 | 31,25 |
| 13. | Remont zjazdów z tłucznia kamiennego 0/31,5 o grubości 20 cm | m2 | 31,25 |
| 14. | Wykonanie skropienia nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne zjazdów | m2 | 272,50 |
| 15. | Ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W na zjazdach bitumicznych o śr. grubości 5 cm | Mg | 17,03 |
| 16. | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC8S na zjazdach bitumicznych o grubości 4,00 cm | m2 | 136,25 |
| 17. | Demontaż tablic znaków drogowych | szt. | 6,00 |
| 18. | Demontaż słupków do znaków drogowych | szt. | 3,00 |
| 19. | Montaż słupków do znaków drogowych | szt. | 3,00 |
| 20. | Montaż tablic znaków drogowych | szt. | 6,00 |
| 21. | Montaż słupków prowadzących U-1a oraz znaków KM i HM | szt. | 10,00 |
| 22. | Wykonanie oznakowania poziomego | m2 | 111,80 |
| 23. | Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego | kpl. | 1 |
| 24. | Inwentaryzacja powykonawcza | kpl. | 1 |

OPIS TECHNICZNY

„Odnowa nawierzchni DW 240 odc. Rykowisko – Błądzim od km 47+400 do km 47+780, dł. 0,380 km”

CPV -  45233140-2 ROBOTY DROGOWE

- ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objęto projekt wykonawczy odnowy nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 240 Tuchola – Świecie odcinek Rykowisko – Błądzim w km 47+400÷ 47+780 o dł. 0,380 km

- STAN ISTNIEJĄCY

  - szerokość nawierzchni od 7,10 do 7,30 m,

  - nawierzchnia mocno spękana, z dużą ilością  wykruszeń,

  - pobocza gruntowe w 10 % zawyżone lub zaniżone o około 5 cm,

  - kategoria ruchu KR3 – KR4

- OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ WYKONAWCZYCH

- Roboty nawierzchniowe:

  - frezowanie nawierzchni na głębokość 4,00 cm

  - ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W 
średnio 0,100 Mg/m2

  - skropienie nawierzchni pod ułożenie warstwy przeciwspękaniowej,

  - ułożenie siatki wzmacniającej do nawierzchni – siatka szklana

  - ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W o grubości 5,00 cm,

  - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo – mastyksowej SMA 8 na polimeroasfalcie PMB 45/80-55 o gr. 4,00 cm,

- Pobocza:

- wykonanie ścinki poboczy o szer. 0,75 m i o grubości 10 cm,

- wykonanie poboczy o szer. 0,75 m z tłucznia kamiennego 0/31,5 o grubości 20 cm,

- wykonanie poboczy o szer. 0,25 m z gruntu rodzimego o grubości 10 cm,

- Nawierzchnie zjazdów bitumicznych:

  - skropienie nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne,

  - ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W na skrzyżowaniach o grubości 5,00 cm

  - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC8S na skrzyżowaniach o grubości 4,00 cm,

- Konstrukcja zjazdów – podbudowa z tłucznia kamiennego:

  - wykonanie korytowania pod zjazdy na głębokości 30 cm,

  - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod zjazdy,

  - wykonanie warstwy odsączającej pod zjazdy o grubości 10 cm,

  - remont zjazdów z tłucznia kamiennego 0/31,5 o grubości 20 cm,

- Oznakowanie pionowe

  - demontaż znaków drogowych i słupków do znaków drogowych

  - montaż słupków do znaków drogowych i znaków drogowych

  - montaż słupków prowadzących U-1a oraz znaków KM, HM

- Oznakowanie poziome:

- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego,

PRZEDMIAR ROBÓT

„Odnowa nawierzchni DW 240 odc. Rykowisko – Błądzim od km 47+400 do km 47+780, dł. 0,380 km”

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT | JEDN. MIARY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01. | Frezowanie nawierzchni na głębokość 4,00 cm | m2 | 100,00 |
| 2. | Wykonanie skropienia nawierzchni pod ułożenie warstwy przeciwspękaniowej z siatki wzmacniającej do nawierzchni dróg i warstwy konstrukcyjne. | m2 | 8.387,80 |
| 3. | Ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W średnio 0,100 Mg/m2 – nawierzchnia jezdni | Mg | 273,60 |
| 4. | Ułożenie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumiczne z siatki wzmacniającej do nawierzchni dróg – siatka szklana | m2 | 2.779,20 |
| 5. | Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W na polimeroasfalcie PMB 25/55-60 o grubości 5,00 cm | m2 | 2.784,60 |
| 6. | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo – mastyksowej SMA 8 na polimeroasfalcie PMB 45/80-55 o grubości 4,00 cm | m2 | 2.824,00 |
| 7. | Wykonanie ścinki poboczy o grubości 10 cm | m2 | 539,25 |
| 8. | Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego 0/31,5 o grubości 23 cm | m2 | 539,25 |
| 9. | Wykonanie uzupełnienia poboczy o szer. 0,25 m warstwą gruntu gr. 12cm po zagęszczeniu wraz z obsianiem trawą (dla zabezpieczenia przed osypywaniem krawędzi ww. utwardzonej części pobocza). | m2 | 179,75 |
| 10. | Wykonanie koryta pod zjazdy z tłucznia na głębokości 30 cm | m2 | 31,25 |
| 11. | Wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża pod zjazdy z tłucznia | m2 | 31,25 |
| 12. | Wykonanie warstwy odsączającej pod zjazdy z tłucznia kamiennego o grubości 10 cm | m2 | 31,25 |
| 13. | Remont zjazdów z tłucznia kamiennego 0/31,5 o grubości 20 cm | m2 | 31,25 |
| 14. | Wykonanie skropienia nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne zjazdów | m2 | 272,50 |
| 15. | Ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W na zjazdach bitumicznych o śr. grubości 5 cm | Mg | 17,03 |
| 16. | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC8S na zjazdach bitumicznych o grubości 4,00 cm | m2 | 136,25 |
| 17. | Demontaż tablic znaków drogowych | szt. | 6,00 |
| 18. | Demontaż słupków do znaków drogowych | szt. | 3,00 |
| 19. | Montaż słupków do znaków drogowych | szt. | 3,00 |
| 20. | Montaż tablic znaków drogowych | szt. | 6,00 |
| 21. | Montaż słupków prowadzących U-1a oraz znaków KM i HM | szt. | 10,00 |
| 22. | Wykonanie oznakowania poziomego | m2 | 111,80 |
| 23. | Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego | kpl. | 1 |
| 24. | Inwentaryzacja powykonawcza | kpl. | 1 |

ZESTAWIENIA ROBÓT

„Odnowa nawierzchni DW 240 odc. Rykowisko – Błądzim od km 47+400 do km 47+780, dł. 0,380 km”

ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI DO FREZOWANIA NA GŁ. 4 CM

Frezowanie nawierzchni na powierzchni 100,00 m2 –  miejsca frezowania zostaną wyznaczone bezpośrednio przed rozpoczęciem robót

ZESTAWIENIE SKROPIENIA NAWIERZCHNI POD UŁOŻENIE WARSTWY PRZECIWSPĘKANIOWEJ  Z SIATKI WZMACNIAJĄCEJ DO NAWIERZCHNI DRÓG I WARSTWY KONSTRUKCYJNE

| ##### Lp. | ##### Pikietaż projektowy | ##### Pikietaż | ##### Szerokość nawierzchni | Średnia szerokość | ##### Odległość | Powierzchnia skropienia nawierzchni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m | mb | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0+000 | 47+400 | 7.20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,20 | 50,00 | 360,00 |
| 2 | 0+050 | 47+450 | 7,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,20 | 50,00 | 360,00 |
| 3 | 0+100 | 47+500 | 7,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,20 | 50,00 | 360,00 |
| 4 | 0+150 | 47+550 | 7,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,20 | 50,00 | 360,00 |
| 5 | 0+200 | 47+600 | 7,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,20 | 50,00 | 360,00 |
| 6 | 0+250 | 47+650 | 7,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,20 | 50,00 | 360,00 |
| 7 | 0+300 | 47+700 | 7,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,20 | 50,00 | 360,00 |
| 8 | 0+350 | 47+750 | 7,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,20 | 30,00 | 216,00 |
| 9 | 0+380 | 47+780 | 7,20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.736,00 |

+ 6 m wpięcia, to znaczy 3 m na początku i końcu odcinka, o powierzchni 43,20 m2

Powierzchnia skropienia nawierzchni pod ułożenie siatki: 2.779,20 m2

Łączna powierzchnia skropienia nawierzchni: 2.779,20 + 2.784,60 m2+ 2.824,00  = 8.387,80 m2

ZESTAWIENIE UŁOŻENIA WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ Z MIESZANKI MINERALNO – BITUMICZNEJ O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI 4,00 CM

| ##### Lp. | ##### Pikietaż projektowy | ##### Pikietaż | ##### Szerokość nawierzchni | Średnia szerokość | ##### Odległość | Powierzchnia warstwy wyrównawczej | Ilość mieszanki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m | mb | m2 | Mg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0+000 | 47+400 | 7.20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,20 | 50,00 | 360,00 | 36,00 |
| 2 | 0+050 | 47+450 | 7,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,20 | 50,00 | 360,00 | 36,00 |
| 3 | 0+100 | 47+500 | 7,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,20 | 50,00 | 360,00 | 36,00 |
| 4 | 0+150 | 47+550 | 7,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,20 | 50,00 | 360,00 | 36,00 |
| 5 | 0+200 | 47+600 | 7,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,20 | 50,00 | 360,00 | 36,00 |
| 6 | 0+250 | 47+650 | 7,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,20 | 50,00 | 360,00 | 36,00 |
| 7 | 0+300 | 47+700 | 7,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,20 | 50,00 | 360,00 | 36,00 |
| 8 | 0+350 | 47+750 | 7,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,20 | 30,00 | 216,00 | 21,60 |
| 9 | 0+380 | 47+780 | 7,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.736,00 | 273,60 |

ZESTAWIENIE UŁOŻENIA WARSTWY PRZECIWSPĘKANIOWEJ POD WARSTWY BITUMICZNE Z SIATKI WZMACNIAJĄCEJ DO NAWIERZCHNI DRÓG

| ##### Lp. | ##### Pikietaż projektowy | ##### Pikietaż | ##### Szerokość nawierzchni | Średnia szerokość | ##### Odległość | Powierzchnia siatki wzmacniającej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m | mb | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0+000 | 47+400 | 7.20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,20 | 50,00 | 360,00 |
| 2 | 0+050 | 47+450 | 7,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,20 | 50,00 | 360,00 |
| 3 | 0+100 | 47+500 | 7,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,20 | 50,00 | 360,00 |
| 4 | 0+150 | 47+550 | 7,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,20 | 50,00 | 360,00 |
| 5 | 0+200 | 47+600 | 7,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,20 | 50,00 | 360,00 |
| 6 | 0+250 | 47+650 | 7,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,20 | 50,00 | 360,00 |
| 7 | 0+300 | 47+700 | 7,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,20 | 50,00 | 360,00 |
| 8 | 0+350 | 47+750 | 7,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,20 | 30,00 | 216,00 |
| 9 | 0+380 | 47+780 | 7,20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.736,00 |

+ 6 m wpięcia, to znaczy 3 m na początku i końcu odcinka, o powierzchni 43,20 m2

Powierzchnia ułożenia siatki: 2.779,20 m2

ZESTAWIENIE UŁOŻENIA WARSTWY WIĄŻĄCEJ Z MIESZANKI MINERALNO – BITUMICZNEJ O GRUBOŚCI 5,00 CM

| ##### Lp. | ##### Pikietaż projektowy | ##### Pikietaż | ##### Szerokość nawierzchni | Średnia szerokość | ##### Odległość | Powierzchnia warstwy wiążącej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m | mb | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0+000 | 47+400 | 7.14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,14 | 50,00 | 357,00 |
| 2 | 0+050 | 47+450 | 7,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,14 | 50,00 | 357,00 |
| 3 | 0+100 | 47+500 | 7,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,14 | 50,00 | 357,00 |
| 4 | 0+150 | 47+550 | 7.14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,14 | 50,00 | 357,00 |
| 5 | 0+200 | 47+600 | 7,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,14 | 50,00 | 357,00 |
| 6 | 0+250 | 47+650 | 7,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,14 | 50,00 | 357,00 |
| 7 | 0+300 | 47+700 | 7.14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,14 | 50,00 | 357,00 |
| 8 | 0+350 | 47+750 | 7,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,14 | 30,00 | 214,20 |
| 9 | 0+380 | 47+780 | 7,14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.713,20 |

+ 10 m wpięcia: 5 m przed rozpoczęciem warstwy wyrównawczej, 5 m za końcem warstwy wyrównawczej, o powierzchni: 71,40 m2

Łączna powierzchnia warstwy wiążącej: 2.784,60 m2

ZESTAWIENIE UŁOŻENIA WARSTWY ŚCIERALNEJ Z MIESZANKI MINERALNO – BITUMICZNEJ O GRUBOŚCI 4,00 CM

| ##### Lp. | ##### Pikietaż projektowy | ##### Pikietaż | ##### Szerokość nawierzchni | Średnia szerokość | ##### Odległość | Powierzchnia warstwy wiążącej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m | mb | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0+000 | 47+400 | 7,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,06 | 50,00 | 353,00 |
| 2 | 0+050 | 47+450 | 7,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,06 | 50,00 | 353,00 |
| 3 | 0+100 | 47+500 | 7,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,06 | 50,00 | 353,00 |
| 4 | 0+150 | 47+550 | 7,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,06 | 50,00 | 353,00 |
| 5 | 0+200 | 47+600 | 7,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,06 | 50,00 | 353,00 |
| 6 | 0+250 | 47+650 | 7,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,06 | 50,00 | 353,00 |
| 7 | 0+300 | 47+700 | 7,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,06 | 50,00 | 353,00 |
| 8 | 0+350 | 47+750 | 7,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,06 | 30,00 | 211,80 |
| 9 | 0+380 | 47+780 | 7,06 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.682,80 |

+ 20 m wpięcia: 10 m przed rozpoczęciem warstwy wyrównawczej, 10 m za końcem warstwy wyrównawczej, o powierzchni: 141,20 m2

Łączna powierzchnia warstwy ścieralnej: 2.824,00 m2

ZESTAWIENIE ŚCINKI POBOCZY O GRUBOŚCI 10 CM

| Lp. | Pikietaż projektowy | Pikietaż | Wyliczenie powierzchni (m) | Powierzchnia pobocza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 0+000 ÷ 0+093 str. lewa | 47+400 ÷ 47+493 str. lewa | 93,00 x 0,75 | 69,75 |
| 2. | 0+000 ÷ 0+130 str. prawa | 47+400 ÷ 47+530 str. prawa | 130,00 x 0,75 | 97,50 |
| 3. | 0+107 ÷ 0+255 str. lewa | 47+507 ÷ 47+655 str. lewa | 148,00 x 0,75 | 111,00 |
| 4. | 0+139 ÷ 0+270 str. prawa | 47+539 ÷ 47+670 str. prawa | 131,00 x 0,75 | 98,25 |
| 5. | 0+264 ÷ 0+380 str. lewa | 47+664 ÷ 47+780 str. lewa | 116,00 x 0,75 | 87,00 |
| 6. | 0+279 ÷ 0+380 str. prawa | 47+679 ÷ 47+780 str. prawa | 101,00 x 0,75 | 75,75 |
| RAZEM |  |  |  | 539,25 |

ZESTAWIENIE POBOCZY  Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO 0/31,5 
O GRUBOŚCI 20 CM

| Lp. | Pikietaż projektowy | Pikietaż | Wyliczenie powierzchni (m) | Powierzchnia pobocza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 0+000 ÷ 0+093 str. lewa | 47+400 ÷ 47+493 str. lewa | 93,00 x 0,75 | 69,75 |
| 2. | 0+000 ÷ 0+130 str. prawa | 47+400 ÷ 47+530 str. prawa | 130,00 x 0,75 | 97,50 |
| 3. | 0+107 ÷ 0+255 str. lewa | 47+507 ÷ 47+655 str. lewa | 148,00 x 0,75 | 111,00 |
| 4. | 0+139 ÷ 0+270 str. prawa | 47+539 ÷ 47+670 str. prawa | 131,00 x 0,75 | 98,25 |
| 5. | 0+264 ÷ 0+380 str. lewa | 47+664 ÷ 47+780 str. lewa | 116,00 x 0,75 | 87,00 |
| 6. | 0+279 ÷ 0+380 str. prawa | 47+679 ÷ 47+780 str. prawa | 101,00 x 0,75 | 75,75 |
| RAZEM |  |  |  | 539,25 |

ZESTAWIENIE POBOCZY  Z GRUNTU RODZIMEGO O GRUBOŚCI 10 CM

| Lp. | Pikietaż projektowy | Pikietaż | Wyliczenie powierzchni (m) | Powierzchnia pobocza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 0+000 ÷ 0+093 str. lewa | 47+400 ÷ 47+493 str. lewa | 93,00 x 0,25 | 23,25 |
| 2. | 0+000 ÷ 0+130 str. prawa | 47+400 ÷ 47+530 str. prawa | 130,00 x 0,25 | 32,50 |
| 3. | 0+107 ÷ 0+255 str. lewa | 47+507 ÷ 47+655 str. lewa | 148,00 x 0,25 | 37,00 |
| 4. | 0+139 ÷ 0+270 str. prawa | 47+539 ÷ 47+670 str. prawa | 131,00 x 0,25 | 32,75 |
| 5. | 0+264 ÷ 0+380 str. lewa | 47+664 ÷ 47+780 str. lewa | 116,00 x 0,25 | 29,00 |
| 6. | 0+279 ÷ 0+380 str. prawa | 47+679 ÷ 47+780 str. prawa | 101,00 x 0,25 | 25,25 |
| RAZEM |  |  |  | 179,75 |

ZESTAWIENIE SKROPIENIA NAWIERZCHNI POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE ZJAZDÓW

| Lp. | Pikietaż projektowy | Pikietaż | Wyliczenie powierzchni (m) | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 0+093 ÷ 0+107 str. lewa | 47+493 ÷ 47+507 str. lewa | (12,00+5,00) x 5,0 2 | 42,50 |
| 2. | 0+130 ÷ 0+139 str. prawa | 47+530 ÷ 47+539 str. prawa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 3. | 0+255 ÷ 0+264 str. lewa | 47+655 ÷ 47+664 str. lewa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 4. | 0+270 ÷ 0+279 str. prawa | 47+670 ÷ 47+679 str. prawa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| RAZEM |  |  |  | 136,25 |

Powierzchnia skropienia nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne zjazdów 272,50 m2

ZESTAWIENIE  UŁOŻENIA WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ 
Z MIESZANKI MINERALNO – BITUMICZNEJ NA ZJAZDACH 
ŚREDNIO 0,125 Mg/m2

| Lp. | Pikietaż projektowy | Pikietaż | Wyliczenie powierzchni (m) | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 0+093 ÷ 0+107 str. lewa | 47+493 ÷ 47+507 str. lewa | (12,00+5,00) x 5,0 2 | 42,50 |
| 2. | 0+130 ÷ 0+139 str. prawa | 47+530 ÷ 47+539 str. prawa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 3. | 0+255 ÷ 0+264 str. lewa | 47+655 ÷ 47+664 str. lewa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 4. | 0+270 ÷ 0+279 str. prawa | 47+670 ÷ 47+679 str. prawa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| RAZEM |  |  |  | 136,25 |

Ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej 17,03 Mg

ZESTAWIENIE  UŁOŻENIA WARSTWY ŚCIERALNEJ Z MIESZANKI MINERALNO – BITUMICZNEJ NA ZJAZDACH O GRUBOŚCI 4,00 CM

| Lp. | Pikietaż projektowy | Pikietaż | Wyliczenie powierzchni (m) | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 0+093 ÷ 0+107 str. lewa | 47+493 ÷ 47+507 str. lewa | (12,00+5,00) x 5,0 2 | 42,50 |
| 2. | 0+130 ÷ 0+139 str. prawa | 47+530 ÷ 47+539 str. prawa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 3. | 0+255 ÷ 0+264 str. lewa | 47+655 ÷ 47+664 str. lewa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| 4. | 0+270 ÷ 0+279 str. prawa | 47+670 ÷ 47+679 str. prawa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| RAZEM |  |  |  | 136,25 |

ZESTAWIENIE WYKONANIA KORYTA POD ZJAZDY Z TŁUCZNIA NA GŁĘBOKOŚCI 30 CM

| Lp. | Pikietaż projektowy | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 0+130 ÷ 0+139 str. prawa | 47+530 ÷ 47+539 str. prawa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| RAZEM |  |  |  | 31,25 |

ZESTAWIENIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZANIA PODŁOŻA 
POD ZJAZDY Z TŁUCZNIA

| Lp. | Pikietaż projektowy | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 0+130 ÷ 0+139 str. prawa | 47+530 ÷ 47+539 str. prawa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| RAZEM |  |  |  | 31,25 |

ZESTAWIENIE WARSTW ODSĄCZAJĄCYCH POD ZJAZDY 
Z TŁUCZNIA O GRUBOŚCI 10 CM

| Lp. | Pikietaż projektowy | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 0+130 ÷ 0+139 str. prawa | 47+530 ÷ 47+539 str. prawa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| RAZEM |  |  |  | 31,25 |

ZESTAWIENIE  ZJAZDÓW Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO 0/31,5   
O GRUBOŚCI 20 CM (ODTWORZENIE/REMONT)

| Lp. | Pikietaż projektowy | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 0+130 ÷ 0+139 str. prawa | 47+530 ÷ 47+539 str. prawa | (9,00+3,5) x 5 2 | 31,25 |
| RAZEM |  |  |  | 31,25 |

ZESTAWIENIE ZNAKÓW PIONOWYCH DO WYMIANY

| Symbol znaku | Folia generacji | Wielkość znaku | Uwagi | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | szt. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| A-16 | I gen. | Średnie |  | 1 |  |
| A-6b | I gen. | Średnie |  | 1 |  |
| A-18b | I gen. | Średnie |  | 1 |  |
| B-33 | I gen. | Średnie | 50 | 1 |  |
| B-33 | I gen. | Średnie | 70 | 1 |  |
| T-2 | I gen. | Wymiar indywidualny | „15,5 km” | 1 |  |
| RAZEM |  |  |  |  | 6 |

Zdemontowane znaki wraz ze słupkami są własnością Inwestora. Mogą być przewiezione dowolnymi środkami transportowymi w miejsce wskazane przez Inwestora na odległość do 40 km.

ZESTAWIENIE SŁUPKÓW DO ZNAKÓW PIONOWYCH

Demontaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm – 3 szt.

Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm – 3 szt.

ZESTAWIENIE MONTAŻU SŁUPKÓW PROWADZĄCYCH U-1a

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. | szt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 47+400 ÷ 48+000 str. prawa | 5,00 | 5,00 |
| 2. | 47+400 ÷ 48+000 str. lewa | 5,00 | 5,00 |
| RAZEM |  |  | 10,00 |

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DO MALOWANIA

| Symbol znaku | Długość | Norma | Powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mb | m2/mb | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| P-1a | 342 | 0,04 | 13,68 |
| P-6 | 58 | 0,08 | 4,64 |
| P-7c | 42 | 0,06 | 2,52 |
| P-7d | 758 | 0,12 | 90,96 |
| RAZEM |  |  | 111,80 |