SPECYFIKACJA ZADANIE 3

| Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Ilość |
| --- | --- |
| 1. Rękawiczki męskie letnie 5 palcowe z białym mankietem z flanelowym wkładem. Maszynowo szyte z klinem bocznym . Szyte na maszynach laszówkach ściegiem krytym. Wykonane z bydlęcej skóry rękawiczkowej ( o grubości od 0,8 – 1,1)w kolorze czarnym, mankiet biały z dwoiny. Przy mankiecie pasek zapinany na uchwyt. Norma PN-EN 420:1996 Części pary rękawiczek mają jednakowy wygląd , kształt i wymiary. Łączenie części składowych jest jednakowe pod względem wyglądu zewnętrznego, sposobu szycia rodzaju szwu i ściegu. Końce szwu wzmocnione( przestębnowane). Wielkość wkładu dopasowana jest do wielkości rękawiczek. Czubki palców wkładu połączone są z czubkami palców rękawiczek. Gotowe rękawiczki są wyprasowane, posiadają prawidłowy kształt. Para rękawiczek jest ze sobą połączona w sposób umożliwiający ich rozdzielenie bez uszkodzenia wyrobu. Należy dołączyć dokument potwierdzający jakość użytych do produkcji skór. | 85 par |
| 2. Rękawiczki skórzane zimowe - 5 -palcowe wykonane ze skóry cielęcej rękawiczniczej w kolorze czarnym , z anatomicznym układem kciuka. Maszynowo szyte. Sposób szycia laszowany - na wywrotkę. Na wierzchu rękawiczek / stronie grzbietowej /jest haft ozdobny 3- netki maszynowe. W przegubie wszyta jest gumka jako ściągacz.Lamówka jest zawijana , a następnie maszynowo przeszyta. Rękawiczki ocieplane są wkładem dzianinowym wełna/ anilana w kolorze białym. Całość szyta jest nićmi poliestrowymi synton 60 ,ściegiem płaskimstebnowanym WYMAGANIA TECHNICZNE .1.Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków: - skóra cielęca rękawicznicza w kolorze czarnym o grubości 0,8 - 1,2 mm - nici Synton 60 , poliestrowe w kolorze czarnym - wkład dzianinowy z anilany w kolorze białym - gumka bieliźniana o szerokości 6 mm - etykieta firmowa - torebka foliowa - wszywka z numerem wielkościowym i nazwą firmy. 2. Sposób szycia Boki rękawiczek oraz palce szyte są ściegiem płaskim stebnowanym na wywrotkę, na maszynach laszówkach - gęstość ściegów wynosi 5- 6 na 1 cm. Niedopuszczalne jest sztukowanie elementów rękawiczek. Rozmiary rękawiczek od 21-26. Każda rękawiczka posiada wszywkę od strony wewnętrznej, która zawiera następujące informacje; - nazwę wyrobu - nazwę producenta , adres , znak firmowy - rozmiar / wszywka wielkościowa / rozmiarowa Wszywka rozmiarowa jest czytelna i nieścieralna przez czas użytkowania. Każda rękawiczka połączona jest w pary z przymocowaną etykietą firmową zapakowana w woreczek foliowy . WYMAGANIA UŻYTKOWE Rękawiczki zimowe przeznaczone są do ochrony rąk przed zimnem . Charakteryzują się : 1/ ciepłochronnością 2/ trwałością barwy 3/ giętkością palców 4/ odpornością na nasiąkanie wodą. Wkład do rękawiczek z dzianiny w kolorze białym spełnia wskaźniki techniczno-użytkowe obowiązujące z wymaganiami obowiązujących norm. / odporność na wybarwienia, zmiany po praniu , wytrzymałość na przebicie/. Należy dołączyć dokument potwierdzający jakość użytej do produkcji skóry | 120 par |

- Odzież   zaopatrzona we wszyte metki ( informujące o sposobie konserwacji odzieży).

- Dostawa do magazynu Mundurowo – Żywnościowego KWP w Kielcach ul. Kusocińskiego 51 w godz. 8-15, wraz z rozładunkiem, gdzie nastąpi odbiór jakościowy dostarczonego asortymentu w obecności przedstawiciela dostawcy.

- Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania stawiane środkom ochrony indywidualnej, które zostały uregulowane Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259 poz. 2173- dot. oznakowania środków ochrony indywidualnej symbolem CE).

- Realizacja umowy w ciągu 14 dni roboczych po jej podpisaniu.

Zad. Nr 3 – wraz z ofertą należy dołączyć dokumenty potwierdzające jakość użytych do produkcji skór.