|  | BIURO PROJEKTOWE |
| --- | --- |
| 60-401 POZNAŃ, ul. Wiślana 46 tel. 61 843-06-30, fax. 61 843-06-30 | e-mail: projekty@abrys-technika.pl www.abrys-technika.pl |

| - PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INWESTOR |  | GMINA GALEWICE UL. WIELUŃSKA 5, 98-405 GALEWICE |  |  |  |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 101803_2 Galewice OBRĘB EWIDENCYJNY: 0005 Galewice DZIAŁKI EWIDENCYJNE: 1235 OBRĘB EWIDENCYJNY: 0010 Niwiska DZIAŁKI EWIDENCYJNE: 53, 184 |  |  |  |
| NAZWA ZADANIA |  | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GALEWICE – NIWISKA ULICA NOWA |  |  |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | XXVI |  |  |  |
| PROJEKT BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ETAP I i II |  |  |  |  |  |
|  | IMIĘ I NAZWISKO |  | NR UPRAWNIEŃ | SPECJALNOŚĆ | PODPIS |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. Rafał Podgórski |  | WKP/0392/POOS/17 | instalacyjna |  |
| OPRACOWAŁ | Bogdan Łopatka |  |  |  |  |

POZNAŃ, 30.06.2022

EGZEMPLARZ

1/1

# SPIS DOKUMENTACJI

- Karta charakterystyki obiektu

- Przedmiar robót

- Przedmiar oferta

- Spis działów

# DANE OGÓLNE KOSZTORYSU

## 1. Charakterystyka robót.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Galewice w ulicy Nowej.

## Kody CPV

## Grupa 45100000 – 8   Przygotowanie terenu pod budowę

Klasa  45110000  -1   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów  budowlanych, roboty  ziemne

Kategoria 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Grupa 45200000 – 9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasa  45230000 - 8   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu

Kategoria 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Galewice w ulicy Nowej. |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ETAP I |  |  |  |
| 1.1 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 1.1.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe wytyczenie trasy | m |  |  |
|  |  | 1092 | m | 1092.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1092.000 |
| 1.1.2 | KNR AT-03 0101-02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 8 cm | m |  |  |
|  |  | 855 | m | 855.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 855.000 |
| 1.1.3 | KNR AT-03 0104-02 | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 |  |  |
|  |  | 1633 | m2 | 1633.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1633.000 |
| 1.1.4 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km do 9 km - destrukt asfaltowy Krotność = 9 | m3 |  |  |
|  |  | 1633*0.08 | m3 | 130.640 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 130.640 |
| 1.1.5 | kalkulacja własna | Utylizacja destrukt | m3 |  |  |
|  |  | 130.64 | m3 | 130.640 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 130.640 |
| 1.1.6 | KNR 2-31 0802-07 0802-08 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 30 cm | m2 |  |  |
|  |  | 1633 | m2 | 1633.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1633.000 |
| 1.1.7 | KNR 2-01 0212-08 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - materiał z rozbiórki | m3 |  |  |
|  |  | 1633*0.2 | m3 | 326.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 326.600 |
| 1.1.8 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - odległość do 9 km Krotność = 9 | m3 |  |  |
|  |  | 326.6 | m3 | 326.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 326.600 |
| 1.1.9 | kalkulacja własna | Utylizacja podbudowa | m3 |  |  |
|  |  | 326.6 | m3 | 326.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 326.600 |
| 1.1.10 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - Wykop pod kanał grawitacyjny o ścianach pionowych szerokości 1.2 m i średnim zagłebieniu 2,8 m | m3 |  |  |
|  |  | 2550 | m3 | 2550.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2550.000 |
| 1.1.11 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) - Wykop pod kanał grawitacyjny | m3 |  |  |
|  |  | 283 | m3 | 283.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 283.000 |
| 1.1.12 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - Wykop pod odejścia kanalizacyjne o ścianach pionowych szerokości 1.2 m i średnim zagłebieniu 2,8 m | m3 |  |  |
|  |  | 317 | m3 | 317.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 317.000 |
| 1.1.13 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) - Wykop pod odejścia kanalizacyjne | m3 |  |  |
|  |  | 35 | m3 | 35.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35.000 |
| 1.1.14 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - Wykop pod rurociąg tłoczny o ścianach pionowych szerokości 1.2 m i średnim zagłebieniu 1.2 m | m3 |  |  |
|  |  | 281 | m3 | 281.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 281.000 |
| 1.1.15 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) - Wykop pod rurociąg tłoczny | m3 |  |  |
|  |  | 31 | m3 | 31.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.000 |
| 1.1.16 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - Wykop pod przepompownię | m3 |  |  |
|  |  | 72 | m3 | 72.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 72.000 |
| 1.1.17 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) - Wykop pod przepompownię | m3 |  |  |
|  |  | 8 | m3 | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 1.1.18 | KNR 2-01 0206-02 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - wykop pod kabel zasilający | m3 |  |  |
|  |  | 3 | m3 | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 1.1.19 | kalkulacja własna | Utylizacja urobku | m3 |  |  |
|  |  | 3580 | m3 | 3580.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3580.000 |
| 1.1.20 | KNR 2-01 0322-04 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości 1.20 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. - kanał grawitacyjny | m2 |  |  |
|  |  | 5036 | m2 | 5036.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5036.000 |
| 1.1.21 | KNR 2-01 0326-08 | Umocnienie pionowych ścian wykopów w gruntach suchych kat.III-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką - przepompownia | m2 |  |  |
|  |  | 80 | m2 | 80.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 80.000 |
| 1.1.22 | KNR 2-01 0322-04 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości 1.20 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. - rurociąg tłoczny | m2 |  |  |
|  |  | 461 | m2 | 461.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 461.000 |
| 1.1.23 | KNR 2-01 0605-01 analogia | Odwonienie wykpów za pomocą igofiltrów | godz. |  |  |
|  |  | 358 | godz. | 358.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 358.000 |
| 1.1.24 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. |  |  |
|  |  | 34 | kpl. | 34.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.000 |
| 1.1.25 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. |  |  |
|  |  | 34 | kpl. | 34.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.000 |
| 1.1.26 | KNR-W 2-19 0306-05 | Rury ochronne dla kabli z PE o śr. nom. 110 mm | m |  |  |
|  |  | 34 | m | 34.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.000 |
| 1.1.27 | kalkulacja własna | Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania podsypki pod rury i studnie | m3 |  |  |
|  |  | 197 | m3 | 197.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 197.000 |
| 1.1.28 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 197 | m3 | 197.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 197.000 |
| 1.1.29 | kalkulacja własna | Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania obsypki do 0.3 m ponad rurociagi | m3 |  |  |
|  |  | 656 | m3 | 656.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 656.000 |
| 1.1.30 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 656 | m3 | 656.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 656.000 |
| 1.1.31 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 |  |  |
|  |  | 656 | m3 | 656.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 656.000 |
| 1.1.32 | kalkulacja własna | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania pełnej wymiany gruntu | m3 |  |  |
|  |  | 2727 | m3 | 2727.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2727.000 |
| 1.1.33 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 2727 | m3 | 2727.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2727.000 |
| 1.1.34 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 2727 | m3 | 2727.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2727.000 |
| 1.2 |  | ROBOTY INSTALACYJNE |  |  |  |
| 1.2.1 | KNR-W 2-18 0408-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN 8 | m |  |  |
|  |  | 800.05 | m | 800.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 800.050 |
| 1.2.2 | KNR-W 2-18 0408-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm SN 8 | m |  |  |
|  |  | 99.23 | m | 99.230 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 99.230 |
| 1.2.3 | KNR-W 2-18 0421-03 | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - Trójnik PVC-U kl.S Fi 200/160 SN 8 | szt |  |  |
|  |  | 14 | szt | 14.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 1.2.4 | KNR-W 2-18 0109-03 | Rurociąg tłoczny - montaż rurociągów z rur PE 100 PN 10 SDR 17 Fi 90 | m |  |  |
|  |  | 192 | m | 192.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 192.000 |
| 1.2.5 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - h=1,5 m | stud. |  |  |
|  |  | 2 | stud. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 1.2.6 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - h=1,75 m | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.2.7 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - h=1,93 m | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.2.8 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - h= 2,1 m | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.2.9 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - h= 2,12 m | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.2.10 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - h= 2,15 m | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.2.11 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - h= 2,50 m | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.2.12 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - h= 2,95 m | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.2.13 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - h= 3,31 m | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.2.14 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - h= 3,46 m | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.2.15 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - h=3,51 m | stud. |  |  |
|  |  | 2 | stud. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 1.2.16 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - h=3,56 m | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.2.17 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - h=3,57 m | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.2.18 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - h=3,63 m | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.2.19 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - h= 3,86 m | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.2.20 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - h= 3,91 m | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.2.21 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - h= 3,93 m | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.2.22 | KNR 9-20 0309-01 | Studzienki włazowe z tworzyw sztucznych o średnicy 1000 mm h= 1,88 m - przykryte włazem D-400 - rozprężna | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.2.23 | KNR 2-18 0804-02 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm | m |  |  |
|  |  | 800.05 | m | 800.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 800.050 |
| 1.2.24 | KNR 2-18 0804-01 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 160 mm | m |  |  |
|  |  | 99.23 | m | 99.230 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 99.230 |
| 1.2.25 | kalkulacja własna | Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanału Fi 200 | m |  |  |
|  |  | 800.05 | m | 800.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 800.050 |
| 1.2.26 | kalkulacja własna | Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanału Fi 160 | m |  |  |
|  |  | 99.23 | m | 99.230 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 99.230 |
| 1.2.27 | KNR-W 2-18 0708-01 | Jednokrotne płukanie - rurociąg tłoczny o śr. nominalnej do 160 mm | odc.200m |  |  |
|  |  | 2 | odc.200m | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 1.2.28 | KNR-W 2-18 0705-02 | Próba pneumatyczna szczelności - rurociąg tłoczny o śr.nominalnej 160 mm | 200m -1 prób. |  |  |
|  |  | 2 | 200m -1 prób. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 1.2.29 | KNR-W 2-18 0530-01 | Płyta betonowa z betonu C 20/25 pod zbiornik przepompowni | m3 |  |  |
|  |  | 2 | m3 | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 1.2.30 | wycena indywidualna | Zakup i dostawa - Przepompownia z osprzętem | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.2.31 | KNR-W 5-10 0103-03 | Ręczne układanie zasilającyh w rowach kablowych tylko montaż | m |  |  |
|  |  | 10 | m | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 1.2.32 | KNR-W 5-10 0709-01 | Słup z lampą uliczną | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.3 |  | ROBOTY DODATKOWE |  |  |  |
| 1.3.1 | kalkulacja własna | Wprowadzenie tymczasowej orgaznizacji ruchu | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.3.2 | kalkulacja własna | Wykonanie dokumentacji powykonawczej | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.4 |  | ROBOTY DROGOWE |  |  |  |
| 1.4.1 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 |  |  |
|  |  | 1633 | m2 | 1633.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1633.000 |
| 1.4.2 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  |  |
|  |  | 1633 | m2 | 1633.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1633.000 |
| 1.4.3 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  |  |
|  |  | 1633 | m2 | 1633.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1633.000 |
| 1.4.4 | KNR 2-31 0310-01 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm | m2 |  |  |
|  |  | 1633 | m2 | 1633.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1633.000 |
| 1.4.5 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S- warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm | m2 |  |  |
|  |  | 2723 | m2 | 2723.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2723.000 |
| 2 |  | ETAP II |  |  |  |
| 2.1 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 2.1.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe wytyczenie trasy | m |  |  |
|  |  | 535 | m | 535.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 535.000 |
| 2.1.2 | KNR AT-03 0101-02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 8 cm | m |  |  |
|  |  | 97 | m | 97.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 97.000 |
| 2.1.3 | KNR AT-03 0104-02 | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 |  |  |
|  |  | 194 | m2 | 194.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 194.000 |
| 2.1.4 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km do 9 km - destrukt asfaltowy Krotność = 9 | m3 |  |  |
|  |  | 194*0.08 | m3 | 15.520 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.520 |
| 2.1.5 | kalkulacja własna | Utylizacja destrukt | m3 |  |  |
|  |  | 15.52 | m3 | 15.520 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.520 |
| 2.1.6 | KNR 2-31 0802-07 0802-08 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 30 cm | m2 |  |  |
|  |  | 194 | m2 | 194.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 194.000 |
| 2.1.7 | KNR 2-01 0212-08 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - materiał z rozbiórki | m3 |  |  |
|  |  | 194*0.2 | m3 | 38.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38.800 |
| 2.1.8 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - odległość do 9 km Krotność = 9 | m3 |  |  |
|  |  | 38.80 | m3 | 38.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38.800 |
| 2.1.9 | kalkulacja własna | Utylizacja podbudowa | m3 |  |  |
|  |  | 38.80 | m3 | 38.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38.800 |
| 2.1.10 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - Wykop pod kanał grawitacyjny o ścianach pionowych szerokości 1.2 m i średnim zagłebieniu 1,5 m | m3 |  |  |
|  |  | 954 | m3 | 954.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 954.000 |
| 2.1.11 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) - Wykop pod kanał grawitacyjny | m3 |  |  |
|  |  | 106 | m3 | 106.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 106.000 |
| 2.1.12 | kalkulacja własna | Utylizacja urobku | m3 |  |  |
|  |  | 1060 | m3 | 1060.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1060.000 |
| 2.1.13 | KNR 2-01 0322-04 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości 1.20 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. - kanał grawitacyjny | m2 |  |  |
|  |  | 1605 | m2 | 1605.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1605.000 |
| 2.1.14 | KNR 2-01 0605-01 analogia | Odwonienie wykpów za pomocą igofiltrów | godz. |  |  |
|  |  | 106 | godz. | 106.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 106.000 |
| 2.1.15 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. |  |  |
|  |  | 2 | kpl. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 2.1.16 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. |  |  |
|  |  | 2 | kpl. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 2.1.17 | KNR-W 2-19 0306-05 | Rury ochronne dla kabli z PE o śr. nom. 110 mm | m |  |  |
|  |  | 2 | m | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 2.1.18 | kalkulacja własna | Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania podsypki pod rury i studnie | m3 |  |  |
|  |  | 97 | m3 | 97.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 97.000 |
| 2.1.19 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 97 | m3 | 97.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 97.000 |
| 2.1.20 | kalkulacja własna | Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania obsypki do 0.3 m ponad rurociagi | m3 |  |  |
|  |  | 321 | m3 | 321.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 321.000 |
| 2.1.21 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 321 | m3 | 321.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 321.000 |
| 2.1.22 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 |  |  |
|  |  | 321 | m3 | 321.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 321.000 |
| 2.1.23 | kalkulacja własna | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania pełnej wymiany gruntu | m3 |  |  |
|  |  | 642 | m3 | 642.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 642.000 |
| 2.1.24 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 642 | m3 | 642.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 642.000 |
| 2.1.25 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 642 | m3 | 642.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 642.000 |
| 2.2 |  | ROBOTY INSTALACYJNE |  |  |  |
| 2.2.1 | KNR-W 2-18 0408-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN 8 | m |  |  |
|  |  | 534.54 | m | 534.540 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 534.540 |
| 2.2.2 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - h=1,5 m | stud. |  |  |
|  |  | 10 | stud. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 2.2.3 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - h=1,54 m | stud. |  |  |
|  |  | 2 | stud. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 2.2.4 | KNR 2-18 0804-02 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm | m |  |  |
|  |  | 534.54 | m | 534.540 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 534.540 |
| 2.2.5 | kalkulacja własna | Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanału Fi 200 | m |  |  |
|  |  | 534.54 | m | 534.540 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 534.540 |
| 2.3 |  | ROBOTY DODATKOWE |  |  |  |
| 2.3.1 | kalkulacja własna | Wprowadzenie tymczasowej orgaznizacji ruchu | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2.3.2 | kalkulacja własna | Wykonanie dokumentacji powykonawczej | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2.4 |  | ROBOTY DROGOWE |  |  |  |
| 2.4.1 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 |  |  |
|  |  | 194 | m2 | 194.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 194.000 |
| 2.4.2 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  |  |
|  |  | 194 | m2 | 194.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 194.000 |
| 2.4.3 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  |  |
|  |  | 194 | m2 | 194.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 194.000 |
| 2.4.4 | KNR 2-31 0310-01 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm | m2 |  |  |
|  |  | 194 | m2 | 194.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 194.000 |
| 2.4.5 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S- warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm | m2 |  |  |
|  |  | 340 | m2 | 340.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 340.000 |

PRZEDMIAR OFERTA

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Galewice w ulicy Nowej. |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ETAP I |  |  |  |  |
| 1.1 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 1.1.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe wytyczenie trasy | m | 1092.000 |  |  |
| 1.1.2 | KNR AT-03 0101-02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 8 cm | m | 855.000 |  |  |
| 1.1.3 | KNR AT-03 0104-02 | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 | 1633.000 |  |  |
| 1.1.4 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km do 9 km - destrukt asfaltowy Krotność = 9 | m3 | 130.640 |  |  |
| 1.1.5 | kalkulacja własna | Utylizacja destrukt | m3 | 130.640 |  |  |
| 1.1.6 | KNR 2-31 0802-07 0802-08 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 30 cm | m2 | 1633.000 |  |  |
| 1.1.7 | KNR 2-01 0212-08 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - materiał z rozbiórki | m3 | 326.600 |  |  |
| 1.1.8 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - odległość do 9 km Krotność = 9 | m3 | 326.600 |  |  |
| 1.1.9 | kalkulacja własna | Utylizacja podbudowa | m3 | 326.600 |  |  |
| 1.1.10 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - Wykop pod kanał grawitacyjny o ścianach pionowych szerokości 1.2 m i średnim zagłebieniu 2,8 m | m3 | 2550.000 |  |  |
| 1.1.11 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) - Wykop pod kanał grawitacyjny | m3 | 283.000 |  |  |
| 1.1.12 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - Wykop pod odejścia kanalizacyjne o ścianach pionowych szerokości 1.2 m i średnim zagłebieniu 2,8 m | m3 | 317.000 |  |  |
| 1.1.13 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) - Wykop pod odejścia kanalizacyjne | m3 | 35.000 |  |  |
| 1.1.14 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - Wykop pod rurociąg tłoczny o ścianach pionowych szerokości 1.2 m i średnim zagłebieniu 1.2 m | m3 | 281.000 |  |  |
| 1.1.15 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) - Wykop pod rurociąg tłoczny | m3 | 31.000 |  |  |
| 1.1.16 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - Wykop pod przepompownię | m3 | 72.000 |  |  |
| 1.1.17 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) - Wykop pod przepompownię | m3 | 8.000 |  |  |
| 1.1.18 | KNR 2-01 0206-02 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - wykop pod kabel zasilający | m3 | 3.000 |  |  |
| 1.1.19 | kalkulacja własna | Utylizacja urobku | m3 | 3580.000 |  |  |
| 1.1.20 | KNR 2-01 0322-04 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości 1.20 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. - kanał grawitacyjny | m2 | 5036.000 |  |  |
| 1.1.21 | KNR 2-01 0326-08 | Umocnienie pionowych ścian wykopów w gruntach suchych kat.III-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką - przepompownia | m2 | 80.000 |  |  |
| 1.1.22 | KNR 2-01 0322-04 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości 1.20 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. - rurociąg tłoczny | m2 | 461.000 |  |  |
| 1.1.23 | KNR 2-01 0605-01 analogia | Odwonienie wykpów za pomocą igofiltrów | godz. | 358.000 |  |  |
| 1.1.24 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 34.000 |  |  |
| 1.1.25 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 34.000 |  |  |
| 1.1.26 | KNR-W 2-19 0306-05 | Rury ochronne dla kabli z PE o śr. nom. 110 mm | m | 34.000 |  |  |
| 1.1.27 | kalkulacja własna | Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania podsypki pod rury i studnie | m3 | 197.000 |  |  |
| 1.1.28 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 197.000 |  |  |
| 1.1.29 | kalkulacja własna | Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania obsypki do 0.3 m ponad rurociagi | m3 | 656.000 |  |  |
| 1.1.30 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 656.000 |  |  |
| 1.1.31 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 656.000 |  |  |
| 1.1.32 | kalkulacja własna | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania pełnej wymiany gruntu | m3 | 2727.000 |  |  |
| 1.1.33 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 2727.000 |  |  |
| 1.1.34 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 2727.000 |  |  |
| 1.2 |  | ROBOTY INSTALACYJNE |  |  |  |  |
| 1.2.1 | KNR-W 2-18 0408-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN 8 | m | 800.050 |  |  |
| 1.2.2 | KNR-W 2-18 0408-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm SN 8 | m | 99.230 |  |  |
| 1.2.3 | KNR-W 2-18 0421-03 | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - Trójnik PVC-U kl.S Fi 200/160 SN 8 | szt | 14.000 |  |  |
| 1.2.4 | KNR-W 2-18 0109-03 | Rurociąg tłoczny - montaż rurociągów z rur PE 100 PN 10 SDR 17 Fi 90 | m | 192.000 |  |  |
| 1.2.5 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - h=1,5 m | stud. | 2.000 |  |  |
| 1.2.6 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - h=1,75 m | stud. | 1.000 |  |  |
| 1.2.7 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - h=1,93 m | stud. | 1.000 |  |  |
| 1.2.8 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - h= 2,1 m | stud. | 1.000 |  |  |
| 1.2.9 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - h= 2,12 m | stud. | 1.000 |  |  |
| 1.2.10 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - h= 2,15 m | stud. | 1.000 |  |  |
| 1.2.11 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - h= 2,50 m | stud. | 1.000 |  |  |
| 1.2.12 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - h= 2,95 m | stud. | 1.000 |  |  |
| 1.2.13 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - h= 3,31 m | stud. | 1.000 |  |  |
| 1.2.14 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - h= 3,46 m | stud. | 1.000 |  |  |
| 1.2.15 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - h=3,51 m | stud. | 2.000 |  |  |
| 1.2.16 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - h=3,56 m | stud. | 1.000 |  |  |
| 1.2.17 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - h=3,57 m | stud. | 1.000 |  |  |
| 1.2.18 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - h=3,63 m | stud. | 1.000 |  |  |
| 1.2.19 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - h= 3,86 m | stud. | 1.000 |  |  |
| 1.2.20 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - h= 3,91 m | stud. | 1.000 |  |  |
| 1.2.21 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - h= 3,93 m | stud. | 1.000 |  |  |
| 1.2.22 | KNR 9-20 0309-01 | Studzienki włazowe z tworzyw sztucznych o średnicy 1000 mm h= 1,88 m - przykryte włazem D-400 - rozprężna | szt. | 1.000 |  |  |
| 1.2.23 | KNR 2-18 0804-02 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm | m | 800.050 |  |  |
| 1.2.24 | KNR 2-18 0804-01 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 160 mm | m | 99.230 |  |  |
| 1.2.25 | kalkulacja własna | Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanału Fi 200 | m | 800.050 |  |  |
| 1.2.26 | kalkulacja własna | Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanału Fi 160 | m | 99.230 |  |  |
| 1.2.27 | KNR-W 2-18 0708-01 | Jednokrotne płukanie - rurociąg tłoczny o śr. nominalnej do 160 mm | odc.200m | 2.000 |  |  |
| 1.2.28 | KNR-W 2-18 0705-02 | Próba pneumatyczna szczelności - rurociąg tłoczny o śr.nominalnej 160 mm | 200m -1 prób. | 2.000 |  |  |
| 1.2.29 | KNR-W 2-18 0530-01 | Płyta betonowa z betonu C 20/25 pod zbiornik przepompowni | m3 | 2.000 |  |  |
| 1.2.30 | wycena indywidualna | Zakup i dostawa - Przepompownia z osprzętem | kpl | 1.000 |  |  |
| 1.2.31 | KNR-W 5-10 0103-03 | Ręczne układanie zasilającyh w rowach kablowych tylko montaż | m | 10.000 |  |  |
| 1.2.32 | KNR-W 5-10 0709-01 | Słup z lampą uliczną | szt. | 1.000 |  |  |
| 1.3 |  | ROBOTY DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1.3.1 | kalkulacja własna | Wprowadzenie tymczasowej orgaznizacji ruchu | kpl | 1.000 |  |  |
| 1.3.2 | kalkulacja własna | Wykonanie dokumentacji powykonawczej | kpl | 1.000 |  |  |
| 1.4 |  | ROBOTY DROGOWE |  |  |  |  |
| 1.4.1 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 1633.000 |  |  |
| 1.4.2 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 1633.000 |  |  |
| 1.4.3 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 1633.000 |  |  |
| 1.4.4 | KNR 2-31 0310-01 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm | m2 | 1633.000 |  |  |
| 1.4.5 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S- warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm | m2 | 2723.000 |  |  |
| 2 |  | ETAP II |  |  |  |  |
| 2.1 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe wytyczenie trasy | m | 535.000 |  |  |
| 2.1.2 | KNR AT-03 0101-02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 8 cm | m | 97.000 |  |  |
| 2.1.3 | KNR AT-03 0104-02 | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 | 194.000 |  |  |
| 2.1.4 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km do 9 km - destrukt asfaltowy Krotność = 9 | m3 | 15.520 |  |  |
| 2.1.5 | kalkulacja własna | Utylizacja destrukt | m3 | 15.520 |  |  |
| 2.1.6 | KNR 2-31 0802-07 0802-08 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 30 cm | m2 | 194.000 |  |  |
| 2.1.7 | KNR 2-01 0212-08 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - materiał z rozbiórki | m3 | 38.800 |  |  |
| 2.1.8 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - odległość do 9 km Krotność = 9 | m3 | 38.800 |  |  |
| 2.1.9 | kalkulacja własna | Utylizacja podbudowa | m3 | 38.800 |  |  |
| 2.1.10 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - Wykop pod kanał grawitacyjny o ścianach pionowych szerokości 1.2 m i średnim zagłebieniu 1,5 m | m3 | 954.000 |  |  |
| 2.1.11 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) - Wykop pod kanał grawitacyjny | m3 | 106.000 |  |  |
| 2.1.12 | kalkulacja własna | Utylizacja urobku | m3 | 1060.000 |  |  |
| 2.1.13 | KNR 2-01 0322-04 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości 1.20 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. - kanał grawitacyjny | m2 | 1605.000 |  |  |
| 2.1.14 | KNR 2-01 0605-01 analogia | Odwonienie wykpów za pomocą igofiltrów | godz. | 106.000 |  |  |
| 2.1.15 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2.000 |  |  |
| 2.1.16 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2.000 |  |  |
| 2.1.17 | KNR-W 2-19 0306-05 | Rury ochronne dla kabli z PE o śr. nom. 110 mm | m | 2.000 |  |  |
| 2.1.18 | kalkulacja własna | Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania podsypki pod rury i studnie | m3 | 97.000 |  |  |
| 2.1.19 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 97.000 |  |  |
| 2.1.20 | kalkulacja własna | Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania obsypki do 0.3 m ponad rurociagi | m3 | 321.000 |  |  |
| 2.1.21 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 321.000 |  |  |
| 2.1.22 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 321.000 |  |  |
| 2.1.23 | kalkulacja własna | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania pełnej wymiany gruntu | m3 | 642.000 |  |  |
| 2.1.24 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 642.000 |  |  |
| 2.1.25 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 642.000 |  |  |
| 2.2 |  | ROBOTY INSTALACYJNE |  |  |  |  |
| 2.2.1 | KNR-W 2-18 0408-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN 8 | m | 534.540 |  |  |
| 2.2.2 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - h=1,5 m | stud. | 10.000 |  |  |
| 2.2.3 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - h=1,54 m | stud. | 2.000 |  |  |
| 2.2.4 | KNR 2-18 0804-02 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm | m | 534.540 |  |  |
| 2.2.5 | kalkulacja własna | Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanału Fi 200 | m | 534.540 |  |  |
| 2.3 |  | ROBOTY DODATKOWE |  |  |  |  |
| 2.3.1 | kalkulacja własna | Wprowadzenie tymczasowej orgaznizacji ruchu | kpl | 1.000 |  |  |
| 2.3.2 | kalkulacja własna | Wykonanie dokumentacji powykonawczej | kpl | 1.000 |  |  |
| 2.4 |  | ROBOTY DROGOWE |  |  |  |  |
| 2.4.1 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 194.000 |  |  |
| 2.4.2 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 194.000 |  |  |
| 2.4.3 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 194.000 |  |  |
| 2.4.4 | KNR 2-31 0310-01 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm | m2 | 194.000 |  |  |
| 2.4.5 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S- warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm | m2 | 340.000 |  |  |

SPIS DZIAŁÓW

| Lp. | Nazwa działu | Od | Do |
| --- | --- | --- | --- |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Galewice w ulicy Nowej. |  |  |  |
| 1 | ETAP I | 1.1.1 | 1.4.5 |
| 1.1 | ROBOTY ZIEMNE | 1.1.1 | 1.1.34 |
| 1.2 | ROBOTY INSTALACYJNE | 1.2.1 | 1.2.32 |
| 1.3 | ROBOTY DODATKOWE | 1.3.1 | 1.3.2 |
| 1.4 | ROBOTY DROGOWE | 1.4.1 | 1.4.5 |
| 2 | ETAP II | 2.1.1 | 2.4.5 |
| 2.1 | ROBOTY ZIEMNE | 2.1.1 | 2.1.25 |
| 2.2 | ROBOTY INSTALACYJNE | 2.2.1 | 2.2.5 |
| 2.3 | ROBOTY DODATKOWE | 2.3.1 | 2.3.2 |
| 2.4 | ROBOTY DROGOWE | 2.4.1 | 2.4.5 |