Statyka oraz wymiarowanie skrót (pełne obliczenia w archiwum biura).

Stropodach

Zestawienie obciążeń dla stropu (na 1m2)

| L.p. | Opis oddziaływania | Wartość char. kN/m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Orientacyjny ciężar instalacji wentylacji | 0,10 |
| 2. | Papa asfaltowa 2x | 0,15 |
| 3. | Szlichta cementowa gr. 5cm | 1,05 |
| 4. | Folia przeciwwilgociowa oraz folia paroizolacyjna | 0,01 |
| 5. | Styropian 45cm | 0,05 |
| 6. | Zaprawa gipsowa grub. 1 cm | 0,18 |
| 7. | Sufit podwieszany | 0,10 |
|  | S: | 1,64 |

Obc.śniegiem połaci dachu stropodachu

Obciążenie śniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy jednopołaciowe (p.5.3.2)

- Dach jednopołaciowy

- Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu  (wg Załącznika krajowego NA):

- strefa obciążenia śniegiem 2 ® sk = 0,9 kN/m2

- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjątkowych opadów i brak wyjątkowych zamieci)

- Sytuacja obliczeniowa: trwała lub przejściowa

- Współczynnik ekspozycji:

- teren normalny ® Ce = 1,0

- Współczynnik termiczny ® Ct = 1,0

Połać dachu obciążonego równomiernie:

- Współczynnik kształtu dachu:

nachylenie połaci a = 0,0o

zabezpieczenie przed zsunięciem się śniegu z dachu

m1 = 0,8

Obciążenie charakterystyczne:

s = m1·Ce·Ct·sk = 0,8·1,0·1,0·0,900 = 0,720 kN/m2

Strop nad parterem

Zestawienie obciążeń dla stropu (na 1m2)

| L.p. | Opis oddziaływania | Wartość char. kN/m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykładzina PCV | 0,02 |
| 2. | Szlichta cementowa gr. 7cm | 1,47 |
| 3. | Folia przeciwwilgociowa oraz folia paroizolacyjna | 0,00 |
| 4. | Izolacja akustyczna styropian 5cm | 0,01 |
| 5. | Zaprawa gipsowa grub. 1 cm | 0,18 |
| 6. | Sufit podwieszany | 0,10 |
|  | S: | 1,78 |

Strop nad parterem - Obc.zmienne

Zestawienie obciążeń zmiennych na strop nad parterem

| L.p. | Opis oddziaływania | Wartość char. kN/m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe - powierzchnia kategorii A (mieszkalna) - Stropy [2,000kN/m2] | 2,00 |
| 2. | Obciążenie od ciężaru własnego ścian działowych w przypadku przestawnych ścian działowych o ciężarze własnym >1,0 i <= 2,0 kN/m długości ściany [0,800kN/m2] | 0,80 |
|  | S: | 2,80 |

Obc.stałe od ściany

Zestawienie obciążeń stałych od ściany (na 1m2)

| L.p. | Opis oddziaływania | Wartość char. kN/m |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elementy murowe wapienno-silikatowe w stanie suchym klasy gęstości 1,6 grub. 25 cm i szer.300 cm | 10,50 |
| 2. | Polistyren (ekspandowany, granulowany) grub. 15 cm i szer.300 cm | 0,14 |
| 3. | Zaprawa wapienno-cementowa grub. 3 cm i szer.300 cm | 1,80 |
|  | S: | 12,44 |

Wymiarowanie stropodachu

Wymiarowanie stropu nad piwnicą

Ściana murowana

Ściana parteru

DANE:

Materiał:

Elementy murowe: Cegła silikatowa pełna 1NF kl.15

- element silikatowy grupy 1

- znormalizowana wytrzymałość elementu na ściskanie fb = 15,0 MPa

- kategoria wykonania elementu  I

Zaprawa murarska: do cienkich spoin, przepisana

®   Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie  fk = 5,50 MPa

Geometria:

- Ściana wewnętrzna

Grubość ściany  	 t = 24,0 cm

Szerokość ściany  	 b = 100,0 cm

Wysokość ściany  	 h = 350,0 cm

Podparcie ściany:

- ściana podparta u góry i u dołu i usztywniona wzdłuż jednej krawędzi pionowej

- odległość krawędzi swobodnej od osi ściany usztywniającej l = 100,0 cm

Usztywnienie przestrzenne:

- konstrukcja usztywniona przestrzennie w sposób eliminujący przesuw poziomy

- stropy z betonu z wieńcami żelbetowymi

Obciążenia:

Obciążenie z wyższych kondygnacji 	 N0d = 300,00 kN

Obciążenie obliczeniowe ze stropu 	 N(P)sl,d = 70,00 kN

Obciążenie obliczeniowe ze stropu 	 N(L)sl,d = 30,00 kN

Ciężar objętościowy muru 	 r = 19,0 kN/m3;  gf = 1,10

®   ciężar własny ściany 	 Gs = 17,56 kN

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Kategoria wykonania robót:  	B

®   Częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla muru  	gm = 2,2

WYNIKI - ŚCIANA OBCIĄŻONA PIONOWO - model przegubowy (wg PN-B-03002:2007):

Warunek nośności pod stropem:

F1 = 0,836  A = 0,24 m2,  fd = 2,17 MPa

N1d = 400,00 kN  <  N1R,d = F1·A·fd = 435,94 kN     (91,8%)

Warunek nośności w strefie środkowej:

Fm = 0,834  A = 0,24 m2,  fd = 2,17 MPa

Nmd = 408,78 kN  <  NmR,d = Fm·A·fd = 434,99 kN     (94,0%)

Warunek nośności nad stropem:

F2 = 0,903  A = 0,24 m2,  fd = 2,17 MPa

N2d = 417,56 kN  <  N2R,d = F2·A·fd = 470,66 kN     (88,7%)

Filar N-1

DANE:

Materiał:

Elementy murowe: Cegła silikatowa pełna 1NF kl.15

- element silikatowy grupy 1

- znormalizowana wytrzymałość elementu na ściskanie fb = 15,0 MPa

- kategoria wykonania elementu  I

Zaprawa murarska: do cienkich spoin, przepisana

®   Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie  fk = 5,50 MPa

Geometria:

Grubość słupa  	 t = 24,0 cm

Szerokość słupa  	 b = 52,0 cm

Wysokość słupa  	 h = 260,0 cm

Podparcie góry słupa w kierunku osi y elementem żelbetowym

Podparcie góry słupa w kierunku osi x elementem żelbetowym

Obciążenia obliczeniowe:

Obciążenie skupione pionowe 	 NSd = 101,00 kN

Moment zginający 	 MSd,x = 0,00 kNm

Moment zginający 	 MSd,y = 0,00 kNm

Ciężar objętościowy muru 	 r = 19,0 kN/m3;  gf = 1,10

®   ciężar własny słupa 	 Gs = 6,78 kN/mb

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Kategoria wykonania robót:  	B

®   Częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla muru  	gm = 2,2

WYNIKI - SŁUP (wg PN-B-03002:2007):

Warunek nośności pod stropem:

A = 0,12 m2,  fd = 1,76 MPa,  F1,x = 0,917,  F1,y = 0,962

N1R,d,x = 201,37 kN,  N1R,d,y = 211,23 kN,  N0R,d = A·fd = 219,68 kN

N1d = 101,00 kN  <  N1R,d,xy = 1/[(1/N1R,d,x)+(1/N1R,d,y)-(1/N0R,d)] = 194,25 kN     (52,0%)

Warunek nośności w strefie środkowej:

A = 0,12 m2,  fd = 1,76 MPa,Fm,x = 0,795,  Fm,y = 0,942

NmR,d,x = 174,66 kN,  NmR,d,y = 207,01 kN,  N0R,d = 219,68 kN

Nmd = 104,39 kN  <  NmR,d,xy = 1/[(1/NmR,d,x)+(1/NmR,d,y)-(1/N0R,d)] = 166,56 kN     (62,7%)

Warunek nośności nad stropem:

A = 0,12 m2,  fd = 1,76 MPa,  F2,x = 0,917,  F2,y = 0,962

N2R,d,x = 201,37 kN,  N2R,d,y = 211,23 kN,  N0R,d = 219,68 kN

N2d = 107,78 kN  <  N2R,d,xy = 1/[(1/N2R,d,x)+(1/N2R,d,y)-(1/N0R,d)] = 194,25 kN     (55,5%)

Słupy

Filar FZ-1

SZKIC SŁUPA

GEOMETRIA SŁUPA

Wymiary przekroju słupa:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	b = 24,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 24,0 cm

Wymiary słupa:

Węzeł górny:

- Wysokość rygla lewego  	24,00 cm

Wysokość kondygnacji  	hkond =2,47 m

Odległość od górnej powierzchni fundamentu do kondygnacji 0,45 m

Węzeł dolny:

- Fundament

®   przyjęto wysokość słupa  	lcol = 2,80 m

Rodzaj słupa:  	prefabrykowany

Model wyboczeniowy słupa:

Numer kondygnacji od góry:  	1

W płaszczyźnie obciążenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- współczynnik długości wyboczeniowej  	bx = 1,00

Z płaszczyzny obciążenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- współczynnik długości wyboczeniowej  	by = 1,00

OBCIĄŻENIA SŁUPA

|  | typ wykresu | NSd [kN] | NSd,lt [kN] | M1Sd,x [kNm] | M3Sd,x [kNm] | M2Sd,x [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | prostoliniowy | 120,00 | 120,00 | 10,00 | -- | 15,00 |

Dodatkowo uwzględniono ciężar własny słupa o wartości No = 4,44 kN

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:  B25 (C20/25)  ®  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Zbrojenie podłużne:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)  ®  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Zbrojenie wzdłuż boku "b"

Średnica prętów  	f = 12 mm

Zbrojenie wzdłuż boku "h"

Średnica prętów  	f = 12 mm

Strzemiona:

Klasa stali  A-I (St3SX-b)  ®  fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 320 MPa

Średnica strzemion  	fs = 6 mm

Otulenie:

Klasa środowiska:  	XC1

Wartość dopuszczalnej odchyłki  	Dc = 5 mm

®   nominalna grubość otulenia  	cnom =20 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Ściskanie ze zginaniem:

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "b":

Zbrojenie potrzebne po 2f12 o As = 2,26 cm2

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "h":

Zbrojenie potrzebne po 2f12 o As = 2,26 cm2

Łącznie przyjęto 4f12 o As = 4,52 cm2 (r = 0,79%)

Warunek nośności:

- dla Nd = 124,44kN :    Md,x = 17,49 kNm  <  MRd,x,odp,max = 28,97 kNm

- dla Md,x = 17,49kNm :    Nd = 124,44 kN  <  NRd,odp,max = 777,65 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami końcowymi słupa f6 co max. 180 mm

- na końcach słupa na długości 240 mm - f6 co max. 60 mm

SGU:

Momenty charakterystyczne  MSk = 12,50 kNm, MSk,lt = 12,50 kNm

Siły charakterystyczne  NSk = 103,44 kN, NSk,lt = 106,87 kN

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,071 mm  <  wlim = 0,3 mm     (23,6%)

Uwaga:

Dodatkowo należy przeanalizować wpływ ścinania oraz przemieszczenie słupa

WYKRES INTERAKCJI M-N

Wartości ekstremalne wykresu M-N:

MRd,x,max = 39,28 kNm;   NRd,odp = 328,59 kN

MRd,x,min = -39,28 kNm;   NRd,odp = 328,59 kN

MRd,x,odp = 0,00 kNm;   NRd,max = 948,96 kN

MRd,x,odp = 0,00 kNm;   NRd,min = -190,00 kN

SZKIC ZBROJENIA

Słup 1 dól

SZKIC SŁUPA

GEOMETRIA SŁUPA

Wymiary przekroju słupa:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	b = 24,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 24,0 cm

Wymiary słupa:

Węzeł górny:

- Szerokość słupa górnego  	24,00 cm

- Wysokość rygla lewego  	24,00 cm

- Wysokość rygla prawego  	24,00 cm

Wysokość kondygnacji  	hkond =2,47 m

Odległość od górnej powierzchni fundamentu do kondygnacji 0,45 m

Węzeł dolny:

- Fundament

®   przyjęto wysokość słupa  	lcol = 2,80 m

Rodzaj słupa:  	monolityczny

Model wyboczeniowy słupa:

Numer kondygnacji od góry:  	1

W płaszczyźnie obciążenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- współczynnik długości wyboczeniowej  	bx = 1,00

Z płaszczyzny obciążenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- współczynnik długości wyboczeniowej  	by = 1,00

OBCIĄŻENIA SŁUPA

|  | typ wykresu | NSd [kN] | NSd,lt [kN] | M1Sd,x [kNm] | M3Sd,x [kNm] | M2Sd,x [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | prostoliniowy | 500,00 | 500,00 | 10,00 | -- | 10,00 |

Dodatkowo uwzględniono ciężar własny słupa o wartości No = 4,44 kN

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:  B25 (C20/25)  ®  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Zbrojenie podłużne:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)  ®  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Zbrojenie wzdłuż boku "b"

Średnica prętów  	f = 12 mm

Zbrojenie wzdłuż boku "h"

Średnica prętów  	f = 12 mm

Strzemiona:

Klasa stali  A-I (St3SX-b)  ®  fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 320 MPa

Średnica strzemion  	fs = 6 mm

Otulenie:

Klasa środowiska:  	XC1

Wartość dopuszczalnej odchyłki  	Dc = 5 mm

®   nominalna grubość otulenia  	cnom =20 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Ściskanie ze zginaniem:

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "b":

Zbrojenie potrzebne po 2f12 o As = 2,26 cm2

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "h":

Zbrojenie potrzebne po 2f12 o As = 2,26 cm2

Łącznie przyjęto 4f12 o As = 4,52 cm2 (r = 0,79%)

Warunek nośności:

- dla Nd = 502,22kN :    Md,x = 22,06 kNm  <  MRd,x,odp,max = 33,82 kNm

- dla Md,x = 22,06kNm :    Nd = 502,22 kN  <  NRd,odp,max = 719,40 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zakładu zbrojenia głównego f6 co max. 180 mm

- na odcinkach zakładu zbrojenia głównego f6 co max. 90 mm

SGU:

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%)

Uwaga:

Dodatkowo należy przeanalizować wpływ ścinania oraz przemieszczenie słupa

WYKRES INTERAKCJI M-N

Wartości ekstremalne wykresu M-N:

MRd,x,max = 39,28 kNm;   NRd,odp = 328,59 kN

MRd,x,min = -39,28 kNm;   NRd,odp = 328,59 kN

MRd,x,odp = 0,00 kNm;   NRd,max = 948,96 kN

MRd,x,odp = 0,00 kNm;   NRd,min = -190,00 kN

SZKIC ZBROJENIA

Słup 1 góra

SZKIC SŁUPA

GEOMETRIA SŁUPA

Wymiary przekroju słupa:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	b = 24,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 24,0 cm

Wymiary słupa:

Węzeł górny:

- Wysokość rygla lewego  	26,00 cm

- Wysokość rygla prawego  	26,00 cm

Wysokość kondygnacji  	hkond =3,88 m

Węzeł dolny:

- Szerokość słupa dolnego  	24,00 cm

- Wysokość rygla lewego  	24,00 cm

- Wysokość rygla prawego  	24,00 cm

®   przyjęto wysokość słupa  	lcol = 3,87 m

Rodzaj słupa:  	monolityczny

Model wyboczeniowy słupa:

Numer kondygnacji od góry:  	1

W płaszczyźnie obciążenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- współczynnik długości wyboczeniowej  	bx = 1,00

Z płaszczyzny obciążenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- współczynnik długości wyboczeniowej  	by = 1,00

OBCIĄŻENIA SŁUPA

|  | typ wykresu | NSd [kN] | NSd,lt [kN] | M1Sd,x [kNm] | M3Sd,x [kNm] | M2Sd,x [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | prostoliniowy | 300,00 | 300,00 | 10,00 | -- | 10,00 |

Dodatkowo uwzględniono ciężar własny słupa o wartości No = 6,13 kN

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:  B25 (C20/25)  ®  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Zbrojenie podłużne:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)  ®  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Zbrojenie wzdłuż boku "b"

Średnica prętów  	f = 12 mm

Zbrojenie wzdłuż boku "h"

Średnica prętów  	f = 12 mm

Strzemiona:

Klasa stali  A-I (St3SX-b)  ®  fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 320 MPa

Średnica strzemion  	fs = 6 mm

Otulenie:

Klasa środowiska:  	XC1

Wartość dopuszczalnej odchyłki  	Dc = 5 mm

®   nominalna grubość otulenia  	cnom =20 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Ściskanie ze zginaniem:

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "b":

Zbrojenie potrzebne po 2f12 o As = 2,26 cm2

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "h":

Zbrojenie potrzebne po 2f12 o As = 2,26 cm2

Łącznie przyjęto 4f12 o As = 4,52 cm2 (r = 0,79%)

Warunek nośności:

- dla Nd = 303,07kN :    Md,x = 20,01 kNm  <  MRd,x,odp,max = 38,73 kNm

- dla Md,x = 20,01kNm :    Nd = 303,07 kN  <  NRd,odp,max = 746,69 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zakładu zbrojenia głównego f6 co max. 180 mm

- na odcinkach zakładu zbrojenia głównego f6 co max. 90 mm

SGU:

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%)

Uwaga:

Dodatkowo należy przeanalizować wpływ ścinania oraz przemieszczenie słupa

WYKRES INTERAKCJI M-N

Wartości ekstremalne wykresu M-N:

MRd,x,max = 39,28 kNm;   NRd,odp = 328,59 kN

MRd,x,min = -39,28 kNm;   NRd,odp = 328,59 kN

MRd,x,odp = 0,00 kNm;   NRd,max = 948,96 kN

MRd,x,odp = 0,00 kNm;   NRd,min = -190,00 kN

SZKIC ZBROJENIA

Filar F-2

SZKIC SŁUPA

GEOMETRIA SŁUPA

Wymiary przekroju słupa:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	b = 24,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 24,0 cm

Wymiary słupa:

Węzeł górny:

- Wysokość rygla lewego  	24,00 cm

- Wysokość rygla prawego  	24,00 cm

Wysokość kondygnacji  	hkond =0,78 m

Węzeł dolny:

- Wysokość rygla lewego  	26,00 cm

- Wysokość rygla prawego  	26,00 cm

®   przyjęto wysokość słupa  	lcol = 0,79 m

Rodzaj słupa:  	monolityczny

Model wyboczeniowy słupa:

Numer kondygnacji od góry:  	1

W płaszczyźnie obciążenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- współczynnik długości wyboczeniowej  	bx = 1,00

Z płaszczyzny obciążenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- współczynnik długości wyboczeniowej  	by = 1,00

OBCIĄŻENIA SŁUPA

|  | typ wykresu | NSd [kN] | NSd,lt [kN] | M1Sd,x [kNm] | M3Sd,x [kNm] | M2Sd,x [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | prostoliniowy | 25,00 | 25,00 | 0,00 | -- | 0,00 |

Dodatkowo uwzględniono ciężar własny słupa o wartości No = 1,25 kN

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:  B25 (C20/25)  ®  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Zbrojenie podłużne:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)  ®  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Zbrojenie wzdłuż boku "b"

Średnica prętów  	f = 12 mm

Zbrojenie wzdłuż boku "h"

Średnica prętów  	f = 12 mm

Strzemiona:

Klasa stali  A-I (St3SX-b)  ®  fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 320 MPa

Średnica strzemion  	fs = 6 mm

Otulenie:

Klasa środowiska:  	XC1

Wartość dopuszczalnej odchyłki  	Dc = 5 mm

®   nominalna grubość otulenia  	cnom =20 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Ściskanie ze zginaniem:

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "b":

Zbrojenie potrzebne po 2f12 o As = 2,26 cm2

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "h":

Zbrojenie potrzebne po 2f12 o As = 2,26 cm2

Łącznie przyjęto 4f12 o As = 4,52 cm2 (r = 0,79%)

Warunek nośności:

- dla Nd = 26,25kN :    Md,x = 0,26 kNm  <  MRd,x,odp,max = 20,67 kNm

- dla Md,x = 0,26kNm :    Nd = 26,25 kN  <  NRd,odp,max = 948,37 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zakładu zbrojenia głównego f6 co max. 180 mm

- na odcinkach zakładu zbrojenia głównego f6 co max. 90 mm

SGU:

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%)

Uwaga:

Dodatkowo należy przeanalizować wpływ ścinania oraz przemieszczenie słupa

WYKRES INTERAKCJI M-N

Wartości ekstremalne wykresu M-N:

MRd,x,max = 39,28 kNm;   NRd,odp = 328,59 kN

MRd,x,min = -39,28 kNm;   NRd,odp = 328,59 kN

MRd,x,odp = 0,00 kNm;   NRd,max = 948,96 kN

MRd,x,odp = 0,00 kNm;   NRd,min = -190,00 kN

SZKIC ZBROJENIA

Nadproże N-1

SZKIC BELKI

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	bw = 24,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 42,0 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | gf | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strop | 30,00 | 1,40 | -- | 42,00 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki [0,24m·0,42m·25,0kN/m3] | 2,52 | 1,10 | -- | 2,77 | cała belka |
|  | S: | 32,52 | 1,38 |  | 44,77 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:  C20/25 (B25)  ®  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)  ®  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów górnych  	fg = 12 mm

Średnica prętów dolnych  	fd = 16 mm

Strzemiona:

Klasa stali  A-I (St3SX-b)  ®  fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 320 MPa

Średnica strzemion  	fs = 6 mm

Otulenie:

Klasa środowiska:  	XC1

Wartość dopuszczalnej odchyłki  	Dc = 5 mm

®   nominalna grubość otulenia  	cnom =20 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot q = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie w przęsłach  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugięcie na wspornikach  	alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8)

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

Obwiednia sił wewnętrznych

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 114,59 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 8,22 cm2. Przyjęto 5f16 o As = 10,05 cm2   (r = 1,09%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 114,59 kNm  <  MRd = 135,12 kNm     (84,8%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)78,42 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi f6 co 100 mm na odcinku 70,0 cm przy lewej podporze

i na odcinku 80,0 cm przy prawej podporze oraz co 280 mm na pozostałej części belki

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)78,42 kN  <  VRd3 = 82,51 kN     (95,0%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 83,23 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 83,23 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,169 mm  <  wlim = 0,3 mm     (56,2%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 15,04 mm  <  alim = 4525/200 = 22,63 mm     (66,5%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 69,51 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,203 mm  <  wlim = 0,3 mm     (67,6%)

SZKIC ZBROJENIA

Nadproże N-2

SZKIC BELKI

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	bw = 24,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 24,0 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | gf | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strop | 30,00 | 1,40 | -- | 42,00 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki [0,24m·0,24m·25,0kN/m3] | 1,44 | 1,10 | -- | 1,58 | cała belka |
|  | S: | 31,44 | 1,39 |  | 43,58 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:  C20/25 (B25)  ®  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)  ®  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów górnych  	fg = 12 mm

Średnica prętów dolnych  	fd = 12 mm

Strzemiona:

Klasa stali  A-I (St3SX-b)  ®  fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 320 MPa

Średnica strzemion  	fs = 6 mm

Otulenie:

Klasa środowiska:  	XC1

Wartość dopuszczalnej odchyłki  	Dc = 5 mm

®   nominalna grubość otulenia  	cnom =20 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot q = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie w przęsłach  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugięcie na wspornikach  	alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8)

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

Obwiednia sił wewnętrznych

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 8,38 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 0,99 cm2. Przyjęto 2f12 o As = 2,26 cm2   (r = 0,45%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 8,38 kNm  <  MRd = 18,35 kNm     (45,6%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 12,73 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi f6 co 150 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 12,73 kN  <  VRd1 = 33,59 kN     (37,9%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 6,04 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 6,04 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,096 mm  <  wlim = 0,3 mm     (31,8%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,75 mm  <  alim = 1240/200 = 6,20 mm     (12,1%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 15,72 kN

Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA

Podciąg P-1

SZKIC BELKI

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	bw = 24,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 74,0 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | gf | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strop | 130,00 | 1,40 | -- | 182,00 | lewy wspornik |
| 2. | Ciężar własny belki [0,24m·0,74m·25,0kN/m3] | 4,44 | 1,10 | -- | 4,88 | cała belka |
|  | S: | 134,44 | 1,39 |  | 186,88 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:  C30/37 (B37)  ®  fcd = 20,00 MPa, fctd = 1,33 MPa, Ecm = 32,0 GPa

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)  ®  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów górnych  	fg = 20 mm

Średnica prętów dolnych  	fd = 20 mm

Strzemiona:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)  ®  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica strzemion  	fs = 6 mm

Otulenie:

Klasa środowiska:  	XC1

Wartość dopuszczalnej odchyłki  	Dc = 5 mm

®   nominalna grubość otulenia  	cnom =20 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot q = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie w przęsłach  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugięcie na wspornikach  	alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8)

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

Obwiednia sił wewnętrznych

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Lewy wspornik:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)688,78 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 29,57 cm2. Przyjęto 10f20 o As = 31,42 cm2   (r = 1,91%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)688,78 kNm  <  MRd = 721,16 kNm     (95,5%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)484,01 kN

Zbrojenie strzemionami czterociętymi f6 co 110 mm na odcinku 198,0 cm przy

prawej podporze oraz co 400 mm na pozostałej części przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)484,01 kN  <  VRd3 = 531,66 kN     (91,0%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)495,49 kNm

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)495,49 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,174 mm  <  wlim = 0,3 mm     (58,0%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 9,22 mm  <  alim = 2715/150 = 18,10 mm     (51,0%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 348,19 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,229 mm  <  wlim = 0,3 mm     (76,3%)

SZKIC ZBROJENIA

Ława B=60cm

SZKIC FUNDAMENTU

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: 	ława prostokątna

B = 0,60 m 	H = 0,40 m

Bs = 0,24 m 	eB = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:

D = 1,40 m 	Dmin = 1,10 m

Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODŁOŻA

Szkic uwarstwienia podłoża:

Zestawienie warstw podłoża

| Nr | nazwa gruntu | h [m] | nawodniona | ro(n) [t/m3] | gf,min | gf,max | fu(r) [o] | cu(r) [kPa] | M0 [kPa] | M [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piaski gliniaste | 2,10 | nie | 2,15 | 0,90 | 1,10 | 16,44 | 28,39 | 36933 | 49232 |
| 2 | Piaski drobne | 1,90 | nie | 1,65 | 0,90 | 1,10 | 27,37 | 0,00 | 61908 | 77386 |

OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:

| Nr | typ obc. | N [kN/m] | TB [kN/m] | MB [kNm/m] | e [kPa] | De [kPa/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | długotrwałe | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DANE MATERIAŁOWE

Zasypka:

Ciężar objętościowy:  	20,0 kN/m3

Współczynniki obciążenia:  	gf,min = 0,90;  gf,max = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25)  ®  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	r = 24,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Współczynniki obciążenia:  	gf,min = 0,90;  gf,max = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IIIN (RB500W)  ®  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów wzdłuż boku B  	fB = 12 mm

Maksymalny rozstaw prętów  	fL = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu  	cnom = 45 mm

Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach  	cnom,b = 25 mm

ZAŁOŻENIA

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:

- dla nośności pionowej  m = 0,81

- dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72

- dla stateczności na obrót  m = 0,72

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50

Współczynniki redukcji spójności:

- przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (l=1,00)

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B-03020

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 256,8 kN/mb

Nr = 43,7 kN/mb   <  m·QfN = 0,81·256,8 kN/mb = 208,0 kN/mb 	(21,0%)

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 20,3 kN/mb

Tr = 0,0 kN/mb   <   m·QfT = 0,72·20,3 kN/mb = 14,7 kN/mb 	(0,0%)

Stateczność fundamentu na obrót:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracający MoB,2 = 0,00 kNm/mb,  moment utrzymujący MuB,2 = 12,41 kNm/mb

Mo = 0,00 kNm/mb   <  m·Mu = 0,72·12,4 kNm/mb = 8,9 kNm/mb 	(0,0%)

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,06 cm, wtórne  s''= 0,03 cm, całkowite s = 0,09 cm

s = 0,09 cm   <  sdop = 1,00 cm 	(9,2%)

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nośność na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzać nośności na przebicie

Wymiarowanie zbrojenia:

Ława betonowa - dalsze obliczenia pominięto

SZKIC ZBROJENIA

Ława B=70cm

SZKIC FUNDAMENTU

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: 	ława prostokątna

B = 0,70 m 	H = 0,40 m

Bs = 0,24 m 	eB = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:

D = 1,40 m 	Dmin = 1,10 m

Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODŁOŻA

Szkic uwarstwienia podłoża:

Zestawienie warstw podłoża

| Nr | nazwa gruntu | h [m] | nawodniona | ro(n) [t/m3] | gf,min | gf,max | fu(r) [o] | cu(r) [kPa] | M0 [kPa] | M [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piaski gliniaste | 2,10 | nie | 2,15 | 0,90 | 1,10 | 16,44 | 28,39 | 36933 | 49232 |
| 2 | Piaski drobne | 1,90 | nie | 1,65 | 0,90 | 1,10 | 27,37 | 0,00 | 61908 | 77386 |

OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:

| Nr | typ obc. | N [kN/m] | TB [kN/m] | MB [kNm/m] | e [kPa] | De [kPa/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | całkowite | 90,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |

DANE MATERIAŁOWE

Zasypka:

Ciężar objętościowy:  	20,0 kN/m3

Współczynniki obciążenia:  	gf,min = 0,90;  gf,max = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25)  ®  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	r = 24,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Współczynniki obciążenia:  	gf,min = 0,90;  gf,max = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IIIN (RB500W)  ®  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów wzdłuż boku B  	fB = 12 mm

Maksymalny rozstaw prętów  	fL = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu  	cnom = 45 mm

Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach  	cnom,b = 25 mm

ZAŁOŻENIA

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:

- dla nośności pionowej  m = 0,81

- dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72

- dla stateczności na obrót  m = 0,72

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50

Współczynniki redukcji spójności:

- przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (l=1,00)

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B-03020

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 185,3 kN/mb

Nr = 106,8 kN/mb   <  m·QfN = 0,81·185,3 kN/mb = 150,1 kN/mb 	(71,1%)

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 36,5 kN/mb

Tr = 0,0 kN/mb   <   m·QfT = 0,72·36,5 kN/mb = 26,3 kN/mb 	(0,0%)

Stateczność fundamentu na obrót:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracający MoB,2 = 15,00 kNm/mb,  moment utrzymujący MuB,2 = 36,37 kNm/mb

Mo = 15,00 kNm/mb   <  m·Mu = 0,72·36,4 kNm/mb = 26,2 kNm/mb 	(57,3%)

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,27 cm, wtórne  s''= 0,04 cm, całkowite s = 0,32 cm

s = 0,32 cm   <  sdop = 1,00 cm 	(31,6%)

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nośność na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzać nośności na przebicie

Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0,90 cm2/mb

Przyjęto konstrukcyjnie f12 mm co 20,0 cm  o As = 5,65 cm2/mb

SZKIC ZBROJENIA

Ława B=150cm

SZKIC FUNDAMENTU

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: 	ława prostokątna

B = 1,50 m 	H = 0,40 m

Bs = 0,24 m 	eB = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:

D = 1,40 m 	Dmin = 1,10 m

Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODŁOŻA

Szkic uwarstwienia podłoża:

Zestawienie warstw podłoża

| Nr | nazwa gruntu | h [m] | nawodniona | ro(n) [t/m3] | gf,min | gf,max | fu(r) [o] | cu(r) [kPa] | M0 [kPa] | M [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piaski gliniaste | 2,10 | nie | 2,15 | 0,90 | 1,10 | 16,44 | 28,39 | 36933 | 49232 |
| 2 | Piaski drobne | 1,90 | nie | 1,65 | 0,90 | 1,10 | 27,37 | 0,00 | 61908 | 77386 |

OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:

| Nr | typ obc. | N [kN/m] | TB [kN/m] | MB [kNm/m] | e [kPa] | De [kPa/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | długotrwałe | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DANE MATERIAŁOWE

Zasypka:

Ciężar objętościowy:  	20,0 kN/m3

Współczynniki obciążenia:  	gf,min = 0,90;  gf,max = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25)  ®  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	r = 24,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Współczynniki obciążenia:  	gf,min = 0,90;  gf,max = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IIIN (RB500W)  ®  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów wzdłuż boku B  	fB = 12 mm

Maksymalny rozstaw prętów  	fL = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu  	cnom = 45 mm

Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach  	cnom,b = 25 mm

ZAŁOŻENIA

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:

- dla nośności pionowej  m = 0,81

- dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72

- dla stateczności na obrót  m = 0,72

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50

Współczynniki redukcji spójności:

- przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (l=1,00)

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B-03020

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 670,4 kN/mb

Nr = 341,5 kN/mb   <  m·QfN = 0,81·670,4 kN/mb = 543,0 kN/mb 	(62,9%)

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 119,2 kN/mb

Tr = 0,0 kN/mb   <   m·QfT = 0,72·119,2 kN/mb = 85,8 kN/mb 	(0,0%)

Stateczność fundamentu na obrót:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracający MoB,2 = 0,00 kNm/mb,  moment utrzymujący MuB,2 = 250,66 kNm/mb

Mo = 0,00 kNm/mb   <  m·Mu = 0,72·250,7 kNm/mb = 180,5 kNm/mb 	(0,0%)

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,81 cm, wtórne  s''= 0,08 cm, całkowite s = 0,89 cm

s = 0,89 cm   <  sdop = 1,00 cm 	(88,6%)

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nośność na przebicie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Siła przebijająca NSd = (g+q)max·A = 65,5 kN/mb

Nośność na przebicie NRd = fctd·bm·d = 349,0 kN/mb

NSd = 65,5 kN/mb   <  NRd = 349,0 kN/mb 	(18,8%)

Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 3,92 cm2/mb

Przyjęto konstrukcyjnie f12 mm co 20,0 cm  o As = 5,65 cm2/mb

SZKIC ZBROJENIA

Stopa SF-1

SZKIC FUNDAMENTU

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: 	stopa prostopadłościenna

B = 1,50 m 	L = 2,50 m 	H = 0,40 m

Bs = 0,24 m 	Ls = 0,24 m 	eB = 0,00 m 	eL = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:

D = 1,40 m 	Dmin = 1,10 m

Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODŁOŻA

Szkic uwarstwienia podłoża:

Zestawienie warstw podłoża

| Nr | nazwa gruntu | h [m] | nawodniona | ro(n) [t/m3] | gf,min | gf,max | fu(r) [o] | cu(r) [kPa] | M0 [kPa] | M [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piaski gliniaste | 2,10 | nie | 2,15 | 0,90 | 1,10 | 16,44 | 28,39 | 36933 | 49232 |
| 2 | Piaski drobne | 1,90 | nie | 1,65 | 0,90 | 1,10 | 27,37 | 0,00 | 61908 | 77386 |

OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:

| Nr | typ obc. | N [kN] | TB [kN] | MB [kNm] | TL [kN] | ML [kNm] | e [kPa] | De [kPa/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | długotrwałe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DANE MATERIAŁOWE

Zasypka:

Ciężar objętościowy:  	20,0 kN/m3

Współczynniki obciążenia:  	gf,min = 0,90;  gf,max = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25)  ®  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	r = 24,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Współczynniki obciążenia:  	gf,min = 0,90;  gf,max = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IIIN (RB500W)  ®  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów wzdłuż boku B  	fB = 12 mm

Średnica prętów wzdłuż boku L  	fL = 12 mm

Maksymalny rozstaw prętów  	fL = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu  	cnom = 45 mm

Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach  	cnom,b = 25 mm

ZAŁOŻENIA

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:

- dla nośności pionowej  m = 0,81

- dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72

- dla stateczności na obrót  m = 0,72

Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża: b = 1,50

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50

Współczynniki redukcji spójności:

- przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (l=1,00)

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B-03020

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 2177,5 kN

Nr = 614,9 kN   <  m·QfN = 0,81·2177,5 kN = 1763,7 kN 	(34,9%)

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 226,4 kN

Tr = 0,0 kN   <   m·QfT = 0,72·226,4 kN = 163,0 kN 	(0,0%)

Stateczność fundamentu na obrót:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 0,00 kNm,  moment utrzymujący MuB,2-3 = 445,46 kNm

Mo = 0,00 kNm   <  m·Mu = 0,72·445,5 kNm = 320,7 kNm 	(0,0%)

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,37 cm, wtórne  s''= 0,05 cm, całkowite s = 0,42 cm

s = 0,42 cm   <  sdop = 1,00 cm 	(42,4%)

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nośność na przebicie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokąta A = 1,10 m2

Siła przebijająca NSd = (g+q)max·A = 186,0 kN

Nośność na przebicie NRd = 200,0 kN

NSd = 186,0 kN   <  NRd = 200,0 kN 	(93,0%)

Wymiarowanie zbrojenia:

Wzdłuż boku B:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 7,24 cm2

Przyjęto konstrukcyjnie 14 prętów f12 mm  o As = 15,83 cm2

Wzdłuż boku L:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 13,32 cm2

Przyjęto 12 prętów f12 mm o As = 13,57 cm2

SZKIC ZBROJENIA