Załącznik nr 1A do SWZ

Wymagania i parametry techniczne na dostawę mikroskopu optycznego 1

| Lp. | Parametr | Wymagania | Kolumna do wypełnienia przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stan mikroskopu | Fabrycznie nowy, nieużywany | Potwierdzić |
| 2. | Rok produkcji | 2024-2025 | Potwierdzić |
| 3. | Optyka mikroskopu | Mikroskop świetlny w układzie prostym (nieodwróconym) skonfigurowany do obserwacji w świetle odbitym oraz przechodzącym | Potwierdzić |
| 4. | Techniki badawcze wykorzystane w mikroskopie | 4.1.Mikroskop w świetle odbitym musi umożliwiać pracę z następującymi technikami badawczymi: pole jasne, pole ciemne, światło spolaryzowane, kontrast Nomarskiego | Potwierdzić |
|  |  | 4.2.Mikroskop powinien być wyposażony w technikę jasnego pola dla światła odbitego z użyciem reflektora Smitha zwiększającego kontrast podczas obserwacji w świetle spolaryzowanym. | Potwierdzić |
| 5. | Okulary w mikroskopie | 5.1.Okulary o powiększeniu 10x i polu widzenia co najmniej 22mm, szerokopolowe z regulacją dioptryjną (w zakresie +/- 5D) | Potwierdzić |
|  |  | 5.2.Obiektywy powinny być oznaczone grawerowanymi znakami | Potwierdzić |
| 6. | Kąt pochylenia okularów | Okulary muszą być przytwierdzone pod kątem nachylenia 30o , zapewniającym ergonomiczną pracę. | Potwierdzić |
| 7. | Regulacja rozstawu źrenic | Powinna być zapewniona możliwość regulacji obiektywów, tzw. rozstaw źrenic, w zakresie co najmniej 55-75mm | Potwierdzić |
| 8. | Konstrukcja mikroskopu | 8.1.Mikroskop świetlny w układzie prostym (nieodwróconym) | Potwierdzić |
|  |  | 8.2.Mikroskop o jednobryłowej budowie | Potwierdzić |
|  |  | 8.3.Konstrukcja mikroskopu musi umożliwiać w pełni symetryczną obsługę mikroskopu | Potwierdzić |
| 9. | Filtr żółty | Mikroskop musi być wyposażony w filtr żółty (powyżej 365nm) do obserwacji w świetle żółtym. | Potwierdzić |
| 10. | Tubus mikroskopu | 10.1.Tubus mikroskopu musi być Trinokularowy, ze szkła odprężonego. | Potwierdzić |
|  |  | 10.2.Kąt nachylenia tubusu powinien być 30° | Potwierdzić |
|  |  | 10.3.Tubus powinien by wyposażony w zmienne, 3-pozycyjne, rozdzielenie wiązki : 100% okulary, 50% okulary, 50% kamera, 100% kamera | Potwierdzić |
| 11. | Układ wyostrzający obraz | 11.1.Mikroskop musi być wyposażony w układ wyostrzający obraz, który będzie współosiowy, 3 stopniowy ((zgrubny 15 mm/obrót, pośredni 400 um/obrót i precyzyjny 100 um/obrót) układ ogniskowania z pokrętłami po obu stronach mikroskopu; skalowany, o dokładności odczytu przesuwu stolika w osi Z maksimum 2µm na jedną podziałkę skali | Potwierdzić |
|  |  | 11.2.System ostrzący mikroskopu powinien być wyposażony w 5 elektronicznych przełożeń układu ogniskowego | Potwierdzić |
|  |  | 11.3.System ostrzący mikroskopu powinien być wyposażony w blokadę pokrętła wyostrzającego | Potwierdzić |
| 12. | Stolik mikroskopu | 12.1.Stolik mikroskopu powinien być mechaniczny | Potwierdzić |
|  |  | 12.2.Stolik mikroskopu musi umożliwiać pracę w świetle przechodzącym | Potwierdzić |
|  |  | 12.3.Minimalna wymagana powierzchnia stolika to 150 x 140 mm | Potwierdzić |
|  |  | 12.4.Stolik mikroskopu musi być przesuwny w zakresie co najmniej 100x100mm | Potwierdzić |
|  |  | 12.5.Powierzchnia stolika musi być odporna na zarysowania i uszkodzenia | Potwierdzić |
|  |  | 12.6.Teleskopowa budowa kontrolera stolika mikroskopu musi pozwalać na pełną obsługę mikroskopu jedną ręką. | Potwierdzić |
| 13. | Uchwyt rewolwerowy w mikroskopie | Rewolwer mikroskopu musi obsługiwać co najmniej 6 obiektów | Potwierdzić |
| 14. | Oświetlenie w mikroskopie | 14.1.Mikroskop musi być wyposażony w oświetlacz światła odbitego typu LED. | Potwierdzić |
|  |  | 14.2.Mikroskop musi być wyposażony w oświetlacz światła przechodzącego |  |
|  |  | 14.3.Oświetlenie mikroskopu musi umożliwiać podgląd próbki w stałej temperaturze barwowej przy dowolnym ustawieniu mikroskopu | Potwierdzić |
| 15. | Obiektywy w mikroskopie | 15.1.Obiektywy umożliwiają pracę z następującymi technikami badawczymi: pole jasne, pole ciemne, światło spolaryzowane, kontrast Nomarskiego. | Potwierdzić |
|  |  | 15.2.Mikroskop musi być wyposażony w minimum 5 obiektywów pół-apochromatycznych, o następujących parametrach: | Potwierdzić |
|  |  | 15.2.1.Powiększenie 5x, apertura numeryczna 0,15, odległość robocza 13,0 mm | Potwierdzić |
|  |  | 15.2.2.Powiększenie 10x, apertura numeryczna 0,30, odległość robocza 11,0 mm | Potwierdzić |
|  |  | 15.2.3.Powiększenie 20x, apertura numeryczna 0,45, odległość robocza 3,0 mm | Potwierdzić |
|  |  | 15.2.4.Powiększenie 50x, apertura numeryczna 0,80, odległość robocza 1,1 mm | Potwierdzić |
|  |  | 15.2.5. Powiększenie 100x, apertura numeryczna 0,90, odległość robocza 1,0 mm | Potwierdzić |
|  |  | 15.3.Mikroskop musi być wyposażony w obiektyw apochromatyczny, o poniższych parametrach: | Potwierdzić |
|  |  | 15.3.1.Powiększenie 150x, apertura numeryczna 0,90, odległość robocza 0,25 mm | Potwierdzić |
| 16. | Oświetlenie w mikroskopie | 16.1.Oświetlacz światła odbitego w mikroskopie musi być typu LED. | Potwierdzić |
|  |  | 16.2.Oświetlenie mikroskopu musi umożliwiać podgląd próbki w stałej temperaturze barwowej przy dowolnym ustawieniu mikroskopu | Potwierdzić |
|  |  | 16.3.Czas życia lampy w mikroskopie musi być minimum 20000 godzin. | Potwierdzić |
| 17. | Zasilanie mikroskopu | Mikroskop musi być wyposażony w zasilacz o parametrach 230V/50Hz | Potwierdzić |
| 18. | Kamera cyfrowa | 18.1.Mikroskop powinien być wyposażony w kamerę cyfrową, co najmniej 12-megapikselowa kolorowa kamera cyfrowa CMOS do mikroskopii. | Potwierdzić |
|  |  | 18.2.Kamera cyfrowa w mikroskopie powinna charakteryzować się częstotliwością odświeżania obrazu min 60 klatek na sekundę | Potwierdzić |
|  |  | 18.3.Kamera cyfrowa mikroskopu powinna mieć łączność z komputerem za pomocą USB 3.0 | Potwierdzić |
|  |  | 18.4.Kamera cyfrowa mikroskopu musi być kompatybilna z oprogramowaniem. Zarówno kamera, mikroskop oraz oprogramowanie muszą pochodzić od jednego producenta. | Potwierdzić |
| 19. | Oprogramowanie | - Możliwość pracy z monitorem (bez komputera), komputerem, tabletem i/lub telefonem z systemem Android/iOS - Zapis danych na pendrive wraz z możliwością tworzenia kopii zapasowej na dysku sieciowym - Udostępnianie zdjęć na adres e-mail bezpośrednio przy użyciu oprogramowania w trybie pracy HDMI - Możliwość porównywania zdjęcia z obrazem na żywo w różnych trybach – nakładanie, nakładanie negatywu, zdjęcie obok obrazu na żywo - Licencja na dowolną ilość urządzeń - Możliwość tworzenia linii tolerancji wymiarowych wraz z barwnym oznaczaniem poprawności wymiaru - Możliwość tworzenia dowolnych siatek cyfrowych nakładanych na obrazy - Możliwość tworzenia użytkowników oraz zarządzania ich uprawnieniami - Możliwość zapisu zdjęć oraz filmów - Możliwość wprowadzenia i zapisu kalibracji wszystkich obiektywów | Potwierdzić |
| 20. | Akcesoria | 20.1.Monitor - Ekran minimum 28” w technologii IPS - Rozdzielczość 4K lub wyższa - Kompatybilny z dostarczanym urządzeniem | Potwierdzić |
|  |  | 20.2.Mysz przewodowa zgodna z dostarczonym urządzeniem | Potwierdzić |
|  |  | 20.3.Klawiatura przewodowa zgodna z dostarczonym urządzeniem | Potwierdzić |
|  |  | 20.4.Nośnik pamięci (pendrive) o pojemności nie mniejszej niż 128 GB | Potwierdzić |
|  |  | 20.5.Niezbędne okablowanie zapewniające bezproblemowe działanie systemu | Potwierdzić |
| 21. | Możliwość doposażenia | Mikroskop musi posiadać możliwość doposażenia o obiektyw Makro planapochromatyczny o polu widzenia 40mm | Potwierdzić |
| 22. | Instalacja mikroskopu | Dostawca przeprowadzi instalację mikroskopu w laboratorium wskazanym przez Zamawiającego | Potwierdzić |  |
| 23. | Instrukcja obsługi | Dostawca zapewni instrukcję obsługi w języku polskim i angielskim w formacie papierowym na papierze niepylącym oraz w wersji elektronicznej | Potwierdzić |  |
| 24. | Szkolenie z obsługi | Dostawca zapewni min. jednodniowe szkolenie z obsługi mikroskopu dla min. 3 osób po zainstalowaniu mikroskopu | Potwierdzić |  |
| 25. | Wsparcie serwisowe | Dostawca zapewni 3 letnie wsparcie serwisowe. | Potwierdzić |  |

Załącznik nr 1B do SWZ

Wymagania i parametry techniczne na dostawę mikroskopu optycznego 2

| Lp. | Parametr | Wymagania | Kolumna do wypełnienia przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stan mikroskopu | Fabrycznie nowy, nieużywany | Potwierdzić |
| 2. | Rok produkcji | 2024-2025 | Potwierdzić |
| 3. | Optyka mikroskopu | Mikroskop świetlny w układzie prostym (nieodwróconym) skonfigurowany do obserwacji w świetle odbitym oraz przechodzącym | Potwierdzić |
| 4. | Techniki badawcze wykorzystane w mikroskopie | 4.1.Mikroskop w świetle odbitym musi umożliwiać pracę z następującymi technikami badawczymi: pole jasne, pole ciemne, światło spolaryzowane, kontrast Nomarskiego | Potwierdzić |
|  |  | 4.2.Mikroskop powinien być wyposażony w technikę jasnego pola dla światła odbitego z użyciem reflektora Smitha zwiększającego kontrast podczas obserwacji w świetle spolaryzowanym. | Potwierdzić |
| 5. | Okulary w mikroskopie | 5.1.Okulary o powiększeniu 10x i polu widzenia co najmniej 22mm, szerokopolowe z regulacją dioptryjną (w zakresie +/- 5D) | Potwierdzić |
|  |  | 5.2.Obiektywy powinny być oznaczone grawerowanymi znakami | Potwierdzić |
| 6. | Kąt pochylenia okularów | Okulary muszą być przytwierdzone pod kątem nachylenia 30o , zapewniającym ergonomiczną pracę. | Potwierdzić |
| 7. | Regulacja rozstawu źrenic | Powinna być zapewniona możliwość regulacji obiektywów, tzw. rozstaw źrenic, w zakresie co najmniej 55-75mm | Potwierdzić |
| 8. | Konstrukcja mikroskopu | 8.1.Mikroskop świetlny w układzie prostym (nieodwróconym) | Potwierdzić |
|  |  | 8.2.Mikroskop o jednobryłowej budowie | Potwierdzić |
|  |  | 8.3.Konstrukcja mikroskopu musi umożliwiać w pełni symetryczną obsługę mikroskopu | Potwierdzić |
| 9. | Filtr żółty | Mikroskop musi być wyposażony w filtr żółty (powyżej 365nm) do obserwacji w świetle żółtym. | Potwierdzić |
| 10. | Tubus mikroskopu | 10.1.Tubus mikroskopu musi być Trinokularowy, ze szkła odprężonego. | Potwierdzić |
|  |  | 10.2.Kąt nachylenia tubusu powinien być 30° | Potwierdzić |
|  |  | 10.3.Tubus powinien by wyposażony w zmienne, 3-pozycyjne, rozdzielenie wiązki : 100% okulary, 50% okulary, 50% kamera, 100% kamera | Potwierdzić |
| 11. | Układ wyostrzający obraz | 11.1.Mikroskop musi być wyposażony w układ wyostrzający obraz, który będzie współosiowy, 3 stopniowy ((zgrubny 15 mm/obrót, pośredni 400 um/obrót i precyzyjny 100 um/obrót) układ ogniskowania z pokrętłami po obu stronach mikroskopu; skalowany, o dokładności odczytu przesuwu stolika w osi Z maksimum 2µm na jedną podziałkę skali | Potwierdzić |
|  |  | 11.2.System ostrzący mikroskopu powinien być wyposażony w 5 elektronicznych przełożeń układu ogniskowego | Potwierdzić |
|  |  | 11.3.System ostrzący mikroskopu powinien być wyposażony w blokadę pokrętła wyostrzającego | Potwierdzić |
| 12. | Stolik mikroskopu | 12.1.Stolik mikroskopu powinien być mechaniczny | Potwierdzić |
|  |  | 12.2.Stolik mikroskopu musi umożliwiać pracę w świetle przechodzącym | Potwierdzić |
|  |  | 12.3.Minimalna wymagana powierzchnia stolika to 150 x 140 mm | Potwierdzić |
|  |  | 12.4.Stolik mikroskopu musi być przesuwny w zakresie co najmniej 100x100mm | Potwierdzić |
|  |  | 12.5.Powierzchnia stolika musi być odporna na zarysowania i uszkodzenia | Potwierdzić |
|  |  | 12.6.Teleskopowa budowa kontrolera stolika mikroskopu musi pozwalać na pełną obsługę mikroskopu jedną ręką. | Potwierdzić |
| 13. | Uchwyt rewolwerowy w mikroskopie | Rewolwer mikroskopu musi obsługiwać co najmniej 6 obiektów | Potwierdzić |
| 14. | Oświetlenie w mikroskopie | 14.1.Mikroskop musi być wyposażony w oświetlacz światła odbitego typu LED. | Potwierdzić |
|  |  | 14.2.Mikroskop musi być wyposażony w oświetlacz światła przechodzącego |  |
|  |  | 14.3.Oświetlenie mikroskopu musi umożliwiać podgląd próbki w stałej temperaturze barwowej przy dowolnym ustawieniu mikroskopu | Potwierdzić |
| 15. | Obiektywy w mikroskopie | 15.1.Obiektywy umożliwiają pracę z następującymi technikami badawczymi: pole jasne, pole ciemne, światło spolaryzowane, kontrast Nomarskiego. | Potwierdzić |
|  |  | 15.2.Mikroskop musi być wyposażony w minimum 5 obiektywów pół-apochromatycznych, o następujących parametrach: | Potwierdzić |
|  |  | 15.2.1.Powiększenie 5x, apertura numeryczna 0,15, odległość robocza 13,0 mm | Potwierdzić |
|  |  | 15.2.2.Powiększenie 10x, apertura numeryczna 0,30, odległość robocza 11,0 mm | Potwierdzić |
|  |  | 15.2.3.Powiększenie 20x, apertura numeryczna 0,45, odległość robocza 3,0 mm | Potwierdzić |
|  |  | 15.2.4.Powiększenie 50x, apertura numeryczna 0,80, odległość robocza 1,1 mm | Potwierdzić |
|  |  | 15.2.5. Powiększenie 100x, apertura numeryczna 0,90, odległość robocza 1,0 mm | Potwierdzić |
|  |  | 15.3.Mikroskop musi być wyposażony w obiektyw apochromatyczny, o poniższych parametrach: | Potwierdzić |
|  |  | 15.3.1.Powiększenie 150x, apertura numeryczna 0,90, odległość robocza 0,25 mm | Potwierdzić |
| 16. | Oświetlenie w mikroskopie | 16.1.Oświetlacz światła odbitego w mikroskopie musi być typu LED. | Potwierdzić |
|  |  | 16.2.Oświetlenie mikroskopu musi umożliwiać podgląd próbki w stałej temperaturze barwowej przy dowolnym ustawieniu mikroskopu | Potwierdzić |
|  |  | 16.3.Czas życia lampy w mikroskopie musi być minimum 20000 godzin. | Potwierdzić |
| 17. | Zasilanie mikroskopu | Mikroskop musi być wyposażony w zasilacz o parametrach 230V/50Hz | Potwierdzić |
| 18. | Kamera cyfrowa | 18.1.Mikroskop powinien być wyposażony w kamerę cyfrową, co najmniej 12-megapikselowa kolorowa kamera cyfrowa CMOS do mikroskopii. | Potwierdzić |
|  |  | 18.2.Kamera cyfrowa w mikroskopie powinna charakteryzować się częstotliwością odświeżania obrazu min 60 klatek na sekundę | Potwierdzić |
|  |  | 18.3.Kamera cyfrowa mikroskopu powinna mieć łączność z komputerem za pomocą USB 3.0 | Potwierdzić |
|  |  | 18.4.Kamera cyfrowa mikroskopu musi być kompatybilna z oprogramowaniem. Zarówno kamera, mikroskop oraz oprogramowanie muszą pochodzić od jednego producenta. | Potwierdzić |
| 19. | Oprogramowanie | - Możliwość pracy z monitorem (bez komputera), komputerem, tabletem i/lub telefonem z systemem Android/iOS - Zapis danych na pendrive wraz z możliwością tworzenia kopii zapasowej na dysku sieciowym - Udostępnianie zdjęć na adres e-mail bezpośrednio przy użyciu oprogramowania w trybie pracy HDMI - Możliwość porównywania zdjęcia z obrazem na żywo w różnych trybach – nakładanie, nakładanie negatywu, zdjęcie obok obrazu na żywo - Licencja na dowolną ilość urządzeń - Możliwość tworzenia linii tolerancji wymiarowych wraz z barwnym oznaczaniem poprawności wymiaru - Możliwość tworzenia dowolnych siatek cyfrowych nakładanych na obrazy - Możliwość tworzenia użytkowników oraz zarządzania ich uprawnieniami - Możliwość zapisu zdjęć oraz filmów - Możliwość wprowadzenia i zapisu kalibracji wszystkich obiektywów | Potwierdzić |
| 20. | Akcesoria | 20.1.Monitor - Ekran minimum 28” w technologii IPS - Rozdzielczość 4K lub wyższa - Kompatybilny z dostarczanym urządzeniem | Potwierdzić |
|  |  | 20.2.Mysz przewodowa zgodna z dostarczonym urządzeniem | Potwierdzić |
|  |  | 20.3.Klawiatura przewodowa zgodna z dostarczonym urządzeniem | Potwierdzić |
|  |  | 20.4.Nośnik pamięci (pendrive) o pojemności nie mniejszej niż 128 GB | Potwierdzić |
|  |  | 20.5.Niezbędne okablowanie zapewniające bezproblemowe działanie systemu | Potwierdzić |
| 21. | Możliwość doposażenia | Mikroskop musi posiadać możliwość doposażenia o obiektyw Makro planapochromatyczny o polu widzenia 40mm | Potwierdzić |
| 22. | Instalacja mikroskopu | Dostawca przeprowadzi instalację mikroskopu w laboratorium wskazanym przez Zamawiającego | Potwierdzić |  |
| 23. | Instrukcja obsługi | Dostawca zapewni instrukcję obsługi w języku polskim i angielskim w formacie papierowym na papierze niepylącym oraz w wersji elektronicznej | Potwierdzić |  |
| 24. | Szkolenie z obsługi | Dostawca zapewni min. jednodniowe szkolenie z obsługi mikroskopu dla min. 3 osób po zainstalowaniu mikroskopu | Potwierdzić |  |
| 25. | Wsparcie serwisowe | Dostawca zapewni 3 letnie wsparcie serwisowe. | Potwierdzić |  |

Załącznik nr 1C do SWZ

Wymagania i parametry techniczne na dostawę mikroskopu optycznego 3

| Lp. | Parametr | Wymagania | Kolumna do wypełnienia przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stan mikroskopu | Fabrycznie nowy, nieużywany | Potwierdzić |
| 2. | Rok produkcji | 2024-2025 | Potwierdzić |
| 3. | Optyka mikroskopu | Mikroskop świetlny w układzie prostym (nieodwróconym) skonfigurowany do obserwacji w świetle odbitym oraz przechodzącym | Potwierdzić |
| 4. | Techniki badawcze wykorzystane w mikroskopie | 4.1.Mikroskop w świetle odbitym musi umożliwiać pracę z następującymi technikami badawczymi: pole jasne, pole ciemne, światło spolaryzowane, kontrast Nomarskiego | Potwierdzić |
|  |  | 4.2.Mikroskop powinien być wyposażony w technikę jasnego pola dla światła odbitego z użyciem reflektora Smitha zwiększającego kontrast podczas obserwacji w świetle spolaryzowanym. | Potwierdzić |
| 5. | Okulary w mikroskopie | 5.1.Okulary o powiększeniu 10x i polu widzenia co najmniej 22mm, szerokopolowe z regulacją dioptryjną (w zakresie +/- 5D) | Potwierdzić |
|  |  | 5.2.Obiektywy powinny być oznaczone grawerowanymi znakami | Potwierdzić |
| 6. | Kąt pochylenia okularów | Okulary muszą być przytwierdzone pod kątem nachylenia 30o , zapewniającym ergonomiczną pracę. | Potwierdzić |
| 7. | Regulacja rozstawu źrenic | Powinna być zapewniona możliwość regulacji obiektywów, tzw. rozstaw źrenic, w zakresie co najmniej 55-75mm | Potwierdzić |
| 8. | Konstrukcja mikroskopu | 8.1.Mikroskop świetlny w układzie prostym (nieodwróconym) | Potwierdzić |
|  |  | 8.2.Mikroskop o jednobryłowej budowie | Potwierdzić |
|  |  | 8.3.Konstrukcja mikroskopu musi umożliwiać w pełni symetryczną obsługę mikroskopu | Potwierdzić |
| 9. | Filtr żółty | Mikroskop musi być wyposażony w filtr żółty (powyżej 365nm) do obserwacji w świetle żółtym. | Potwierdzić |
| 10. | Tubus mikroskopu | 10.1.Tubus mikroskopu musi być Trinokularowy, ze szkła odprężonego. | Potwierdzić |
|  |  | 10.2.Kąt nachylenia tubusu powinien być 30° | Potwierdzić |
|  |  | 10.3.Tubus powinien by wyposażony w zmienne, 3-pozycyjne, rozdzielenie wiązki : 100% okulary, 50% okulary, 50% kamera, 100% kamera | Potwierdzić |
| 11. | Układ wyostrzający obraz | 11.1.Mikroskop musi być wyposażony w układ wyostrzający obraz, który będzie współosiowy, 3 stopniowy ((zgrubny 15 mm/obrót, pośredni 400 um/obrót i precyzyjny 100 um/obrót) układ ogniskowania z pokrętłami po obu stronach mikroskopu; skalowany, o dokładności odczytu przesuwu stolika w osi Z maksimum 2µm na jedną podziałkę skali | Potwierdzić |
|  |  | 11.2.System ostrzący mikroskopu powinien być wyposażony w 5 elektronicznych przełożeń układu ogniskowego | Potwierdzić |
|  |  | 11.3.System ostrzący mikroskopu powinien być wyposażony w blokadę pokrętła wyostrzającego | Potwierdzić |
| 12. | Stolik mikroskopu | 12.1.Stolik mikroskopu powinien być mechaniczny | Potwierdzić |
|  |  | 12.2.Stolik mikroskopu musi umożliwiać pracę w świetle przechodzącym | Potwierdzić |
|  |  | 12.3.Minimalna wymagana powierzchnia stolika to 150 x 140 mm | Potwierdzić |
|  |  | 12.4.Stolik mikroskopu musi być przesuwny w zakresie co najmniej 100x100mm | Potwierdzić |
|  |  | 12.5.Powierzchnia stolika musi być odporna na zarysowania i uszkodzenia | Potwierdzić |
|  |  | 12.6.Teleskopowa budowa kontrolera stolika mikroskopu musi pozwalać na pełną obsługę mikroskopu jedną ręką. | Potwierdzić |
| 13. | Uchwyt rewolwerowy w mikroskopie | Rewolwer mikroskopu musi obsługiwać co najmniej 6 obiektów | Potwierdzić |
| 14. | Oświetlenie w mikroskopie | 14.1.Mikroskop musi być wyposażony w oświetlacz światła odbitego typu LED. | Potwierdzić |
|  |  | 14.2.Mikroskop musi być wyposażony w oświetlacz światła przechodzącego |  |
|  |  | 14.3.Oświetlenie mikroskopu musi umożliwiać podgląd próbki w stałej temperaturze barwowej przy dowolnym ustawieniu mikroskopu | Potwierdzić |
| 15. | Obiektywy w mikroskopie | 15.1.Obiektywy umożliwiają pracę z następującymi technikami badawczymi: pole jasne, pole ciemne, światło spolaryzowane, kontrast Nomarskiego. | Potwierdzić |
|  |  | 15.2.Mikroskop musi być wyposażony w minimum 5 obiektywów pół-apochromatycznych, o następujących parametrach: | Potwierdzić |
|  |  | 15.2.1.Powiększenie 5x, apertura numeryczna 0,15, odległość robocza 13,0 mm | Potwierdzić |
|  |  | 15.2.2.Powiększenie 10x, apertura numeryczna 0,30, odległość robocza 11,0 mm | Potwierdzić |
|  |  | 15.2.3.Powiększenie 20x, apertura numeryczna 0,45, odległość robocza 3,0 mm | Potwierdzić |
|  |  | 15.2.4.Powiększenie 50x, apertura numeryczna 0,80, odległość robocza 1,1 mm | Potwierdzić |
|  |  | 15.2.5. Powiększenie 100x, apertura numeryczna 0,90, odległość robocza 1,0 mm | Potwierdzić |
|  |  | 15.3.Mikroskop musi być wyposażony w obiektyw apochromatyczny, o poniższych parametrach: | Potwierdzić |
|  |  | 15.3.1.Powiększenie 150x, apertura numeryczna 0,90, odległość robocza 0,25 mm | Potwierdzić |
| 16. | Oświetlenie w mikroskopie | 16.1.Oświetlacz światła odbitego w mikroskopie musi być typu LED. | Potwierdzić |
|  |  | 16.2.Oświetlenie mikroskopu musi umożliwiać podgląd próbki w stałej temperaturze barwowej przy dowolnym ustawieniu mikroskopu | Potwierdzić |
|  |  | 16.3.Czas życia lampy w mikroskopie musi być minimum 20000 godzin. | Potwierdzić |
| 17. | Zasilanie mikroskopu | Mikroskop musi być wyposażony w zasilacz o parametrach 230V/50Hz | Potwierdzić |
| 18. | Kamera cyfrowa | 18.1.Mikroskop powinien być wyposażony w kamerę cyfrową, co najmniej 12-megapikselowa kolorowa kamera cyfrowa CMOS do mikroskopii. | Potwierdzić |
|  |  | 18.2.Kamera cyfrowa w mikroskopie powinna charakteryzować się częstotliwością odświeżania obrazu min 60 klatek na sekundę | Potwierdzić |
|  |  | 18.3.Kamera cyfrowa mikroskopu powinna mieć łączność z komputerem za pomocą USB 3.0 | Potwierdzić |
|  |  | 18.4.Kamera cyfrowa mikroskopu musi być kompatybilna z oprogramowaniem. Zarówno kamera, mikroskop oraz oprogramowanie muszą pochodzić od jednego producenta. | Potwierdzić |
| 19. | Oprogramowanie | - Możliwość pracy z monitorem (bez komputera), komputerem, tabletem i/lub telefonem z systemem Android/iOS - Zapis danych na pendrive wraz z możliwością tworzenia kopii zapasowej na dysku sieciowym - Udostępnianie zdjęć na adres e-mail bezpośrednio przy użyciu oprogramowania w trybie pracy HDMI - Możliwość porównywania zdjęcia z obrazem na żywo w różnych trybach – nakładanie, nakładanie negatywu, zdjęcie obok obrazu na żywo - Licencja na dowolną ilość urządzeń - Możliwość tworzenia linii tolerancji wymiarowych wraz z barwnym oznaczaniem poprawności wymiaru - Możliwość tworzenia dowolnych siatek cyfrowych nakładanych na obrazy - Możliwość tworzenia użytkowników oraz zarządzania ich uprawnieniami - Możliwość zapisu zdjęć oraz filmów - Możliwość wprowadzenia i zapisu kalibracji wszystkich obiektywów | Potwierdzić |
| 20. | Akcesoria | 20.1.Monitor - Ekran minimum 28” w technologii IPS - Rozdzielczość 4K lub wyższa - Kompatybilny z dostarczanym urządzeniem | Potwierdzić |
|  |  | 20.2.Mysz przewodowa zgodna z dostarczonym urządzeniem | Potwierdzić |
|  |  | 20.3.Klawiatura przewodowa zgodna z dostarczonym urządzeniem | Potwierdzić |
|  |  | 20.4.Nośnik pamięci (pendrive) o pojemności nie mniejszej niż 128 GB | Potwierdzić |
|  |  | 20.5.Niezbędne okablowanie zapewniające bezproblemowe działanie systemu | Potwierdzić |
| 21. | Możliwość doposażenia | Mikroskop musi posiadać możliwość doposażenia o obiektyw Makro planapochromatyczny o polu widzenia 40mm | Potwierdzić |
| 22. | Instalacja mikroskopu | Dostawca przeprowadzi instalację mikroskopu w laboratorium wskazanym przez Zamawiającego | Potwierdzić |  |
| 23. | Instrukcja obsługi | Dostawca zapewni instrukcję obsługi w języku polskim i angielskim w formacie papierowym na papierze niepylącym oraz w wersji elektronicznej | Potwierdzić |  |
| 24. | Szkolenie z obsługi | Dostawca zapewni min. jednodniowe szkolenie z obsługi mikroskopu dla min. 3 osób po zainstalowaniu mikroskopu | Potwierdzić |  |
| 25. | Wsparcie serwisowe | Dostawca zapewni 3 letnie wsparcie serwisowe. | Potwierdzić |  |

Załącznik nr 2 do SWZ

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11  września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY

O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU 
AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ……………………………………………… (nazwa postępowania),prowadzonego przez Sieć Badawcza  Łukasiewicz - Instytutu Mikroelektroniki i  Fotoniki (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust.1  i 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust 1 pkt 1-3 ustawy z 13 kwietnia 2022r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

lub

- zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp.

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

- Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

- Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e Podwykonawcą/mi: ……………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Wskazuję, że dokumenty na potwierdzenie tych faktów, o których mowa w Rozdziale VII SWZ znajdują się 
w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (należy zaznaczyć):

- https://prod.ceidg.gov.pl

- https://ems.ms.gov.pl

- inny rejestr:  ………………………………..

Załącznik nr 3 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O ZAKRESIE WYKONANIA ZAMÓWIENIA PRZEZ WYKONAWCÓW

WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

………………………………………………………………………………………..

oświadczamy, że:

- Wykonawca …………………………………….. (nazwa i adres wykonawcy) zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane*:…………………………………………………………………………

- Wykonawca …………………………………….. (nazwa i adres wykonawcy)zrealizuje następujące dostawy, usługi lub

roboty budowlane*:…………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam/my*, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 4 A do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

dla  Sieć Badawcza  Łukasiewicz - Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki

| Przedmiot zamówienia |  | Dostawa mikroskopu optycznego 1 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa i adres Wykonawcy | ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. |
| 2. | NIP REGON lub odpowiednie numery z państw | ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. |
| 3. | Telefon: e-mail: | ............................................................................... .............................................................................. |
| 4. | Całkowita cena oferty netto Stawka podatku VAT Wartość VAT Całkowita cena oferty brutto | podać: ............................ PLN słownie:........................................................ podać: .....................% podać: .......................................... PLN podać: ............................ PLN słownie: ...................................................... |
| 5. | Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 15 tygodni od daty zawarcia umowy. | podać: ........................................ (w tygodniach) |
| 6. | Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | podać:…………………….. (w miesiącach) |
| 7. | Oświadczenie | Oświadczam, iż wybór mojej oferty będzie/ nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Wskazuje następujące nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku:........................................ nazwa towaru …..………………………………........................ |
| 8. | Rodzaj Wykonawcy | Oświadczam, iż jestem: - Mikro przedsiębiorcą - Małe przedsiębiorstwo - Średnie przedsiębiorstwo - Jednoosobowa działalność gospodarcza - Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej - Inny rodzaj: podać ………………………. w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. (Uwaga! Zaznaczyć „X” odpowiednią kratkę) |
| 9. | Oświadczenie | Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią SWZ (wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część) i akceptuję jej brzmienie bez zastrzeżeń. |
| 10. | Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. | potwierdzić:…………………………………………….. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). |
| 11. | Osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy | podać: ........................................... |
| 12. | Części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom | podać części zamówienia : ....................... podać nazwy firm: ………………………….. |
| 13. | Dokumenty załączone do oferty | 1. 2. |

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 B do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

dla  Sieć Badawcza  Łukasiewicz - Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki

| Przedmiot zamówienia |  | Dostawa mikroskopu optycznego 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa i adres Wykonawcy | ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. |
| 2. | NIP REGON lub odpowiednie numery z państw | ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. |
| 3. | Telefon: e-mail: | ............................................................................... .............................................................................. |
| 4. | Całkowita cena oferty netto Stawka podatku VAT Wartość VAT Całkowita cena oferty brutto | podać: ............................ PLN słownie:........................................................ podać: .....................% podać: .......................................... PLN podać: ............................ PLN słownie: ...................................................... |
| 5. | Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 15 tygodni od daty zawarcia umowy. | podać: ........................................ (w tygodniach) |
| 6. | Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | podać:…………………….. (w miesiącach) |
| 7. | Oświadczenie | Oświadczam, iż wybór mojej oferty będzie/ nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Wskazuje następujące nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku:........................................ nazwa towaru …..………………………………........................ |
| 8. | Rodzaj Wykonawcy | Oświadczam, iż jestem: - Mikro przedsiębiorcą - Małe przedsiębiorstwo - Średnie przedsiębiorstwo - Jednoosobowa działalność gospodarcza - Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej - Inny rodzaj: podać ………………………. w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. (Uwaga! Zaznaczyć „X” odpowiednią kratkę) |
| 9. | Oświadczenie | Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią SWZ (wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część) i akceptuję jej brzmienie bez zastrzeżeń. |
| 10. | Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. | potwierdzić:…………………………………………….. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). |
| 11. | Osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy | podać: ........................................... |
| 12. | Części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom | podać części zamówienia : ....................... podać nazwy firm: ………………………….. |
| 13. | Dokumenty załączone do oferty | 1. 2. |

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 C do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

dla  Sieć Badawcza  Łukasiewicz - Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki

| Przedmiot zamówienia |  | Dostawa mikroskopu optycznego 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa i adres Wykonawcy | ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. |
| 2. | NIP REGON lub odpowiednie numery z państw | ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. |
| 3. | Telefon: e-mail: | ............................................................................... .............................................................................. |
| 4. | Całkowita cena oferty netto Stawka podatku VAT Wartość VAT Całkowita cena oferty brutto | podać: ............................ PLN słownie:........................................................ podać: .....................% podać: .......................................... PLN podać: ............................ PLN słownie: ...................................................... |
| 5. | Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 15 tygodni od daty zawarcia umowy. | podać: ........................................ (w tygodniach) |
| 6. | Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | podać:…………………….. (w miesiącach) |
| 7. | Oświadczenie | Oświadczam, iż wybór mojej oferty będzie/ nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Wskazuje następujące nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku:........................................ nazwa towaru …..………………………………........................ |
| 8. | Rodzaj Wykonawcy | Oświadczam, iż jestem: - Mikro przedsiębiorcą - Małe przedsiębiorstwo - Średnie przedsiębiorstwo - Jednoosobowa działalność gospodarcza - Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej - Inny rodzaj: podać ………………………. w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. (Uwaga! Zaznaczyć „X” odpowiednią kratkę) |
| 9. | Oświadczenie | Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią SWZ (wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część) i akceptuję jej brzmienie bez zastrzeżeń. |
| 10. | Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. | potwierdzić:…………………………………………….. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). |
| 11. | Osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy | podać: ........................................... |
| 12. | Części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom | podać części zamówienia : ....................... podać nazwy firm: ………………………….. |
| 13. | Dokumenty załączone do oferty | 1. 2. |

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do SWZ

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, 
O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 PZP, 
W ZAKRESIE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Wykonawca:……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….……

(pełna nazwa/firma, adres, NIP)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., oświadczamy, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia z postępowania,  o których mowa w:

- art. 108 ust. 1  ustawy Pzp

- art. 7 ust 1 pkt 1-3 ustawy z 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

są aktualne / są nieaktualne*

UWAGA!: W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji należy złożyć dodatkową informację 
w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.