OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Udrożnienie i remont sieci kanalizacyjnej przy ulicy Kościuszki”

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Lądek - Zdrój

Rynek 31

57 – 540 Lądek - Zdrój

NIP: 881-10-01-664

OPIS ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

branża sanitarna

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest obudowa kanalizacji sanitarnej  ul. Kościuszki  w Lądku – Zdroju

Obejmującej:

- Uzyskanie zgód na wejście i pracę na tereny inwestycji

- Zabezpieczenie obiektów budowalnych zagrażających zawalaniem

- Wypompowanie wody z wykupów

- Odmulenie wykopu

- Wykonanie stabilnego podłóż pod rurociąg

- Odbudowę  rurociągu DN400   o dł ~150m  ułożonego w obsypcie piaskowej

- Odbudowę studni betonowych DN1000  6 szt

- Odtworzenie przyłączy do budynków ul. Kościuszki 40a ,40 ,38, 36 ,36 34a.

- Wyminę gruntu

- Wykonie metodą bez wykopową połącznie do studni DN1000 przy budynku 34 w odrze powiatowej o dł.  ~7m

- Początek prac studnia rewizyjna za budynkiem 40a przy murze oporowym rzeki

- Koniec prac Studnia DN1000 w drodze powiatowej przy budynku nr 34

- Czyszczenie i odmulanie  kanału rurowego pod rzeką Białą Lądecką  z  ul. Paderewskiego  o dł ~30m

Dokumentacja techniczna powykonawcza

  - Inwentaryzacja geodezyjna

  - Deklaracje ,certyfikat aprobaty techniczne użytych materiałów zaakceptowanych rzez inspektora nadzoru inwestorskiego

  - Próby szczelność wykonanych odcinków sieci kanalizacyjnej

  - Oświadczenia właścicieli terenów na których były prowadzone roboty

Materiały budowlane :

- Rury kanalizacji sanitarnej PVC Ø400 LITE SN8,

- Rury kanalizacji sanitarnej PVC Ø160 i Ø200  LITE SN8,

- Studnie betonowe DN1000 z włazami D400