Zakres prac do złożenia oferty:

1.1. Wydobycie pompy wraz z rurociągiem ze studni, demontaż rurociągu,  wstępne oględziny  pompy oraz elementów  rurociągu i przewodów elektrycznych a następnie złożenie elementów w magazynie. 1.2. Inspekcja studni podwodną kamerą (wizualna ocena stanu studni) z zapisem na CD

obejmująca:

- ocenę stanu rur użytych do zabudowy otworu;

- sprawdzenie drożności otworu pod kątem braku przeszkód uniemożliwiających wykonanie regeneracji;

- kontrolę filtra studni w celu oceny ilości nagromadzonych osadów, ich rodzaju i lokalizacji.

1.3. Badania i pomiary studni obejmujące:

- sprawdzenie konstrukcji studni pod względem zgodności z dokumentacją;

- pompowanie pomiarowe w celu ustalenia aktualnej wydajności jednostkowej (q), przeprowadzone przez Wykonawcę przy użyciu własnego zestawu pompowego;

- pomiar aktualnej głębokości studni;

- pobranie osadów ze ścian filtra studni, ocena ich struktury i składu;

- sprawdzenie stanu uszczelnień

1.4. Profilaktyczna dezynfekcja studni po zakończeniu prac.

1.5.  Opracowanie dokumentacji z wykonanych badań i pomiarów oraz przebiegu inspekcji kamerą

wraz z wnioskami i zaleceniami dotyczącymi dalszej eksploatacji studni - w wersji papierowej i

elektronicznej z zapisem na CD. W przypadku konieczności wykonania regeneracji wskazanie

optymalnej metody uwzględniającej konstrukcję filtra i stan techniczny studni.

1.6. W przypadku konieczności wykonania regeneracji  zostanie taka wykonana zgodnie z  ofertą  regeneracji studni jaka zostanie  przedstawiona  w ofercie jako opcja

1.7. Powtórny montaż elementów i uruchomienie  studni..

1.8. Pobranie i przekazanie próbki wody do laboratorium