Załącznik nr 1

Przedmiotem usługi jest przegląd serwisowy urządzeń nawigacyjnych na lądowisku dla śmigłowców LPR-u znajdującego się znajdującego się w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.

Zakres prac:

| LP. | Przedmiot zamówienia |
| --- | --- |
| 1. | Lampy przeszkodowe LEDEO - oględziny opraw - kontrola opraw na obecność uszkodzeń mechanicznych - czyszczenie klosza |
| 2. | Latarnia identyfikacyjna lądowiska HBM30 - oględziny oprawy - kontrola oprawy na obecność uszkodzeń mechanicznych - kontrola źródeł światła - kontrola połączeń elektrycznych - kontrola napięcia zasilania - kontrola sterowania intensywnością - kontrola monitoringu (jeżeli występuje) - kontrola grzałki - czyszczenie szafek i elementów świetlnych |
| 3. | Wskaźnik wiatru WKW - oględziny wskaźnika - kontrola wskaźnika na obecność uszkodzeń mechanicznych - kontrola materiału rękawa wskaźnika (rozdarcia, odbarwienia) - kontrola lamp halogenowych - kontrola lampy przeszkodowej - kontrola połączeń elektrycznych - kontrola napięcia zasilania - kontrola klamr zabezpieczających |
| 4. | Sterownik radiowy ROLC: - oględziny sterownika - kontrola sterownika na obecność uszkodzeń mechanicznych - kontrola sprawności (zadziałania) systemu) - kontrola anteny, kabla antenowego, konektorów - kontrola napięcia zasilania - kontrola połączeń elektrycznych - kontrola mocować - kontrola grzałki |
| 5. | Wskaźnik kąta ścieżki schodzenia HAPI: - oględziny urządzenia - kontrola urządzenia na obecność uszkodzeń mechanicznych - sprawdzenie znaczników fabrycznych urządzenia - czyszczenie elementów optycznych - kontrola kąta i wysokości osi optycznej wraz z ewentualną korektą ustawień - kontrola regulacji intensywności świecenia - kontrola monitoringu - kontrola napięcia zasilania - kontrola sprawności i połączeń napędu klap. - kontrola połączeń elektrycznych - kontrola mocować - kontrola grzałek |
| 6. | System naprowadzania azymutowego SAGA - oględziny urządzenia - kontrola urządzenia na obecność uszkodzeń mechanicznych - czyszczenie elementów zewnętrznych - czyszczenie elementów wewnętrznych – głowicy optycznej - kontrola poziomowania i ustawiania osi optycznej modułów z ewentualną korektą ustawień - kontrola połączeń elektrycznych - kontrola regulacji intensywności świecenia - kontrola monitoringu - kontrola napięcia zasilania - kontrola grzałki |
| 7. | Lampy przeszkodowe SOLED - oględziny opraw - kontrola opraw na obecność uszkodzone mechanicznych - czyszczenie klosza - kontrola akumulatorów |
| 8. | Naświetlacza PRT3 - oględziny opraw - kontrola opraw na obecność uszkodzone mechanicznych - czyszczenie klosza |
| 9. | Opracowanie wyników przeglądu: - zestawienie wykonywanych czynności dla poszczególnej oprawy/urządzenia - wnioski - zalecenia - zestawienie koniecznych do wykonania czynności serwisowych napraw (jeżeli wystąpią) wraz z zestawieniem koniecznych do użycia materiałów eksploatacyjnych i naprawczych. |

Rodzaje urządzeń:

| 1. | - Sterownik Radiowy oświetlenia ROLC | - MAWILUX S.A. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | - Reflektor oświetlający strefę przyziemienia i startu PRT3 | - THORN AIRFIELD LIGHTING | 4 |
| 3. | - Wizualny wskaźnik kąta ścieżki schodzenia HBA HAPI | THORN AIRFIELD LIGHTING | 1 |
| 4. | - System wizualnego naprowadzenia azymutalnego SAGA | THORN AIRFIELD LIGHTING | 1 |
| 5. | - Dookólna latarnia identyfikacyjna lądowiska typu HBM30 | - FLASHELEK | 1 |
| 6. | - Wskaźnik kierunku wiatru WKW-01-02-02 | - MAWILUX S.A. | 1 |
| 7. | - Oprawy przeszkodowe niskiej intensywności LEDEO10MC | - DELTABOX – SERA | 9 |
| 8. | - Oprawy przeszkodowe niskiej intensywności z modułem solarnym SOLEO | - DELTABOX – SERA | 5 |

Oferta cenowa powinna zawierać koszty wykonania przeglądu lądowiska oraz wszelkie inne koszty jak dojazd, zakwaterowanie itp.