## SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PZ-05.00.

#### OGRODZENIE

### SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem w ramach zadania:

Zagospodarowanie parku przy ul. Akacjowej w miejscowości Sulęcin gm. Siechnice w ramach Rewitalizacji parku w Sulęcinie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem ogrodzenia.

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00. „Wymagania ogólne" pkt1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 1.5.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową i niniejszą SST, OST "Wymagania ogólne" oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST PZ-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2.

2.2. Materiały do wykonania ogrodzenia

Fot.1. Fragment wypełnienia panela ogrodzeniowego płaskiego o rozm. 8/6/8

- ogrodzenie systemowe płaskie ocynkowane lakierowane proszkowo lub powlekane w kolorze grafitowym lub czarnym (do uzgodnienia z Zamawiającym), składające się z poziomych i pionowych drutów bez przetłoczeń (system 8/6/8) w formie przęseł o długości 250 cm i wys. 153 cm. Wielkość oczka w panelu to 50x200 mm, a grubość drutu to min. 8/6/8 mm,

- słupki ogrodzeniowe ze stali ocynkowanej lakierowane proszkowo o przekroju 60x40 mm i gr. ścianki min. 4 mm,

- fundamenty betonowe o wym. 03x0,3x0,8 m wylewane lub systemowe.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne zasady dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST PZ-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania ogrodzenia

Do wykonania robót związanych z wykonaniem ogrodzenia może być wykorzystany sprawny sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- sprzęt ślusarski do robót montażowych,

- minikoparki i samochody samowyładowcze – w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania takiego sprzętu.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST PZ-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Zasady wykonania ogrodzenia

Północna strona obydwu działek, stanowiąca granice parku, dysponuje ogrodzeniem niskiej jakości (działka nr 27) bądź na kilku odcinkach tego ogrodzenia brakuje. Należy wykonać montaż ogrodzenia systemowego panelowego, zamocowanego na słupkach stalowych posadowionych w fundamentach z betonu C 20/25 wylewanych lub systemowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót związanych z zabezpieczeniem muru

Sprawdzenie polega na kontroli zgodności z dokumentacją techniczną oraz wymogami niniejszej SST. Na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót 
i uporządkowania terenu.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 7.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 8.

8.2. Warunki odbioru robót

Odbiór wykonania wyrównania oraz zagęszczenia jest dokonany na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robót poprawkowych. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbiór ostateczny

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST 
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST PZ-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie dotyczy