Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Pakiet I. Lampa szczelinowa z wyposażeniem– 1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany / nie wcześniej niż 2020r

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Lampa szczelinowa z prowadzeniem szczeliny w układzie ZEISS | TAK, podać |  |
|  | Minimum 5 stopni powiększenia biomikroskopu w zakresie min. 5 do 32 x | TAK, podać |  |
|  | Okulary operatora z korekcją wady min.+/- 8D oraz powiększeniem min. 10,0 x | TAK, podać |  |
|  | Wysokość szczeliny min. 14 mm regulowana płynnie oraz skokowo | TAK, podać |  |
|  | Szerokość szczeliny min. 14 mm regulowana płynnie | TAK, podać |  |
|  | Obrót szczeliny w zakresie min. +/- 900 płynny | TAK, podać |  |
|  | Oświetlenie halogenowe o mocy nie większej niż 20W, regulowane płynnie | TAK, podać |  |
|  | Dystans roboczy pryzma – oko pacjenta min. 65 mm | TAK, podać |  |
|  | Filtry min.: niebieski, zielony (bezczerwienny), zabezpieczający przed promieniowaniem UV, pochłaniający ciepło, płytka matowa do rozproszenia światła | TAK, podać |  |
|  | Podpórka pod brodę i czoło pacjenta | TAK, podać |  |
|  | Zasilacz lampy | TAK, podać |  |
|  | Szybka blokada podstawy jezdnej lampy realizowana dźwignią | TAK, podać |  |
|  | Blokada transportowa lampy realizowana pokrętłem | TAK, podać |  |
|  | Dodatkowy przesuw szczeliny od min. 00 do 200 przy pomocy pokrętła znajdującego bezpośrednio przy wyjściu szczeliny, bez potrzeby przesuwania całego oświetlacza | TAK, podać |  |
|  | W zestawie stolik okulistyczny pod dwa urządzenia z elektryczną regulacją wysokości oraz taboret z regulacją hydrauliczną wysokości, stabilny, na pięcioramiennej podstawie, osadzony na stabilnych stopkach (bez kółek), siedzisko tapicerowane o grubości minimum 50mm, tapicerka zmywalna, możliwość wyboru koloru tapicerki przed dostawą | TAK, podać |  |
| B. | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/NIE Podać jeśli zalecane |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo