OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA  NAWIERZCHNI DROGI  DOJAZDOWEJ  DO GRUNTÓW ROLNYCH

DZIAŁKA  NR  EWIDENCYJNY  1275 W MIEJSCOWOŚCI MOSZCANICA WYGON OSIOWEGO

KM  0 + 060 – KM  0 + 740

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Umowa pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą

1.2 Mapa ewidencyjna skala 1 : 2000

1.3 Pomiary w terenie

2. LOKALIZACJA

Przewidziana do przebudowy nawierzchnia drogi dojazdowej do gruntów rolnych, drogi wewnętrznej działka                  nr ewidencyjny 1275 WYGON OSIOWEGO znajduje się w miejsc. Moszczanica obręb geodezyjny  Moszczanica  na terenie Gminy Stary Dzików, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie, droga stanowi dojazd do pól mieszkańców miejsc. Stary Dzików. Administratorem drogi jest Gmina Stary Dzików. Lokalizację projektowanego odcinka przyjęto zgodnie z zakresem robót do wykonania i zawartymi porozumieniami pomiędzy Gminą Stary Dzików    a autorem opracowania. Zakres przebudowy przyjęto do opracowania  wg poniższej lokalizacji:

- PPO km 0 + 060  koniec istniejącej nawierzchni z kruszywa

- KPO km 0 + 740 wg wskazań w terenie

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

3.1 Parametry techniczne stanu istniejącego

- droga charakterze gospodarczym dojazdowa do gruntów  rolnych

- szerokość jezdni 3.00m

- szerokość pobocza str. L i P 0.75m – 1.00m

- nawierzchnia drogi piaszczysto-gruntowa

- odwodnienie drogi istniejące spadki poprzeczne, podłużne, lokalne rowy przepusty

- teren przebiegu trasy płaski

- przebieg drogi teren niezabudowany

- stan techniczny nawierzchnia zły

- Trasa

Objęta opracowaniem droga dojazdowa do gruntów rolnych WYGON OSIOWEGO  w miejsc. Moszczanica położona jest w terenie płaskim. Droga przebiega przez tereny niezabudowane, stanowi dojazd okolicznych mieszkańców do swoich pól uprawnych i łąk.

3.3 Nawierzchnia

Istniejąca droga wewnętrzna działka nr ewidencyjny 1274  km  0 + 060 – km 0 + 740 posiada nawierzchnię piaszczysto-gruntową, nawierzchnia na całym odcinku posiada liczne ubytki, wyboje  i koleiny. Istniejące droga posiada nienormatywne spadki poprzeczne na prostych. Stan techniczny nawierzchni ogólnie jest zły, droga jest przejezdna w okresie letnim i suchym   w okresie jesień – wiosna występują trudności                                          z dojazdem do pól.

- Pobocza

Na omawianych odcinkach znajdują się pobocza ziemne o szerokości 0.75m – 1.00m. Pobocza są nieregularne i zawyżone i porośnięte roślinnością. Stan poboczy ogólnie zły może stanowić zagrożenie dla poruszających się pojazdów.

- Odwodnienie

Wody powierzchniowe odprowadzane są z nawierzchni za pomocą spadków podłużnych  i poprzecznych                  w teren. Na omawianym odcinku występują elementy odwodnienia.

- km 0 + 060 – km 0 + 750 str. L i str. P  istniejący rów stan dobry wymagane karczowanie krzaków

  - Skrzyżowania

Na omawianym odcinku nie występują skrzyżowania.

  - Zjazdy

Na omawianym odcinku występują zjazdy do pól, łąk i lasów wg „Tabeli zjazdów”

3.8 Oznakowanie pionowe

Odcinek objęty opracowaniem nie posiada oznakowania pionowego.

3.9 Urządzenia obce

W terenie  nie znajdują się urządzenia obce,  nie występują kolizje.

4. OPIS PRAC PROJEKTOWYCH

- Charakterystyka techniczna

- kategoria ruchu droga o charakterze gospodarczym dojazdowa do gruntów rolnych

- teren płaski

- przekrój poprzeczny szlakowy km 0 + 060 – km  0 + 740

- szerokość jezdni km 0 + 060 – km 0 + 740: 3.00m

- szerokość pobocza ziemnego km 0 + 060 – km 0 + 740:  str. L i P  0.75m – 1.00m

- projektowana nawierzchnia drogi kamienna

- odwodnienie drogi istniejące spadki poprzeczne, podłużne,  istniejące  rowy

- przebieg drogi km 0 + 060 – km 0 + 740 teren niezabudowany

- uwaga! przed wykonaniem robót należy wyznaczyć granice pasa drogowego działka nr ewidencyjny 1275,

obręb geodezyjny Moszczanica

4.2 Trasa

Zakres modernizacji nawierzchni przyjęto do projektu wg poniższej lokalizacji:

- PPO km 0 + 060  koniec istniejącej nawierzchni z kruszywa

- KPO km 0 + 740 wg wskazań w terenie

4.3 Przekrój podłużny

Na całym odcinku niweletę projektowanej drogi dostosowano do istniejącego terenu uwzględniając spadki podłużne i poprzeczne, oraz odprowadzenie wód z nawierzchni i terenu. Spadki podłużne niwelety uwarunkowano przebiegiem istniejącej drogi. W związku z tym, że istniejąca nawierzchnia posiada wyboje                         i koleiny przed wykonaniem zasadniczej warstwy nawierzchni należy wykonać koryto gr. 20cm, profilowanie istniejącej nawierzchni równiarką do zadanych spadków. Następnie warstwę dolną podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63 gr. 15cm i zasadnicza warstwę nawierzchni  z kruszywa sortowanego 0/32 o gr. 5cm.                      Uwaga! niweletę nawierzchni należy dostosować do istniejącego teren   śr. 5cm – 10cm powyżej istniejącej niwelety nawierzchni gruntowej

- Przekrój normalny

Spadek poprzeczny poboczy ziemnych 6% w kierunku rowu, spadek jezdni jednostronny na odcinku prostym 3%  w kierunku rowu.

Projektowana nawierzchnia km 0 + 060 – km 0 + 740

- 5cm górna warstwa  nawierzchni z kruszywa kamiennego sortowanego 0/32 gr. 5cm  z rozścieleniem

mechanicznie układarką,   profilowaniem, zaklinowaniem, zamiałowaniem na mokro   i zagęszczeniem

walcem

- 15cm dolna  warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego sortowanego 0/63 gr. 15cm  z rozścieleniem,

profilowaniem i zagęszczeniem walcem

- 15cm warstwa odsączająca z piasku

- profilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej równiarką do zadanych spadków

Projektowana nawierzchnia zjazdów

- 5cm górna warstwa  nawierzchni z kruszywa kamiennego sortowanego 0/32 gr. 5cm  z rozścieleniem,

profilowaniem, zaklinowaniem, zamiałowaniem na mokro   i zagęszczeniem walcem

- 15cm dolna  warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego sortowanego 0/63 gr. 15cm  z rozścieleniem,

profilowaniem i zagęszczeniem walcem

- 15cm warstwa odsączająca z piasku

- profilowanie ręczne istniejącej nawierzchni gruntowej do zadanych spadków

4.5 Odwodnienie

Wody powierzchniowe odprowadzane są z nawierzchni za pomocą spadków podłużnych  i poprzecznych                  w teren. Na omawianym odcinku występują elementy odwodnienia.

- km  0 + 060 – km  0 + 740 str. P  i str. L istniejący rów stan dobry projektowane karczowanie krzaków

  - Skrzyżowania

Na omawianym odcinku  nie występują skrzyżowania.

  - Zjazdy

Na omawianym odcinku występują zjazdy do pól, łąk i lasów wg „Tabeli zjazdów”

4.8 Oznakowanie pionowe

Odcinek objęty opracowaniem nie posiada oznakowania pionowego.

5.  KOLIZJE

W terenie  nie znajdują się urządzenia obce,  nie występują kolizje.

6.  ZIELEŃ

Na terenie przedmiotowej inwestycji występuje roślinność trawiasta oraz roślinność w postaci drzew                               i krzaków, których usytuowanie nie koliduje z przedmiotową  inwestycją. Drzewa i krzewy nie podlegające karczowaniu a mogące ulec zniszczeniu podczas robót budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem

7. WPŁYW INWESTYCJI A ŚRODOWISKO ORAZ GOSPODARKA ODPADAMI

Planowane przedsięwzięcie poprawi bezpieczeństwo ruchu na drodze oraz komfort jazdy. Wpływ na środowisko nie ulegnie pogorszeniu. Realizacja inwestycji nie będzie powodowała wprowadzania do środowiska żadnych substancji i energii. Przeprowadzenie inwestycji będzie korzystne dla środowiska gdyż inwestycja nie spowoduje wzrostu oddziaływania na żaden z jego komponentów,  można natomiast spodziewać się zmniejszenia oddziaływania (w nawiązaniu do istniejącego) dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań technologicznych, doprowadzeniu drogi do warunków normatywnych i uregulowaniu gospodarki wodami deszczowymi. W czasie trwania prac budowlanych nastąpi zwiększenie emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza, wód i gleby spowodowane praca ciężkiego sprzętu. Oddziaływania te będą miały jednak charakter krótkotrwały, lokalny i odwracalny. Podczas realizacji inwestycji wystąpi krótkotrwały zwiększony poziom hałasu, ale już po zakończeniu robót ulegnie on zmniejszeniu (w porównaniu do obecnego poziomu) gdyż przejazd będzie odbywał się płynnie po równej nawierzchni. Poprawienie parametrów technicznych analizowanego odcinka drogi, przełoży się na zmniejszenie poziomu emisji hałasu do środowiska 
w nawiązaniu do stanu istniejącego. Powstałe w trakcie robót budowlanych odpady należy segregować                           a ewentualne odpady niebezpieczne gromadzić w pojemnikach odpornych na działanie odpadów niebezpiecznych.| Z odpadami należy postępować zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach                    (Dz. U. z 2010r. nr 185 z późniejszymi zmianami).

8. UWAGI KOŃCOWE

- roboty w rejonach kolizji wykonywać szczególnie ostrożnie pod nadzorem właściwych  służb eksploatacyjnych

- projektowane obiekty nie stwarzają zagrożenia p - poż

- roboty ziemne w obrębie kolizji wykonywać ręcznie

- nie zachodzi potrzeba wykonywania jakichkolwiek wyburzeń

- materiały stosowane do wykonania robót powinny posiadać niezbędne atesty.

- na czas wykonywania robót należy zabezpieczyć plac budowy oraz wykonać niezbędny plan oznakowania

robót i ich zabezpieczenia

- uwaga! w/w opracowanie służy jedynie jako materiał do przetargu

- uwaga! przed wykonaniem robót należy wyznaczyć granice pasa drogowego działka nr ewidencyjny

1275 obręb geodezyjny Moszczanica