Załącznik nr 1

do umowy  nr DZD-UD-…/2024/25

KONTROLA , UTRZYMANIE I WYMIANA  URZĄDZEŃ  SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH

- szczegółowy zakres przedmiotu usługi i szczegółowe warunki jej realizacji

I.

##### Szczegółowy  zakres przedmiotu usługi.

- Wykonawca świadczy będzie obsługę 45 szt. sygnalizacji świetlnych (wielofazowych) oraz 9 szt. sygnalizacji ostrzegawczych (jednofazowych) funkcjonujących na sieci dróg publicznych mieście  Elblągu.

- Zakres usług obejmuje:

  - codzienne przeglądy funkcjonowania urządzeń sygnalizacyjnych,

  - sporządzanie raportów z w/w przeglądów,

  - pełnienie telefonicznych całodobowych dyżurów,

  - zapewnienie właściwego stanu technicznego urządzeń sygnalizacyjnych tj.: sygnalizatorów, urządzeń sterujących (sterowników), elementów transmisyjnych, instalacji kablowej, elementów wsporczych i detektorów, poprzez bieżące  naprawy i konserwację,

  - zgłaszanie potrzeb remontów bieżących i kapitalnych związanych z pracą sygnalizacji,

  - prowadzenia  dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej sygnalizacji świetlnej

  - przegląd dokumentacji projektowych i opiniowanie zaproponowanych rozwiązań technicznych.

  - wymiana urządzeń sygnalizacyjnych

  - obsługa imprez miejskich, polegająca na przeprowadzeniu restartu wybranych sygnalizacji       w czasie np. biegów masowych, czy przejazdów okolicznościowych.

II.

Szczegółowe  warunki realizacji  usługi.

- Wykonawca wykona usługę zgodnie z:

  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r.  poz. 2311 z póź. zm.)

  - obowiązującymi przepisami, ustawami, rozporządzeniami,

  - wytycznymi, instrukcjami

  - obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi

  - Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi wydanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych (po zmianie nazwy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad)  i  Ministra Infrastruktury dotyczącymi sygnalizacji świetlnej

  - zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną przy zachowaniu wszelkich norm bezpieczeństwa i przepisów BHP

  - poleceniami Zamawiającego

- Wykonawca zapewnia dla realizacji usługi niezbędne zaplecze techniczne, materiałowe, sprzętowe,

a w szczególności: odpowiednią ilość znaków drogowych wykonanych z folii odblaskowej

(wielkość duża) służących do oznakowania prac przy usuwaniu awarii sygnalizacji.

- Wykonawca  przechowa materiały nadające się do ponownego wykorzystania, które pozostały po przebudowach sygnalizacji - będące własnością Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za prawidłowe przechowywanie, składowanie i transport tych materiałów. Wykonawca sporządza raport na dzień 31 grudnia każdego roku  o ilości i stanie powierzonych materiałów.

- Wykonawca zobowiązuje się w czasie realizacji usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy zapewnić należyty ład, porządek, ochronę znajdujących się na terenie prowadzonych usług obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po ich zakończeniu uporządkować teren.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie usług prowadzonych w pasie drogowym pod ruchem. Oznakowanie drogi w tym miejscu będzie zgodne z projektem organizacji ruchu wykonanym własnym staraniem i na koszt Wykonawcy, zatwierdzonym przez organ zarządzający ruchem drogowym w Elblągu oraz zaopiniowanym przez Policję. Wykonawca ponosi również koszty oznakowania.

- Wykonawca ma obowiązek utrzymania w należytej czystości, pełnej sprawności technicznej i estetycznej wszystkich istniejących urządzeń sygnalizacyjnych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym, przeciwporażeniowym oraz remontami bieżącymi, a w szczególności :

  - szafek zasilająco – pomiarowych,

  - sterowników lokalnych i nadrzędnych wraz z fundamentami,

  - konstrukcji wsporczych tj. masztów sygnalizacyjnych niskich i wysokich wraz z fundamentami,

  - wysięgników,

  - latarni sygnałowych z konsolami,

  - soczewek (przez należytą czystość soczewek należy rozumieć czystość zapewniającą czytelne     i wyraźne wyświetlanie przez nie sygnałów świetlnych),

  - żarówek (w tym ich wymianę)

  - sygnalizatorów dźwiękowych,

  - sieci kablowych,

  - połączeń kablowych pomiędzy sterownikiem i masztami,

  - kabli koordynacyjnych - połączeń pomiędzy sterownikami,

  - kabli zasilających stanowiących WLZ pomiędzy złączem a sterownikiem,

  - detektorów w postaci przycisków dla pieszego.

- Wykonawca ma obowiązek codziennego przeglądu wszystkich sygnalizacji w celu stwierdzenia ich prawidłowej pracy oraz:

  - analizy istniejącej organizacji ruchu w obszarze sygnalizacji świetlnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego organizacji,

  - kontroli widoczności sygnalizatorów świetlnych na skrzyżowaniach, tj. kontroli   widoczności polegającej na ocenie czy dany sygnalizator  nie jest zasłonięty przez zieleń czy inny obiekt  lub czy w trójkącie widoczności na skrzyżowaniu nie występują takie elementy (drzewa, krzaki, itp.).

- Wykonawca ma obowiązek codziennie do godziny 9°° złożenia Zamawiającemu na piśmie w formie  emaila  lub osobiście telefonicznie, informacji o dokonanych przeglądach i stanie sygnalizacji, z wyjątkiem dni wolnych od pracy. 
Informacja za dni wolne od pracy, powinna być złożona w pierwszym dniu roboczym  po tych dniach.

- Jeżeli wystąpi taka potrzeba w przeglądach, o których mowa w pkt. 8  będzie brał udział  przedstawiciel Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo zapewni środek transportu dla realizacji powyższych zadań.

- Wykonawca ma obowiązek stałego informowania Zamawiającego o potrzebach remontów bieżących i modernizacyjnych oraz innych potrzebach związanych z pracą sygnalizacji.

- Wykonawca na polecenie Zamawiającego ma obowiązek sporządzania propozycji do rocznych planów rzeczowo-finansowych  oraz  planów wieloletnich w zakresie  remontów kapitalnych, w terminie ustalonym przez Zamawiającego. W przedkładanych planach Wykonawca uwzględnia również potrzebę dostosowania sygnalizacji do obowiązujących w tym zakresie przepisów szczegółowych.

- Wykonawca zobowiązany jest pełnić całodobowy  dyżur telefoniczny pod co najmniej dwoma numerami telefonu.

- Wykonawca ma obowiązek utrzymywania pełnej dyspozycyjności urządzeń sygnalizacji świetlnej które uległy uszkodzeniu np. na skutek nieprzewidzianych zdarzeń losowych jak: zdarzenia drogowe (kolizje, wypadki), wichury, trzęsienia ziemi czy awarii sygnalizacji świetlnej (np. przewrócone lub zniszczone sygnalizatory niskie lub wysokie, przepalone  żarówki, wyświetlanie sygnałów kolizyjnych, przełączenie sygnalizacji na tryb pulsujący, wyłączenie sygnalizacji na ciemno) wówczas  Wykonawca ma obowiązek  niezwłocznego przystąpienia do usuwania  awarii -  w czasie         do ….. godz.  od czasu otrzymania informacji o jej zaistnieniu. 
Wykonawca na czas do usunięcia takiej awarii musi zapewni maksymalny poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. W przypadkach awarii zasilania energetycznego będącego w eksploatacji Rejonu Energetycznego w Elblągu Wykonawca niezwłocznie powiadomi odpowiednie służby celem usunięcia awarii energetycznej.
O zaistniałych nieprzewidywalnych zdarzeniach lub awariach, które miały miejsce  w godzinach od 730 do 1530 Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego (telefonicznie, emailem) z jednoczesnym podaniem czasu ich usunięcia, natomiast powiadomienie o awariach zaistniałych w godzinach od 1530do 730 winno być zawarte w codziennej informacji( raporcie) o stanie sygnalizacji świetlnych składanych w formie  emailem  lub osobiście telefonicznie  do Zamawiającego najpóźniej do godziny 9°° każdego dnia roboczego. 
W przypadkach  poważniejszych uszkodzeń czy awarii o przewidywanym wydłużonym czasie ich naprawy Wykonawca ma obowiązek powiadomienia Miejskiego Centrum  Kryzysowego oraz  Komendy Miejskiej Policji w celu przejęcia przez nią sterowania ruchem drogowym. Zmiany w organizacji ruchu na czas usług Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Miejskim Inżynierem ds. zarządzania ruchem i Komendą Miejską Policji w Elblągu.

- Wykonawca ma obowiązek nadzorowania prawidłowego działania układów zabezpieczeń kolizyjnych.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia jednoznacznego i czytelnego wyświetlenia wszystkich sygnałów świetlnych oraz wyraźnego (zgodnego z przepisami) nadawania sygnałów dźwiękowych.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej urządzeń sygnalizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami (badania i pomiary 1 raz do roku oraz po każdej naprawie ).

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia konstrukcjom wsporczym sygnalizacji świetlnych odpowiedniej stabilności ich mocowania zapewniającej pełne bezpieczeństwo użytkownikom dróg.

- Wykonawca ma obowiązek przestrzegania ustaleń Zamawiającego dotyczących programów funkcjonowania poszczególnych sygnalizacji, systemów koordynacyjnych oraz ustaleń dotyczących organizacji innych usług.

- Wykonawca ma obowiązek prowadzenia komputerowego systemu rejestracji pracy sygnalizacji świetlnych i udostępniania zawartych w nim danych  Zamawiającemu w formie elektronicznej   na dzień końcowy umowy tj.30 czerwca / 31 grudnia.

- Wykonawca ma obowiązek prowadzenia  dokumentacji eksploatacyjnej sygnalizacji świetlnej zgodnie z przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych oraz z  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019, poz. 2311 z póź. zm.), dla każdej sygnalizacji świetlnej osobno. Dokumentacja eksploatacyjna zawierać musi między innymi: plan sytuacyjny skrzyżowania    ( w przypadku sygnalizacji świetlnej - ostrzegawczej plan sytuacyjny odcinka drogi na której jest ona zlokalizowana) z lokalizacją urządzeń sygnalizacyjnych , przebiegiem kabli zasilających, sygnalizacyjnych i koordynacyjnych, wykaz ilościowy z podaniem typu zamontowanych urządzeń sygnalizacyjnych, schemat rozszycia kabli sygnalizacyjnych, aktualny program pracy sterownika, bieżące zapisy o dokonanych czynnościach eksploatacyjnych i konserwacyjnych, aktualne badania     i pomiary skuteczności ochrony od porażeń, oporności izolacji kabli i oporności uziemień.

- Wykonawca ma obowiązek przechowywania dokumentacji wymienionych w pkt. 20 w sposób wykluczający możliwość ich zagubienia lub zniszczenia. Dokumentacja jest własnością Zamawiającego i Wykonawca  zobowiązany jest udostępnić ją Zamawiającemu na każde życzenie. 
W przypadku braku powyższych dokumentacji eksploatacyjnych Wykonawca zobowiązany jest je niezwłocznie założyć lub  uzupełnić.

- Wykonawca ma obowiązek programowania rozwoju układu pracy sygnalizacji, celem wymiany poszczególnych elementów sygnalizacji na elementy o wyższej klasie technicznej, energooszczędne, spełniające aktualne przepisy prawa.

- Wykonawca ma obowiązek obsługiwania ruchu pojazdów nienormatywnych ("ponadgabarytowych"),  za które należność pokrywać będzie przewoźnik.

- W przypadku przebudowy istniejącej sygnalizacji świetlnej  Wykonawca  z dniem przekazania placu budowy nie realizuje  utrzymania tych  urządzeń sygnalizacyjnych  - aż  do czasu ich odbioru, po zakończonej inwestycji.

- W przypadku przebudowy/ budowy  sygnalizacji świetlnej  Wykonawca  działa w imieniu Zamawiającego  i ma obowiązek  bieżącego nadzoru  i  kontroli  realizowanych prac oraz sprawdzania  kompatybilności zastosowanych rozwiązań technicznych, a także sprawdzenia  powykonawczej dokumentacji technicznej sygnalizacji.

- Wykonawca ma obowiązek dostarczania Zamawiającemu aktualnych i starych programów sygnalizacji świetlnych oraz map sytuacyjnych z zaznaczonymi nowymi i starymi urządzeniami sygnalizacyjnymi.

- W przypadku zmiany przepisów prawnych związanych z przedmiotem umowy, nakładających nowe obowiązki na zarządcę dróg,  Wykonawca ma obowiązek przejęcia ich do wykonywania.

- Wykonawca ma obowiązek do dochodzenia w imieniu Zamawiającego roszczeń wynikłych z tytułu zniszczenia przez osoby trzecie urządzeń będących w jego obsłudze.

- Wykonawca w okresie świadczenia usługi zabezpiecza odpowiednie środki transportu i zaplecze magazynowe zlokalizowane w takiej odległości, aby od chwili zgłoszenia awarii sygnalizacji świetlnej mógł przystąpić, w czasie nie dłuższym niż ….. min do jej usunięcia.

- W razie stwierdzenia usterek w wykonywaniu zamówienia Zamawiający powiadamia Wykonawcę. 
W jego obecności stwierdza fakt zaistniałego niedociągnięcia i wyznacza termin jego usunięcia. Powyższy fakt strony potwierdzają spisaniem protokołu.

- Wykaz skrzyżowań i sygnalizatorów objętych usługą przedstawiono w poniższej Tabeli  nr 1