Załącznik nr 8

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA 1:

PODEST BOCZNY PRZEZNACZONY DO OBSŁUGI

STATKOW POWIETRZNYCH M-346

- Ogólny schemat budowy oraz wymiary podestów wg. obrazów zamieszczonych poniżej.

- Wyrób powinien posiadać obowiązujące oznaczenia takie jak:

- nazwa producenta, numer serii, data produkcji, rodzaj materiału, znak określający czy wyrób spełnia wymagania bhp np. B lub CE, dopuszczalne obciążenia oraz dopuszczalna ilość osób.

- Wyrób powinien spełniać lub przewyższać europejskie normy np. EN 137.1, PN-EN IOS 14122 Maszyny: 14122-3 schody, schody drabinowe, balustrady, oraz umożliwić wykonywanie prac w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy.

- Wyrób powinien posiadać min. 2 lata gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu przyjęcia/przekazania przez przedstawicieli Wykonawcy i Odbiorcy.

- Wyrób powinien spełniać wymagania ochrony środowiska zgodnie z ustawą z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).

- Wyrób powinien posiadać poręcze ochronne, po obu stronach podestu roboczego 
i wejścia z możliwością zdjęcia. Pomiędzy poręczą a podestem w połowie wysokości powinna być umieszczona poprzeczka zabezpieczająca przed wypadnięciem pracujących osób.

- Konstrukcja podestu powinna być wykonana z aluminium.

- Wyrób powinien posiadać zamontowane koła jezdne ułożyskowane, obracające się
w zakresie 360°, bieżnik wykonany z poliuretanu, piasta kół wykonana z żeliwa. 
Koła mają służyć do przemieszczania podestów oraz posiadać hamulce zabezpieczające przed samoczynnym przemieszczaniem.

- Wyrób powinien posiadać stopnie antypoślizgowe ażurowe.

- Wyrób powinien posiadać szczotkę wymienną do czyszczenia obuwia zamontowaną
na pierwszym stopniu. Materiał z którego wykonany powinien być korpus szczotki – drewno lub tworzywo sztuczne. Materiał włosia szczotki – tworzywo sztuczne.

Wymiary szczotki:

- szerokość 30-40 cm;

- głębokość 20-30 cm.

- Wyrób powinien posiadać odbojniki z miękkiego materiału w miejscach możliwego styku z poszyciem samolotu.

- Specyfikacja podestu obsługowego do sp. M-346:

- Zastosowanie:

- umożliwia dostęp do kabiny pilotów (od strony lewego skrzydła);

- umożliwia wejście na samolot (po lewym skrzydle - należy zwrócić uwagę na elementy skrzydła na których nie można stawać);

- Wymagania konstrukcyjne:

    - dopuszczalne obciążenie robocze – min. 1 t (przy równomiernym rozłożeniu obciążenia na podestach roboczych);

    - wysokość platformy niższej, w położeniu minimalnym dolnym podestu
1500 (+/- 20mm);

    - wysokość platformy wyższej, w położeniu minimalnym dolnym podestu
1850 mm (+/- 20mm);

    - szerokość podestu na wysokości kabiny pilota 1300 mm (+/- 20mm);

    - długość platformy niższej 1500 cm (+/- 20mm);

    - szerokość schodów niżej położonych 900 mm (+/- 20mm);

    - szerokość schodów wyżej położonych 600 mm (+/- 20mm);

    - wysokość barierki 1300 mm (+/- 20mm);

    - możliwość regulacji wysokości podestu w zakresie 0 mm – 350 mm.  (+/- 20mm)

- Wyposażenie:

      - 1 wtyczka elektryczna 10/16A 230 V, IP 44, 10/16 A przytwierdzona w dolnej części podestu, umożliwiająca podłączenie napięcia z poziomu posadzki oraz instalacja elektryczna, zabudowana wewnątrz profili konstrukcyjnych podestu, przesyłająca to napięcie do niższego podestu zakończona 3 gniazdami elektrycznymi typu E, IP44 230V 10/16A. Przewód instalacji elektrycznej: 
min 3x2,5 mm2 OWY;

      - przedłużacz elektryczny 25 m zwijany na bębnie. Z min 3 gniazdami wtykowymi typu E, IP 44 230 V 10/16A.

- Dodatkowe uwagi:

      - podesty powinny być mobilne - z kołami w podstawie - z możliwością ich zablokowania w celu zwiększenia stabilizacji;

      - podesty powinny być wyposażone w wykręcane podpórki stabilizujące podest;

      - elementy gumowe w miejscach możliwego styku z samolotem, zapobiegające jego uszkodzeniu.

- Dostawa i montaż u Użytkownika wliczone w koszty wyrobu.

Podest boczny:

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA 2:

PODEST TYLNY PRZEZNACZONY DO OBSŁUGI

STATKÓW POWIETRZNYCH M-346

- Ogólny schemat budowy oraz wymiary podestów wg. obrazów zamieszczonych poniżej.

- Wyrób powinien posiadać obowiązujące oznaczenia takie jak:

- nazwa producenta, numer serii, data produkcji, rodzaj materiału, znak określający czy wyrób spełnia wymagania bhp np. B lub CE, dopuszczalne obciążenia oraz dopuszczalna ilość osób.

- Wyrób powinien spełniać lub przewyższać europejskie normy np. EN 137.1, PN-EN IOS 14122 Maszyny: 14122-3 schody, schody drabinowe, balustrady, oraz umożliwić wykonywanie prac w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy.

- Wyrób powinien posiadać min. 2 lata gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu przyjęcia/przekazania przez przedstawicieli Wykonawcy i Odbiorcy.

- Wyrób powinien spełniać wymagania ochrony środowiska zgodnie z ustawą z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).

- Wyrób powinien posiadać poręcze ochronne, po obu stronach podestu roboczego
i wejścia z możliwością zdjęcia. Pomiędzy poręczą a podestem w połowie wysokości powinna być umieszczona poprzeczka zabezpieczająca przed wypadnięciem pracujących osób.

- Konstrukcja podestu powinna być wykonana z aluminium.

- Wyrób powinien posiadać zamontowane koła jezdne ułożyskowane, obracające się 
w zakresie 360°, bieżnik wykonany z poliuretanu, piasta kół wykonana z żeliwa. 
Koła mają służyć do przemieszczania podestów oraz posiadać hamulce zabezpieczające przed samoczynnym  przemieszczaniem.

- Wyrób powinien posiadać stopnie antypoślizgowe ażurowe.

- Wyrób powinien posiadać szczotkę wymienną do czyszczenia obuwia zamontowaną
na pierwszym stopniu. Materiał z którego wykonano powinien być korpus szczotki – drewno lub tworzywo sztuczne. Materiał włosia szczotki – tworzywo sztuczne.

- Wymiary szczotki:

- szerokość 30-40 cm;

- głębokość 20-30 cm.

- Wyrób powinien posiadać odbojniki z miękkiego materiału w miejscach możliwego styku z poszyciem samolotu.

- Specyfikacja podestu obsługowego do M-346:

    - Zastosowanie:

- umożliwia dostęp do górnej części usterzenia pionowego, z lewej i prawej strony;

    - Wymagania konstrukcyjne:

      - dopuszczalne obciążenie robocze – min. 1 t (przy równomiernym rozłożeniu obciążenia na podestach roboczych);

      - wysokość platformy niższej, w położeniu minimalnym dolnym podestu
1700 mm (+/- 20mm);

      - wysokość platformy wyższej, w położeniu minimalnym dolnym podestu
3400 mm (+/- 20mm);

      - szerokość podestu 2100 mm (+/- 20mm);

      - długość podestu bez schodów 2100 mm (+/- 20mm);

      - długość podestu ze schodami  3300 mm (+/- 20mm);

      - szerokość schodów 600 mm (+/- 20mm);

      - wysokość barierki 1300 mm (+/- 20mm);

      - możliwość regulacji wysokości podestu w zakresie 0 mm – 350 mm.

- Wyposażenie:

      - 1 wtyczka elektryczna typu E, 10/16A 230 V przytwierdzona w dolnej części podestu umożliwiająca podłączenie napięcia z poziomu posadzki oraz instalacja elektryczna zabudowana wewnątrz profili konstrukcyjnych przesyłająca
to napięcie do górnego podestu zakończona 3 gniazdami elektrycznymi typu E,  IP44 230V 10/16A. Przewód instalacji elektrycznej: min 3x2,5 mm2 OWY.

- Dodatkowe uwagi:

      - podest powinien być mobilny - z kołami w podstawie - z możliwością ich zablokowania w celu zwiększenia stabilizacji;

      - podest powinien być wyposażony w wykręcane podpórki stabilizujące podest;

      - elementy gumowe w miejscach styku z samolotem, zapobiegające jego uszkodzeniu;

      - barierka umieszczona po obu stronach podestu, zapobiegająca upadkowi
z wysokości;

      - na wysokości 1400 mm - 2500 mm podestu tylnego powinna znajdować się wolna przestrzeń uwzględniająca znajdujące się w tym miejscu usterzenie poziome;

      - na wysokości około 3600 mm na usterzeniu samolotu znajdują się anteny, które trzeba uwzględnić przy projektowaniu platformy wyższej oraz jej barierki.

- Dostawa i montaż u Użytkownika wliczone w koszty wyrobu.

Podest tylny:

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA 3

PODEST DO OBSŁUGI SILNIKA (ZEWNĘTRZNY) DLA SAMOLOTU An-28/M28

Przedmiotem zamówienia jest podest do obsługi silnika (zewnętrzny) dla samolotu 
An-28/M28.

- Wymiary platformy 1.6 x 1.0 m.

- Wysokość platformy regulowana w zakresie 1.3-1.55 m.

- Całkowita długość podestu nie przekracza 3.0 m.

- Konstrukcja podestu powinna być wykonany z aluminium.

- Barierki ochronne z trzech stron opuszczane teleskopowo.

- Barierki schodowe całkowicie demontowane umożliwiające przejazd podestu pod śmigłem.

- Podest powinien posiadać torbę na „rzepy” z mocnego materiału z napisem „FOD” 
do zamocowania na górnej poprzeczce barierki – wykonana z grubego brezentu
o wymiarach 200 x 300 x 80 mm, alternatywnie –pojemnik z tworzywa sztucznego
o podobnych wymiarach, zamontowany w taki sposób, żeby był łatwo demontowany.

- Antypoślizgowa i wodoodporna powierzchnia platformy.

- Ażurowe, antypoślizgowe stopnie schodów.

- Wyrób powinien posiadać szczotkę wymienną do czyszczenia obuwia o wymiarach
600 x 400 mm w okolicach pierwszego stopnia z gumowymi wkładami czyszczącymi w profilach aluminiowych.

- Wyrób powinien posiadać odbojniki z gumy utwardzanej o średnicy minimum 4 cm i grubości 2 cm w miejscach możliwego styku z poszyciem samolotu.

- Koła skrętne z hamulcami. Koła winny mieć średnicę minimum 160 mm i być wykonane ze stali lub aluminium z oponą z gumy nie brudzącej.

- Konstrukcja całego podestu winna zapewnić przenoszenie obciążeń nie mniejszych 
niż 250 kg/m2.

- Wybór powinien spełniać lub przewyższać europejskie normy np. EN 137.1, PN-EN ISO 14122 Maszyny-Bezpieczeństwo, schody, schody drabinowe, balustrady oraz umożliwiać wykonywanie prac w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy.

- Wyrób powinien posiadać min. 2 lata gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu przyjęcia/przekazania przez przedstawicieli Wykonawcy i Odbiorcy.

- Wyrób powinien spełniać wymagania ochrony środowiska zgodnie z ustawą z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).

- Dostawa i montaż u Użytkownika wliczone w koszty wyrobu.

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA 4:

PODEST DO OBSŁUGI SILNIKA (WEWNĘTRZNY KRÓTKI)

DLA SAMOLOTU An-28/M28

Przedmiotem zamówienia jest podest do obsługi silnika (wewnętrzny krótki) dla samolotu 
An-28/M28.

- Wymiary platformy 1.0 x 1.0 m.

- Wysokość platformy regulowana w zakresie 1.3-1.55 m.

- Całkowita długość podestu nie przekracza 1.3 m.

- Konstrukcja podestu winna być wykonana z aluminium.

- Barierki ochronne z trzech stron opuszczane teleskopowo.

- Barierki schodowe całkowicie demontowane umożliwiające przejazd podestu 
pod śmigłem.

- Podest powinien posiadać torbę na „rzepy” z mocnego materiału z napisem „FOD”
do zamocowania na górnej poprzeczce barierki – wykonana z grubego brezentu 
o wymiarach 200 x 300 x 80 mm, alternatywnie – pojemnik z tworzywa sztucznego
o podobnych wymiarach, zamontowany w taki sposób, żeby był łatwo demontowany.

- Antypoślizgowa i wodoodporna powierzchnia platformy.

- Ażurowe, antypoślizgowe stopnie schodów.

- Wyrób powinien posiadać szczotkę wymienną do czyszczenia obuwia o wymiarach
600 x 400 mm w okolicach pierwszego stopnia z gumowymi wkładami czyszczącymi w profilach aluminiowych.

- Wyrób powinien posiadać odbojniki z gumy utwardzanej o średnicy minimum 4 cm i grubości 2 cm w miejscach możliwego styku z poszyciem samolotu.

- Koła skrętne z hamulcami. Koła winny mieć średnicę minimum 160 mm i być wykonane ze stali lub aluminium z oponą z gumy nie brudzącej.

- Konstrukcja podestu winna zapewnić przenoszenie obciążeń nie mniejszych 
niż 250 kg/m2.

- Wybór powinien spełniać lub przewyższać europejskie normy np. EN 137.1, PN-EN ISO 14122 Maszyny-Bezpieczeństwo, schody, schody drabinowe, balustrady oraz umożliwiać wykonywanie prac w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy.

- Wyrób powinien posiadać min. 2 lata gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu przyjęcia/przekazania przez przedstawicieli Wykonawcy i Odbiorcy.

- Wyrób powinien spełniać wymagania ochrony środowiska zgodnie z ustawą z dnia 
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).

- Dostawa i montaż u Użytkownika wliczone w koszty wyrobu.

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA 5:

PODEST OBSŁUGOWY UNIWERSALNY DLA SAMOLOTU An-28/M-28

Przedmiotem zamówienia jest podest obsługowy dla samolotu An-28/M28.

- Wymiary platformy 1.90 x 1.00 m.

- Wysokość platformy regulowana w zakresie 2.30-2.60 m.

- Całkowita długość podestu nie przekracza 4.50 m.

- Konstrukcja podestu winna być wykonana z aluminium.

- Barierki ochronne z trzech stron opuszczane teleskopowo.

- Barierki schodowe całkowicie demontowane umożliwiające przejazd podestu pod śmigłem.

- Podest powinien posiadać torbę na „rzepy” z mocnego materiału z napisem „FOD”
do zamocowania na górnej poprzeczce barierki – wykonana z grubego brezentu
o wymiarach 200 x 300 x 80 mm, alternatywnie – pojemnik z tworzywa sztucznego
o podobnych wymiarach, zamontowany w taki sposób, żeby był łatwo demontowany.

- Antypoślizgowa i wodoodporna powierzchnia platformy.

- Ażurowe, antypoślizgowe stopnie schodów.

- Wyrób powinien posiadać szczotkę wymienną do czyszczenia obuwia o wymiarach
600 x 400 mm w okolicach pierwszego stopnia z gumowymi wkładami czyszczącymi w profilach aluminiowych.

- Wyrób powinien posiadać odbojniki z gumy utwardzanej o średnicy minimum 4 cm i grubości 2 cm w miejscach możliwego styku z poszyciem samolotu.

- Koła skrętne z hamulcami. Koła winny mieć średnicę minimum 160 mm i być wykonane ze stali lub aluminium z oponą z gumy nie brudzącej.

- Konstrukcja podestu winna zapewnić przenoszenie obciążeń roboczych nie mniejszych niż 250 kg/m2.

- Wybór powinien spełniać lub przewyższać europejskie normy np. EN 137.1, PN-EN ISO 14122 Maszyny-Bezpieczeństwo, schody, schody drabinowe, balustrady oraz umożliwiać wykonywanie prac w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy.

- Wyrób powinien posiadać min. 2 lata gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu przyjęcia/przekazania przez przedstawicieli Wykonawcy i Odbiorcy.

- Wyrób powinien spełniać wymagania ochrony środowiska zgodnie z ustawą z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).

- Dostawa i montaż u Użytkownika wliczone w koszty wyrobu.

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA 6:

DRABINA SPECJALISTYCZNA DO OBSŁUGI SAMOLOTU An-28/M-28

Przedmiotem zamówienia jest drabina specjalistyczna do obsługi samolotu An-28/M-28.

- Wysokość robocza - ostatni stopień na wysokości 1,1 m, poręcz do 1,3 m od podłoża.

- Konstrukcja drabiny winna być wykonana z aluminium.

- Możliwość stabilnego ustawienia przy samym kadłubie, bez opierania o kadłub. Wymaga się, aby w miejscu potencjalnego styku drabiny z statkiem powietrznym jej elementy posiadały osłony z miękkiej gumy.

- Szerokie, antypoślizgowe stopnie.

- Wyrób powinien posiadać szczotkę wymienną do czyszczenia obuwia o wymiarach
600 x 400 mm w okolicach pierwszego stopnia z gumowymi wkładami czyszczącymi w profilach aluminiowych.

- Składana konstrukcja ułatwiająca przechowywanie; Podpory drabiny na zawiasach, składane do jej żerdzi.

- Obciążenie robocze drabiny nie mniejsze niż 150 kg/m2.

- Mocowanie zastrzału, który utrzymuje drabinkę w pionie powinno być u samej góry, a stopki – duże i gumowe.

- Wybór powinien spełniać lub przewyższać europejskie normy np. EN 137.1, PN-EN ISO 14122 Maszyny-Bezpieczeństwo, schody, schody drabinowe, balustrady oraz umożliwiać wykonywanie prac w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy.

- Wyrób powinien posiadać min. 2 lata gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu przyjęcia/przekazania przez przedstawicieli Wykonawcy i Odbiorcy.

- Wyrób powinien spełniać wymagania ochrony środowiska zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).

- Dostawa i montaż u Użytkownika wliczone w koszty wyrobu.

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA 7

PODESTY OBSŁUGOWE DLA W-3: Skład kompletu:

1. Podest Nr 1

2. Podest Nr 2

3. Podest Nr 3

4. Element łączący podesty

5. Podest Nr 5

6. Podest Nr 6

Podesty przeznaczone do obsług śmigłowców typu W-3:

- Wyrób powinien posiadać obowiązujące oznaczenia takie jak:

- nazwa producenta, numer serii, data produkcji, rodzaj materiału, znak określający czy wyrób spełnia wymagania bhp np. B lub CE, dopuszczalne obciążenie oraz dopuszczalna ilość osób.

- Wyroby powinny spełniać lub przewyższać europejskie normy np. EN 137.1,
PN-EN ISO 14122 Maszyny-Bezpieczeństwo, schody, schody drabinowe, balustrady oraz umożliwiać wykonywanie prac w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Podesty nr 2 i nr 3 muszą mieć możliwość regulacji wysokości z 1900 mm na 1700 mm,

w celu połączenia z podestem nr 5.

- Podest nr 2 musi mieć możliwość połączenia z podestem nr 5 za pomocą szybko rozłącznych węzłów mocowania z jednoczesną zmianą wysokości podestu nr 2.

- Podesty powinny posiadać poręcze ochronne (w tym również po obu stronach wejścia) 
na wysokości 1,1 m oraz krawężniki o wysokości 0,15 m. Pomiędzy poręczą 
a krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka zabezpieczająca przed wypadnięciem osób.

- Barierki ochronne ze wszystkich stron, opuszczane teleskopowo lub demontowane, każda osobno – pozwoli to na wykorzystywanie podestów w dowolnej konfiguracji (dotyczy podestu nr 1, nr 2, nr 3, nr 5 i nr 6.

- Barierki schodowe całkowicie demontowane.

- Każdy podest powinien posiadać torbę na „rzepy” z mocnego materiału z napisem „FOD” 
do zamocowania na górnej poprzeczce barierki – wykonaną z grubego brezentu 
o wymiarach 200 x 300 x 80 mm, alternatywnie – pojemnik z tworzywa sztucznego

o podobnych wymiarach, zamontowany w taki sposób, żeby był łatwo demontowany.

- Podesty powinny posiadać zamontowane koła pozwalające na ich przemieszczanie oraz posiadać hamulce zabezpieczające przed samoczynną zmianą położenia podestu – koła metalowe z oponą pełną lub pneumatyczną. Koła muszą spełniać wymagania wytrzymałościowe patrz pkt. 10.

- Podesty powinny posiadać wytrzymałość na obciążenie robocze min 500 kg dla każdego podestu osobno i przewidziany na okoliczność pracy 1-2 osób grupy obsługowej wraz 
z niezbędnymi narzędziami materiałami do obsługi śmigłowca na pojedynczym podeście.

- Podest nr 3 musi mieć możliwość połączenia z podestem nr 5 poprzez element łączący

nr 4 za pomocą szybko rozłącznych węzłów mocowania przy jednoczesnej zmianie wysokości podestu nr 3 z 1900 mm na 1700 mm.

- Wyrób powinien posiadać stopnie antypoślizgowe.

- Podesty powinny posiadać szczotkę do czyszczenia obuwia w okolicy pierwszego stopnia  o wymiarach 250 x 100 mm z włosia naturalnego lub sztucznego (nie dotyczy podestu 
nr 5).

- Podstawowa konstrukcja wyrobu powinna być wykonana w całości ze stopów metali lekkich np. stopy aluminium, pozostałe elementy np. odbojniki, torby „FOD”, opony 
z tworzyw sztucznych lub gumy.

- Podesty powinny posiadać odbojniki z miękkiego materiału w miejscach możliwego styku ze śmigłowcem tj. zewnętrzne części pomostów podestów, na ich całej długości (dopuszcza się montowanie kilku odbojników – z niewielkimi przerwami). 
Odbojniki o wysokości 80 mm i grubości 50 mm.

- Wyroby powinny posiadać min. 2 lata gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu przyjęcia/przekazania przez przedstawicieli Wykonawcy i Odbiorcy.

- Dostawa i montaż u Użytkownika wliczone w koszty wyrobu.

Rysunek Nr 1

Podest nr 1

Rysunek Nr 2

Podest Nr 2

Rysunek Nr 3

Podest Nr 3

Rysunek Nr 4

ELEMENT ŁĄCZĄCY PODESTY

Rysunek Nr 5

Podest Nr 5

Rysunek Nr 6

Podest Nr 6

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA 8:

PODEST NR 1 PRZEZNACZONY DO OBSŁUGI ŚMIGŁOWCÓW Mi-2 i Mi-24:

- Ogólny schemat budowy oraz wymiary podestu wg. rysunków umieszczonych poniżej pod nazwą Podest Nr 1.

- Wyrób powinien posiadać obowiązujące oznaczenia takie jak:

- nazwa producenta, numer serii, data produkcji, rodzaj materiału, znak określający czy wyrób spełnia wymagania bhp np. B lub CE, dopuszczalne obciążenia oraz dopuszczalną ilość osób.

- Wyrób powinien spełniać lub przewyższać europejskie normy np. EN 137.1, normy
PN-EN IOS 14122 Maszyny: 14122-3 schody, schody drabinowe, balustrady, oraz umożliwić wykonywanie prac w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wyrób powinien posiadać min 2 lata gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu przyjęcia/przekazania przez przedstawicieli Wykonawcy i Odbiorcy.

- Wyrób powinien spełniać wymagania ochrony środowiska zgodnie z ustawą z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).

- Wyrób powinien posiadać poręcze ochronne, po obu stronach podestu roboczego i wejścia z możliwością zdjęcia. Pomiędzy poręczą a podestem w połowie wysokości powinna być umieszczona poprzeczka zabezpieczająca przed wypadnięciem pracujących osób.

- Konstrukcja podestu powinna być wykonana w całości ze stopów metali lekkich np. aluminium.

- Wyrób powinien posiadać zamontowane koła jezdne do przemieszczania podestów oraz posiadać hamulce zabezpieczające przed samoczynnym przemieszczaniem. Koła od strony schodów powinny być skrętne. Koła jezdne stalowe lub aluminiowe, z oponą gumową niebrudzącą.

- Podest Nr 1 tzw. zespół podestów (zabudowa) rozstawianych wokół śmigłowca powinien posiadać dopuszczalne obciążenie min 250 kg na każdy element zestawu i umożliwić swobodną pracę 2 osób wraz z niezbędnymi narzędziami i materiałami do obsługi śmigłowca na każdym z segmentów zestawu. Zespół podestów składający się z trzech rozłącznych części (czołowa i dwie boczne). Miejsca łączenia zaznaczono czerwoną strzałką oraz linią przerywaną. Umiejscowienie elementów łączących oraz sposób połączenia jest dowolny według uznania projektującego (może być połączenie klinowe, kołkowe, sworzniowe, wpustowe, wciskowe) (wymiary jak na rysunku poniżej).

- Wyrób powinien posiadać stopnie antypoślizgowe ażurowane.

- Wyrób powinien posiadać wymienną szczotkę do czyszczenia obuwia (600 x 400 mm)

w okolicy pierwszego stopnia z gumowymi wkładami czyszczącymi w profilach aluminiowych.

- Wyrób powinien posiadać odbojniki z miękkiego materiału w miejscach możliwego styku z poszyciem śmigłowca.

- Dostawa i montaż u Użytkownika wliczone w koszty wyrobu.

Podest Nr 1:

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA 9:

PODEST NR 2 PRZEZNACZONY DO OBSŁUGI ŚMIGŁOWCÓW Mi-2 i Mi-24:

- Ogólny schemat budowy oraz wymiary podestu wg. rysunków umieszczonych poniżej pod nazwą Podest Nr 2.

- Wyrób powinien posiadać obowiązujące oznaczenia takie jak:

- nazwa producenta, numer serii, data produkcji, rodzaj materiału, znak określający 
czy wyrób spełnia wymagania bhp np. B lub CE, dopuszczalne obciążenia oraz dopuszczalną ilość osób.

- Wyrób powinien spełniać lub przewyższać europejskie normy np. EN 137.1, normy
PN-EN IOS 14122 Maszyny: 14122-3 schody, schody drabinowe, balustrady, 
oraz umożliwić wykonywanie prac w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wyrób powinien posiadać min. 2 lata gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu przyjęcia/przekazania przez przedstawicieli Wykonawcy i Odbiorcy.

- Wyrób powinien spełniać wymagania ochrony środowiska zgodnie z ustawą z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1219 ze zm.).

- Wyrób powinien posiadać poręcze ochronne, po obu stronach podestu roboczego i wejścia z możliwością zdjęcia. Pomiędzy poręczą a podestem w połowie wysokości powinna być umieszczona poprzeczka zabezpieczająca przed wypadnięciem pracujących osób.

- Konstrukcja podestu powinna być wykonana w całości ze stopów metali lekkich
np. aluminium.

- Wyrób powinien posiadać zamontowane koła jezdne do przemieszczania podestów oraz posiadać hamulce zabezpieczające przed samoczynnym przemieszczaniem. 
Koła od strony schodów powinny być skrętne. Koła jezdne stalowe lub aluminiowe, 
z oponą gumową niebrudzącą

- Podest Nr 2 uniwersalny o wysokości mierzonej od posadzki (1700 mm) powinien posiadać dopuszczalne obciążenie 200 kg i możliwość swobodnej pracy 1 osoby wraz
z niezbędnymi narzędziami i materiałami do obsługi śmigłowca. Powinien uwzględniać położenie zewnętrznego zbiornika paliwa (wymiary jak na rysunku poniżej).

- Wyrób powinien posiadać stopnie antypoślizgowe ażurowane.

- Wyrób powinien posiadać wymienną szczotkę do czyszczenia obuwia (600 x 400 mm)
w okolicy pierwszego stopnia z gumowymi wkładami czyszczącymi w profilach aluminiowych.

- Wyrób powinien posiadać odbojniki z miękkiego materiału w miejscach możliwego styku z poszyciem śmigłowca.

- Dostawa i montaż u Użytkownika wliczone w koszty wyrobu.

Podest Nr 2:

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA 10:

PODEST NR 3 PRZEZNACZONY DO OBSŁUGI ŚMIGŁOWCÓW Mi-2 i Mi-24:

- Ogólny schemat budowy oraz wymiary podestu wg. rysunków umieszczonych poniżej pod nazwą Podest Nr 3.

- Wyrób powinien posiadać obowiązujące oznaczenia takie jak:

      - nazwa producenta, numer serii, data produkcji, rodzaj materiału, znak określający czy wyrób spełnia wymagania bhp np. B lub CE, dopuszczalne obciążenia oraz dopuszczalną ilość osób.

- Wyrób powinien spełniać lub przewyższać europejskie normy np. EN 137.1, normy
PN-EN IOS 14122 Maszyny: 14122-3 schody, schody drabinowe, balustrady, oraz umożliwić wykonywanie prac w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wyrób powinien posiadać min. 2 lata gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu przyjęcia/przekazania przez przedstawicieli Wykonawcy i Odbiorcy.

- Wyrób powinien spełniać wymagania ochrony środowiska zgodnie z ustawą z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).

- Wyrób powinien posiadać poręcze ochronne, po obu stronach podestu roboczego i wejścia z możliwością zdjęcia. Pomiędzy poręczą a podestem w połowie wysokości powinna być umieszczona poprzeczka zabezpieczająca przed wypadnięciem pracujących osób.

- Konstrukcja podestu powinna być wykonana w całości ze stopów metali lekkich
np. aluminium.

- Wyrób powinien posiadać zamontowane koła jezdne do przemieszczania podestów oraz posiadać hamulce zabezpieczające przed samoczynnym przemieszczaniem. 
Koła od strony schodów powinny być skrętne. Koła jezdne stalowe lub aluminiowe, 
z oponą gumową niebrudzącą

- Podest Nr 3 wysoki do obsługi śmigła ogonowego śmigłowca Mi-24 o wysokości mierzonej od posadzki (2400 mm) powinien posiadać dopuszczalne obciążenie 200 kg
i możliwość swobodnej pracy 1 osoby wraz z niezbędnymi narzędziami i materiałami do obsługi śmigłowca (wymiary jak na rysunku poniżej).

- Wyrób powinien posiadać stopnie antypoślizgowe ażurowane.

- Wyrób powinien posiadać wymienną szczotkę do czyszczenia obuwia (600 x 400 mm)
w okolicy pierwszego stopnia z gumowymi wkładami czyszczącymi w profilach aluminiowych.

- Wyrób powinien posiadać odbojniki z miękkiego materiału w miejscach możliwego styku z poszyciem śmigłowca.

- Dostawa i montaż u Użytkownika wliczone w koszty wyrobu.

Podest nr 3: