|  | CZĘŚĆ III- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj mebla | Ilość: sztuk/ zestawów/ kompletów |
| 1. | REGAŁ PRZEDSZKOLNY Opis: Rozbudowany regał o wymiarach: 475,2 x 41,5 x 161,6 cm. Wykonany z klonowej i białej płyty laminowanej o grubości 18 mm, fronty o grubości:18 mm pokryte trwałą okleiną termoplastyczną. Elementy rozbudowanego regału: 1) Regał z przegrodą i 3 półkami - 1 sztuka. Kolor: klon. Wymiary regału: 79,2 x 41,5 x 161,6 cm. Wyposażony w drzwi o wymiarach: 37 x 74,4 cm - 2 sztuki oraz o wymiarach: 37 x 37 cm – 2 sztuki. 2) Szafka z 1 półką na cokole - 2 sztuki. Kolor: klon. Wymiary szafki: 79,2 x 41,5 x 86,8 cm. Jedna szafka wyposażona w drzwi o wymiarach 37 x 74,4 cm -2 szt. 3) Szafka słupek z 2 półkami - 1 sztuka. Kolor: klon. Wymiary szafki. 41,8 x 41,5 x 124,2 cm . 4) Szafka z półką i przegrodą oraz dużą skrzynią na kółkach – 1 sztuka. Kolor – klon. Wymiar szafki: 79,2 x 41,5 x 86,8 cm. Wymiary frontu skrzyni: 74 x 37 cm. Skrzynia na kółkach z aplikacjami nawiązującymi do tematyki roślinnej - aplikacje liście. 5) Szafka asymetryczna – 1 sztuka. Kolor: klon. Wymiary szafki: 116,6 x 41,5 x 86,8 cm zamykana 2 sztukami drzwi o wymiarach 37 x 37 cm. Drzwi z aplikacjami nawiązującymi do tematyki roślinnej - aplikacje liście. Wszystkie szafki z drzwiczkami/ drzwiami zamykanymi na klucz. Drzwiczki/ drzwi szafek powinny być wyposażone w zawiasy 90 stopni, z cichym domykiem. Szafki z białymi frontami i aplikacjami nawiązującymi do tematyki roślinnej: fragmenty liści, drzewa. | 2 sztuki |
| 2. | KRZESŁA TAPICEROWANE Opis: Krzesło tapicerowane. Stelaż metalowy na czterech nogach wykonany z rury płasko owalnej w kolorze aluminiowym. Siedzisko i oparcie tapicerowane. Materiał tapicerski: tkanina – 100% włókno syntetyczne. Kolor tkaniny obiciowej – jasnoszary. Wysokość siedziska: 47 cm. | 4 sztuki |
| 3. | STOLIK PRZESDSZKOLNY Opis: Stół wykonany ze sklejki o grubości 25 mm, z kolorowym laminatem HPL. Rogi blatów powinny być delikatnie zaokrąglone. Nogi cztery okrągłe o średnicy 55 mm, z regulacją wysokości: 40, 46, 52, 58 cm. Wymiary stolika: 120 x 80 cm. Kolor blatu: biały. Kształt stolika: prostokątny. | 2 sztuki |
| 4. | KRZESŁA PRZEDSZKOLNE Opis: Krzesło wykonane z lakierowanego drewna bukowego. Kolor buk. Osiem sztuk krzeseł przedszkolnych w rozmiarze: 2, Osiem sztuk krzeseł przedszkolnych w rozmiarze: 3. | 16 sztuk |
| 5. | PUFA PRZEDSZKOLNA Opis: Pufa przedszkolna o wymiarach: 90 x 35 x 34 cm. Wyposażona w niskie, okrągłe nóżki. Konstrukcja skrzyni wykonana z płyty wiórowej łączonej belkami z tarcicy. Pufa tapicerowana odporną na ścieranie tkaniną poliestrową, trudnopalna. Kolor tkaniny tapicerskiej: limonowy. | 2 sztuki |
| 6. | ŁÓŻECZKA – ZESTAW (9 SZTUK ŁÓŻECZEK W JEDNYM ZESTAWIE) Opis: Każdy z zestawów łóżeczek obejmuje 9 sztuk łóżeczek. Łóżeczko ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą powietrze. Narożnik łóżeczka stanowiące nóżki łóżeczka powinny być wykonane z tworzywa sztucznego. Ich konstrukcja powinna pozwalać na układanie łóżeczek jedno na drugim. Wymiary łóżeczka: 132,5 x 59 x 12 cm, maksymalne obciążenie 60 kg. Kolor szary. | 2 zestawy |
| 7. | MATERACE DO ŁÓŻECZEK (OKREŚLONYCH W PKT 6) – ZESTAW (9 SZTUK MATERACY W JEDNYM ZESTAWIE) Opis: Każdy z zestawów materacy obejmuje 9 sztuk materacy. Materac - bawełniany. Wymiary materaca: 125,5 x 51,5 x 5 cm. Kolor szary. | 2 zestawy |
| 8. | BIURKO NAUCZYCIELSKIE (PRZEDSZKOLE) Opis: Wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w tonacji klonu o wymiarach: 120 x 60 x 76 cm. Biurko powinno być wyposażone w szufladę i szafkę. Wymiary frontu szuflady: 37 x 18,3 cm, wymiary wewnętrzne szuflady: 32 x 43 x 9 cm. Wymiary frontu szafki: 37 x 37 cm, wymiary wewnętrzne szafki 37 x 37 x 49 cm. Fronty szuflady i szafki powinny być wykonane z płyty MDF o grubości 18mm w kolorze białym. | 2 sztuki |
| 9. | PÓŁKI NA KUBECZKI Z WIESZAKAMI (do łazienek) Opis: Półka wykonana z kolorowej płyty MDF z 5 haczykami, np. na ręczniki i miejscem na 10 kubeczków (każdy otwór o średnicy 7 cm). Wymiary półki: 67,5 x 18 x 25 cm. Element, w którym umieszcza się kubeczki powinien być plastikowy. | 2 sztuki |
| 10. | MEBLE PRZEDSZKOLNE DO SZATNI – ZESTAW Opis: Zestaw składający się z trzech regałów szatniowych – 6-osobowych. Wykonany z płyty laminowanej w kolorze klonu. Wymiar regału: szerokość: 126 cm, głębokość – 50 cm, wysokość 134 cm. Regał składający się z półek szatniowych dziecięcych, zamykanych drzwiczkami oraz siedziska. Dolna półka (na buty) wykonana z prętów stalowych malowanych proszkowo. Kolory frontów drzwiczek pastelowe: szare, błękitne, niebieskie, białe, jasnoróżowe, ciemnoróżowe. | 1 zestaw |

UWAGA WYKONAWCY !!!

1. Zamawiający dopuszcza odstępstwa od wskazanych powyżej rozmiarów mebli +/-2% .

2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 poz.1604) wyposażenie w placówkach oświatowych musi posiadać odpowiednie atesty
 lub certyfikaty.