OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TABELA Nr 1

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PODCZAS PRZEGLADU KONSERWACYJNEGO

URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH

- Komory z agregatami sprężarkowymi

- Komory z agregatami hermetycznymi

- Kontener chłodniczy

- Szafy z agregatami sprężarkowymi

- Szafy z agregatami hermetycznymi

- Zamrażarki

- lady chłodnicze

- Lodówki

- Chłodnia na samochodzie

- Izoterma na samochodzie

- Szafy mroźnicze, chłodnicze

- Komory chłodnicze

- Witryny chłodnicze

- Pozostałe rządzenia o podobnych parametrach techniczno-eksploatacyjnych

| pozycja | Wyszczególnienie czynności konserwacyjno-naprawczych |
| --- | --- |
| 1 | Konserwacja planowa zapobiegawcza obejmuje czynności: |
|  | a) sprawdzenie pracy i efektu chłodniczego; |
|  | b) przegląd automatyki sterującej, chłodniczej; |
|  | c) sprawdzenie czystości skraplaczy, półek, wanienek ściekowych; |
|  | d) przegląd stanu pasków klinowych, poziomu oleju, szczelność układu chłodniczego, kontrola szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane - dokonanie wpisów w kartach urządzeń. |
|  | e) sprawdzenie zanieczyszczenia filtra zaworu rozprężnego, odcinającego; |
|  | f) usuniecie ewentualnych usterek (czyszczenie, smarowanie pracujących części zawiasów, konserwacja uszczelek, dokręcenie poluzowanych elementów i mocowań, wymiana lub uzupełnienie brakujących ilości płynów eksploatacyjnych i czynników chłodzących wymiana lub czyszczenie filtrów) |
|  | g) sprawdzenie instalacji elektrycznej, stanu wyłączników, śrub i styków. |
|  | h) wpis w karcie wykonania kontroli szczelności na urządzeniu (urządzenia posiadające kartę). |
|  | i) pomiar rezystancji i ciągłości przewodu zerowego - raz w roku |
| 2 | W przypadku nieprawidłowej pracy urządzenia w ramach konserwacji następuje diagnoza uszkodzenia, a następnie, w zależności od potrzeby, poniższe czynności: - klasyfikacja do naprawy lub wybrakowania – (wystawienie ekspertyzy technicznej) - dokonanie właściwej adnotacji w dowodzie urządzenia. |

TABELA Nr 2

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PODCZAS PRZEGLADU KONSERWACYJNEGO

URZĄDZEŃ GRZEJNYCH

- Patelnia elektryczna

- Piekarnik elektryczny

- Lada bemarowa

- Kotły, kociołki elektr.-parowe

- Kuchnia elektryczna

- Kuchnia mikrofalowa

- Piec konwekcyjny

- Frytkownica

- Kociołki przechylne elektryczne , Parowe

- Taboret podgrzewaczy

- Pozostałe rządzenia o podobnych parametrach techniczno-eksploatacyjnych

| pozycja | Wyszczególnienie czynności konserwacyjno-naprawczych |
| --- | --- |
| 1 | Konserwacja planowa zapobiegawcza obejmuje czynności: |
|  | a) sprawdzenie płyt, wanien, wskaźników, uchwytów, pokręteł, kontrolek; |
|  | b) przegląd instalacji elektrycznej urządzenia; |
|  | c) przeczyszczenie styków, złączy, kontrola zabezpieczenia; |
|  | d) usuniecie ewentualnych usterek (czyszczenie, smarowanie pracujących części zawiasów, dokręcenie poluzowanych elementów i mocowań,) |
|  | e) pomiar rezystancji i ciągłości przewodu zerowego - raz w roku |
| 2 | W przypadku nieprawidłowej pracy urządzenia w ramach konserwacji następuje diagnoza uszkodzenia, a następnie, w zależności od potrzeby, poniższe czynności: - klasyfikacja do naprawy lub wybrakowania – (wystawienie ekspertyzy technicznej) - dokonanie właściwej adnotacji w dowodzie urządzenia. |

TABELA Nr 3

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PODCZAS PRZEGLADU KONSERWACYJNEGO

GASTRONOMICZNYCH URZĄDZEŃ GRZEJNYCH

- Piec konwekcyjny

- Kuchnia mikrofalowa

- Maszyna do mycia garnków

- Lada bemarowa jezdna elektryczna

- Płyty indukcyjne

- Pozostałe rządzenia o podobnych parametrach techniczno-eksploatacyjnych

| pozycja | Wyszczególnienie czynności konserwacyjno-naprawczych |
| --- | --- |
| 1 | Konserwacja planowa zapobiegawcza obejmuje czynności: |
|  | a) sprawdzenie płyt, wanien, wskaźników, uchwytów, pokręteł, kontrolek |
|  | b) przegląd instalacji elektrycznej urządzenia; |
|  | c) przeczyszczenie styków, złączy, kontrola zabezpieczenia; |
|  | d) pomiar rezystancji i ciągłości przewodu zerowego - raz w roku |
|  | e) odkamienianie urządzenia; |
|  | f) sprawdzenie działania uzdatniacza wody i konserwacja; |
| 2 | W przypadku nie prawidłowej pracy urządzenia w ramach konserwacji następuje diagnoza uszkodzenia, a następnie, w zależności od potrzeby, poniższe czynności: - klasyfikacja do naprawy lub wybrakowania – (wystawienie ekspertyzy technicznej) - dokonanie właściwej adnotacji w dowodzie urządzenia. |

TABELA Nr 4

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PODCZAS PRZEGLADU KONSERWACYJNEGO 
GASTRONOMICZNYCH URZĄDZEN ROZDRABNIAJĄCYCH

- Maszyna do krojenia wędlin

- Maszyna do krojenia pieczywa

- Maszyna do mielenia mięsa

- Kuter gastronomiczny

- Szatkownica elektryczna

- Maszyna do rozdrabniania jarzyn

- Krajalnica żywności

- Maszyna do krojenia chleba

- Maszyna typu WILK lub napęd maszyny uniwersalnej

- Maszyna do rozdrabniania mięsa

- Maszyny wieloczynnościowe

- Napędy do maszyn

- Pozostałe rządzenia o podobnych parametrach techniczno-eksploatacyjnych

| pozycja | Wyszczególnienie czynności konserwacyjno-naprawczych |
| --- | --- |
| 1 | Konserwacja planowa zapobiegawcza obejmuje czynności: |
|  | a) kontrola przekładni kół zębatych ; |
|  | b) sprawdzenie stanu noży, sitek, cierników, sprężyn; |
|  | c) sprawdzenie stanu technicznego przystawek; |
|  | d) pomiar rezystancji i ciągłości przewodu zerowego - raz w roku |
|  | e) usuniecie drobnych usterek, próba sprawności (czyszczenie, smarowanie pracujących części dokręcenie poluzowanych elementów i mocowań) |
|  | f) sprawdzenie i poprawki instalacji elektrycznej, pomiar rezystancji izolacji i ciągłości przewodu ochronnego; |
| 2 | W przypadku nie prawidłowej pracy urządzenia w ramach konserwacji następuje diagnoza uszkodzenia, a następnie, w zależności od potrzeby, poniższe czynności: - klasyfikacja do naprawy lub wybrakowania – (wystawienie ekspertyzy technicznej) - dokonanie właściwej adnotacji w dowodzie urządzenia. |

TABELA nr 5

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PODCZAS PRZEGLADU KONSERWACYJNEGO

URZĄDZEŃ CZYSZCZĄCYCH I MYJĄCYCH

- Obieraczka z płuczką

- Obieraczka bez płuczki

- Zmywarka do mycia naczyń tunelowa

- Zmywarka do mycia naczyń kapturowa

- Karcher

- Pozostałe rządzenia o podobnych parametrach techniczno-eksploatacyjnych

| pozycja | Wyszczególnienie czynności konserwacyjno-naprawczych |
| --- | --- |
| 1 | Konserwacja planowa zapobiegawcza obejmuje czynności: |
|  | a) sprawdzenie stanu masy ściernej, sit, dysz; |
|  | b) sprawdzenie stanu pasków klinowych, ułożyskowania; |
|  | c) sprawdzenie zasilania, dopływu wody, zaworów; |
|  | d) sprawdzenie pracy pompy, usunięcie drobnych usterek; |
|  | e) sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej, usunięcie drobnych usterek; |
|  | f) odkamienianie urządzenia; |
|  | g) usuniecie ewentualnych usterek (czyszczenie, smarowanie pracujących części zawiasów, konserwacja uszczelek, dokręcenie poluzowanych elementów i mocowań) |
|  | h) pomiar rezystancji i ciągłości przewodu ochronnego - raz w roku |
| 2 | W przypadku nieprawidłowej pracy urządzenia w ramach konserwacji następuje diagnoza uszkodzenia, a następnie, w zależności od potrzeby, poniższe czynności: - klasyfikacja do naprawy lub wybrakowania – (wystawienie ekspertyzy technicznej) - dokonanie właściwej adnotacji w dowodzie urządzenia |

TABELA nr 6

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PODCZAS PRZEGLADU KONSERWACYJNEGO

PRZEGLADU KONSERWACYJNEGO URZĄDZEŃ GASTRONOMICZNYCH

- Czajnik

- Warnik

- Termos elektryczny

- Podgrzewacze np. (Hendi)

- Waga elektroniczna

- Wyświetlacz tekstu

- Suszarka elektryczna do rąk

- Lampa owadobójcza

- Otwieracz do konserw elektryczny

- Rozdrabniacz odpadów

- Dystrybutor talerzy

- Naświetlacz jaj

- Sterylizator do noży

- Miksery

- Pozostałe rządzenia o podobnych parametrach techniczno-eksploatacyjnych

| pozycja | Wyszczególnienie czynności konserwacyjno-naprawczych |
| --- | --- |
| 1 | Konserwacja planowa zapobiegawcza obejmuje czynności: |
|  | a) sprawdzenie płyt, wskaźników, uchwytów, pokręteł, kontrolek |
|  | b) przegląd instalacji elektrycznej urządzenia; |
|  | c) przeczyszczenie styków, złączy, kontrola zabezpieczenia; |
|  | d) pomiar rezystancji i ciągłości przewodu zerowego - raz w roku |
|  | e) konserwacja; |
| 2 | W przypadku nieprawidłowej pracy urządzenia w ramach konserwacji następuje diagnoza uszkodzenia, a następnie, w zależności od potrzeby, poniższe czynności: - klasyfikacja do naprawy lub wybrakowania – (wystawienie ekspertyzy technicznej) - dokonanie właściwej adnotacji w dowodzie urządzenia |