OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

USŁUGA WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DOSTOSOWANIA BUDYNKU D (CZĘŚĆ ZABYTKOWA) DO AKTUALNYCH WYMAGAŃ PRAWA BUDOWLANEGO WRAZ Z JEGO PRZEBUDOWĄ I REMONTEM ORAZ UZYSKANIEM WYMAGANYCH UZGODNIEŃ I DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

  - Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku D (część zabytkowa) do aktualnych wymagań Prawa budowlanego wraz z jego przebudową i remontem oraz uzyskaniem wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych

  - Zakres wymaganej przez zamawiającego dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w skład której wchodzić będą co najmniej następujące dokumenty:

    - Wykonanie koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej przebudowy i remontu budynku D (część zabytkowa) do akceptacji przez zamawiającego wraz z przygotowaniem mapy do celów projektowych i uwzględnieniem co najmniej n/w wytycznych:

    - weryfikacja załączonej Inwentaryzacji budowlanej budynku,

    - ustalenie zakresu przebudowy,

    - ewentualna ekspertyza pożarowa dla odstępstw od obowiązujących przepisów,

    - dostosowania pomieszczeń piwnicy i parteru budynku dla potrzeb ewentualnego najemcy kuchni dla funkcjonowania istniejącej stołówki,

    - dostosowania pozostałych pomieszczeń budynku dla potrzeb administracyjnych UE Wrocław,

    - dostosowanie pomieszczeń budynku do obowiązujących Standardów minimum dostępności inwestycji dla osób z różnymi niepełnosprawnościami z uwzględnieniem montażu platformy schodowej na jednej z klatek chodowych,

    - budowa i przebudowa wewnętrznych instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych

sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji oraz ppoż. wynikających z przekształceń przestrzennych pomieszczeń i obowiązujących przepisów,

    - przebudowa wewnętrznej istniejącej instalacji c.o. jedynie w zakresie dostosowania jej do nowego układu pomieszczeń

    - Wyłączenie z przebudowy istniejącej elewacji oraz stolarki okiennej,

    - wyłączenie z przebudowy pomieszczeń parteru od nr 138 do nr 141 oraz pomieszczeń I piętra od nr 221 do nr 232 zgodnie z przekazaną inwentaryzacją.

    - Wykonanie dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez zamawiającego koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej przebudowy budynku D, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2021, poz. 2454, z późn. zm.) w skład której wchodzić będą co najmniej następujące dokumenty:

    - Projekt Budowlany i techniczny wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

    - Uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji, odstępstw i pozwoleń administracyjnych w tym uzgodnień z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych m.in. w zakresie p.poż., sanitarnych, BHP, Opinii konserwatorskiej i archeologicznej Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, postanowienia Komendanta Wojewódzkiego PSP,

    - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie zatwierdzonego Projektu budowlanego w skład której wchodzić będą co najmniej następujące dokumenty:

    - Projekt Wykonawczy w zakresie branż: architektoniczno-konstrukcyjnej, sanitarnej, instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji, instalacji gaśniczej, elektrycznej, teletechnicznej 
(w tym instalacji ppoż. i systemu kontroli dostępu),

    - Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego wraz z planami ewakuacyjnymi poszczególnych kondygnacji, lokalizacją elementów wyposażenia ppoż. i scenariuszem rozwoju zdarzeń 
w czasie pożaru,

    - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

    - Szczegółowe specyfikacje techniczne,

    - Kosztorys Inwestorski w rozbiciu na poszczególne rodzaje robót na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w  programie funkcjonalno-użytkowym (t.j. Dz. U. 2021 r.,poz. 2458, z późn. zm.),

    - Przedmiary robót w rozbiciu na poszczególne etapy i rodzaje robót,

    - Zbiorcze zestawienie kosztów,

    - Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

    - Nadzór autorski  w zakresie określonym przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową (w całym okresie realizacji tych robót) oraz nadzoru w czasie realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową:

    - bieżącego uszczegóławiania dokumentacji projektowej lub wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót (związanych z dokumentacją projektową)

    - udział w cyklicznych naradach koordynacyjnych, radach budowy i innych spotkaniach związanych z realizacją robót budowlanych,

    - wykonania ewentualnych zamiennych projektów budowlanych (ZPB) wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę w sytuacji wprowadzenia zmian istotnych w rozumieniu ustawy PB,

    - wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej na etapie wykonywania na jej podstawie robót budowlanych, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

    - uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez wykonawcę  robót budowlanych (kierownika budowy) lub Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego),

    - współdziałania w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej dotyczącej robót budowlanych.

  - Niniejsze zamówienie powinno być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
w szczególności w oparciu o Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.), ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1062 z późn. zm.) i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021, poz. 2454, z późn. zm.). Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek uwzględniania uwarunkowań istniejącej infrastruktury technicznej oraz realizować zamówienie z zachowaniem należytej staranności, 
z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.”

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU I OKOLICZNEGO TERENU.

  - Budynek szkolnictwa wyższego pochodzi z 1896 roku, odbudowywany w 1960-1970 r., przeznaczony na pomieszczenia administracyjne, magazynowe i techniczne Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.  Budynek składa się z dwóch części: zabytkowej z końca XIX w. oraz niezabytkowej z poł. lat 60-tych.

Część zabytkowa przylega od północy do łącznika należącego funkcjonalnie do budynku H. Teren działki jest płaski. Rzędna terenu wynosi 120,56-120,9 m n.p.m. Teren jest w pełni uzbrojony. Dojście i dojazd do budynku od ul. Komandorskiej i ul. Ślężnej. Drogą wewnętrzna o nawierzchni asfaltowej. Obsługę transportową budynku zapewnia istniejący dojazd na drogę publiczną. Teren działki porośnięty jest zielenią niską trawiastą, średnią i wysoką – szpalery i pojedyncze drzewa, oraz zespoły krzewów. Projektowana inwestycja nie zmienia dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu i nie zmienia sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego lub jego części. Budynek należy do zespołu budynków szpitala Fundacji Liny Hancke "Wenzel-Hancke Krankenhaus" - Ul. Komandorska 118-120; dz. nr 16; AM 25; Obręb Południe, znajdujący się w gminnej ewidencji zabytków.

  - Dane obiektu:

- Kubatura: 		ok. 11 671,80 m³

- Pow. użytkowa: 		ok. 3 648,00 m²

- Pow. zabudowy: 		ok. 1 185,00 m²

- Liczba kondygnacji:      	5

  - Część zabytkowa wykonana w technologii tradycyjnej na przełomie XIX i XX wieku. 
Przebudowywana remontowana i modernizowana w latach 60-tych między innymi przebudowa pomieszczeń kuchennych i adaptacja poddasza. W tej części, w piwnicy i parterze, znajdują się pomieszczenia kuchni. Na I, II i III piętrze - gabinety i pomieszczenia administracji. Obecna forma części zabytkowe budynku (BZD) jest również wynikiem przeprowadzonej termomodernizacji i remontu w latach 2022-2023, wg dokumentacji projektowej p.n.: Projekt budowlano-wykonawczy PRZEBUDOWY, NADBUDOWY, REMONTU I OCIEPLENIA BUDYNKU „D” UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 
WE WROCŁAWIU. W ramach przedmiotowego projektu wykonano termomodernizację budynku w postaci nowej elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę instalacji c.o. Wykonano również kompleksowy remont pomieszczeń kancelarii tajnej, pomieszczeń I piętra od nr 221 do nr 232.

  - Budynek 5 kondygnacyjny, w całości podpiwniczony o konstrukcji nośnej tradycyjnej – ceglanej.

Konstrukcję nośną budynku stanowią ściany zewnętrzne murowane z cegły gr. 25-64 cm. Dach 
o konstrukcji drewnianej, ocieplony pokryty blachodachówką na stelażu drewnianym, od wewnątrz płyta gipsowo-kartonowa na stelażu. Strop nad piwnicami Kleina, żelbetowy monolityczny. Strop nad parterem 
i piętrami typu ceramiczny.

POGLĄDOWY PLAN ROZMIESZCZENIA BUDYNKÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

- SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE PRAC PROJEKTOWYCH

  - Opis rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego projektowanej kuchni wraz z pomieszczeniami pomocniczymi:

- Proponowane rozwiązanie umożliwiać ma maksymalne wykorzystanie przestrzeni wewnętrznej, przeznaczonej na cele kuchni i zaplecza kuchennego, poprzez wyburzenie fragmentów ścian wewnętrznych przy zachowaniu pełnej sztywności przestrzennej budynku. Projektowana przestrzeń ma mieć możliwość podziału funkcjonalnego na mniejsze przy zachowaniu odrębności poszczególnych wymaganych instalacji i obowiązujących przepisów,

- Przewiduje się, że w kuchni będzie zatrudnionych maksymalnie 5 osób,

- Należy zachować istniejącą lokalizację pomieszczeń sanitarnych, dostosowując je do ilości osób zatrudnionych w kuchni, a także zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, dla osób ze szczególnymi potrzebami poruszających się na wózkach inwalidzkich,

- Należy także zaadaptować istniejące pomieszczenia na pomieszczenia socjalne i magazynowe dla potrzeb nowych najemców,

- Dostosowanie do obowiązujących warunków ppoż. i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki.

  - Opis rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego projektowanej części magazynowej i administracyjnej budynku:

- Proponowane rozwiązanie umożliwiać ma maksymalne wykorzystanie przestrzeni wewnętrznej, przeznaczonej na cele administracyjne, poprzez wyrównanie poziomów posadzek wszystkich kondygnacji i klatki schodowej, wyburzenie fragmentów ścian wewnętrznych przy zachowaniu pełnej sztywności przestrzennej budynku,

- Należy zachować istniejącą lokalizację pomieszczeń sanitarnych, dostosowując je do ilości osób zatrudnionych,

- Należy także zaadaptować istniejące pomieszczenia na pomieszczenia socjalne dla potrzeb pracowników UE Wrocław,

- Należy doposażyć pomieszczenia biurowe w meble: biurka, krzesła, regały i kontenery podbiurkowe,

- Należy doposażyć pomieszczenia socjalne w meble kuchenne, miejsce do spożywania posiłków wraz z wyposażeniem: lodówka podblatowa, zlew z ociekaczem i baterią, umywalka wraz z baterią.

  - Bez zmian należy pozostawić zewnętrzną istniejącą stolarkę okienną i drzwiową, spełniającą obowiązujące wymagania  w zakresie izolacyjności cieplnej oraz wewnętrzne granitowe parapety. Możliwość wymiany stolarki jedynie w przypadku dostosowania obiektu do obowiązujących wymagań ppoż. przy założeniu istniejących wymiarów i podziału okien.

  - Zastosowanie we wszystkich oknach od strony wewnętrznej rolet zaciemniających

  - Dostosowanie budynku do wytycznych oznakowanie budynku zgodnie 
z https://budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-niepelnosprawnych/

  - Wymagane instalacje wewnętrzne:

- instalacje sanitarne:

- instalacja wodociągowa z uwzględnieniem wymaganej przez użytkownika lokalizacji dodatkowych pkt. poboru wody Ø50 i odpływów liniowych,

- instalacja hydrantowa,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja centralnego ogrzewania w zakresie dostosowania do nowego układu pomieszczeń,

- wentylacja mechaniczna, chłodzenie i klimatyzacja,

- BMS w zakresie stanu instalacji SSP, SAP, SO, SSWiN, KD oraz warunków środowiskowych.

- instalacje elektryczne:

- oświetlenie ogólne pomieszczeń – podstawowe,

- oświetlenie awaryjne-ewakuacyjne,

- zasilania odbiorów ogólnych i siłowych (gniazd wtykowych 230V),

- zasilania odbiorów technologicznych (230/400V),

- zasilania odbiorów technicznych (230/400V),

- odgromowa, wyrównawcza, ochrony przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej,

- UPS do szafy BMS, RACK.

- instalacje teletechniczne:

- instalacja sieci strukturalnej LAN oraz WLAN wraz z modernizacją instalacji telefonicznej

- modernizacja istniejących przyłączy teletechnicznych do budynku (kable optyczne wielomodowe)

- system sygnalizacji pożarowej SSP,

- system alarmu pożaru SAP,

- system oddymiania SO warunkowo jeśli rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. uzna za niezbędne,

- system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN rozbudowany o system klasy Grade3 
z uwzględnieniem posiadanej przez Zamawiającego sieci alarmowej,

- system kontroli dostępu KD rozbudowa przejść w oparciu o technologię kompatybilną 
z Roger RACS 5,

- system telewizji dozorowej CCTV w oparciu o centralny system monitoringu,

- dźwiękowy system ostrzegawczy DSO,

- instalacji wykrywania dymu budynku wraz z centralą przeciwpożarową wyposażoną 
w  kolorowy panel dotykowy o rozdzielczości 6 cali,

- doprowadzeniem sygnału z centrali przeciwpożarowej zlokalizowanej w budynku 
D na portierni głównej w budynku C ,

  - Należy uporządkować istniejące trasy kablowe w pomieszczeniach piwnicy w zakresie inwentaryzacji, pomiarów i aktualnych opisów

  - Należy wyposażyć pomieszczenia sanitarne, socjalne i biurowe w meble, biały montaż, sprzęt AGD. Toaletę przeznaczoną do korzystania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich należy wyposażyć ponadto w odpowiednie uchwyty, mocowane do ścian przy misce ustępowej i umywalce.

  - Należy wyposażyć pomieszczenia w stałe urządzenia gaśnicze, oznakowanie ppoż. i ewakuacyjne.

  - Przewidziane rozwiązania powinny być trwałe, estetyczne, a materiały przewidziane do wbudowania powinny być wskazane jako pierwszej jakości, posiadać atesty i certyfikaty wymagane przepisami. Przy doborze rozwiązań technologicznych, konstrukcyjnych, materiałowych i funkcjonalnych należy kierować się zasadami ekonomiki.

- POSTANOWIENIA OGÓLNE

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, umową z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług oraz zapewniając ochronę praw i interesów Zamawiającego.

  - W ramach wykonywanych czynności Wykonawca działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw 
i interesów Zamawiającego.

  - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych przedmiotem umowy bądź niewykonania umowy, ocenianych w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.

  - W ramach ceny ryczałtowej Wykonawca uwzględni prace niewymienione w OPZ, ale konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

  - Wykonawca w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych, na żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, będzie udzielał wyjaśnień na pytania wykonawców robót budowlanych i ustosunkowywał się do wniosków 
o modyfikację treści SWZ.

  - Wykonawca zapewni pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

  - Wykonawca zapewni przekazanie praw autorskich do Dokumentacji projektowej.

  - Wykonawca jest zobowiązany gromadzić i przechowywać dokumentację związaną z realizacją niniejszego postępowania, a po zakończeniu świadczenia usługi przekazać ją Zamawiającemu za protokolarnym potwierdzeniem.

  - Obiekt pełni funkcję użyteczności publicznej i będzie w części użytkowany podczas prowadzenia planowanych robót budowlanych co należy uwzględnić w etapowaniu prac projektowych.

  - Wykonawca zapewni udział członków Zespołu w cyklicznych naradach koordynacyjnych, radach budowy i innych spotkaniach związanych z realizacją robót budowlanych.

  - Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu projektowania, które Wykonawca winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach na zasadach i w terminach umownych.

  - Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany udzielić stosownych wyjaśnień na zasadach i w terminach umownych.

  - Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie procesu projektowego oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego dla wykonanej dokumentacji projektowej.

  - Odbiór wykonanego zamówienia nastąpi na podstawie akceptacji przedstawionego opracowania poprzez podpisanie protokołu przekazania wymaganej dokumentacji na zasadach 
i w terminach określonych w umowie.

  - Zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie w celu zapoznania się z indywidualnymi warunkami panującymi na obiekcie i wokół niego. Osobą kontaktową jest Agnieszka Menzel-Woźniak, 
tel. 510 193 002.

- PERSONEL BIURA PROJEKTOWEGO

  - Wykonawca jest zobowiązany zapewnić do świadczenia usługi personel (określany dalej jako Zespół), do którego zadań będzie należało m.in. wykonanie dokumentacji projektowej, sprawdzenie projektu pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w wymaganej specjalności, wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

  - Wykonawca zapewni stałą dostępność dla zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych w trakcie realizacji umowy i pełnienia nadzoru autorskiego przynajmniej jednego swego przedstawiciela, 
tj. Projektanta głównego wyznaczonego do bieżących kontaktów zarówno telefonicznych, jak 
i osobistych. Obecność branżowych projektantów odpowiednia do potrzeb wynikających z toku robót budowlanych i harmonogramu ich realizacji.

  - Wykonawca ma obowiązek ustanowienia, co najmniej:

    - projektanta głównego, pełniącego również funkcję koordynatora procesu projektowego,

    - projektantów w zakresie wszystkich branż potrzebnych do realizacji robót budowlanych w tym: architektonicznej, konstrukcyjno–budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (w tym instalacji ppoż. i systemu kontroli dostępu),

  - Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiedni dobór osób do prawidłowej i terminowej realizacji usługi.

- INNE POSTANOWIENIA

  - Wszędzie, gdzie mowa jest w niniejszym opisie o przekazywaniu dokumentów, Zamawiający wymaga formy pisemnej oraz dopuszcza formę dokumentową poprzez:

    - podpisanie oryginału dokumentu, zeskanowanie go i przesłanie na adres wskazany w umowie, przy czym oryginał dokumentu należy niezwłocznie dostarczyć do Zamawiającego,

    - w wyjątkowych przypadkach za uprzednią i wyraźną zgodą Zamawiającego, dopuszcza się wiadomość e-mailową wysłaną na adres wskazany w umowie.

  - Dokumentację projektową należy przekazać Zamawiającemu:

    - W wersji papierowej w 4 egzemplarzach,

    - W wersji elektronicznej tj. edytowalnej w formatach *.doc(x), *.xls(x), *.odt, *.ath, *.dwg 
i nieedytowalnej w formacie *.pdf na 4 nośnikach typu pendrive lub kartach SD.

- ZAŁĄCZNIKI

  - Inwentaryzacja budynku D

  - Ekspertyza techn stanu ochrony ppoż. budynek D

  - Ocena stanu technicznego wraz z charakterystyką ppoż.

  - Projekt budowlany remontu oraz ocieplenia części zabytkowej budynku „D” Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

- TERMIN WYKONANIA PRAC

  - Prace należy wykonać w następujących terminach:

- Pkt 1.2 a PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3 miesiące od dnia podpisania umowy

- Pkt 1.2 b PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

5 miesięcy od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego koncepcji

- Pkt 1.2 c PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3 miesiące od dnia uzyskania pozwolenia na budowę

- Pkt 1.2 d PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w całym okresie realizacji robót budowlanych zgodnie z przedmiotem niniejszego OPZ