# O P I S     T E C H N I C Z N Y

## Przebudowa drogi dojazdowej do wsi Przyłęki od drogi wojewódzkiej nr 180

##### Dz. nr 252; 242/9

- Podstawa opracowania

  - zalecenia inwestora odnośnie przekroju normalnego i przebudowywanej drogi dojazdowej

  - podkład geodezyjny w skali 1:500

  - pomiary w terenie

  - Rozporządzenie MTiGM z dnia 2.03.1999r (Dz.U.Nr 43. poz 124) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07. 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 z 2003r. poz 2181)

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

  - Poradnik techniczny „Drogi leśne”  W-wa Bedoń 2006

  - Wytyczne projektowania dróg  WPD-3, W-wa 1995r

  - Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych

  - „Zarys Geotechniki”- Z. Wiłun, WKŁ, W-wa 1982r

- Stan istniejący

Przebudowywana droga dojazdowa do wsi Przyłęki, biegnąca od granicy pasa drogowego (działka nr 537) drogi wojewódzkiej nr 180, km 0+000,00 obejmująca dz. nr 242/9 i 252 w m.Przyłeki na długości 506,36m. Posiada ona nawierzchnię gruntową, umacnianą tłuczniem kamiennym, betonowym oraz pospółką.  Szerokość pasa  drogowego wynosi od 10.0m do 11,0m. Odwodnienie nawierzchni jest powierzchniowe, bez rowów, woda z opadów spływa na przylegający teren. W pasie w/w działek  znajduje sieć telekomunikacyjna.  Przyległy teren jest zalesiony, prócz strony lewej, km 0+478,0  do km 0+506,36 gdzie znajduje się działka zabudowana - kaplica kościelna.

- Stan projektowany

Przyjęto:

  - prędkość projektowa – nie określa się, przyjęto dla klasy drogi VII w trenie płaskim Vp=40km/h

  - kategoria ruchu -KR1

  - plan sytuacyjno-wysokościowy.

Km 0+000,00 będący początkiem przebudowywanej drogi dojazdowej do wsi Przyłęki, oddalony jest o 14,74m od krawędzi jezdni asfaltowej drogi woj. nr 180. Samo skrzyżowanie  drogi dojazdowej (dz. 242/9) i drogi woj. nr 180 (dz. 537) jest przedmiotem odrębnego opracowania. Projektuje się przebudowę drogi dojazdowej na długości 506,36m. Projektowaną oś jezdni znajduje się  w środku pasa drogowego dz. 242/9 i 252,  poza odcinkiem od załamania trasy w planie W-4 ( km 373.15) do  W-7 (km 478,58) gdzie ze względu na zalesienie lewej strony pasa drogowego przesunięto jej oś w prawo unikając wycinki drzewostanu. Początek projektowanej drogi dojazdowej km 0+000,00 to środek łuku załamania W-2, który jest wierzchołkiem łuku poziomego  o R=120m. Długość w/w łuku na proj. drodze wynosi  7,84m ( Powodem wpisania łuku jest warunek  prostopadłości osi skrzyżowań - z drogą woj. nr 180 ).   Projektowana trasa posiada  pięć załamań w planie (niewymagające zastosowania łuków ) aby całość korony drogi  mieściła się w szerokości działki drogowej. Współrzędne załamań proj. drogi dojazdowej w planie oraz jej początek i koniec podano na planie sytuacyjnym projektu.

Zaprojektowano trzy zjazdy o szer 5m i umocnionej tłuczniem 0-63mm jezdni szer. 3,5m do granicy pasa drogowego.

  - przekrój podłużny

Wysokość projektowanej niwelety dostosowano do istniejących rzędnych drogi i wymogów technicznych dla drogi klasy VII (ulica klasy D) wynosząc ją średnio 16-18cm ponad istniejącą niweletę istniejącej drogi  aby uniknąć większych robót ziemnych. Niweleta osi drogi posiada cztery załamania: km 0+087,23; km 0+286,64 (który złagodzono łukiem pionowym R= 10000,0m); km 0+396,08 i km 0+487,61 Spadki podłużne wynoszą od 0,15% do -1,10%.

  - przekrój normalny

Projektuję się jezdnię o szerokości 4,5m  (zgodnie z zaleceniem inwestora) i spadku daszkowym 3%/3%. Pobocza po obu stronach jezdni o szer. 1,0m i spadku 6% od jezdni. Rów trójkątny, spadek skarp 1:1,5. Na długości łuku, km 0+000,0 do km 0+007,84 występuje poszerzenie jezdni 2x0,25m po stronie wewnętrznej. Długość odcinka przejściowego  wynosi 10m ( po połowie na prostej i łuku)

Konstrukcję jezdni przyjęto zgodnie z zaleceniem inwestora przyjmując dwa rzędy (po 75cm) z płyt betonowych, pojedyńczo zbrojonych typu ”jomb” o wymiarach 100x75x12cm. Ułożonych symetrycznie wzdłuż projektowanej osi jezdni i oddalonych od siebie o 80 cm. Płyty należy ułożyć na podsypce piaskowej gr. 10cm. Pozostałą część nawierzchni jezdni wykonać z mieszanki optymalnej tłucznia kamiennego frakcji 0-63mm, gr. 22cm i zamulając miałem kamiennym 0-4mm.

Na początku w obrębie skrzyżowania z drogą nr 180 i końcu proj. odcinka, na długości 10m przyjęto nawierzchnię z płyt „jomb” na całej szerokości jezdni. Miejsce ułożenia płyt pokazano na planie sytuacyjnym.

Projektowane zjazdy o szerokości 5m, umocnione na szer 3,5m mieszanką tłuczniową 0-63mm,  gr. 22cm do granicy pasa drogowego. Krawędzie zjazdu wyokrąglić łukiem  R=5,0m

  - odwodnienie

Projektuje się odwodnienie powierzchniowe. Przez nadanie nawierzchni i poboczom proj. spadków poprzecznych i podłużnych, które pozwolą odprowadzić wody opadowe  na przylegający teren,  nie naruszając już istniejącego ich spływu.

  - oznakowanie

Do chwili zaprojektowania samego skrzyżowania z drogą woj. nr 180, gdzie zostanie ustalone docelowe stałe oznakowanie, należy ustawić znak A-7 „ ustąp pierwszeństwa” w odległości nie większej niż 25m licząc od krawędzi drogi woj. nr 180.

- konstrukcja jezdni

Konstrukcję jezdni przyjęto zgonie z zaleceniem Inwestora: dwa rzędy płyt betonowych „jomb” 100x75x12cm, pojedyńczo zbrojonych na podsypce piaskowej gr. 10cm, pozostała część szerokości jezdni z mieszaki optymalnej tłucznia kamiennego, frakcji 0-63mm, zamulona miałem kamiennym 0-4mm. Grubość nawierzchni z mieszanki tłuczniowej dostosowano do nośności  pyt betonowych i wynosi 22cm.

- Zestawienie powierzchni utwardzonych elementów zagospodarowania

Jezdnia – płyty „jomb”=837,52 m2; nawierzchnia tłuczniowa =1504,08 m2

#### Razem powierzchnie utwardzone –2341,60 m2

- Ustalenie dotyczące dziedzictwa kulturowego

  - nie dotyczy

- Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego

  - nie dotyczy

- Wpływ inwestycji na środowisko.

  - Charakter inwestycji nie powoduje zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.

Uwagi końcowe:

Do wykonania zadania należy stosować materiały posiadające aprobatę techniczną (lub atest)  oraz przeprowadzić wszystkie wymagane przepisami badania w trakcie realizacji robot.

Obiekt winien być wytyczony przez uprawnionego geodetę.

Całość robót należy zinwentaryzować geodezyjnie i przekazać dokumentacje powykonawczą  Inwestorowi.

Roboty należy wykonać zgodnie z projektem, SST (nawierzchnia z mieszanki tłucznia kamiennego- wg SST dla podbudów z kruszywa łamanego) i normami technicznymi. Przy wykonywaniu robót ziemnych zachować ostrożność w strefie zalegania uzbrojenia podziemnego.

Opracował:  mg inż. Jerzy Korzeniewski

lipiec 2021r.