WYTYCZNE TECHNICZNE DO OPRACOWANIA

dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi publicznej ul. Parkowej  w Starachowicach w ramach zadania „Modernizacja nawierzchni oraz chodników ulicy Parkowej”

Zadanie projektowe obejmuje:

1. Projekt przebudowy ul. Parkowej (dz. Nr  100) w Starachowicach – odcinek dł. ok. 110 m. W ramach zadania należy zaprojektować w istniejącym pasie drogowym:

- modernizacja jezdni o szerokości ok. 2,5 – 3,0 m o nawierzchni asfaltowej,

- modernizacja zjazdu z ul. Jadwigi Kaczyńskiej,

- miejsca postojowe wzdłuż ulicy- szer. 2,5 m o nawierzchni z kostki brukowej,

- budowa ścieżki rowerowej  (wydzielona obrzeżem)-szer. 2,0 m, lub kontrpasa szer. 1,5 m 
o nawierzchni asfaltowej,

- budowa chodników o szer. 2 x 1,5 m o nawierzchni z płyt betonowych,

- modernizacja zjazdów z ul. Parkowej o nawierzchni z kostki brukowej,

- wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Jadwigi Kaczyńskiej na przedłużeniu 
ul. Parkowej w uzgodnieniu ze  Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich.

- odwodnienie liniowe,

- pas zieleni szer. ok. 40 cm lub nasadzenia między miejscami postojowymi,

- budowa oświetlenia typu parkowego z oprawami ledowymi,

- przebudowę w razie potrzeby - infrastruktury technicznej kolidującej z drogą;

- budowę – w razie potrzeby – kanału technologicznego;

- zaprojektowanie stałej organizacji ruchu – oznakowanie poziome i pionowe, elementy bezpieczeństwa, np. progi zwalniające itp.

- W projektach uwzględnić następujące parametry techniczne dróg:

  - klasa drogi L,

  - konstrukcja nawierzchni do przeniesienia ruchu KR2,

  - pozostałe parametry drogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2016.124)

- Rodzaj i kolor kostki brukowej oraz inne elementy infrastruktury (włazy studni, kratki ściekowe, elementy BRD itp.), typ oznakowania pionowego i poziomego należy zaprojektować zgodnie z wytycznymi Zamawiającego uzgodnionymi na etapie projektowym.

- Przewidzieć ew. korekty istniejących skrzyżowań w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu.

- Projekt powinien uwzględniać usunięcie powstałych w związku z inwestycją kolizji infrastruktury technicznej. Liczba kolizji i możliwość ich uniknięcia są zależne od zaproponowanego przez Projektanta rozwiązania projektowego. Rodzaj i ilość kolizji będą znane po opracowaniu map zasadniczych, które są przedmiotem zamówienia, i po uzyskaniu warunków technicznych.

- Należy zaprojektować bezpieczną organizację ruchu pieszego.

- Z uwagi na ukształtowanie ternu należy zaprojektować odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego.

Zaprojektowane odwodnienie drogi powinno zapewnić odbiór docelowej ilości wód opadowych z uwzględnieniem odwodnienia z dróg gminnych i wewnętrznych krzyżujących się ze sobą.

- Zapewnić lokalizację elementów wyposażenia dróg (np. znaków drogowych, słupów oświetleniowych) w miarę możliwości poza ciągami komunikacyjnymi, tak aby zachować wymagane przepisami skrajnie.

- Projekt powinien uwzględniać usunięcie powstałych w związku z inwestycją kolizji infrastruktury technicznej typu: linie energetyczne, telefoniczne, gazociągi, wodociągi, kanalizacja sanitarna itd. Liczba kolizji i możliwość ich uniknięcia są zależne od zaproponowanego przez Projektanta rozwiązania projektowego. Rodzaj i ilość kolizji będą znane po opracowaniu map zasadniczych, które są przedmiotem zamówienia i uzyskaniu warunków technicznych.

Wykonawca opracuje:

1. projekt budowlany we wszystkich branżach (oraz projekt wykonawczy, który powinien uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę robót budowlanych) - 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej - opracowane zgodnie z wymogami Rozporządzenia, zawierające szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w zakresie sprzętu, materiałów, transportu, wykonania i kontroli jakości wykonania robót, odbiorów wykonanych robót. Specyfikacje muszą dotyczyć pełnego zakresu robót objętych dokumentacją projektową i uwzględniać warunki techniczno – budowlane, normy, przepisy obowiązujące dla tego projektu, a także zawierać wymagania niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót dla każdej branży,

3. przedmiary robót we wszystkich branżach – po 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej, opracowane zgodnie z wymogami Rozporządzenia, zawierające szczegółowe zestawienie ilości przewidywanych projektem do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania z podziałem na grupy robót, wg Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/ i wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.                            
Przedmiary muszą zawierać szczegółowe wyliczenia ilości robót do wykonania. Niedopuszczalne jest podawanie w pozycjach przedmiaru robót tylko wyniku końcowego obliczeń ilości robót,

4. kosztorysy inwestorskie we wszystkich branżach wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji – po 2 egz w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej - wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy w układzie szczegółowym i uproszczonym  na podstawie wcześniej opracowanych przedmiarów,

5. formularz kosztorysu ofertowego w wersji elektronicznej - edytowalnej,

6. projekt stałej organizacji ruchu – po 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej

7. plan wycinki drzew i krzewów oraz projekt zieleni z nasadzeniami (jeśli zajdzie potrzeba)- po 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej.

8. informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów,

9. Wykonawca przekaże zamawiającemu komplet dokumentów (projekty, kosztorysy, specyfikacje, przedmiary i inne) na nośniku elektronicznym (pamięć masowa) w uzgodnionym z Zamawiającym formacie. Przykładowe formaty: opis doc, rysunki: pdf, jpg, dwg kosztorysy w uzgodnionym wzajemnie programie kosztorysowym.

UWAGA. Wykonawca w ramach zlecenia uzyska skuteczne zgłoszenie robót budowlanych lub pozwolenie na budowę.

10. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia 	celu, któremu ma służyć, co zostanie potwierdzone:

- oświadczeniem projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej

- oświadczeniem o zgodności i kompletności dokumentacji w wersji papierowej z wersją   elektroniczną.