Rodzaj opracowania:

Uproszczona dokumentacja projektowa

(do zgłoszenia robót)

Nazwa inwestycji:

Odnowa nawierzchni DW Nr 258 na odc. Dzikowo - Osiek n. Wisłą

od km 4+820 do km 6+820 dł. 2,000 km

Wykaz działek, na których planowana jest inwestycja:

| Lp. | Powiat | Jednostka ewidencyjna | Gmina | obręb | dz. nr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | toruński | 041507_2 | Obrowo | 0003 Dzikowo | 11/8 |
| 2 |  |  |  |  | 353 |
| 3 |  |  |  |  | 354 |
| 4 |  |  |  |  | 355 |
| 5 |  |  |  |  | 55/2 |
| 6 |  |  |  | 0012 Osiek Nad Wisłą | 394/1 |
| 7 |  |  |  |  | 390 |

Nazwa i adres Inwestora:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80

85-010 Bydgoszcz

Opracował:

..............................	..............................		.........................       …………………….                                                   (data)		        (podpis)			    (data) 		      (podpis)

Zatwierdził do realizacji:

..............................	..............................

(data)		                (podpis)

Egz. nr ……

Odnowa nawierzchni DW Nr 258 na odc. Dzikowo - Osiek n. Wisłą

od km 4+820 do km 6+820 dł. 2,000 km

Zawartość opracowania:

- Strona tytułowa

- Zawartość opracowania

- Uproszczone wypisy z rejestru gruntów

- Opis techniczny

- Wykaz dróg, zjazdów, peronów

- Przedmiar robót

- Kosztorys ofertowy

- Mapy

- Plan orientacyjny w skali 1:25 000

- Plan sytuacyjny w skali 1:500

- Przekroje normalne

- STWiORB

- TOR

- SOR

Odnowa nawierzchni DW Nr 258 na odc. Dzikowo - Osiek n. Wisłą

od km 4+820 do km 6+820 dł. 2,000 km

Opis techniczny

- WSTĘP

  - Przedmiot i cel opracowania

  - Materiały wyjściowe

  - Zakres robót

- STAN ISTNIEJĄCY

- STAN PROJEKTOWANY

  - Rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe

  - Frezowanie nawierzchni

  - Parametry techniczne

  - Projektowana konstrukcja nawierzchni

  - Pobocza

  - Drogi i zjazdy

  - Odwodnienie

  - Oznakowanie pionowe i poziome

- UWAGI KOŃCOWE

  - WSTĘP

1.1 	Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest odnowa nawierzchni DW258 na odc. Dzikowo – Osiek Nad Wisłą, od km 4+820 do km 6+820, dł. 2,000 km, polegający na odtworzeniu stanu pierwotnego nawierzchni jezdni, wraz z odnową zjazdów, skrzyżowań drogi.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie niezbędnych rozwiązań technicznych dla realizacji ww zadania, które przyczynią się do poprawy równości i zwiększenia trwałości nawierzchni, a tym samym znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  - Materiały wyjściowe

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych z dnia 24 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zm.),

- Zarządzenie nr 60/2020 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 15.06.2020 r. w sprawie obiegu, zatwierdzenia dokumentacji projektowej oraz uproszczonych dokumentacji projektowych wykonywanych w ramach obowiązków służbowych,

- Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 11.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania szczegółowych specyfikacji technicznych (SST),

- Zarządzenie nr 42/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 17.08.2021 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych technicznych do projektowania 
w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy'',

- normy, przepisy i wytyczne obowiązujące w budownictwie,

- podkład mapowy w skali 1:500,

- wizja i pomiary w terenie.

  - Zakres robót

- roboty przygotowawcze,

- zieleń drogowa,

- roboty rozbiórkowe,

- wykonanie wykopów,

- odnowa nawierzchni jezdni drogi,

- odtworzenie poboczy drogi,

- regulacja istniejących skrzyżowań i zjazdów,

- odtworzenie rowów przydrożnych,

- odtworzenie oznakowania poziomego,

- wymiana oznakowania pionowego i słupków prowadzących (uchylnych).

  - STAN ISTNIEJĄCY

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w powiecie toruńskim, na terenie gminy Obrowo, w ciągu drogi wojewódzkiej nr DW258 na odc. Dzikowo – Osiek Nad Wisłą, od km 4+820 do km 6+820, dł. 2,000 km. Kategoria ruchu – jezdnia KR3, skrzyżowanie i zjazd KR1.

W stanie istniejącym droga posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej na podbudowie tłuczniowej, miejscami podbudowa z bruku, szer. 5,00 – 5,50 m. Jezdnia posiada pochylenie jednostronne na łukach kołowych i daszkowe na odcinkach prostych. Droga jest obecnie w złym stanie technicznym. Nawierzchnia ma odcinkami wiele łat świadczących o przeprowadzanych licznych remontach cząstkowych. Posiada miejscami dużo spękań poprzecznych oraz podłużnych. Występują spękania siatkowe mogące świadczyć o słabej podbudowie i niedostatecznej jej nośności. Stan techniczny istniejącej nawierzchni bitumicznej jest niezadowalający. Pobocza ziemne są zaniżone lub zawyżone, a rowy przydrożne są zamulone lub ich brak.

W stanie istniejącym wzdłuż drogi zlokalizowane są zjazdy do obsługi terenów przyległych, chodniki oraz przystanki autobusowe. Równolegle do drogi (strona prawa) biegnie droga rowerowa o nawierzchni bitumicznej.

  - STAN PROJEKTOWANY

3.1	Rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe

Trasa w planie przedmiotowego odcinka nie ulegnie zmianie.

Niweletę projektowanego odcinka należy dostosować do pochyleń podłużnych istniejącej nawierzchni, uwzględniając frezowanie, odnowy nawierzchni jezdni drogi DW258 warstwy wyrównawczej oraz warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni jezdni. Początek, koniec oraz przekrój uliczny odcinków należy dowiązać wysokościowo do stanu istniejącego. Rozwiązania wysokościowe projektowanego układu uwzględniają również rzędne zjazdów oraz istniejące zagospodarowanie i konfigurację terenu przyległego.

3.2	Frezowanie nawierzchni

Na całym odcinku drogi wojewódzkiej projektuje się frezowanie nawierzchni na pełną szerokość jezdni na głębokość 4cm. Na odcinkach o dwustronnym pochyleniu poprzecznym należy uzyskać spadek daszkowy 2%, natomiast na odcinkach o pochyleniu jednostronnym należy zachować spadki istniejące 2-4%.

Uzyskany z frezowania materiał (destrukt asfaltowy) stanowi własność Zamawiającego i należy go wbudować w poboczach – jako dodatek 50% do mieszanki z kruszywem 0/31,5 (kruszywo łamane - materiał Wykonawcy).

UWAGA:

Przed początkiem i za końcem przedmiotowego odcinka DW258 należy wykonać odcinki 
o długości min. 15m, mające za zadanie zniwelować różnicę wysokości pomiędzy istniejącą 
a nową konstrukcją nawierzchni jezdni (tzw. wpinki) – koszt wykonania tych połączeń należy uwzględnić w poszczególnych pozycjach kosztorysowych dotyczących wykonania mas bitumicznych.

- frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 4cm

- warstwa wiążąca z AC16W z polimeroasfaltem PMB 25/55-60 gr. 5 cm.

- warstwa ścieralna z SMA 8 z polimeroasfaltem PMB 45/80-55 gr. 4 cm.

3.3	Parametry techniczne

DW258:

|  | kategoria ruchu | - KR3 |
| --- | --- | --- |
|  | długość odcinka | - 2,000 km |
|  | klasa techniczna | - G |
|  | prędkość projektowa Vp | - 50 km/h |
|  | liczba jezdni | - 1/2 |
|  | szerokość pasów ruchu | - 2x3,0 m |
|  | szerokość pobocza | - 1,00 m |
|  | obciążenie nawierzchni | - 115kN/oś |

### 3.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni

W ramach odnowy nawierzchni, projektuje się warstwy: wyrównawcze, wiążące 
i ścieralne.

Zgodnie z zakresem opracowania i uzgodnieniami z inwestorem przyjęto następujące rozwiązania dot. odnowy nawierzchni:

- na odcinku o przekroju drogowym frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm, uzupełnienie ubytków lub naprawę istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym, a następnie odnowa nawierzchni jezdni drogi DW258 warstw zgodnie z przyjętym projektem konstrukcji,

- przed odnową nawierzchni jezdni warstwy ścieralnej należy ułożyć taśmę bitumiczną wzdłuż istniejących krawężników oraz w osi,

- z uwagi na zły stan istniejących krawędzi jezdni, w ramach wyrównania istniejącej nawierzchni projektuje się obustronną rozbiórkę istniejącej konstrukcji nawierzchni na szerokość około 1,0m oraz odnowę nawierzchni do pełnej szerokości (wg przekrojów konstrukcyjnych).

Konstrukcja nawierzchni (przekrój drogowy):

Warstwa ścieralna, mastyks grysowy SMA 8 PMB 45/80-55		gr. 4 cm

Warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC16W PMB 25/55-60 		gr. 5 cm

Warstwa wyrównawcza, beton asfaltowy AC16W 35/50 			100 kg/m2

Istniejąca sfrezowana nawierzchnia bitumiczna

Remont krawędzi (odnowa krawędzi na szer. 1,0m – obustronna):

Warstwa ścieralna, mastyks grysowy SMA 8 PMB 45/80-55		gr. 4 cm

Warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC16W PMB 25/55-60 		gr. 5 cm

Siatka zbrojeniowa z włókien szklanych o wytrzymałości

na rozciąganie 120/120 kN/m						szer. 1,0m

Warstwa wyrównawcza, beton asfaltowy AC16W 35/50 			100 kg/m2

Warstwa podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 16 P 35/50		gr. 7 cm

Warstwa podbudowy pomocniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5	gr. 20 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego spoiwem

hydraulicznym C1,5/2							gr. 22 cm

Konstrukcja zjazdu bitumicznego:

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70			gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70			gr. 4 cm

Warstwa podbudowy, mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5		gr. 20 cm

Warstwa odsączająca z piasku 						gr. 10 cm

Istniejące podłoże gruntowe

Regulacja zjazdu bitumicznego:

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70			gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70			gr. 4 cm

Istniejąca nawierzchnia

Konstrukcja zjazdu z kostki betonowej:

Kostka brukowa (szara)							gr. 8 cm

Podsypka cem-piask 1:4							gr. 5 cm

Warstwa podbudowy, mieszanka niezwiązana 0/31,5			gr. 15 cm

Regulacja zjazdu / chodnika z kostki betonowej:

Kostka brukowa szara							gr. 8 cm / 6 cm

Podsypka cem-piask 1:4							gr. 5 cm

Warstwa podbudowy, mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5		gr. 15 cm

Konstrukcja na łukach (zabruk w km 5+332,47 – 5+431,83):

Kostka kamienna granitowa nieregularna 15/17 z wypełnieniem

spoin piaskiem kwarcowym na bazie żywic epoksydowych dwuskładnikowych

Podsypka cem.-piask. 1: 4							gr. 5 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej, beton C16/20				gr. 24 cm

3.5	Pobocza

Pobocze na szerokości. 0,75 m od krawędzi jezdni umocnione mieszanką niezwiązaną 0/31,5 z kruszywa i materiału przekazanego przez Zamawiającego (materiał rozbiórkowy z frezowania) wymieszany w proporcji 50/50 gr. minimum 15 cm oraz pobocza na szerokości 0,25m umocnione gruntem. Odtworzenie poboczy w/w mieszanką należy zastosować na wszystkich poboczach (drogi głównej, dróg bocznych i zjazdów bitumicznych).

Spadki poprzecze poboczy należy przyjmować zgodnie z przekrojami normalnymi.

3.6 Skrzyżowania, zjazdy

W ramach zadania przewiduje się odnowę i regulację istniejących zjazdów z drogi wojewódzkiej do przyległych nieruchomości.

W celu wysokościowego dostosowania nawierzchni zjazdów do przebudowywanej nawierzchni jezdni, należy przeprowadzić regulację wysokościową zjazdów w niezbędnym zakresie. W przypadku skrzyżowań,  wcięcia  projektuje  się  w  ramach  istniejącego  pasa  drogowego  zgodnie  z istniejącym wyokrągleniem.

Odnośnie zjazdów bitumicznych, projekt zakłada regulację do nowych rzędnych jezdni poprzez odnowę nawierzchni jezdni maksymalnie dwóch warstw bitumicznych (zgodnie z przyjętym projektem konstrukcji), każda wraz ze skropieniem międzywarstwowym.

Istniejące zjazdy gruntowe, z destruktu oraz kruszywa – wykonać nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych zgodnie z przyjętym projektem konstrukcji.

Wloty i wyloty przepustów pod zjazdami należy umocnić kamieniem polnym na betonie C8/10 gr. 10cm.

3.7	Odwodnienie

Odwodnienie jezdni realizowane jest przez istniejące spadki poprzeczne i podłużne. Spływ wody opadowej z tych powierzchni jest wymuszany grawitacyjnie do istniejących rowów przydrożnych. Należy odtworzyć rowy drogowe na całej długości przedmiotowego odcinka drogi. Rowy zaprojektowano trapezowe zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi.

3.8	Oznakowanie pionowe i poziome

Oznakowanie poziome, które należy odtworzyć jako grubowarstwowe chemoutwardzalne. W ramach zadania należy zamontować słupki betonowe „PAS DROGOWY”, odtworzyć oznakowanie poziome łącznie z liniami krawędziowymi oraz wymienić oznakowanie pionowe i słupki prowadzące (słupki U-1a uchylne - elastyczne należy ustawić po obydwu stronach drogi).

Oznakowanie pionowe i poziome zostało objęte odrębnym opracowaniem.

4. 	UWAGI KOŃCOWE

Należy przestrzegać następujących zaleceń:

- roboty oznakować zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, zatwierdzonym przez właściwy organ zarządzający ruchem (Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego),

- roboty wykonać zgodnie z poszczególnymi Specyfikacjami Technicznymi (stanowiącymi integralną część niniejszej dokumentacji projektowej), obowiązującymi normami, sztuką inżynierską oraz przepisami BHP,

- po zakończeniu robót uporządkować plac budowy wraz z ewentualnym terenem przyległym,

- wszystkie materiały pochodzące z rozbiórek:

  - nadające się do ponownego wbudowania są własnością Inwestora i należy je wykorzystać zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami,

  - nienadające się do ponownego wbudowania Wykonawca jest zobowiązany zutylizować, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opracował:

Odnowa nawierzchni DW Nr 258 na odc. Dzikowo - Osiek n. Wisłą

od km 4+820 do km 6+820 dł. 2,000 km

Wykaz dróg, zjazdów, skrzyżowań

Obliczenia ilości jednostek miary

Lp. 1 Odtworzenie punktów wysokościowych

Od km 4+820 do km 6+820 dł. 2,000 km

Lp. 2 Zestawienie skrzyżowań, dróg, zjazdów, peronów

Lp. 2 Zestawienie rowów

| Lp. | km | km | strona | ilość mb | rodzaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4+820 | 6+260 | P | 1 440,00 | rów/skarpa |
| 2 | 4+820 | 6+240 | L | 1 420,00 | rów/skarpa |
| 3 | 6+350 | 6+820 | P | 470,00 | rów/skarpa |
| 4 | 6+363 | 6+820 | L | 457,00 | rów/skarpa |
|  |  |  |  | 3 787,00 |  |