Projekt pn. Identyfikacja czynników ryzyka zw. z pracą na stanowisku komputerowym i wdrożenie programu naprawczego wśród pracowników cywilnych i mundurowych Policji w województwie wielkopolskim, nr projektu FEWP.06.04-IŻ.00-0023/23 Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027

Numer referencyjny postępowania

SZP/DAM/02/2024 REGO

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (OWPT)

Część nr 11 – Kozetka – 6 sztuk

Nazwa handlowa: …………………………             Producent: …………………………………

Model: …………………………………….

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wszystkie elementy składowe urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 | Tak |  |
|  | Kozetka sterowana elektrycznie za pomocą ramy wokół podstawy stołu | Tak |  |
|  | Kozetka 2-segmentowa | Tak |  |
|  | Regulacja zagłówka za pomocą sprężyny gazowej | Tak |  |
|  | Wyprofilowany zagłówek z otworem na twarz wraz z zatyczką | Tak |  |
|  | Podstawa jezdna z systemem 4 unoszonych, kierunkowych kół blokowanych centralnie i 4 antypoślizgowych stopek z regulacją do 1 cm. | Tak |  |
|  | Kąt pochylenia zagłówka w zakresie od +40o do -70o lub szerszym | Tak - podać |  |
|  | Tapicerka z materiału łatwego w czyszczeniu i dezynfekcji | Tak |  |
|  | Odporność na rozdarcie zgodnie z normą EN ISO 4674-1 lub równoważną | Tak - podać |  |
|  | Rama malowana proszkowo | Tak |  |
|  | Łącznik z tapicerki maskujący przerwy pomiędzy sekcjami | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie od 50 do 95 cm lub szersza | Tak - podać |  |
|  | System zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w dwie sztuki kluczy magnetycznych | Tak |  |
|  | Maksymalna masa stołu ≤ 100 kg | Tak - podać |  |
|  | Maksymalne obciążenie ≥ 300 kg | Tak - podać |  |
|  | Wymiary kozetki: - długość 200 cm +/- 5 cm - szerokość 70 cm +/- 5 cm | Tak - podać |  |
|  | Zasilanie: 230 V, ~50Hz | Tak |  |

* Potwierdzenie parametrów technicznych dot. tylko poz. 2-17, parametry z poz. 1 będą sprawdzane przy dostawie

Dokument podpisany podpisem kwalifikowanym