Projekt pn. Identyfikacja czynników ryzyka zw. z pracą na stanowisku komputerowym i wdrożenie programu naprawczego wśród pracowników cywilnych i mundurowych Policji w województwie wielkopolskim, nr projektu FEWP.06.04-IŻ.00-0023/23 Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027

Numer referencyjny postępowania

SZP/DAM/02/2024 REGO

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (OWPT)

Część nr 4 - Urządzenia do diagnostyki i rehabilitacji

w tym:

Część nr 4d - Aplikacja do pomiaru postawy w trakcie symulacji na stanowisku ergo 
i nieergonomicznym - videograf –– 1 sztuka

Nazwa handlowa: …………………………             Producent: …………………………………

Model: …………………………………….

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wszystkie elementy składowe urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 | Tak |  |
|  | Videograf z kamerą oraz statywem o regulowanej wysokości | Tak |  |
|  | Kamera o rozdzielczości Full HD lub wyższej | Tak - podać |  |
|  | System do badań postawy ciała oraz chodu | Tak |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie | Tak |  |
|  | Poziomica laserowa – 2 szt. | Tak |  |
|  | Morfologiczne pomiary asymetrii ciała | Tak |  |
|  | Narzędzie do pozycjonowania | Tak |  |
|  | Ręczna lub automatyczna kalibracja obrazu | Tak |  |
|  | Raporty eksportowane do PDF | Tak |  |
|  | Importowanie zdjęć bezpośrednio z kamery | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia kamery wykonującej zdjęcia lub film w Full HD umożliwiając szczegółową analizę postawy ciała | Tak |  |
|  | Oprogramowanie wyliczające wartości takie jak min.: - kąt koślawości/szpotawości kolan i pięt - asymetrię barków, łopatek, miednicy - pochylenie, odchylenie, nachylenie tułowia - ustawienie głowy - nachylenie barków - głębokość lordozy szyjnej - głębokość kifozy piersiowej - głębokość lordozy lędźwiowej - kąt udo-podudzie | Tak - podać |  |
|  | Zdefiniowanie przez użytkownika dowolnych pomiarów w oprogramowaniu | Tak |  |
|  | Analiza postawy w statyce oraz dynamice | Tak |  |
|  | Wczytywanie i analiza zdjęć RTG | Tak |  |
|  | Możliwość pomiarów antropologicznych | Tak |  |
|  | Funkcja umożliwiająca wypoziomowanie kamery | Tak |  |
|  | Kalibracja pikseli na milimetry | Tak |  |
|  | Wysokościomierz mierzący wysokość danego miejsca od podłoża | Tak |  |
|  | Baza danych pacjentów | Tak |  |
|  | Możliwość dodawania pliku w formatach PDF lub JPG do utworzonego pacjenta | Tak |  |
|  | Zakładka porównywania ze sobą badań | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia kopii zapasowej baz danych | Tak |  |
|  | Generowanie wykresów z wykonanych badań | Tak |  |
|  | Import i eksport badań | Tak |  |

* Potwierdzenie parametrów technicznych dot. tylko poz. 2-26, parametry z poz. 1 będą sprawdzane przy dostawie

Dokument podpisany podpisem kwalifikowanym