Projekt pn. Identyfikacja czynników ryzyka zw. z pracą na stanowisku komputerowym i wdrożenie programu naprawczego wśród pracowników cywilnych i mundurowych Policji w województwie wielkopolskim, nr projektu FEWP.06.04-IŻ.00-0023/23 Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027

Numer referencyjny postępowania

SZP/DAM/02/2024 REGO

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (OWPT)

Część nr 5 – urządzenia do diagnostyki

w tym:

Część nr 5a – Elektrokardiograf – 2 sztuki

Nazwa handlowa: …………………………             Producent: …………………………………

Model: …………………………………….

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wszystkie elementy składowe urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 | Tak |  |
|  | Elektrokardiograf 12-kanałowy | Tak |  |
|  | 10 odprowadzeń (4 kończynowe, 6 przedsercowych) | Tak |  |
|  | Funkcja pulsoksymetru | Tak |  |
|  | Kolorowy, dotykowy ekran min. 7” | Tak |  |
|  | Drukarka wewnętrzna oraz zewnętrzna laserowa | Tak |  |
|  | Wydruk 3, 6 lub 12 przebiegów EKG | Tak |  |
|  | Wydruk dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie | Tak |  |
|  | Prezentacja na ekranie 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci | Tak |  |
|  | Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | Tak |  |
|  | Baza pacjentów i badań min. 1000 pacjentów oraz min. 1000 badań | Tak – podać |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja zapisów EKG | Tak |  |
|  | Wykonanie min. 130 badań w trybie pracy akumulatorowej | Tak - podać |  |
|  | Prezentacja na ekranie i ciągły pomiar częstości akcji serca | Tak |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa wykrytych pobudzeń | Tak |  |
|  | Urządzenie posiadające filtry min.: zakłóceń sieciowych, zakłóceń mięśniowych oraz izolinii | Tak - podać |  |
|  | Detekcja niewłaściwego kontaktu elektrody ze skórą pacjenta, niezależna dla każdego kanału | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym | Tak |  |
|  | Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących | Tak |  |
|  | Eksport badań min. do pamięci USB | Tak - podać |  |
|  | Zapis badania do pamięci USB w formacie PDF | Tak |  |
|  | Komunikacja z siecią bezprzewodowa lub przewodowa | Tak |  |
|  | Interfejsy: min. 3 x port USB | Tak – podać |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe oraz sieciowe | Tak |  |
|  | Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do zarządzania badaniami EKG | Tak |  |
|  | Wyposażenie: |  |  |
|  | Pulsoksymetr – 1 szt. | Tak |  |
|  | Wózek z na kółkach z półką na drukarkę oraz półką na akcesoria do urządzenia | Tak |  |
|  | Drukarka laserowa monochromatyczna z wydrukiem dwustronicowym | Tak |  |
|  | Przewód EKG – 1 szt. | Tak |  |
|  | Elektrody przyssawkowe przedsercowe dla dorosłych - 1 komplet | Tak |  |
|  | Elektrody przyssawkowe przedsercowe dla dzieci - 1 komplet | Tak |  |
|  | Elektrody kończynowe klipsowe dla dorosłych – 1 komplet | Tak |  |
|  | Elektrody kończynowe klipsowe dla dzieci – 1 komplet | Tak |  |
|  | Żel EKG – 1 szt. | Tak |  |
|  | Papier EKG – 20 rolek | Tak |  |
|  | Przewód zasilający | Tak |  |
|  | Przewód sieciowy z wtyczką typu RJ-45 | Tak |  |
|  | Pasy do elektrod przedsercowych - 2 szt. | Tak |  |

* Potwierdzenie parametrów technicznych dot. tylko poz. 2-26, parametry z poz. 1, 27-39 będą sprawdzane przy dostawie

Dokument podpisany podpisem kwalifikowanym