Załącznik nr 1.1  do Formularza oferty_ZMIANA
ZAKRES I WYCENA USŁUG SERWISOWYCH
Część 1. Rezonans magnetyczny
	Producent: Siemens

	Nazwa urządzenia: Magnetom Altea

	Nr seryjny:  190707

Rok produkcji:  2023

Data wykonania pierwszego przeglądu w ramach umowy: grudzień 2026 

(w grudniu 2025 wykonany zostanie przegląd gwarancyjny)


I. ZAKRES USŁUGI

	Lp.


	Zakres usługi



	1.
	Przeglądy okresowe
● Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta (w szczególności czynności wymagające użycia kodów serwisowych) zawartych w dokumentacji sprzętu; terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM.
● Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego.
● Kontrola występowania usterek zewnętrznych.
● Inspekcja zużycia części.
● Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.
● Smarowanie ruchomych części mechanicznych.
● Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.
● Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego.
● Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych.
● Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.
● Dokumentacja przeglądów.


	2.
	Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych
● Sprawdzenie jakości obrazu.
● Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów.
● Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.


	3.
	Zdalna diagnostyka
● Proaktywne monitorowanie (stała i bieżąca analiza) parametrów przesyłanych przez aparat do serwisu w celu zapobiegania sytuacjom krytycznym związanym z nagłą awarią aparatu, przestojem spowodowanym zatrzymaniem jego pracy oraz zachowaniem bezpieczeństwa danych pacjentów tj. zdalny monitoring trendów, który polega na czasowej obserwacji poszczególnych elementów (np. układu kriogenicznego – poziom ciekłego helu, temperatura osłon i głowicy, ciśnienie wewnętrzne magnesu) w dłuższym wymiarze czasu. Powyższe wymaga ciągłego utrzymania połączenia aparatu z systemem zdalnej diagnostyki. 
● Wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i naprawy uszkodzeń.
● Utrzymanie infrastruktury koniecznej do realizacji usług zdalnej diagnostyki łącznie z pokryciem kosztów użytkowania linii telekomunikacyjnej, jeżeli Zamawiający nie udostępni własnego łącza internetowego.
● System zdalnej diagnostyki spełniający międzynarodową normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2022
● Dotyczy aparatury wyposażonej w funkcję zdalnej diagnostyki


	4.
	Naprawy
● Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera.
● Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części (nie dotyczy kosztów związanych z procedurą przywrócenia funkcji magnesu po spuście helu gazowego (quench) powstającego w wyniku ogrzania się helu ciekłego, zapobiegając w ten sposób wzrostowi ciśnienia w magnesie i jego rozsadzeniu. Koszt dostarczenia helu oraz koszt oprzyrządowania niezbędnego do budowy pola magnetycznego zostaną przedstawione Zamawiającemu stosowną ofertą; powyższe nie dotyczy przypadku, gdy spust helu (quench) nastąpi w trakcie wykonywania świadczeń serwisowych. 
● Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.
● Dokumentacja interwencji serwisowych.
● Modernizacje oprogramowania sterującego/diagnostycznego aparatu realizowane po udostępnieniu przez producenta nowej wersji oprogramowania. 
● Zapewnienie wymiany platformy sprzętowej, jeśli jest wymagana do poprawnej pracy nowej wersji oprogramowania.


	5.
	Części zamienne
● Wymiana materiałów (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów, w tym części istotnych dla bezpieczeństwa. (usługa objęta zakresem podstawowym zamówienia)
● Wymiana na nowe, oryginalnych części zamiennych w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, za wyjątkiem magnesu nadprzewodzącego zdefiniowanego od komory próżniowej do displacera - wyłączenie dotyczy tylko samego magnesu, a także za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego, w tym: helu, cewek innych producentów  (usługa objęta prawem opcji)


	6.
	Wsparcie aplikacyjne
● Wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu.
● Doradztwo w zakresie aplikacji (w tym pomoc w optymalizacji działania urządzenia) i porady przez telefon, w tym jedno na rok stacjonarne (w miejscu instalacji sprzętu) lub zdalne szkolenie z aplikacji zainstalowanych w aparacie. 



II. WYCENA USŁUGI

	Lp.
	Zakres usługi
	Opłata miesięczna
	Ilość miesięcy
	Wartość netto
[kol.3 x kol.4]
	VAT
…..%
	Wartość brutto
[kol.5 + kol.6]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Zakres usługi określony w pkt I (zakres podstawowy – bez usługi objętej prawem opcji, określonej 
w pkt 5)
	………… zł/m-c
	12
	…………….. zł
	.….…. zł
	………………….. zł

	2.
	Zakres usługi określony w pkt I 

(pełny zakres zamówienia - wraz 
z usługą objętą prawem opcji, określoną w pkt 5)
	………… zł/m-c
	24
	…………….. zł
	………. zł
	………………….. zł

	RAZEM (poz. 1 + poz. 2):
	…………….. zł
	………. zł
	………………….. zł


Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część zamówienia, wartości RAZEM netto, VAT i brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4 Część 1).
Miejscowość, data ………………………………………
___________________________________________________________________________________________________________

Załącznik nr 1.1 do Formularza oferty                                                                                                                        Strona 2

