Zawartość opracowania

I. Część opisowa	3

1. Dane ogólne	3

1.1. Inwestor	3

1.2. Podstawa opracowania	3

1.3. Normy i przepisy	3

2. Opis techniczny	4

2.1. Usunięcie kolizji	4

2.2. Charakterystyka ogólna inwestycji	4

2.3. Zabezpieczenie i przesunięcia trasowe sieci telekomunikacyjne	4

2.4. Skrzyżowania i zbliżenia	4

2.5. Badania i pomiary	5

3. Uwagi końcowe	5

4. Zestawienie urządzeń i materiałów	6

II. Część rysunkowa	7

# Część opisowa

  - Dane ogólne

Przedmiotem projektu jest zabezpieczenie i przebudowa urządzeń sieci telekomunikacyjnej związana z budową ul. Witosa w Słubicach, powiat słubicki, województwo lubuskie.

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI.

Rodzaj obiektu budowlanego: sieci telekomunikacyjne.

    - Inwestor

Inwestorem projektowanej przebudowy ul. Witosa w Słubicach jest:
Gmina Słubice
ul. Akademicka 1
69-100 Słubice

    - Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenie Inwestora na wykonanie niezbędnych prac projektowych;

- projekt branży drogowej;

- zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokościowych z uzbrojeniem w skali 1:500;

- dane zebrane przez projektanta w terenie;

- inwentaryzacja sieci i obiektów elektroenergetycznych;

- warunki techniczne przebudowy sieci telekomunikacyjnej wydanych przez ORANGE Polska S.A., pismo nr TTDSILU/PR.215 - 7825/24 z dnia 18. kwietnia 2024r.

    - Normy i przepisy

- ZN-OPL-011/96 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne;

- ZN-OPL-012/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania;

- ZN-OPL-014/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania 
i badania;

- ZN-OPL-022/16 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania 
i badania;

- ZN-OPL-022/21 - Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania
i badania.

- ZN-OPL-025/17 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury kablowej. Wymagania i badania;

- ZN-OPL-027/96 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. Ogólne wymagania techniczne. Wymagania i badania;

- ZN-OPL-028/15 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania 
i badania;

- ZN-OPL-029/15 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable symetryczne o żyłach miedzianych. Wymagania i badania;

- ZN-OPL-030/05 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania;

- ZN-OPL-031/11 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe-termokurczliwe
i owijane. Wymagania i badania;

- ZN-OPL-033/17 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania;

- ZN-OPL-036/12 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącza abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania;

- ZN-OPL-036/15 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń
telekomunikacyjnych przed przepięciami i przetężeniami;

- ZN-OPL-037/20 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i badania;

  - Opis techniczny

    - Usunięcie kolizji

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez operatorów w związku z budową ulicy, w celu usunięcia kolizji należy zabezpieczyć istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną.

Przebudowa wymaga z uwagi na prowadzenie ruchu telekomunikacyjnego możliwie bez przerwowego zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej operatora.

    - Charakterystyka ogólna inwestycji

Niniejsze opracowanie obejmuje :

- budowę zabezpieczenia kanalizacji oraz rurociągów i mikrorurek rurami osłonowymi dzielonymi;

- przełożenie kabla w obrębie projektowanego przepustu;

- wymagane i konieczne pomiary i demontaże.

    - Zabezpieczenie i przesunięcia trasowe sieci telekomunikacyjne

W związku z budową ulicy, realizując roboty drogowe w celu usunięcia kolizji należy zabezpieczyć istniejące kable miedziane i światłowody, znajdujące się w kanalizacji i rurociągach.

    - Skrzyżowania i zbliżenia

Skrzyżowania i zbliżenia projektowanej sieci telekomunikacyjnej należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Łączności z dnia 12. marca 1992r. (Monitor Polski nr 13, Skrzyżowania 
i zbliżenia z kablowymi liniami z 16. maja 1992r.) oraz obowiązującymi normami technicznymi 
i wymogami zawartymi w klauzulach uzgodnień branżowych. elektroenergetycznymi powinny być wykonane wg wymagań normy PN-76/E-05125 ręcznie, zwracając uwagę na to aby nie uszkodzić powłok kabli elektroenergetycznych. Najmniejsza dopuszczalna odległość skrzyżowania czy też zbliżenia w tych przypadkach wynosi 0,5 m.

W miejscach skrzyżowań lub zbliżeń sieci telekomunikacyjnej z gazociągiem należy postępować zgodnie z normą ZN-OPL-004/15. Miejsce skrzyżowań sieci telekomunikacyjnej innym uzbrojeniem terenu wskazane jest zabezpieczyć dodatkowo żółtą taśmą ostrzegawczą.

    - Badania i pomiary

Badania sieci objętej niniejszym projektem należy wykonać w zakresie:

- kanalizacji kablowej:

  - prawidłowości ułożenia rur zabezpieczeń,

  - prawidłowości wykonania skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym,

- kabli:

  - pomiary prądem stałym:

    - pomiar izolacji żył kabla,

    - pomiar rezystancji żył kabla,

    - pomiar asymetrii rezystancji żył kabla,

  - pomiary prądem przemiennym

    - pomiar tłumienności skutecznej,

    - pomiar tłumienności przeniku zbliżnego i zdalnego.

W zakresie pomiarów kabli światłowodowych należy wykonać pomiary reflektometrem z obu stron odcinka linii dla długości fali 1300 nm i 1550 nm na wszystkich włóknach w celu uzyskania wzorcowych wykresów reflektometrycznych.

Jednocześnie należy wykonać pomiar tłumienności optycznej dla obu fal na wszystkich włóknach, zestawem do pomiaru mocy optycznej w dwóch kierunkach.

Niezbędne jest wykonanie pomiarów końcowych, pomiarów montażowych i końcowych po jednej stronie kabla, na początku odcinka w centrali oraz po drugiej stronie kabla w trzech punktach.

Tory strefowe, międzycentralowe i abonenckie powinny spełniać wymagania dotyczące parametrów elektrycznych i transmisyjnych wg Krajowego Planu Transmisji KPT-92 oraz obowiązujących norm ORANGE Polska S.A.. Biorąc pod uwagę wymienione przepisy i uwzględniając średnicę oraz długość projektowanych kabli, zabezpieczenie urządzeń telekomunikacyjnych operatora, nie wydłuża torów kablowych i nie zmienia parametrów transmisyjnych, elektrycznych a także eksploatacyjnych istniejącej sieci telekomunikacyjnej.

  - Uwagi końcowe

- Roboty montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami

z uwzględnieniem zasad BHP i warunków podanych w uzgodnieniach;

- Wszelkie zmiany wynikłe w trakcie wykonawstwa prac objętych niniejszym opracowaniem należy uzgodnić z projektantem;

- Prace ziemne w pobliżu skrzyżowań lub zbliżeń z przeszkodami podziemnymi (kable elektroenergetyczne, gazociągi) należy wykonać ręcznie;

- Wszelkie prace montażowe należy wykonywać pod nadzorem użytkowników przebudowywanej sieci telekomunikacyjnej światłowodowej operatora wg wydanych warunków,;

- Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania z 14 dniowym wyprzedzeniem Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury ORANGE Polska S.A. w zakresie sieci miedzianej;

- Prowadzenie robót montażowych realizować w sposób bezkolizyjny przy zachowaniu ciągłości ruchu telekomunikacyjnego

- Po realizacji robót budowlanych nieodzownym się staje wykonanie geodezji i dokumentacji powykonawczej.

Z uwagi na to, że wszystkie kable operatora podlegające zabezpieczeniu biegną do obiektów 
o wysokiej ważności i odpowiadają za transmisję danych i usług informatycznych dla tego obszaru, bardzo ważnym jest aby prace polegające na przebudowie, nie były zaplanowane na jedno okno czasowe 24:00 – 6:00.

Na zabezpieczenie każdego z kabli planować należy (ze wskazanym w WT wyprzedzeniem) przewidzieć osobne okno czasowe.

  - Zestawienie urządzeń i materiałów

Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych ORANGE Polska SA

- Rura dwudzielna RHDPE 160/9 (odcinki 5+5+7+6,5+6,5+6+4+7+5+4+

11+5+6+4+6,5+4+4+4+12+4+6+7+5+5+6+8+6,5+5+7,5+6,5 m)			179 m

- Pomiary i badania sieci miedzianej i światłowodów

- Zakup i transport piasku							14,32 m3

- Wywóz i utylizacja zbędnej ziemi						14,32 m3

- Koszty nadzoru operatora sieci

Opracował

inż. Zbigniew Woźny

# Część rysunkowa

01        	Plan sytuacyjny