| Kategoria | Parametry minimalne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Obudowa typu rack o wysokości minimum 3U. Możliwość zainstalowania w standardowej szafie RACK 19” Przeznaczony do montażu stelażowego Dostarczony wraz z kompletem szyn montażowych | Spełnia/nie spełnia |
| Procesor | Zainstalowany 1 procesor: min. 8-rdzeniowy min. 16 wątkowy procesor 64-bitowy x86 Pamięć podręczna: minimum 40 MB min. 34000 punktów w teście PassMark CPU Mark dostępnym na stronie www.cpubenchmark.net na dzień 13.09.2024 r. | Spełnia/nie spełnia |
| Pamięć RAM | min. 32 GB 4 gniazda pamięci | Spełnia/nie spełnia |
| Wbudowana pamięć flash | min. 5GB | Spełnia/nie spełnia |
| Wnęki dysków | min. 16 wnęk na dyski 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s min. sloty 2 x M.2 2280 PCIe Gen5 | Spełnia/nie spełnia |
| Interfejsy sieciowe | min. 2 porty 2.5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M/10M) min. 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) Dodatkowa karta rozszerzeń producenta: Dwu portowa Karta sieciowa 25GbE: Min. 2 złącza SFP28 Interfejs: PCIe 3.0 x8 Prędkość transmisji: 25Gb/s, 10Gb/s Obsługa SR-IOV Obsługa RDMA Obsługa iSER Standardy IEEE: IEEE 802.3bs, 200 Gigabit Ethernet > IEEE 802.3cd, 50, 100 i 200 Gigabit Ethernet IEEE 802.3bj, 802.3bm 100 Gigabit Ethernet IEEE 802.3by, 25, 50 Gigabit Ethernet z obsługą wszystkich trybów FEC IEEE 802.3ba 40 Gigabit Ethernet > IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet > IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (z obsługą tylko trybu „Fast-Wake”) IEEE 802.3ap w oparciu o automatyczne negocjacje i rozruch KR IEEE 802.3ad, agregacja łączy 802.1AX IEEE 802.1Q, 802.1P VLAN — znaczniki i priorytety IEEE 802.1Qaz (ETS) IEEE 802.1Qbb (PFC) IEEE 802.1Qbg 25/50 Ethernet Consortium „Minimalne opóźnienia FEC” dla łączy 50GE/100GE/200GE PAM4 PCI Express Gen3 i Gen4 Gwarancja karty sieciowej: min. 3 lata | Spełnia/nie spełnia |
| Gniazda PCI | min. 3 Gniazda PCIe Gen 4. | Spełnia/nie spełnia |
| Interfejsy USB | Min. 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps | Spełnia/nie spełnia |
| Zasilacz | Min. 550W(x2), 100-240V | Spełnia/nie spełnia |
| Chłodzenie | Wentylatory min. 3 x 60mm, 12VDC | Spełnia/nie spełnia |
| Serwer NAS dostarczany wraz z oprogramowaniem: Specyfikacja | Zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web serwera przez wspierane przeglądarki internetowe: Apple Safari (najnowsza wersja) Google Chrome (najnowsza wersja) Microsoft Edge (najnowsza wersja) Mozilla Firefox (najnowsza wersja) Połączenie HTTP/HTTPS: TLS 1.0/1.1/1.2/1.3 Wspierane typy RAID: Dla 8 zatok i więcej: Single, RAID 0 (Stripe), 1, 5, 6, 10, 50, 60, Triple Mirror, Triple Parity Obsługiwane systemy plików: ZFS (internal drive), EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, and exFAT (external drive) Serwery plików: Wymiana plików pomiędzy Windows, Mac, and Linux/UNIX CIFS/SMB AFP NFS Wbudowane funkcje: Disk S.M.A.R.T. Scan SSD Trim Virtual Switch Port trunking DHCP Server Firewall VLAN Weryfikacja dwu-etapowa Uruchamianie maszyn wirtualnych (Microsoft Windows oraz Linux) oraz kontenerów (LXD, Docker, Kata) Certyfikaty: VMware vSphere Ready Windows Server certifcated Citrix Ready | Spełnia/nie spełnia |
| Moduły / wkładki światłowodowe wielomodowe zapewniające prawidłowe działanie urządzenia zgodne z listą kompatybilności producenta urządzenia | 2 wkładki 25 Gigabit SFP28 | Spełnia/nie spełnia |

Opis przedmiotu zamówienia – serwer NAS - ilość 1 szt.

Typ/ model/ producent………………………………………………………………

Inne uwagi:

- Testy wydajnościowe dotyczą wydajności poszczególnych parametrów (np. procesora) i nie odnoszą się do wydajności komputera jako całości. Wydajność komputera może się różnić w zależności od zastosowanych elementów składowych. Wydajność całkowita komputera nie stanowi kryterium oceny danej oferty.

Wykonawca:

…………………………………..