SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Drukarka rastrowa pasty lutowniczej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia służącego do rastrowego nanoszenia pasty lutowniczej na podłoża płytek obwodów drukowanych (bez konieczności używania szablonów).

Zamówienie obejmuje także przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego, przekazanie instrukcji obsługi w języku polskim lub angielskim i dokumentacji urządzenia.

PARAMETRY TECHNICZNE

Urządzenie powinno spełniać w minimalnym zakresie zdefiniowane poniżej parametry:

- wymiary obsługiwanych podłoży [mm]:		min. 256 x 256

- obszar zadruku [mm]				min. 256 x 256

- pozycjonowanie nadruku:				optyczne, automatyczne

(punkty odniesienia na podłożu)

- minimalna wielkość dozowanej kropli [mm]:	nie gorsza niż 0,3

- powtarzalność dozowania [%]:			nie gorsza niż ± 5

- obsługiwane pasty lutownicze:			nie gorsze niż typu 3

- dokładność nadruku [mm]: 			nie gorsza niż ± 0,01

- szybkość nadruku w jednej linii [mm/s]: 		regulowana w zakresie nie gorszym niż

1,0 ÷ 400,0

- ograniczenia wagi urządzenia [kg]: 			≤ 1.200

- ograniczenia wymiarów urządzenia [mm]:		1.200 x 1.200 x 1.600

- dodatkowe funkcje:	możliwość mocowania niepłaskiego podłoża, tzn. zawierającego zamontowane elementy elektroniczne po przeciwnej stronie

Urządzenie powinno być wyposażone w jednostkę sterującą (komputer) z niezbędnym do jego pełnego funkcjonowania oprogramowaniem oraz wymaganymi licencjami.

Wymagania:

- Instrukcja i dokumentacja urządzenia w języku polskim lub angielskim.

- Serwis urządzenia: czas reakcji serwisu (zdiagnozowanie awarii) na zgłoszenie awarii nie może przekraczać 72 godzin od momentu zgłoszenia, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Poprzez reakcję serwisową rozumie się przybycie pracownika serwisu do siedziby zamawiającego lub dokonanie diagnozy awarii w sposób zdalny. Sprzęt zastępczy na czas serwisowania w okresie gwarancyjnym dostępny nieodpłatnie. Termin usunięcia awarii, wady bądź usterki wynosi do 72 h od uzgodnionego terminu rozpoczęcia naprawy do momentu, w jakim zostanie przywrócona pierwotna funkcjonalność. W przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy czas naprawy w uzasadnionym przypadku przedłuża się po uprzednim uzgodnieniu z zamawiającym.

- Dostawca powinien zapewnić instalację, kalibrację oraz szkolenie rozruchowe w okresie nie dłuższym niż 5 dni roboczych po dostarczeniu urządzenia do siedziby Zamawiającego.

- Dostawca udzieli gwarancji na urządzenie na okres co najmniej 24 miesięcy (max. 60 miesięcy) od momentu zainstalowania i uruchomienia urządzenia przez dostawcę w siedzibie zamawiającego. W okresie gwarancji wymagana jest nieodpłatna aktualizacja oprogramowania sterującego urządzeniem.

- W okresie min. 5 lat (max. 20 lat) od daty instalacji urządzenia musi być zapewniona dostępność części zamiennych, serwis pogwarancyjny oraz wsparcie techniczne i technologiczne (w języku polskim).

- Termin dostawy: do 4 m-cy od daty zawarcia umowy.

- Cena zakupu powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym za opakowanie, transport, ubezpieczenie, montaż urządzenia oraz instruktaż stanowiskowy w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego.

- Przedmiotem dostawy mogą być tylko urządzenia fabrycznie nowe.

- Do oferty należy dołączyć kartę katalogową oraz rysunek z warunkami instalacji urządzenia.

- Urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności z CE.

- Urządzenie musi być dostosowane do europejskich norm energetycznych.

- Dostawcami przedmiotu zamówienia mogą być podmioty gospodarcze zajmujące się dystrybucją/serwisem podobnych do zamawianego urządzeń technologicznych, 
w szczególności spełniające poniższe wymagania:

- należyte wykonanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 3 dostaw podobnych urządzeń.

- obecność na polskim rynku od co najmniej 3 lat,

- posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w dystrybucji urządzeń technologicznych

- posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia we wsparciu obsługi serwisowej dystrybuowanych urządzeń technologicznych

- świadczenie na terenie Polski gwarancyjnych i pogwarancyjnych usług serwisowych podobnych do zamawianego urządzeń technologicznych.

Oświadczamy, że nasz przedmiot dostawy i firma spełniają powyższe wymagania

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Dostawcy (firmy) DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, ZAUFANYM, OSOBISTY