Egz. nr …...................

| DOKUMENTACJA PROJEKTOWA |  |
| --- | --- |
| Nazwa opracowania | „Remont drogi powiatowej nr 1671N Lejkowo – Kipary - dr. nr 1512N od km 0+000 do 2+440” |
| Obiekt | Droga powiatowa klasy Z - nr 1671N Lejkowo – Kipary - dr. nr 1512N |
| Lokalizacja | działki nr: 140, 148, 1052 obręb 0002 Borki Wielbarskie, działka: 86 obręb 0010 Łatana Wielka, gm. Wielbark |
| Inwestor | Zarząd Dróg Powiatowych 12-100 Szczytno, ul. Mrongowiusza 2 |
| CPV | 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg |
| Specjalność Branża | Drogowa |
| Opracował | Janusz Skrobiński upr. Nr 437/OL/94 |
| Data | marzec 2023 r. |

„Remont drogi powiatowej nr 1671N Lejkowo – Kipary - dr. nr 1512N od km 0+000 do 2+440”

O P I S    T E C H N I C Z N Y

# CZĘŚĆ OGÓLNA

## Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej                        nr 1671N Lejkowo – Kipary - dr. nr 1512N w gminie Wielbark. Niniejsze opracowanie ma na celu poprawę stanu technicznego i użytkowego drogi poprzez wykonanie remontu nierówności nawierzchni oraz położenie bitumicznej nakładki wzmacniającej, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych wraz chodnikiem przy budynku szkolnym w m Łatana Wielka

## Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na terenie gminy Wielbark w powiecie szczycieńskim, województwo warmińsko – mazurskie. Wzdłuż drogi dominują głównie tereny rolnicze, leśne.

## Inwestor

Inwestorem jest:

Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

ul. Mrongowiusza 2, 12-100 Szczytno

## Podstawa opracowania

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej są następujące dokumenty:

  - Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 ,

  - Inwentaryzacja stanu istniejącego w terenie.

CZĘŚĆ TECHNICZNA

## Stan istniejący

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna jest w złym stanie technicznym. Na jej powierzchni występują liczne spękania podłużne i siatkowe oraz ubytki warstwy ścieralnej. Nawierzchnia nie utraciła jednak nośności. Zły stan nawierzchni powoduje uciążliwości dla mieszkańców związane przede wszystkim ze zbyt dużym hałasem emitowanym przez poruszające się po drodze pojazdy. Ponadto brak równości podłużnej oraz poprzecznej nawierzchni znacznie obniża komfort jazdy i może być powodem wypadków i kolizji.

Po stronie lewej i prawej występuje pobocze gruntowe, które jest w złym stanie.                         W związku z tym zdecydowano o wykonaniu konserwacji pobocza z kruszywa oraz zjazdów na drogi boczne.

## 6. Założenia projektowe

Przebieg drogi wykazywany na mapie nie ulegnie zmianie. Nie przewiduje się przebudowy                  i budowy rowów przydrożnych oraz innych urządzeń i budowli np. przepustów, mostów itd. Całość prac zamknie się na drodze nr 1671N.

## 7. Zakres robót budowlanych

Na przedmiotowym odcinku projektuje się wykonanie remontu istniejącej nawierzchni                 z częściową przebudową chodnika i drogi powiatowej nr 1671N polegającego na wykonaniu:

-  wyrównanie nierówność mieszanką mineralno- bitumicznej

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego – grubość warstwy 4 cm

- przebudowy odcinków w km ok.   2+220 – 2++440

- wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika

Dodatkowo planowane są prace związane z :

- uzupełnieniem poboczy kruszywem 0/31,5mm

## 8. Droga w planie

Droga nr 1671N Lejkowo – Kipary - dr. nr 1512N ma swój początek w miejscowości Lejkowo. Początek remontowanego odcinka znajduje się w lokalizacji od 0+000 km, natomiast koniec 2+440 km

## 9. Droga w przekroju poprzecznym

Zaprojektowano daszkowy (2%) przekrój poprzeczny jezdni.

## 10. Technologia wykonania nawierzchni

W projekcie konstrukcji nawierzchni przewiduje się wykonanie nakładki z masy bitumicznej AC 11S gr 4 cm oraz wykonaniu pobocza i chodników w otoczeniu szkoły.

## 11. Odwodnienie

Odwodnienie będzie realizowane powierzchniowo. Woda opadowa spływać będzie po lewej  i prawej stronie przez pobocze do istniejących rowów.

## 12. Zieleń

## W ramach planowanych robót nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.

# iii CZĘŚĆ rysunkowa

Poniżej zamieszczono spis rysunków wchodzących w skład dokumentacji projektowej.

| Rysunek | Nr rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| Plan orientacyjny | 1 | 1:20 000 |
| Plan sytuacyjny | 2 | 1:1000 |
| Przekroje normalne | 3 | 1:100 |