www.avprojekt.com

projektowanie i wykonawstwo

systemów audiowizualnych, nagłaśniających, DSO

dystrybucja, instalacje i programowanie systemów sterowania

PROJEKT ADAPTACJI AKUSTYCZNEJ

SALI KAMERALNEJ, SALI TEATRALNEJ

OBIEKT: 	Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

50-043 Wrocław

pl. Jana Pawła II nr 2

BRANŻA: 	Akustyka wnętrz

FIRMA:	AVprojekt
biuro: ul. Rogowska 127
54-440 Wrocław 
tel./fax (71) 71 79 000 43
avprojekt@avprojekt.com

OPRACOWAŁ: 	mgr inż. Roman Marczak

SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Paweł Barczyński

lipiec 2016 r.

SPIS TREŚCI

1	Wykaz norm, literatury	3

2	Przedmiot opracowania	4

3	Podstawowe pojęcia akustyczne	5

4	Wytyczne w zakresie ochrony przed hałasem	7

4.1	Wytyczne dla instalacji wentylacyjnej	7

5	Adaptacja akustyczna	9

5.1	Sala kameralna 0.4	9

5.1.1	Założenia	9

5.1.2	Model akustyczny	9

5.1.3	Adaptacja akustyczna	10

5.1.4	Czas pogłosu	11

5.2	Reżyserka sali kameralnej 0.3	11

5.2.1	Założenia	11

5.2.2	Model akustyczny	11

5.2.3	Adaptacja akustyczna	12

5.2.4	Czas pogłosu	12

5.3	Sala teatralna 0.7	12

5.3.1	Założenia	12

5.3.2	Model akustyczny	13

5.3.3	Adaptacja akustyczna	14

5.3.4	Czas pogłosu	14

5.4	Reżyserka sali teatralnej 0.5	15

5.4.1	Założenia	15

5.4.2	Model akustyczny	15

5.4.3	Adaptacja akustyczna	15

5.4.4	Czas pogłosu	16

6	Wykaz rysunków	17

# Wykaz norm, literatury

[1].	PN-B-02151-4 Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem w budynkach – Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach

[2].	Polska Norma PN-B-02151-03/99 „Akustyka budowlana: Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”

[3].	Jerzy Sadowski „Akustyka w urbanistyce, architekturze i budownictwie” Wyd. Arkady, Wydanie 1, Warszawa 1971

[4].	Jerzy Sadowski „Akustyka architektoniczna” PWN, Wydanie 1, Poznań 1976

[5].	Glen Ballou, Editor „Handbook for Sound Engineers – the New Audio Cyclopedia” Howard W. Sams & Co, Second edition, Carmel Indiana USA 1991.

[6].	Cox, D’Antonio, Acoustic Absorbers and Diffusers, Taylor & Francis 2009

[7].	A. Kulowski, Akustyka Sal, Gdańsk 2007

# Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest analiza akustyki sali kameralnej, reżyserki sali kameralnej, sali teatralnej, reżyserki sali teatralnej należących do Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Opracowanie zawiera wytyczne związane z adaptacją akustyczną – dobór i rozmieszczenie materiałów dźwiękochłonnych, oparty na podstawie symulacji komputerowej w programie EASE (Enhanced Acoustic Simulator for Engineers) firmy Renkus-Heinz.

Opracowanie zawiera także wytyczne odnośnie izolacyjności przegród budowlanych oraz wymagania normatywne dotyczące dopuszczalnych poziomów dźwięku od źródeł hałasu.

# Podstawowe pojęcia akustyczne

Czas pogłosu T – Jest to podstawowy parametr określający właściwości akustyczne pomieszczenia. Jest to czas wyrażony w sekundach, który byłby potrzebny do zmniejszenia poziomu ciśnienia akustycznego o 60 dB, po wyłączeniu źródła dźwięku. Definicja T dla spadku poziomu ciśnienia akustycznego może być spełniona dla liniowej ekstrapolacji krótszych zakresów oceny takich jak T30 (jest to czas określany od momentu, w którym krzywa zaniku osiągnie po raz pierwszy spadek 5dB poniżej poziomu początkowego do momentu spadku o 35dB) albo T20 (czas spadku od 5dB do 25dB).

Rys. 1: Wykres ilustrujący sposób wyznaczania czasu pogłosu pomieszczenia.

Wskaźnik przejrzystości – jest to stosunek energii docierającej do  miejsca odsłuchu w ciągu czasu t po dźwięku bezpośrednim do energii pozostałej części odpowiedzi impulsowej. Można to opisać za pomocą wzoru:

Ct=10log0tp2(t)dtt∞p2(t)dt[dB]

Parametr ten odpowiada subiektywnemu parametrowi przejrzystości, określającego możliwość rozróżnienia poszczególnych dźwięków i ich źródeł. Badania psychoakustyczne uzasadniły wprowadzenie stałych czasowych 80ms dla muzyki oraz 50ms dla mowy.

Wskaźnik przejrzystości mowy C50 – stosunek energii docierającej do miejsca odsłuchu w ciągu 50ms do energii pozostałej.

C50=10log050msp2(t)dt50ms∞p2(t)dt[dB]

Wskaźnik przejrzystości muzyki C80 - stosunek energii docierającej do miejsca odsłuchu w ciągu 80ms do energii pozostałej.

C80=10log080msp2(t)dt80ms∞p2(t)dt[dB]

# Wytyczne w zakresie ochrony przed hałasem

Sale koncertowe należą do pomieszczeń o akustyce kwalifikowanej. W związku z tym stawiane są warunki odnośnie:

- dopuszczalnego poziomu hałasu w pomieszczeniu

- dopuszczalnego poziomu hałasu od instalacji wewnętrznych budynku (np. instalacji wentylacyjnej)

Dopuszczalny poziom tła akustycznego w pomieszczeniu nie powinien przekraczać wartości określonych krzywą NR25 (odpowiada to poziomowi dźwięku 30dBA). Natomiast hałas od urządzeń instalacyjnych nie powinien przekraczać wartości określonych krzywą NR20 (odpowiada to poziomowi dźwięku 25dBA) . Poniżej w tabeli przedstawiono dopuszczalne wartości poziomu ciśnienia akustycznego dla wymienionych krzywych hałasowych.

| f[Hz] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR25[dB] | 55.2 | 43.7 | 35.2 | 29.3 | 25.0 | 21.9 | 19.5 | 17.7 |
| NR20[dB] | 51.3 | 39.4 | 30.6 | 24.3 | 20.0 | 16.8 | 14.4 | 12.6 |

Tabela 1: Wartości poziomu ciśnienia akustycznego dla krzywych NR20 i NR25.

Wymagania stawiane izolacyjności drzwi dla sali kameralnej i sali teatralnej

| Pomieszczenie | Wymagana izolacyjność akustyczna |
| --- | --- |
| Foyer 0.5, sala kameralna | Rw >= 42dB |
| Reżyserka 0.3, sala kameralna | Rw >= 42dB |
| Przedsionek 0.4, sala teatralna | Rw >= 42dB |
| Przedsionek 0.6, sala teatralna | Rw >= 42dB |
| Reżyserka 0.5, sala teatralna | Rw >=42dB |

Tabela 2: Wymagana izolacyjność drzwi w sali

## Wytyczne dla instalacji wentylacyjnej

Dopuszczalny poziom hałasu od urządzeń wentylacyjnych w sali nie może przekraczać wartości dopuszczalnych (opisanych w rozdziale głównym).

W celu ograniczenia hałasu przenoszonego przez elementy nośne budynku (drgania przenoszone przez konstrukcje – tzw. hałas materiałowy) należy zastosować dla central wentylacyjnych i innych urządzeń wentylacyjnych zabezpieczenia wibroizolacyjne. W przypadku urządzeń wolnostojących zaleca się stosowanie wibroizolatorów punktowych podpierających konstrukcję urządzeń (np. miseczkowe lub płytowe). Wibroizolatory należy dobrać indywidualnie pod każde urządzenie biorąc pod uwagę jego masę oraz częstotliwość pobudzającą do drgań itp. Należy pamiętać także o kompensatorach elastycznych na rurociągach.

W przypadku pomieszczeń technicznych, w których hałas emitowany od urządzeń w danym pomieszczeniu przekracza wartości 70dB/A/ sugeruje się zainstalować na urządzeniach osłony dźwiękochłonno-izolacyjne. Osłony należy wykonać w postaci segmentów dźwiękochłonno – izolacyjnych instalowanych do konstrukcji wsporczej.

Przepusty przez ściany, stropy kanałów wentylacyjnych, instalacji wodnokanalizacyjnych należy wykonać stosując elementy elastyczne, wibroizolacyjne (wyeliminowanie sztywnych połączeń z przegrodą). Należy stosować wyłącznie elastyczne mocowania przewodów i kanałów (podwieszenia, podparcia). Przepusty przez ściany muszą być uszczelnione, zapewniające zachowanie izolacyjności akustycznej przegrody akustycznej.

Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu hałasu przepływającego powietrza zaleca się stosowanie kanałów wentylacyjnych o odpowiednio dużych przekrojach wyłożonych od wewnątrz materiałem dźwiękochłonnym.

# Adaptacja akustyczna

## Sala kameralna 0.4

Objętość analizowanej sali kameralnej wynosi około 430m3. Widownię tworzy 98 miejsc siedzących. Objętość akustyczna wyniesie 4.4m3/osobę. W pomieszczeniu będą organizowane głównie koncerty muzyczne akustyczne, koncerty z wykorzystaniem sprzętu elektroakustycznego oraz prezentacje multimedialne.

### Założenia

- Zakładany czas pogłosu dla tej sali powinien wynieść 1.2s dla pasma 125Hz – 4kHz z dopuszczalnym odchyleniem  +/- 20% od charakterystyki prostoliniowej. Dopuszcza się także wzrost czasu pogłosu +45% dla najniższej oktawy 125Hz oraz spadek -20% dla najwyższej oktawy 4kHz. Współczynnik zrozumiałości RASTI > 0.55.

### Model akustyczny

Na potrzeby adaptacji akustycznej w programie Ease został wykonany model analizowanej sali kameralnej.

Przy tworzeniu modelu pomieszczenia uwzględniono parametry akustyczne następujących materiałów:

| f [Hz] | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 000 Hz | 2 000 Hz | 4 000 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podłoga, widownia – parkiet na betonie |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| Podłoga, scena – parkiet na legarach |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,15 | 0,11 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Ściany, sufit – tynk wapienny |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| Zasłona < 0,2 kg/m2; odległość od ściany w zakresie od 0 -200mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,18 | 0,22 |
| Fotel tapicerowany, siedzenie 50mm gąbka, oparcie 30mm gąbka |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,22 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,45 | 0,45 |
| Drzwi |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,14 | 0,10 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,10 |

Tabela 3: Współczynniki pochłaniania użytych materiałów dla sali kameralnej 0.4

Rys. 2: Model akustyczny sali kameralnej 0.4.

### Adaptacja akustyczna

Adaptacja akustyczna pomieszczenia będzie polegała na:

•	wprowadzeniu dodatkowej chłonności akustycznej i doprowadzenia do wymaganego czasu pogłosu,

•	eliminacji szkodliwych zjawisk akustycznych

•	odpowiednim ukształtowaniu wiązki akustycznej ze sceny w kierunku widowni

Dla uzyskania wymaganego czasu pogłosu w pomieszczeniu zaprojektowano ustroje pochłaniające.

Poniżej znajduje się tabela zawierająca współczynniki pochłaniania zastosowanych ustrojów akustycznych.

| f [Hz] | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 000 Hz | 2 000 Hz | 4 000 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ustrój akustyczny UA1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,65 | 0,80 | 0,80 | 0,70 | 0,50 | 0,30 |
| Ustrój akustyczny UA2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,45 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 0,95 |

Tabela 4: Współczynniki pochłaniania ustrojów akustycznych dla sali kameralnej 0.4

### Czas pogłosu

Czas pogłosu w pomieszczeniu badany był metodą statystyczną.

Rys. 3: Czas pogłosu sali kameralnej 0.4 po adaptacji akustycznej.

## Reżyserka sali kameralnej 0.3

### Założenia

- Zakładany czas pogłosu dla tej tego pomieszczenia powinien wynieść 0.3s dla pasma 125Hz – 4kHz z dopuszczalnym odchyleniem  +/- 20% od charakterystyki prostoliniowej. Dopuszcza się także wzrost czasu pogłosu +20% dla najniższej oktawy 125Hz oraz spadek -20% dla najwyższej oktawy 4kHz.

### Model akustyczny

Na potrzeby adaptacji akustycznej został wykonany model analizowanego pomieszczenia.

Przy tworzeniu modelu uwzględniono parametry akustyczne wykorzystanych materiałów:

| f [Hz] | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 000 Hz | 2 000 Hz | 4 000 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podłoga – wykładzina dywanowa |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,20 | 0,28 | 0,35 |
| Ściany – tynk wapienny |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| Drzwi |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,14 | 0,10 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,10 |

Tabela 5: Współczynniki pochłaniania użytych materiałów.

### Adaptacja akustyczna

W adaptacji akustycznej zastosowano ustroje akustyczne:

| f [Hz] | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 000 Hz | 2 000 Hz | 4 000 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ustrój akustyczny UA3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,65 | 0,80 | 0,80 | 0,70 | 0,50 | 0,30 |
| Ustrój akustyczny UA4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,23 | 0,24 | 0,35 | 0,23 | 0,20 | 0,20 |

Tabela 6: Współczynniki pochłaniania ustrojów akustycznych dla reżyserki sali kameralnej 0.3

### Czas pogłosu

Czas pogłosu w pomieszczeniu badany był metodą statystyczną.

Rys. 4: Czas pogłosu reżyserki sali kameralnej  0.3 po adaptacji akustycznej.

## Sala teatralna 0.7

Objętość analizowanej sali teatralnej wynosi około 930m3. Widownię tworzy 149 miejsc siedzących. Objętość akustyczna wyniesie 6.2m3/osobę. W pomieszczeniu będą organizowane koncerty akustyczne, koncerty z wykorzystaniem sprzętu elektroakustycznego, prezentacje multimedialne oraz występy sceniczne.

### Założenia

- Zakładany czas pogłosu dla tej sali powinien wynieść 1.3s dla pasma 125Hz – 4kHz z dopuszczalnym odchyleniem  +/- 20% od charakterystyki prostoliniowej. Dopuszcza się także wzrost czasu pogłosu +45% dla najniższej oktawy 125Hz oraz spadek -20% dla najwyższej oktawy 4kHz. Współczynnik zrozumiałości RASTI > 0.55

### Model akustyczny

Na potrzeby adaptacji akustycznej w programie Ease został wykonany model analizowanej sali teatralnej.

Przy tworzeniu modelu pomieszczenia uwzględniono parametry akustyczne następujących materiałów:

| f [Hz] | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 000 Hz | 2 000 Hz | 4 000 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podłoga, widownia – parkiet na betonie |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| Podłoga, scena – parkiet na legarach |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,15 | 0,11 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Ściany, sufit – tynk wapienny |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| Fotel tapicerowany, siedzenie 50mm gąbka, oparcie 30mm gąbka |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,22 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,45 | 0,45 |
| Drzwi |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,14 | 0,10 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,10 |
| Sufit – blacha trapezowa |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Tabela 7: Współczynniki pochłaniania użytych materiałów dla sali teatralnej 0.7

Rys. 5: Model akustyczny sali teatralnej 0.7.

### Adaptacja akustyczna

Adaptacja akustyczna pomieszczenia będzie polegała na:

  - wprowadzeniu dodatkowej chłonności akustycznej i doprowadzenia do wymaganego czasu pogłosu,

  - eliminacji szkodliwych zjawisk akustycznych

  - odpowiednim ukształtowaniu wiązki akustycznej ze sceny w kierunku widowni

  - odpowiednim ukształtowaniu odbić na widowni

Dla uzyskania wymaganego czasu pogłosu w pomieszczeniu zaprojektowano ustroje akustyczne:

| f [Hz] | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 000 Hz | 2 000 Hz | 4 000 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ustrój akustyczny UA5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,45 | 0,80 | 0,80 | 0,70 | 0,50 | 0,30 |
| Ustrój akustyczny UA6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,65 | 0,80 | 0,80 | 0,70 | 0,50 | 0,30 |

Tabela 8: Współczynniki pochłaniania ustroju akustycznego dla sali teatralnej 0.7

### Czas pogłosu

Czas pogłosu w pomieszczeniu badany był metodą statystyczną.

Rys. 6: Czas pogłosu sali teatralnej 0.7 po adaptacji akustycznej.

## Reżyserka sali teatralnej 0.5

### Założenia

- Zakładany czas pogłosu dla tej tego pomieszczenia powinien wynieść 0.28s dla pasma 125Hz – 4kHz z dopuszczalnym odchyleniem  +/- 20% od charakterystyki prostoliniowej. Dopuszcza się także wzrost czasu pogłosu +20% dla najniższej oktawy 125Hz oraz spadek -20% dla najwyższej oktawy 4kHz.

### Model akustyczny

Na potrzeby adaptacji akustycznej został wykonany model analizowanego pomieszczenia.

Przy tworzeniu modelu uwzględniono parametry akustyczne wykorzystanych materiałów:

| f [Hz] | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 000 Hz | 2 000 Hz | 4 000 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podłoga – wykładzina dywanowa |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,20 | 0,28 | 0,35 |
| Ściany – tynk wapienny |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| Drzwi |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,14 | 0,10 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,10 |

Tabela 9: Współczynniki pochłaniania użytych materiałów.

### Adaptacja akustyczna

W pomieszczeniu zastosowano ustroje akustyczne

| f [Hz] | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 000 Hz | 2 000 Hz | 4 000 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ustrój akustyczny UA3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,65 | 0,80 | 0,80 | 0,70 | 0,50 | 0,30 |
| Ustrój akustyczny UA4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,23 | 0,24 | 0,35 | 0,23 | 0,20 | 0,20 |
| Ustrój akustyczny UA7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,40 | 0,40 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

Tabela 6: Współczynniki pochłaniania ustrojów akustycznych dla reżyserki sali teatralnej 0.5

### Czas pogłosu

Rys. 4: Czas pogłosu reżyserki sali teatralnej  0.5 po adaptacji akustycznej.

# Wykaz rysunków

| Nr rys. | Nazwa rysunku |
| --- | --- |
| 1 | Sala kameralna, rozmieszczenie ustrojów akustycznych, rzut |
| 2 | Sala kameralna, rozmieszczenie ustrojów akustycznych, przekrój, rzut tylnej ściany |
| 3 | Reżyserka sali kameralnej, rozmieszczenie ustrojów akustycznych |
| 4 | Sala teatralna, rozmieszczenie ustrojów akustycznych, rzut |
| 5 | Sala teatralna, rozmieszczenie ustrojów akustycznych, kład ścian 1 |
| 6 | Sala teatralna, rozmieszczenie ustrojów akustycznych, kład ścian 2 |
| 7 | Reżyserka sali teatralnej, rozmieszczenie ustrojów akustycznych |
| 8 | Ustrój akustyczny UA1 |
| 9 | Ustrój akustyczny UA2 |
| 10 | Ustrój akustyczny UA3 |
| 11 | Ustrój akustyczny UA4 |
| 12 | Ustrój akustyczny UA5 |
| 13 | Ustrój akustyczny UA6 |
| 14 | Ustrój akustyczny UA7 |