OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wstęp:

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (dalej PFU) dla zadania pn:

„Budowa Żłobka Miejskiego  w Kostrzynie nad Odrą”.

Cel opracowania:

umożliwienie Zamawiającemu wyłonienie w drodze zamówienia publicznego Wykonawcy dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych zadania pod nazwą  „Budowa Żłobka Miejskiego  w Kostrzynie nad Odrą”.

PFU posłuży do opisu przedmiotu zamówienia, ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty – szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych dla zadania inwestycyjnego jw.

Założenia Programu Funkcjonalno - Użytkowego:

- Budynek parterowy, niepodpiwniczony,

- Ilość dzieci 	- 62

- Grupy wiekowe	- 3, po 21 dzieci w grupie

- Ilość sal		- 3 (1 dla każdej grupy wiekowej)

- Odrębny węzeł sanitarny przy każdej sali

- Sala  zabaw	- 1

- Wydzielone w obiekcie strefy funkcjonalne :

- Sale grup wiekowych i sala zabaw (pkt.,4,5,6)

- Kuchnia z wydawalnią posiłków (ok.50m²), ponadto:

- WC + pom. socjalne z szatnią dla 3 osób

- magazynek żywności 2 szt. o powierzchni łącznej 10-14m²

(dwa wejścia z zewnątrz : 1 dla dostaw, 1 dla odstawy odpadów)

- Pomieszczenie socjalne z szatnią dla opiekunek +WC (dla 12 osób)

- Pomieszczenia biurowe:

-pokój dyrektora

-pokój intendenta

-archiwum

-WC dla personelu

e) Komunikacja ogólnodostępna :

- holl

-szatnia dla dzieci

-wózkarnia ( pow. ok 20m²)

-WC dla niepełnosprawnych ogólnodostępne

- Pomieszczenie techniczne - kotłownia gazowa, przyszłościowo węzeł cieplny (wejście od zewnątrz):

- Pomieszczenie magazynowo- warsztatowe konserwatora z szatnią i WC (wejście z zewnątrz)

- Instalacja solarna wraz z pompą ciepła

- Lokalizacja budynku na działce o wymiarach (55x150)m – załącznik graficzny – mapa lokalizacji - dz. nr : 383/10, 383/13. 383,10 Obręb 4 Śródmieście, Kostrzyn nad Odrą, ul. Komisji Edukacji Narodowej.

Wymagania lokalowe i sanitarne względem żłobków i klubów dziecięcych- Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 2. Obwieszczenie Ministra Rodziny z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy            i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Zawartość programu funkcjonalno – użytkowego wraz z koncepcją:

a) Opracowanie koncepcji na kopii mapy do celów informacyjnych (rzuty kondygnacji, widoki elewacji, uproszczony przekrój, opis technologiczny),

b)  Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego,

c) Zestawienie wyposażenia technologii kuchni oraz meblowego w zakresie ilościowym              z podaniem podstawowych parametrów,

d)  Pozyskanie warunków przyłączenia ( energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków, wód opadowych, telekomunikacji ),

e) Wykonanie wizualizacji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu (2 szt. budynek z zewnątrz – 1 widok z lotu ptaka, 1 widok z widoku człowieka, 3 szt. wewnątrz – 1 wizualizacja korytarza, 2 wybrane pomieszczenia wewnątrz),

f) Określenie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów budowlanych,

g) Inwentaryzację istniejącej zieleni,

h) Wykonanie opinii geotechnicznej,

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w ramach przedmiotu zamówienia zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.2454).

Program funkcjonalno-użytkowy należy opracować zgodnie z nw. wymaganiami/uwagami:

1. Kopie map zasadniczych dla terenu objętego opracowaniem Wykonawca pozyska własnym staraniem i na własny koszt.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania na mapach zasadniczych w skali 1:500 koncepcję rozwiązań projektowych, inwentaryzację obiektów budowlanych, inwentaryzację zieleni, przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej oraz sieci uzbrojenia terenu. Koncepcja powinna zawierać zagospodarowanie terenu                        wraz z podaniem szerokości jezdni, chodników, ciągów pieszo - rowerowych                             parkingów, z naniesieniem zjazdów, podaniem promieni łuków, wskazaniem sposobu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji oraz przyległego terenu, oświetlenia terenu, placu zabaw, elementów małej architektury, systemu monitoringu i dostępu.

3. Wykonać badania gruntowo - wodne terenu budowy dla potrzeb posadowienia obiektów.

4. Zaleceniami konserwatorskimi konserwatora zabytków jeżeli takowe będą wymagane.

5. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z ewentualnymi kolizjami z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu tj. podziemnymi                    i napowietrznymi.

6. Dokumentację w wersji elektronicznej (wszystkie opracowania ) należy sporządzić             w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej - część opisowa (word, excel), rysunki                      w formacie dwg lub dxf. Dokumentacja w formacie pdf ma stanowić skan całej dokumentacji wraz z uzgodnieniami. Poszczególne pliki (lub ich części) powinny być opisane w sposób umożliwiający łatwe zidentyfikowanie jego zawartości.

7. Jeżeli dokumentacja będzie stanowiła dowód w postępowaniu administracyjnym lub przedmiot takiego postępowania, Wykonawca zobowiązany jest udzielać bezpłatnie pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu objętego opracowaniem. Wykonawca jest również zobowiązany do uczestniczenia w spotkaniach z Zamawiającym, zarządcami infrastruktury, mieszkańcami, w czynnościach postępowania administracyjnego, jeżeli wymaga tego cel sporządzenia dokumentacji.

8. Projektant ma obowiązek złożyć oświadczenie, że:

a) wersja papierowa dokumentacji jest zgodna z wersją elektroniczną (łącznie                       z pieczęciami i podpisami),

b)  dokumentacja została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c)  dokumentacja nie zawiera nazw własnych użytych materiałów i technologii.

9. Wszelkie analizy, obliczenia, badania, które będą niezbędne do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (PFU), Wykonawca zobowiązany jest wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia (w ramach wynagrodzenia ryczałtowego).

Program funkcjonalno-użytkowy należy skompletować w sposób uzgodniony przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przekazać 6 kompletów wersji papierowej oraz elektronicznej (wersja .pdf). W przypadku wniesienia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca zobligowany jest do wprowadzenia stosownych poprawek i ponownego złożenia PFU Zamawiającemu.

Wytyczne Zamawiającego:

Inwestycja winna być realizowana z maksymalnym wykorzystaniem gruntów stanowiących własność Miasta Kostrzyn nad Odrą.

W ramach prac projektowych należy przewidzieć przebudowę infrastruktury podziemnej i naziemnej kolidującej z budową Żłobka jak również przebudową dróg, zgodnie                             z warunkami określonymi przez właścicieli (zarządców) tej infrastruktury.

Wykonawca opisze w PFU szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji projektowej. Wykonując opracowanie projektowe Wykonawca nie może go opisywać poprzez wskazywanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką opracowania i Wykonawca nie może go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy „lub równoważny” (art. 99 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych).

Wszelkie analizy, obliczenia, badania, które będą niezbędne do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia i przekazać je do Zamawiającego(w ramach wynagrodzenia ryczałtowego).

Wykonawca zobowiązany jest, w trakcie trwania postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót projektowo-budowlanych mających być realizowanych w formule „zaprojektuj-i-wybuduj” w oparciu o przekazaną dokumentację projektową (PFU) aż do czasu wyłonienia wykonawcy robót, do udzielania odpowiedzi na zapytania Zamawiającego lub skierowane do Zamawiającego zapytania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, w terminie do 3 dni od dnia przekazania treści zapytania lub w innym niezbędnym terminie określonym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie również do dokonania ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanym PFU, których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań, a także wniesionych odwołań                    i udzielanych odpowiedzi w ramach ww. postępowania, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. Na każde pytanie Wykonawca prześle odpowiedzi w pliku Word. Jeżeli odpowiedź będzie wiązała się z korektą PFU to Wykonawca opisze zakres korekty w pliku Word oraz dokona korekty, którą prześle w całości w pliku *.PDF. Ponadto dokona korekty, o ile będzie konieczna,  w Kosztorysie ofertowym, co opisze                w pliku Word i dodatkowo cały poprawiony kosztorys ofertowy prześle w formacie *.xls. W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie będzie związana z korektą rysunku, to Wykonawca opisze zakres korekty w pliku Word oraz dokona korekty odpowiedniego rysunku, który prześle w całości w pliku *.PDF i dwg.

Dokumentację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi (aktualny stan prawny) przepisami w tym techniczno-budowlanymi i polskimi normami, oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów.

Wszystkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

Wykonawca zobowiązany jest do jednorazowego, nieodpłatnego zaktualizowania opracowanej dokumentacji i w tym kosztorysów inwestorskich, jeżeli żądanie takie Zamawiający zgłosi w terminie 12 miesięcy, licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru. Wszelkie odstępstwa od powyższych warunków i zaleceń są możliwe                        w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Wytyczne, jakie posiada Zamawiający do opracowania szczegółowej dokumentacji projektowej, do robót budowlanych, które powinny zostać zamieszczone w PFU, zostaną przekazane Wykonawcy na etapie opracowania PFU.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag do części kosztorysowej                      i rysunkowej na etapie zatwierdzania, Wykonawca jest zobowiązany do ich wprowadzenia w cenie ryczałtowej opracowania. Wykonawca zadania zobowiązany jest do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, które będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego. W naradach mogą uczestniczyć przedstawiciele Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą. W przypadku jakichkolwiek pytań Wykonawca zadania zobowiązuje się do udzielenia wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu Umowy, w tym również w siedzibie Zamawiającego.

Sprzęt

Wykonawca przedmiotowego opracowania zapewni własnym staraniem, sprzęt                          i urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia.

Pomiary i badania

Wszelkie niezbędne pomiary i badania zostaną wykonane przez Wykonawcę na koszt własny, w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osoby posiadające stosowne kwalifikacje                   i doświadczenie.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wymagane przez Zamawiającego informacje dotyczące usługi, w tym także informacje dotyczące Personelu, Podwykonawców                     i podmiotów realizujących umowę.

Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby opracowanie zostało ukończone w terminie nie dłuższym niż 3 m-ce od daty zawarcia umowy.

Zakończenia usługi oraz ewentualne wcześniejsze zakończenia umowy i rozliczenie końcowe może nastąpić pod warunkiem potwierdzenia protokolarnie przez Zamawiającego.