Załącznik nr 1

Kurtka o właściwościach wodochronnych i oddychających ocieplana wypinaną bluzą polarową przystosowaną do samodzielnego noszenia.

KURTKA ZEWNĘTRZNA:

- tkanina  o parametrach wodochronnych  i paroprzepuszczalnych

- podszewkowana podszewką  siatkową  60g/m2 ,ułatwiającą „oddychanie”

- wszystkie szwy podklejane taśmą

- elementy odblaskowe firmy 3M

- kieszenie zewnętrzne kryte :

- dwie dolne  wzdłużne

- dwie na piersi zamykane na zamek, kryte plisą

- na lewej górnej kieszenie dodatkowo naszyta otwarta kieszeń na długopisy itp. oraz telefon komórkowy .

- kieszeń wewnętrzna.

- kaptur na podszewce siatkowej z regulacja obwodu chowany w kołnierz, zapinany na rzep

- zastosowany w przedniej części kaptura wiatrołap zapinany na dwa rzepy

-regulacja obwodu kaptura przy pomocy elastycznego sznurka w tunelu z tkaniny wierzchniej.

- kołnierz ze stójką, z kieszenią z tyłu zapinaną na rzep –do chowania kaptura

- zapięcie kurtki na zamek kostkowy jednostronny kryty plisą zapinaną na rzepy

-dodatkowy suwak  i guziki w rękawach oraz poniżej kołnierza -na wpięcie bluzy polar

- regulacja obwodu dołem kurtki  [elastyczny sznurek bawełniany i stopery].

Regulacja obwodu w mankiecie rękawów gumą w tunelu i zapięciem patką na rzep .

KURTKA WEWNĘTRZNA:

-bluza polar z dzianiny  poliester, gramatura 420g/m

- wpinana  „lewą” stroną do wewnątrz kurtki na zamek kostkowy jednostronny.

- dwie kieszenie zewnętrzne dolne - wpuszczane za wzmocnieniem na części    brzusznej  .

-  ściągacz z regulacją w dole kurtki

- mankiety rękawów regulowane w obwodzie gumą

Kolory: czarny/grafit

Rozmiary: S,M,L,XL,XXL,XXXL.