## Pakiet 2												Załącznik nr 1.2.b

## *SPECYFIKACJA TECHNICZNA*

## Mikroskop optyczny i fluorescencyjny z wyposażeniem – 1 zestaw

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Informacje ogólne: |  |  |
|  | Mikroskop oraz wyposażenie - fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane, rok produkcji – 2024. | TAK |  |
|  | Producent. | podać |  |
|  | Typ/model oferowanego sprzętu. | podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. | podać |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. | TAK |  |
| II. | PARAMETRY TECHNICZNE: |  |  |
|  | Mikroskop fluorescencyjny do badania preparatów w świetle odbitym przy użyciu techniki mikroskopii fluorescencyjnej oraz w świetle przechodzącym przy użyciu techniki mikroskopii jasnego pola | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V, 50Hz | TAK |  |
|  | Głowica trójokularowa, Sidentopf obracana w zakresie 360º | TAK |  |
|  | Rewolwer na minimum 5 obiektywów | TAK podać |  |
|  | Stolik dwuosiowy mechaniczny, bez mechanizmu zapadkowego pozycjonowania osi | TAK |  |
|  | Przesuw stolika: 75x50 mm | TAK |  |
|  | Uchwyt na preparaty | TAK |  |
|  | Regulacja ostrości współosiowa, zgrubna oraz precyzyjna | TAK |  |
|  | Zakres regulacji rozstawu okularów minimum: 54 – 75 mm | TAK podać |  |
|  | Średnica tubusu okularu 30 mm | TAK |  |
|  | Kąt pochylenia nasadki okularowej 30º | TAK |  |
|  | Regulacja dioptrii w zakresie +/- 5 lub większym | TAK podać |  |
|  | Podwójne źródło oświetlenia | TAK |  |
|  | Oświetlenie: diody LED o różnych zakresach fal: zielonym, niebieskim, fioletowym, ultrafioletowym oraz światło przechodzące LED. Oświetlenie Köhlera w świetle przechodzącym i odbitym. | TAK |  |
|  | Regulacja natężenia światła płynna | TAK |  |
|  | Osłona UV | TAK |  |
|  | Okular o powiększeniu10x i polu widzenia FN 22 z muszlą oczną – 2 szt. | TAK |  |
|  | Kondensor Abbego, N.A. 0,9 lub 1,25, regulacja centralna, regulacja wysokości, regulowana przesłona aperturowa, irysowa pola | TAK podać |  |
|  | Obiektywy planarno – achromatyczne z korekcją do nieskończoności, zestaw minimum 5 sztuk: 4x/0,10, 10x/0,25, 20x0,40, 40x/0,65, 100x/1,25 (olejowy) lub 4x/0,13, 10x0,30, 20x0,50, 40x/0,75, 100x/1,30 | TAK podać |  |
|  | Obiektyw planarno - fluorytowy: 40x/0,75 lub 40x/0,85 lub 40x/0,95 | TAK podać |  |
|  | Moduł fluorescencyjny z filtrami: ultrafioletowym, fioletowym, niebieskim, zielonym | TAK |  |
|  | Możliwość montażu kamery cyfrowej | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń do stosowania technik ciemnego pola, kontrastu fazowego oraz prowadzenia badań w świetle spolaryzowanym. | TAK |  |
| III. | wyposażenie: |  |  |
|  | W zestawie do mikroskopu osłona przeciwkurzowa | TAK |  |
|  | Przewody zasilające | TAK |  |
|  | Pojemnik z olejkiem immersyjnym | TAK |  |
| IV. | DOKUMENTACJA: |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim oraz w języku angielskim – dostarczyć wraz z urządzeniami. | TAK |  |
|  | Paszporty techniczne, licencje, certyfikaty w języku polskim. | TAK |  |
|  | Harmonogram i częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów lub innej obsługi serwisowej wraz ze szczegółowym wykazem prac i części zamiennych, których producent wymaga podczas wykonywania przez serwis okresowych przeglądów technicznych. | TAK |  |
|  | Protokół z informacjami zawierającymi datę zainstalowania urządzeń i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………………

kwalifikowany podpis elektroniczny