Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

System zabezpieczenia firewall/UTM – 1 sztuka

Producent:	……………………………………………………

Model:	……………………………………………………

Kod Produktu Producenta (PN):	…………..………………………………..

| Lp. | Parametr | Wymagane parametry minimalne | Parametry oferowane* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Wymagania ogólne | Zamawiający jest w posiadaniu rozwiązania FortiGate 101F firmy Fortinet. W ramach rozbudowy istniejącego systemu, nowe urządzenie firewall/UTM musi mieć możliwość zbudowania klastra wysokiej dostępności HA z istniejącym FortiGate 101F. Zamawiający dopuszcza dostawę dwóch nowych urządzeń firewall/UTM spiętych w klaster HA o parametrach nie gorszych niż opisane poniżej. Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza się aby poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa były zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca musi zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym. System realizujący funkcję Firewall musi dawać możliwość pracy w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN. W ramach dostarczonego systemu bezpieczeństwa musi być zapewniona możliwość budowy minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji. Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 3 administratorów do poszczególnych instancji systemu. System musi wspierać IPv4 oraz IPv6 w zakresie: - Firewall. - Ochrony w warstwie aplikacji. - Protokołów routingu dynamicznego. |  |
| 3 | Zastosowanie | Zabezpieczenie sieci przy pomocy funkcji Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji. |  |
| 4 | Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii | Urządzenie musi posiadać możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach powinna istnieć funkcja synchronizacji sesji firewall. Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN. System musi umożliwiać agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Powinna istnieć możliwość tworzenia interfejsów redundantnych. System ma pracować w postaci redundantnego klastra, składającego się z dwóch urządzeń. |  |
| 5 | Wymagane interfejsy | System realizujący funkcję Firewall musi dysponować minimum: • 16 portami Gigabit Ethernet RJ-45. • 4 gniazdami SFP 1 Gbps. • 2 gniazdami SFP+ 10 Gbps. System Firewall musi posiadać wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające podłączenie modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza USB. W ramach systemu Firewall powinna być możliwość zdefiniowania co najmniej 200 interfejsów wirtualnych - definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q |  |
| 6 | Dysk | Urządzenie musi posiadać lokalną przestrzeń dyskową w postaci dysku o pojemności minimum 480GB |  |
| 7 | Zasilanie | System musi być wyposażony w zasilanie AC. 100–240V AC, 50/60 Hz |  |
| 8 | Minimalne parametry wydajnościowe | 1. W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 1.4 mln. jednoczesnych połączeń oraz nie mniej niż 52 tys. nowych połączeń na sekundę. 2. Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 18 Gbps dla pakietów 512 B. 3. Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 2.1 Gbps. 4. Wydajność szyfrowania IPSec VPN nie mniej niż 10 Gbps. 5. Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu Enterprise Traffic Mix - minimum 2.5 Gbps. 6. Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 1 Gbps. 7. Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 1 Gbps. |  |
| 9 | Wymagane Funkcje systemu bezpieczeństwa | W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych: 1. Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection. 2. Kontrola Aplikacji. 3. Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN. 4. Ochrona przed malware – co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS. 5. Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System. 6. Kontrola stron WWW. 7. Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP, POP3. 8. Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping). 9. Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP). 10. Dwu-składnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. W ramach postępowania powinny zostać dostarczone co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site. 11. Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL także dla protokołu HTTP/2. 12. Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSH. 13. Funkcja lokalnego serwera DNS ze wsparciem dla DNS over TLS (DoT) oraz DNS over HTTPS (DoH) z możliwością filtrowania zapytań DNS na lokalnym serwerze DNS jak i w ruchu przechodzącym przez system |  |
| 10 | Minimalne wymagania dotyczące polityk bezpieczeństwa i firewall | Polityka Firewall musi uwzględniać adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń. System musi zapewniać translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz: • Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu. • Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP. W ramach systemu musi istnieć możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN. Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów zawierających: kategorie url, adresy IP, nazwy domenowe, hash'e złośliwych plików. Element systemu realizujący funkcję Firewall musi integrować się z następującymi rozwiązaniami SDN w celu dynamicznego pobierania informacji o zainstalowanych maszynach wirtualnych po to aby użyć ich przy budowaniu polityk kontroli dostępu. • Amazon Web Services (AWS). • Microsoft Azure • Google Cloud Platform (GCP). • OpenStack. • VMware NSX. |  |
| 11 | Wymagania dotyczące połączeń VPN | 1. System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać: • Wsparcie dla IKE v1 oraz v2. • Obsługa szyfrowania protokołem AES z kluczem 128 i 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM). • Obsługa protokołu Diffie-Hellman grup 19 i 20. • Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh, w tym wsparcie dla dynamicznego zestawiania tuneli pomiędzy SPOKE w topologii HUB and SPOKE. • Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site. • Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności. • Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego. • Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth. • Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site. 2. System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu SSL VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać: • Pracę w trybie Portal - gdzie dostęp do chronionych zasobów realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki. W tym zakresie system musi zapewniać stronę komunikacyjną działającą w oparciu o HTML 5.0. • Pracę w trybie Tunnel z możliwością włączenia funkcji „Split tunneling” przy zastosowaniu dedykowanego klienta. • Producent rozwiązania musi dostarczać oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN lub SSL VPN |  |
| 12 | Wymagania dotyczące funkcji routingu i obsługi łączy WAN | 1. W zakresie routingu rozwiązanie powinno zapewniać obsługę: • Routingu statycznego. • Policy Based Routingu. • Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM. |  |
| 13 | Wymagania w zakresie SD-WAN | 1. System powinien umożliwiać wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN. 2. Reguły SD-WAN powinny umożliwiać określenie aplikacji jako argumentu dla kierowania ruchu. |  |
| 14 | Zarządzanie pasmem łącza | 1. System Firewall musi umożliwiać zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej, gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu. 2. Musi istnieć możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji. 3. System musi zapewniać możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL. |  |
| 15 | Wymagania dotyczące ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem malware | - Silnik antywirusowy umożliwia skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). - Silnik antywirusowy zapewnia skanowanie następujących protokołów: HTTP, HTTPS, FTP, POP3, IMAP, SMTP, CIFS. - System umożliwia skanowanie archiwów, w tym co najmniej: Zip, RAR. W przypadku archiwów zagnieżdżonych istnieje możliwość określenia, ile zagnieżdżeń kompresji system będzie próbował zdekompresować w celu przeskanowania zawartości. - System umożliwia blokowanie i logowanie archiwów, które nie mogą zostać przeskanowane, ponieważ są zaszyfrowane, uszkodzone lub system nie wspiera inspekcji tego typu archiwów. - System dysponuje sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android). - Baza sygnatur musi być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. - System współpracuje z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. Konieczne jest zastosowanie platformy typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencjami upoważniającymi do korzystania z usługi typu Sandbox w chmurze. - System zapewnia usuwanie aktywnej zawartości plików PDF oraz Microsoft Office bez konieczności blokowania transferu całych plików. - Możliwość wykorzystania silnika sztucznej inteligencji AI wytrenowanego przez laboratoria producenta. - Możliwość uruchomienia ochrony przed malware dla wybranego zakresu ruchu. |  |
| 16 | Wymagania dotyczące ochrony przed atakami | 1. Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych. 2. System powinien chronić przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach. 3. Baza sygnatur ataków powinna zawierać minimum 5000 wpisów i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. 4. Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur. 5. System musi zapewniać wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS. 6. Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty) oraz możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL, Cookies. 7. Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet. 8. Możliwość uruchomienia ochrony przed atakami dla wybranych zakresów komunikacji sieciowej. Mechanizmy ochrony IPS nie mogą działać globalnie. |  |
| 17 | Wymagania dotyczące kontroli nad aplikacjami | - Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP. - Baza Kontroli Aplikacji powinna zawierać minimum 2000 sygnatur i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. - Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) powinny być kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików. - Baza powinna zawierać kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P. - Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur. - Istnieje możliwość blokowania aplikacji działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). - System daje możliwość określenia dopuszczalnych protokołów na danym porcie TCP/UDP i blokowania pozostałych protokołów korzystających z tego portu (np. dopuszczenie tylko HTTP na porcie 80). |  |
| 18 | Wymagania dotyczące kontroli stron WWW | - Moduł kontroli WWW korzysta z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne. - W ramach filtra WWW są dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy. - Filtr WWW dostarcza kategorii stron zabronionych prawem np.: Hazard. - Administrator ma możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL. - Filtr WWW umożliwia statyczne dopuszczanie lub blokowanie ruchu do wybranych stron WWW, w tym pozwala definiować strony z zastosowaniem wyrażeń regularnych (Regex). - Filtr WWW daje możliwość wykonania akcji typu „Warning” – ostrzeżenie użytkownika wymagające od niego potwierdzenia przed otwarciem żądanej strony. - Funkcja Safe Search – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google oraz Yahoo. - Administrator ma możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania WWW. - System pozwala określić, dla których kategorii URL lub wskazanych URL nie będzie realizowana inspekcja szyfrowanej komunikacji. |  |
| 19 | Wymagania dotyczące uwierzytelniania użytkowników w sesji | 1. System Firewall musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą: • Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu. • Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP. • Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych. 2. Musi istnieć możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania dwu-składnikowego. 3. Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS lub API. 4. Uwierzytelnianie w oparciu o protokół SAML w politykach bezpieczeństwa systemu dotyczących ruchu HTTP. |  |
| 20 | Wymagania dotyczące zarządzania systemem | - Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i mogą współpracować z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania. - Komunikacja elementów systemu zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania jest realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. - Istnieje możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwu-składnikowego dla dostępu administracyjnego. - System współpracuje z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwia przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów Netflow lub sFlow. - System daje możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację. - Element systemu pełniący funkcję Firewall posiada wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall. - Element systemu realizujący funkcję Firewall umożliwia wykonanie szeregu zmian przez administratora w CLI lub GUI, które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone. - Możliwość przypisywania administratorom praw do zarządzania określonymi częściami systemu (RBM). - Możliwość zarządzania systemem tylko z określonych adresów źródłowych IP. |  |
| 21 | Logowanie | - Elementy systemu bezpieczeństwa muszą realizować logowanie do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub w ramach postępowania musi zostać dostarczony komercyjny system logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej. - W ramach logowania system pełniący funkcję Firewall musi zapewniać przekazywanie danych o zaakceptowanym ruchu, ruchu blokowanym, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Musi być zapewniona możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania. - Logowanie musi obejmować zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa oferowanego systemu. - Musi istnieć możliwość logowania do serwera SYSLOG. - Możliwość włączenia logowania per reguła w polityce firewall. - Przesyłanie SYSLOG do zewnętrznych systemów jest możliwe z wykorzystaniem protokołu TCP oraz szyfrowania SSL/TLS. |  |
| 22 | Wymagane certyfikaty | Poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać następujące certyfikacje: ICSA lub EAL4 dla funkcji Firewall |  |
| 23 | Wymagane licencje | W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje upoważniające do korzystania przez system, składający się z klastra wysokiej dostępności w oparciu o dwa urządzenia, z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów. Powinny one obejmować: Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych - co najmniej dla systemu operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów IP/domen na okres 60 miesięcy. |  |
| 24 | Gwarancja oraz wsparcie Producenta | System, składający się z klastra wysokiej dostępności w oparciu o dwa urządzenia, musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 60 miesięcy. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7. System ten musi być objęty wsparciem technicznym, gwarantującym udostępnienie oraz dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy sprzętu w trybie wysyłki urządzenia w Następnym Dniu Roboczym (NBD) od momentu potwierdzenia zasadności zgłoszenia, realizowanym przez producenta rozwiązania przez okres co najmniej 60 miesięcy. |  |
| 25 | Opisy do wymagań ogólnych | Opis przedmiotu zamówienia (nie techniczny, tylko ogólny): W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszego postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania), Dostawca winien przedłożyć dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania. |  |

- System centralnego zbierania i analizy logów – 1 szt.

Producent:	……………………………………………………

Licencja:	……………………………………………………

Kod Produktu Producenta (PN):	…………..………………………………..

| Lp. | Parametr | Wymagane parametry minimalne |  | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Ogólne | - Wymaganym jest dostarczenie centralnego systemu logowania, raportowania i korelacji, umożliwiającego centralizację procesu logowania zdarzeń sieciowych, systemowych oraz bezpieczeństwa w ramach całej infrastruktury zabezpieczeń Zamawiającego. - Rozwiązanie musi być kompatybilne z urządzeniem UTM, które posiada Zamawiający – FortiGate-101F. - Rozwiązanie musi zostać dostarczone w postaci komercyjnej platformy działającej w środowisku wirtualnym lub w postaci komercyjnej platformy działającej na bazie Linux w środowisku wirtualnym, z możliwością uruchomienia na co najmniej następujących hypervisorach: VMware ESX/ESXi 5.0/5.1/5.5/6.0, Microsoft Hyper-V 2008 R2/2012/2012 R2, Citrix XenServer 6.0+, Open Source Xen 4.1+, KVM. - System musi obsługiwać co najmniej 4 interfejsy sieciowe oraz wspierać powierzchnię dyskową o pojemności co najmniej 3 TB. - System musi być w stanie przyjmować minimum 5 GB logów na dzień. - Rozwiązanie musi umożliwiać kolekcjonowanie logów z co najmniej 1000 systemów. |  |  |
|  | Logowanie | - Podgląd logowanych zdarzeń w czasie rzeczywistym. - Możliwość przeglądania logów historycznych z funkcją filtrowania. - System musi oferować predefiniowane (lub mieć możliwość ich konfiguracji) podręczne raporty graficzne lub tekstowe obrazujące stan pracy urządzenia oraz ogólne informacje dotyczące statystyk ruchu sieciowego i zdarzeń bezpieczeństwa. Muszą one obejmować co najmniej: - Listę najczęściej wykrywanych ataków. - Listę najbardziej aktywnych użytkowników. - Listę najczęściej wykorzystywanych aplikacji. - Listę najczęściej odwiedzanych stron www. - Listę krajów, do których nawiązywane są połączenia. - Listę najczęściej wykorzystywanych polityk Firewall. - Informacje o realizowanych połączeniach IPSec. - Rozwiązanie musi posiadać możliwość przesyłania kopii logów do innych systemów logowania i przetwarzania danych. Musi w tym zakresie zapewniać mechanizmy filtrowania dla wysyłanych logów. - Komunikacja systemów bezpieczeństwa (z których przesyłane są logi) z oferowanym systemem centralnego logowania musi być możliwa co najmniej z wykorzystaniem UDP/514 oraz TCP/514. - System musi realizować cykliczny eksport logów do zewnętrznego systemu w celu ich długo czasowego składowania. Eksport logów musi być możliwy za pomocą protokołu SFTP lub na zewnętrzny zasób sieciowy. |  |  |
|  | Raportowanie | - Generowanie raportów co najmniej w formatach: HTML, PDF, CSV. - Predefiniowane zestawy raportów, dla których administrator systemu może modyfikować parametry prezentowania wyników. - Funkcję definiowania własnych raportów. - Możliwość spolszczenia raportów. - Generowanie raportów w sposób cykliczny lub na żądanie, z możliwością automatycznego przesłania wyników na określony adres lub adresy email. |  |  |
|  | Korelacja logów | - Korelowanie logów z określeniem urządzeń, dla których ten proces ma być realizowany. - Konfigurację powiadomień poprzez: e-mail, SNMP w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń sieciowych, systemowych oraz bezpieczeństwa. - Wybór kategorii zdarzeń, dla których tworzone będą reguły korelacyjne. System korelować zdarzenia co najmniej dla następujących kategorii zdarzeń: - Malware. - Aplikacje sieciowe. - Email. - IPS. - Traffic. - Systemowe: utracone połączenie VPN, utracone połączenie sieciowe. - Funkcjonalność zapewniającą informacje o zmianach kategorii adresów docelowych, umożliwiającą generowanie zestawień urządzeń, które komunikowały się z potencjalnie groźnymi adresami, które w określonym oknie czasowym zmieniły swoją kategorię na niebezpieczną. Jeżeli wymaga dodatkowej licencji ma zostać dostarczona na okres gwarancji i wsparcia systemu. |  |  |
|  | Zarządzanie | - System logowania i raportowania musi mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH lub producent rozwiązania musi dostarczać dedykowanej konsoli zarządzania, która komunikuje się z rozwiązaniem przy wykorzystaniu szyfrowanych protokołów. - Proces uwierzytelniania administratorów musi być realizowany w oparciu o: lokalną bazę, Radius, LDAP, PKI. - System musi umożliwiać zdefiniowanie co najmniej 8 administratorów z możliwością określenia praw dostępu do logowanych informacji i raportów z perspektywy poszczególnych systemów, z których przesyłane są logi. |  |  |
|  | Gwarancja oraz wsparcie | - System musi być objęty serwisem producenta przez okres minimum 60 miesięcy, upoważniającym do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcia technicznego w trybie 24x7. - Po upływie okresu gwarancji/wsparcia system nie utraci możliwości działania i nadal będzie on zbierał informacje z systemów komunikujących się z nim. |  |  |

- Usługi wdrożeniowe

W ramach wykonania zadania w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający wymaga wykonania następujących usług związanych z dostarczanymi rozwiązaniami:

## System Bezpieczeństwa Punktu Styku

Oprócz dostarczenia platformy dostawca zobowiązany jest do przeprowadzenia implementacji dostarczonego rozwiązania w środowisku zamawiającego gdzie zakres obejmuje poniższe elementy:

- Analiza wymogów dotyczących bezpieczeństwa w zakresie transmisji danych oraz logicznego umiejscowienia serwerów/systemów będących w posiadaniu przez Zamawiającego,

- Analiza obecnego stanu przepływu danych między strefami (podsieciami) oraz na styku z Internetem pod kątem aplikacji, portów TCP/UDP oraz wolumenu ruchu,

- Analiza potrzeb biznesowych na funkcje UTM (weryfikacja działania obecnych systemów bezpieczeństwa IT oraz brakujących usług),

- Analiza dostępu i uwierzytelnienia do aplikacji i systemów wewnątrz sieci (logowanie, klucze z certyfikatami) oraz z Internetu (Port Forwarding, VPN) pod kątem unifikacji kontroli dostępu,

- Konfiguracja klastra firewall’i UTM w środowisku Zamawiającego,

- Aktualizacja oprogramowania urządzeń do najnowszej, stabilnej wersji,

- Utworzenie odpowiednich typów kont dla administratorów i użytkowników VPN,

- Integracja firewalla z centralnym systemem zbierania logów i generowania raportów w zakresie informacji dotyczących ruchu, zdarzeń, wirusów, ataków, filtrowania treści www,

- Konfiguracja routingów statycznych na firewall’u a w razie potrzeby wdrożenia routingu dynamicznego (RIP, OSPF, BGP).

- Konfiguracja interfejsów agregujących do przełączników rdzeniowych znajdujących się w infrastrukturze Zamawiającego,

- W razie pojawienia się konieczności odseparowania urządzeń znajdujących się w środowisku zamawiającego konieczne może być wykonanie strefy DMZ,

- Wdrożenie szczegółowej polityki bezpieczeństwa (reguły dostępu dla ruchu z Internetu, do Internetu oraz między pozostałymi strefami) zgodnie z wytycznymi ze strony Zamawiającego,

- Konfiguracja filtrów stron WWW na podstawie kategorii oraz treści,

- Konfiguracja kontroli całego ruchu na brzegu sieci mechanizmami chroniącymi przed atakami: DoS, virus, botnet, spyware, malware.

- Konfiguracja AntySpam, Antywirus, IPS,

- Konfiguracja mechanizmów SD-WAN na podstawie analizy ruchu sieciowego oraz potrzeb określonych na etapie wdrożenia,

- Konfiguracja kontroli ruchu dla wybranych aplikacji,

- Integracja firewalla z systemem autoryzacji Microsoft Active Directory, tak aby możliwa była identyfikacja użytkowników,

- Konfiguracja dostępu zdalnego SSL VPN (VPN Client, portal WebVPN),

- Przeprowadzenie testów działania firewall’i oraz wszystkich wdrożonych funkcjonalności,

- Przeprowadzenie jednorazowego szkolenia z zakresu konfiguracji i administracji firewalli UTM dla maksymalnie dwóch osób wskazanych przez Zamawiającego w wymiarze 8 godzin.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej z wdrożonego systemu.

## System Centralnego Logowania i Raportowania Systemów Bezpieczeństwa

Oprócz platformy dostawca zobowiązany jest do przeprowadzenia implementacji dostarczonego rozwiązania w środowisku zamawiającego gdzie zakres obejmuje poniższe elementy:

- Instalacja oprogramowania w środowisku wirtualnym wskazanym przez Zamawiającego

- Instalacja licencji

- Konfiguracja interfejsów sieciowych oraz routingu

- Podłączenie do infrastruktury Zamawiającego wedle wcześniejszych ustaleń zaakceptowanych przez Zamawiającego

- Konfiguracja kont administracyjnych lub autoryzacji z wykorzystaniem źródeł zewnętrznych

- Integracja urządzeń systemu bezpieczeństwa posiadanym przez Zamawiającego z centralnym punktem zbierania i analizy logów

- Konfiguracja raportów zaplanowanych oraz na żądanie umożliwiających między innymi

- Podgląd wykorzystania połączeń VPN przez użytkowników

- Ilość zdarzeń wykrytych na poszczególnych profilach bezpieczeństwa

- Miesięczny raport określający sumaryczny ruch wygenerowany przez poszczególnych użytkowników

- Miesięczny raport określający z jakich usług korzystali użytkownicy

- Testy poprawności działania skonfigurowanego środowiska

- Implementacja mechanizmów umożliwiających automatyzację części generowanych raportów

- Konfiguracja zewnętrznego repozytorium składowania archiwalnych logów z systemu bezpieczeństwa wraz z mechanizmem ich automatycznego eksportowania na wskazany zasób

- Ustalenie z Zamawiającym okresu retencji dla wykrytych zdarzeń po którego upływie dane staną się archiwalne.

- Przeprowadzenie jednorazowego szkolenia z zakresu konfiguracji i administracji dostarczonego rozwiązania dla maksymalnie dwóch osób wskazanych przez Zamawiającego w wymiarze 8 godzin.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej z wdrożonego systemu.