Starachowice, dnia  06.09. 2017 r.

Znak:IRG.7013.3. 2017.Bw.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 30.000 euro)

Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Starachowicach na podstawie rt. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579) do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy tejże ustawy,  zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji zadania

„Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV oświetlenia odcinka ul Żytniej w Starachowicach  na działkach ewid. o nr 391/2, 1350, 1352 obwód: 0003 i 2604/8 obwód 0004 ”, w ramach zadania inwestycyjnego pn:„Budowa oświetlenia ul Żytniej w Starachowicach”.

Zakres robót obejmuje:

- montaż 7 szt  słupów  żelbetowych  typu E-10,5/4,3 i ŻN-10 z oprawami oświetleniowymi LED mocowanymi na wysięgnikach o dł. 0,5 m, linia oświetleniowa napowietrzna,  przewód izolowany między słupami  As Xsn  2 x 25 mm2.

- montaż  2 szt  słupów stalowych ocynkowanych l = 8 m  z oprawami LED, mocowanymi na wysięgnikach dł. 1 m,

- ułożenie linii kablowej YAKY 4 x 16 mm2 pomiędzy słupami i do projektowanego słupa.

Na projektowanych słupach zainstalować oprawy LED o mocy  48, o  strumieniu świetlnym 4800 lm IP 66 , II klasy odporności, optyka drogowa.

Oświetlenie podzielone jest na dwa odcinki:

- zasilany od słupa nr 6 linii napowietrznej n/n  ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Żytnia

- zasilany od słupa nr 15 linii napowietrznej n/n ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Lubianka 2.

Pomiar energii poprzez istniejące liczniki na stacji w ul Żytnia i Lubianka, sterowanie wspólnie istniejącymi zegarami astronomicznymi, zainstalowanymi na w/w stacjach transformatorowych.

Roboty prowadzone będą w pasie ulic i na ternie prywatnym. Inwestor posiada stosowne zgody. Teren prowadzonych robót jest uzbrojony w urządzenia podziemne: energetyczne linie kablowe n/n,  teleinformatyczne linie kablowe, wodociąg, gazociąg i kanalizację sanitarną.

Szczegółowy  opis i rysunki, przedmiary, STE  znajdują  się  w opracowanym projekcie budowlano – wykonawczym wraz z wydanymi warunkami technicznymi nr. 016/2017 z dnia 25.05.2017r.

Kryterium oceny ofert to cena - waga kryterium 100 % .

Wykonawca jest zobowiązany dysponować, na czas budowy,  kierownikiem  budowy  posiadającym wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej elektrycznej  bez ograniczeń w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1278), Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia

31.10. 2017 r.

Zamiar wykonania wymienionych robót zgłoszony został do Starostwa Powiatowego w Starachowicach  w dniu  11.07. 2017 r.

Przed złożeniem oferty Oferent zobowiązany jest dokonać wizji w terenie celem zapoznania na miejscu się  z zakresem robót budowlanych mających na celu wykonanie przedmiotu zamówienia.

Ofertę zawierającą cenę ofertową brutto, w tym podatek VAT, należy złożyć poprzez Platformę zakupową  Urzędu Miejskiego  w Starachowicach ul. Radomska 45,(platformazakupowa.pl)  w terminie do dnia  14 września 2017 r. do godz. 14:00. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez wyboru oferty z ważnych przyczyn.

………..............………………......................….

Kierownik komórki organizacyjnej

W załączeniu:

- Formularz ofertowy

- Projekt umowy