## Pakiet 3												Załącznik nr 1.2.c

## *SPECYFIKACJA TECHNICZNA*

## Wirówka laboratoryjna z wyposażeniem – 1 zestaw

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Informacje ogólne: |  |  |
|  | Wirówka oraz wyposażenie - fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane, rok produkcji – 2024. | TAK |  |
|  | Producent. | podać |  |
|  | Typ/model oferowanego aparatu. | podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. | podać |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. | TAK |  |
| II. | PARAMETRY TECHNICZNE: |  |  |
|  | Wirówka laboratoryjna stołowa | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V, 50Hz | TAK |  |
|  | Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) nie większe niż: 65 x 60 x 42 cm | TAK podać |  |
|  | Masa nie większa niż: 80 kg | TAK podać |  |
|  | Bezobsługowy silnik indukcyjny | TAK |  |
|  | Efektywny system wentylacji | TAK |  |
|  | Sterowanie poprzez klawiaturę alfanumeryczną lub ekran dotykowy | TAK podać |  |
|  | Minimum 9 programów użytkownika | TAK podać |  |
|  | Minimum 9 stopni przyspieszania i hamowania | TAK podać |  |
|  | Maksymalna prędkość obrotowa nie mniejsza niż 14 000 obr/min | TAK podać |  |
|  | Regulacja prędkości z dokładnością 10 obr/min lub bardziej precyzyjna | TAK podać |  |
|  | Regulacja prędkości w zakresie minimalnym od 500 obr/min do wartości maksymalnej | TAK podać |  |
|  | Regulacja czasu wirowania minimum do 99 min | TAK podać |  |
|  | Tryb pracy ciągłej | TAK |  |
|  | Sygnalizacja niewyważenia | TAK |  |
|  | Blokada pokrywy | TAK |  |
|  | Awaryjne otwieranie pokrywy | TAK |  |
|  | Rotor kątowy na minimum 12 probówek okrągłodennych 15/10 ml | TAK podać |  |
|  | Rotor kątowy na minimum 12 probówek 2/1,5 ml lub adapter pozwalający na odwirowanie probówek o wskazanej pojemności w innym zaoferowanym rotorze. | TAK podać |  |
| III. | DOKUMENTACJA: |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim oraz w języku angielskim – dostarczyć wraz z urządzeniami. | TAK |  |
|  | Paszporty techniczne, licencje, certyfikaty w języku polskim. | TAK |  |
|  | Harmonogram i częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów lub innej obsługi serwisowej wraz ze szczegółowym wykazem prac i części zamiennych, których producent wymaga podczas wykonywania przez serwis okresowych przeglądów technicznych. | TAK |  |
|  | Protokół z informacjami zawierającymi datę zainstalowania urządzeń i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………………

kwalifikowany podpis elektroniczny