### Część III SWZ

### Opis przedmiotu zamówienia

### Dostawa 1 szt. zamiatarki ciągnionej dwukołowej (fabrycznie nowej rok prod. 2022 lub 2023), która ładuje odpady bezpośrednio na skrzynię ładunkową ciągnącego ją samochodu ciężarowego

| L.p. | Wymagane parametry techniczne i eksploatacyjne |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | DMC max. 6000 kg |  |
| 2 | Silnik napędowy wysokoprężny z turbodoładowaniem o mocy min. 55 kW |  |
| 3 | Układ bezpieczeństwa automatycznie wyłączający silnik w przypadku przegrzania lub spadku ciśnienia oleju |  |
| 4 | Układ hydrauliczny z pompą o wydajności min. 75 l/min |  |
| 5 | Zbiornik oleju hydraulicznego o poj. min. 100 l |  |
| 6 | Napęd hydrauliczny: - szczotki walcowej - szczotek bocznych - podajnika nagarniającego - transportera taśmowego - bocznego przesuwania dyszla |  |
| 7 | Sterowanie z pulpitu w kabinie pojazdu następującymi funkcjami: - włączanie/wyłączanie zespołu zamiatającego - włączanie/wyłączanie wody - włączanie/wyłączanie silnika - regulacja prędkości przesuwu transportera - włączanie/wyłączanie światła |  |
| 8 | Możliwość odczytu na pulpicie: - informacji o ilości paliwa - temperatury płynu chłodzącego silnika - czasu pracy - prędkości przesuwu transportera |  |
| 9 | Szerokość zamiatania min. 2,8 m |  |
| 10 | Szczotki boczne (2 szt.) o średnicy min.900 mm automatycznie opuszczane z możliwością regulacji kąta pochylenia szczotek oraz automatyczną regulacją siły docisku |  |
| 11 | Szczotka walcowa o długości min. 1000 mm automatycznie opuszczana z regulacją docisku szczotki |  |
| 12 | System odciążania szczotki walcowej |  |
| 13 | Podajnik nagarniający nieczystości na transporter taśmowy z sygnałem ostrzegawczym informujący o jego zablokowaniu |  |
| 14 | Transporter taśmowy podający zebrane nieczystości na skrzynię ładunkową samochodu. Płynna regulacja: - wysokości położenia transportera - prędkości przesuwu taśmy transportera |  |
| 15 | System wodny wyposażony w wydajną pompę podającą wodę do dysz zraszających |  |
| 16 | Co najmniej jeden zbiornik na wodę. Łączna pojemność zbiorników min. 1000 l |  |
| 17 | Pneumatyczny układ hamulcowy |  |
| 18 | Dyszel holowniczy ucho o średnicy 40 mm z regulacją wysokości, przesuwany hydraulicznie umożliwiający zamiatanie asymetryczne |  |
| 19 | Zbiornik paliwa o pojemności min. 80 l |  |
| 20 | Oświetlenie robocze z prawej i lewej strony zamiatarki ( led) |  |
| 21 | Oznakowanie ostrzegawcze i parametry techniczne umożliwiające poruszanie się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami |  |
| 22 | Certyfikat CE |  |
| 23 | Gwarancja min 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| 24 | Stały lub mobilny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie województwa mazowieckiego oraz zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres 5 lat od daty zakończenia produkcji zamiatarek. |  |

DODATKOWE WYMAGANIA

- Zamawiający zastrzega by oferowane urządzenie nie było prototypem.

- Zamawiający wymaga, aby Sprzedający wraz ze sprzętem przekazał Zamawiającemu wszystkie związane z przedmiotem zamówienia dokumenty , karty gwarancyjne, instrukcje obsługi wraz z katalogiem części dla osprzętu w języku polskim i części składowych wchodzących w skład wyposażenia.

- Zamawiający wymaga, aby Sprzedający zapewnił szkolnie teoretyczne i praktyczne w zakresie obsługi sprzętu dla pracowników obsługujących w/w sprzęt w siedzibie właściwej dla Zamawiającego i w uzgodnionym terminie , jednak nie później niż 10 dni od dostarczenia sprzętu.

- Dostawca dostarczy zamiatarkę na swój koszt do RD Grodzisk Maz., ul. Traugutta 41, 
05-825 Grodzisk Maz.