SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SAMOCHODU TYPU FURGON DO PRZEWOZU TOWARÓW

I. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja Techniczna identyfikuje wyrób poprzez określenie wymagań, jakie musi spełniać:

- w zakresie wymagań technicznych i bezpieczeństwa użytkowania,

- w odniesieniu do wymaganej dokumentacji technicznej.

II. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania, jako załącznik opisujący przedmiot zamówienia w procedurach związanych z realizacją postępowań przetargowych.

III. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 ze zm.).

IV. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla samochodu w wersji nieoznakowanej typu furgon do przewozu towarów. Przyjmuje się robocze oznaczenie samochodu „Pojazd”.

V. WYMAGANIA STANDARDOWE

1. WYMAGANIA TECHNICZNE

1.1	Przeznaczenie pojazdu

Pojazd będzie wykorzystywany do przewozu towarów w celach służbowych

1.2	Warunki eksploatacji

1.2.1	Pojazd musi być przystosowany do eksploatacji we wszystkich porach roku i doby  w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:

- w temperaturach otoczenia od -30oC do +50oC,

- przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m3 w czasie 5 godzin,

- przy prędkości wiatru do 20 m/s,

- przy wilgotności względnej powietrza do 98% ( przy temperaturze +25oC ),

- intensywności deszczu do 180 mm/h trwającego 5 minut.

1.2.2	Jazdy po drogach twardych i gruntowych.

1.2.3	Przechowywania na wolnym powietrzu.

1.2.4	Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.

  - Wymagania formalne

    - Pojazd musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 218/858/WE z dnia 18 maja 2018 r., w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE.

    - Dostarczany pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu.

    - W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym 
np. protokołów z badań).

    - Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu w sposób, co najmniej zgodny z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców indywidualnych.

1.4	Wymagania techniczne pojazdu

1.4.1	Wymagania techniczne dla nadwozia

      - Pojazd wyprodukowany w 2024 roku kategorii N1, o nadwoziu zamkniętym z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu

      - Rodzaj nadwozia: Furgon o DMC 3500 kg.

      - Nadwozie zamknięte z liczbą miejsc siedzących (w tym miejsce kierowcy) dla 3 osób.

      - Przegroda pomiędzy przestrzenią pasażerską a ładunkową stalowa pełna, od strony kabiny kierowcy wyłożona wykładziną

      - Uchwyty do mocowania ładunku w podłodze przestrzeni ładunkowej.

      - Układ siedzeń w przedziale pasażerskim: fotel kierowcy, kanapa 2 miejscowa pasażera.

      - Tapicerka materiałowa.

      - Drzwi przednie boczne skrzydłowe oraz drzwi boczne odsuwane po prawej stronie pojazdu.

      - Drzwi tylne otwierane pod kątem 2700.

      - Szyby przednie elektryczne.

      - Rozstaw osi nie mniejszy niż 4035 mm (według danych z pkt. 4 świadectwa
  zgodności WE).

      - Długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 5900 mm i nie większa niż 6350 mm (według danych z pkt. świadectwa zgodności WE).

      - Wysokość pojazdu nie mniejsza niż 2490 mm (według danych z pkt 7 świadectw
  zgodności WE).

      - Maksymalna długość przestrzeni ładunkowej nie mniejsza niż 3700 mm.

    - Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania

      - Silnik 4-cylindrowy (według danych z pkt 24 świadectwa zgodności WE) o zapłonie samoczynnym (według danych z pkt 22 świadectwa zgodności WE)  spełniający, 
co najmniej normę emisji spalin Euro 6 na poziomie obowiązującym na dzień odbioru pojazdu (według danych z pkt 47 świadectwa zgodności WE).

      - Pojemność skokowa nie mniejsza niż 1990 cm3 (według danych z pkt. 25
  świadectwa zgodności WE).

      - Maksymalna moc silnika nie mniejsza niż 90 kW (według danych z pkt. 27
  świadectwa zgodności WE).

      - Rodzaj paliwa: Diesel.

      - Pojemność zbiornika paliwa (l): min 75.

      - Prędkość maksymalna pojazdu nie mniejsza niż 150 km/h.

    - Warunki techniczne dla układu hamulcowego

      - Hamulce przód/tył  tarczowe/tarczowe lub bębnowe.

      - System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS).

      - System wspomagania nagłego hamowania.

    - Warunki techniczne dla układu kierowniczego

      - Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach.

      - Kierownica umieszczona po lewej stronie pojazdu.

    - Wymagania techniczne dla układu napędowego

      - Przeniesienie napędu na przednią oś pojazdu.

      - System kontroli toru jazdy (ESP).

      - Skrzynia biegów manualna 6-biegowa.

    - Wymagania techniczne dla kół jezdnych

      - Koła na obręczach stalowych lub ze stopów lekkich minimum 16” na poszczególnych osiach z ogumieniem letnim, bezdętkowym z fabrycznej oferty producenta.

      - Komplet kół z ogumieniem zimowym bezdętkowym z fabrycznej oferty producenta pojazdów na obręczach stalowych lub ze stopów lekkich.

      - Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe na obręczy stalowej lub ze stopów bieżnik nie może być kierunkowy.

      - Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt 1.4.6.1, 1.4.6.2 oraz 1.4.6.3 muszą być zgodne z danymi z pkt. 35 świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego.

      - Opony nie mogą być starsze niż 52 tygodnie licząc od końcowego terminu realizacji umowy.

      - Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych.

      - System monitorowania ciśnienia w ogumieniu.

    - Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

      - Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC („-” na masie).

      - Światła do jazdy dziennej LED.

      - Czujnik światła i deszczu.

      - Czujniki parkowania przód/bok/tył.

      - Kamera cofania.

    - Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu

      - Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących.

      - Poduszka powietrzna kierowcy

      - Lusterka boczne ogrzewane i sterowane elektrycznie.

      - Klimatyzacja.

      - Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu z pilotami do sterowania.

      - Centralny zamek.

    - Wyposażenie dodatkowe

      - Komplet dywaników gumowych.

      - Dwie ramki pod tablice rejestracyjne zamontowane na pojeździe.

      - Apteczka samochodowa.

      - Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg, posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP.

      - Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ.

      - Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:

- podnośnik samochodowy dostosowany do DMC pojazdu,

- klucz do kół,

- wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe,

- klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatora.

1.5   Wymagania dla kolorystyki pojazdu i tapicerki

Kolor lakieru: stonowany dopuszcza się kolor biały.

Materiały obiciowe siedzeń muszą być w kolorze umożliwiającym łatwe utrzymanie w czystości.

1.6	  Wymagania konstrukcyjne

    - Konstrukcja pojazdu musi być oparta na dostępnych na rynku krajowym zespołach, podzespołach i elementach oraz materiałach.

    - Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu powłoki ochronne (np. cynkowanie, powłoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszą zapewniać skuteczną ochronę antykorozyjną.

    - Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć budowę blokowo-modułową i być zamocowane w pojeździe w sposób nie utrudniający dostępu do innych zespołów 
i urządzeń.

    - Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć zwartą budowę i uwzględniać zdobycze techniki w zakresie miniaturyzacji.

1.7	  Wymagania odnośnie oznaczania i znakowania

1.7.1	Pojazd musi posiadać trwale umieszczone w miejscu łatwo dostępnym wewnątrz pojazdu:

a)	tabliczkę zawierającą naniesione w sposób trwały co najmniej dane 
o producencie, typie, roku produkcji oraz numerze identyfikacyjnym pojazdu (VIN) lub numerze nadwozia, podwozia lub ramy,

b)	tabliczkę wskazującą dopuszczalną liczbę przewożonych osób łącznie 
z kierowcą.

1.8	Wymagania dotyczące pakowania, przechowywania, transportu

1.8.1	Pojazd nie wymaga pakowania i po przekazaniu Zamawiającemu musi być gotowy do użycia.

1.8.2	Pojazd wraz z wyposażeniem musi być przystosowany do przechowywania 
na wolnym powietrzu w niezadaszonych parkingach, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej opisanych w pkt. 1.2.1.

1.8.3	Pojazd musi być przystosowany do transportu środkami transportu kołowego. Załadunek pojazdu musi odbywać się samodzielnie (na kołach).

2	   WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

2.1	Pojazd musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

  - Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania badań odbiorczych.

3	   WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

3.1	Instrukcja obsługi pojazdu musi zawierać zapisy dotyczące bezpiecznego użytkowania  i obsługi pojazdu.

3.2	Pojazd musi być wyposażony w gaśnicę typu samochodowego opisaną 
w pkt. 1.4.9

3.3 	Pojazd musi być wyposażony w apteczkę samochodową opisaną w pkt. 1.4.9.

VI.	GWARANCJA WYKONAWCY

            - Pojazd musi być wolny od wad oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.

            - Pojazd musi być objęty gwarancją na okres minimum:

- min. 36 miesięcy z limitem przebiegu nie mniejszym niż 120 000 kilometrów - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu;

- min. 36 miesięcy - gwarancja na powłokę lakierniczą;

- min. 36 miesięcy - gwarancja na perforację elementów nadwozia;

licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.

- Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne.

- Warunki gwarancji wynikające z umowy muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.

- Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekażą je Wykonawcy telefonicznie na nr ………………………...….. , co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą informacje o wystąpieniu wady pocztą elektroniczną na adres mailowy: …………………………….…………………… .

- Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

- Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych nie mogą 	powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

- Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:

- instalacji antenowych i zasilania;

- urządzeń łączności radiowej;

- urządzeń do pomiaru zużycia paliwa;

- innego sprzętu służbowego.

- Przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 realizowane będą w autoryzowanych stacjach obsługi producenta pojazdów na terenie całego kraju. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, autoryzowanej stacji obsługi pojazdów w województwie świętokrzyskim.

VII.	WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.  Dokumenty wymagane od Wykonawców na etapie postępowania przetargowego oraz podpisywania umowy:

  - Kopia świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego.

  - Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.

2. 	Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdów.

  - 1. Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.

  - 2. W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu.

  - 3. Do każdego wydawanego pojazdu Wykonawca musi dołączyć (sporządzone 
w języku polskim) następujące dokumenty:

- książkę gwarancyjną,

- instrukcję obsługi pojazdu,

- książkę przeglądów serwisowych, jeżeli jest w wersji papierowej,

- świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się 
w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania pojazdu,

- wykaz (nazwa i adres) autoryzowanych stacji obsługi.