Załącznik nr 9 do SWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia

OPZ – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę a także: z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności dla części inwestycji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów oraz drogi dla pieszych w pasie drogowym ulicy Malwowej, oznaczonym ewidencyjnie jako: obręb 41 Plewiska, arkusz mapy 02, działki o numerach 286/3 oraz 286/4 stanowiące odcinek drogi leżącej na terenie miasta Poznania pomiędzy Gminą Dopiewo a Miastem Poznań, zlokalizowane na gruncie będącym w posiadaniu Miasta Poznania.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:  wykonanie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę a także - jeśli zajdzie konieczność - uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla prowadzonego zadania publicznego: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów oraz drogi dla pieszych w pasie drogowym ulicy Malwowej, oznaczonym ewidencyjnie jako: obręb 41 Plewiska, arkusz mapy 02, działki o numerach 286/3 oraz 286/4, stanowiących odcinek drogi leżącej na terenie Miasta Poznania pomiędzy Gminą Dopiewo a Miastem Poznań, zlokalizowanych na gruncie będącym w posiadaniu Miasta Poznania”.

Zakres i forma dokumentacji projektowej będzie zgodna z przepisami prawa, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, w szczególności:

- ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2024.311 ze zm.);

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 ze zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych  (Dz.U.2022 .1518 ze zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 ze zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2021.2454 ze zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U.2021.2458 ze zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie (Dz.U z 2023  poz. 1039);

- standardami obowiązującymi na terenie Miasta Poznania oraz innymi odrębnymi przepisami. 
Dla projektów opracowywanych na terenie Miasta Poznania należy uwzględnić wymagania wskazane na stronie internetowej ZDM, w zakładce ZDM/Zamówienia Publiczne/Wytyczne dla Wykonawców/Wytyczne ZDM do projektowania oraz Urzędu Miasta Poznania w zakładkach: Przestrzeń Publiczna, Standardy Dostępności, a także spełnić kryteria zawarte w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwał nr LXXXVIII/1670/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dn. 11.07.2023r.

- obowiązującymi normami, aktualnymi warunkami technicznymi dla tego typu obiektu i innymi właściwymi przepisami obowiązującymi w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu;

- zasadami wiedzy technicznej, a także zapewnić możliwość jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych. Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia, zgody, zatwierdzenia, decyzje.

- Opis stanu istniejącego:

- Lokalizacja: 	ul. Malwowa – skrzyżowanie z ul. Daliową

ul. Złotowska – skrzyżowanie z ruchem okrężnym

(mapa poglądowa – zakres projektu załącznik nr 1);

Droga powiatowa nr 2405P

Droga publiczna powiatowa

- Długość inwestycji: 	ul. Malwowa (od skrzyżowania z ul. Daliową) do	ul. Złotowskiej – skrzyżowanie z ruchem okrężnym

- Szerokość inwestycji:	ul. Malwowa – 6 – 7 m

- Klasa dróg:	Z

- Własność:	kolor zielony – Miasto Poznań (mapa poglądowa 	Własność – załącznik nr 2)

- MPZP:	Uchwała NR XI/104/VI/2011 Rady Miasta Poznania 
	z dn.17.05.2011 r.

- Istniejąca zabudowa:	budynki usługowe, handlowe, przemysłowe

- Istniejące odwodnienie:	powierzchniowe

- Konieczność wykonania 	istnieje możliwość zrzutu wody opadowej do rowu

przepustów pod zjazdami:	melioracyjnego na działce nr:  9009/2 oraz 9008/4

- Dokumentacja archiwalna:	N/D;

- Obszar chroniony

(wg Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.

o ochronie przyrody (Dz.U.2023.1336):	N/D;

- Posiadane dokumenty:	N/D;

- Wytyczne projektowe:

Przedmiot opracowania stanowi zaprojektowanie: drogi dla pieszych o szerokości min. 2 m, o nawierzchni wykonanej w technologii betonowej. Zgodnie z wytycznymi projektowymi Miasta Poznania rekomendowanym materiałem dla nawierzchni drogi dla pieszych jest zastosowanie jasnoszarych płyt betonowych o wymiarach: 50 x 50 cm. Przed przystąpieniem do prac Projektowych Wykonawca powinien zweryfikować, czy istnieje możliwość wykonania drogi dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym, która została już zastosowana w budowie innych istniejących dróg dla pieszych w otoczeniu ul. Malwowej, w celu zapewnienia spójności estetycznej i wizualnej. Ponadto, w ramach budowy drogi dla pieszych przewiduje się między innymi: wykonanie zjazdów do posesji z zachowaniem rozwiązań technologicznych 
i kolorystycznych zbieżnych z już istniejącą infrastrukturą. Niemożliwym do przyjęcia jest wykonanie zjazdów na posesje z płyt betonowych.

Nawierzchnię drogi dla rowerów, o szerokości 2,5 m, zaprojektować z betonu asfaltowego (mieszanki mineralno-asfaltowej). Nieakceptowalne rozwiązanie stanowi budowa nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej. Nie dopuszcza się także stosowania załomów, ukosów oraz innych nierówności. 
Pasy kompensacyjne wykonać w technologii z kostki granitowej, w kolorze jasnoszarym.

Powyższe założenia projektowe, dotyczące wykonania zweryfikować zgodnie z wytycznymi 
i przepisami zawartymi w pkt 1.

Jeśli warunki terenowe pozwolą zastosować powierzchniowe odwodnienie projektowanych nawierzchni. Przeanalizować możliwości przepustowe cieku Skórzyna w celu częściowego odbioru wód opadowych i roztopowych. W zakresie opracowania projektowego uwzględnić konieczność adaptacji przystanku autobusowego komunikacji miejskiej Miasta Poznania, zgodnie z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa i wymogami Miasta Poznania. W projekcie wskazać elementy wyposażenia drogi -  tj. ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, ogrodzenia - zgodnie z wytycznymi zawartymi w  Katalogu Mebli Miejskich Miasta Poznania oraz w Standardach Dostępności.

W projekcie niezbędnym jest przewidzenie rozwiązań koncepcyjnych i projektowych, mających na celu dowiązanie projektowanej drogi dla rowerów oraz drogi dla pieszych do istniejącej infrastruktury po stronie skrzyżowania z ulicą Złotowską oraz włączenia i wyłączenia drogi dla rowerów do ruchu prowadzonego na zasadach ogólnych w rejonie ulicy Daliowej.

3.1. Droga dla rowerów i droga dla pieszych.

- Zaprojektować budowę:	Drogi dla rowerów i dla pieszych wzdłuż ul. Malwowej.
	W projekcie uwzględnić istniejące zjazdy i dojścia do 	działek oraz te, na które wydano decyzję oraz 	uzgodnienia zjazdu. W przypadku braku dokumentów 	zapewnić dostęp do drogi dla każdej działki.

- Klasa dróg:	Droga publiczna powiatowa

- Długość drogi dla pieszych

do zaprojektowania:  	wzdłuż południowo – zachodniej  strony 
	ul. Malwowej, ok. 869 m

- Długość drogi dla rowerów

do zaprojektowania: 	wzdłuż północno - wschodniej strony ul. Malwowej

ok. 831 m

- Szerokość  drogi dla pieszych:	min. 2  m

- Szerokość drogi dla rowerów:	min. 2,5 m

- Droga dla pieszych:	jednostronny plus skrajnia - prowadzony po 	południowo – zachodniej stronie ul. Malwowej – 	wzdłuż zabudowań

- Droga dla rowerów:	jednostronna plus skrajnia - poprowadzona po 	północno – wschodniej stronie ul. Malwowej 
	– wzdłuż terenów leśnych

- Typy ciągów:	jednostronne

- Konstrukcję nawierzchni dostosować i zaprojektować z uwzględnieniem dokumentacji geotechnicznej, dla kategorii ruchu:	KR 5

- Konieczność wykonania przepustów pod zjazdami:

Tak -  występuje rów odprowadzający dla Cieku 	Skórzyna na działkach nr: 9009/2 oraz 9008/4

- Szerokość zjazdów indywidualnych:	w razie konieczności  dostosować do istniejących bram 	wjazdowych (nie szersze niż szerokość jezdni)

- Nawierzchnia drogi dla rowerów : 	zgodnie z rekomendacją Ministra Infrastruktury 
	WR-D 63, z wytycznymi Miasta  Poznania, a także                                    	Standardami dostępności dla Miasta Poznania

- Nawierzchnia drogi dla pieszych:	zgodnie z rekomendacją Ministra Infrastruktury 
	WR-D 63, z wytycznymi Miasta  Poznania, a także                                    	Standardami dostępności dla Miasta Poznania

- Nawierzchnia zjazdów:	zgodnie z rekomendacją Ministra Infrastruktury 
	WR-D 63, z wytycznymi Miasta  Poznania, a także                                    	Standardami dostępności dla Miasta Poznania

Konstrukcja drogi dla rowerów musi zachować ciągłość na przecięciu zjazdów indywidualnych 
i publicznych. Jeżeli wymaga tego przewidywana na zjeździe charakterystyka ruchu należy ją odpowiednio wzmocnić, zachowując ciągłość warstwy ścieralnej.

3.2. Odwodnienie

Prognozowany odbiór wód deszczowych i opadowych poprzez odwodnienie powierzchniowe. Należy zweryfikować, czy zachodzi sposobność częściowego odprowadzenia wód opadowych 
z projektowanych odcinków do istniejącego cieku Skórzyna, po uprzednim sprawdzeniu możliwości odbiorczych i zasadności jego  potencjalnego wykorzystania. W przypadku słuszności w/w rozwiązania konieczna w toku prac projektowych będzie analiza czy istniejąca średnica przepustu (po stronie drogi dla rowerów), powinna zostać zwiększona celem uregulowania możliwości odbiorczych do stanu zgodnego z przepustem po stronie drogi dla pieszych. Alternatywę dla powyższych rozwiązań stanowi dopuszczenie w MPZT lokalizowania zbiorników retencyjnych wraz z urządzeniami podczyszczającymi dla gromadzenia wód opadowych i roztopowych na terenie 2KZ-ZL, co stanowi jednak ostateczność 
i jest rozwiązaniem najmniej pożądanym, wymagającym aprobaty Zamawiającego.

Planując konstrukcję drogi dla rowerów należy zwrócić uwagę czy zachodzi konieczność zachowania spadku poprzecznego 2-3 % w celu odwodnienia, przy założeniu potencjalnego braku kanalizacji deszczowej.

3.3 Oświetlenie

Projekt oświetlenia należy skoordynować z już istniejącym, występującym na całym obszarze objętym działaniami inwestycyjnymi. Wskazuje się na konieczność posadowienia dodatkowych lamp celem oświetlenia drogi dla rowerów, zgodnie z wytycznymi zawartymi w katalogu: Elementy Infrastruktury – wytyczne kolorystyczne oraz Standardami Dostępności Miasta Poznania. Projektant jest zobowiązany uwzględnić zalecenia wskazane w Standardach Dostępności Miasta Poznania o potrzebach osób z ograniczoną mobilnością i percepcją. Zgodnie z  zasadami projektowania oświetlenia w przestrzeniach publicznych, nowopowstałe oświetlenie powinno spełniać wymogi: równomiernego oświetlenia całej długości drogi dla pieszych, bez rozwiązań projektowych umiejscowienia oświetlenia w powierzchni drogi dla pieszych, celem zapobieżenia oślepienia osób z ograniczeniami zmysłu wzroku. Wskazuje się, że zawarte w/w opracowaniach wytyczne muszą być kompatybilne z istniejącą już infrastrukturą oświetleniową. Wymagania dotyczące oświetlenia dróg wyszczególnione zostały  w normie PN-EN13201:2007.

Wykonawca zobowiązany będzie zaprojektować odpowiednie oświetlenie w obrębie ewentualnych przejść dla pieszych oraz przejazdów rowerowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.3. Kolizje

Nie wyklucza się występowania na obszarze objętym niniejszym zamówieniem urządzeń infrastruktury technicznej w postaci: kabla telefonicznego, sieci gazowej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz urządzeń i kabli energetycznych – kolizji. Projektant zobowiązany jest przed rozpoczęciem przedsięwzięcia do zweryfikowania aktualnego stanu oraz jeśli zajdzie konieczność uzyskać zgody na prace projektowe. W przypadku zaistnienia  wymogu modernizacji sieci wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od gestora warunków i uzgodnienia przebudowy.

W związku z niniejszym to na Projektancie spoczywa obowiązek zweryfikowania stanu istniejącego, 
a w sytuacji wystąpienia takiej konieczności - wykonania dodatkowych projektów branżowych.

3.4. Kanał technologiczny

Przewiduje się, że omawiany projekt nie jest objęty obowiązkiem ulokowania kanału technologicznego, jednakże Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zadania powinien zweryfikować, czy nie zachodzą przesłanki do wnioskowania o wydanie decyzji zwalniającej z obowiązku posadowienia kanału technologicznego. W sytuacji wystąpienia konieczności zaprojektowania kanału technologicznego Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie (Dz.U z 2023  poz. 1039) oraz zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do tego rozporządzenia - Wymagania techniczne dotyczące projektowania, budowy i przebudowy kanałów technologicznych.

3.5. Zieleń oraz mała architektura

Z uwagi na planowany przebieg drogi dla rowerów na terenie leśnym nieodzowne działanie stanowić będzie usunięcie drzew oraz zieleni towarzyszącej, w efekcie czego projekt winien zawierać opracowanie związane z nasadzeniami.  W toku przedsięwziętych prac Wykonawca odpowiedzialnym będzie za uzyskanie zgody na wycinkę. Po podaniu obszaru zielonego Zamawiający wskaże rodzaj 
i parametry nowych nasadzeń.

  - Przystanki autobusowe

Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania drogi dla pieszych, która przebiegać będzie wzdłuż  południowo – zachodniej strony ul. Malwowej, w ciągu której zlokalizowany jest przystanek autobusowy „Malwowa I n/ż” z wiatą przystankową. W przypadku zachodzącej konieczności na Wykonawcy Projektu spoczywa konieczność zaprojektowania nowej wiaty przystankowej, zgodnie z rekomendacją Ministra Infrastruktury WR-D-63 oraz w ramach standardów Miasta  Poznania, zawartych w  Katalogu mebli miejskich.

3.7 Bezpieczeństwo

Z uwagi na bliskość usytuowania jezdni należy zapewnić maksymalne bezpieczeństwo użytkowników projektowanej drogi dla rowerów. Podstawowe zadanie stanowić powinno uniemożliwienie nielegalnego wjazdu oraz parkowania pojazdów  na drodze dla rowerów. Jako potencjalne rozwiązania uniknięcia w/w sytuacji rekomenduje się: posadowienie barier drogowych (U-14), słupków blokujących U-12c o wysokości 0,6 do 0,7 m lub nasadzenia zieleni niskiej. Istotnym jest zachowanie w toku projektowania zbieżności rozwiązań koncepcyjnych z wytycznymi kolorystycznymi oraz wymaganiami, zawartymi w katalogu elementów infrastruktury Miasta Poznania.

  - Uzgodnienie zmian

Zmiany dot. niniejszych wytycznych mogą zostać ustalone/wprowadzone po uzyskaniu zgody Zamawiającego. Uzgodnienia rozwiązań projektowych, konstrukcji nawierzchni, organizacji ruchu etc.  będą prowadzone na roboczo z Referatem Inwestycji oraz właściwym zarządcą drogi podczas realizowania prac ujętych w ofercie oraz w oparciu o wyniki badań geotechnicznych wykonanych przez projektanta, jak również w efekcie przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu.

- Projekt koncepcyjny

Wykonawca w ciągu 45 dni od podpisania umowy zobowiązany jest do wykonania projektu koncepcyjnego zawierającego koncepcję zagospodarowania terenu, z naniesioną geometrią drogi, naniesionymi elementami układu drogowego takimi jak zjazdy, dojścia do posesji, progi zwalniające, wyniesione skrzyżowania a także zaznaczone działki do podziału z wymienioną wartością zajęcia pod pas drogowy, tj. ilość m2 przeznaczonych do wykupu oraz koncepcję stałej organizacji ruchu. Projekt koncepcyjny zostanie poddany etapowy konsultacjom: wew. UG (1), sołtysi oraz radni (2), społecznym (3). Uzyskanie akceptacji projektu koncepcyjnego jest warunkiem niezbędnym do podjęcia dalszych prac nad dokumentacją projektową

- Zawartość dokumentacji projektowej

Przedmiot niniejszego zadania w szczególności obejmuje konieczność przygotowania przez Wykonawcę – Projektanta zamówienia obejmującego:

- Wykonanie aktualizacji map do celów projektowych w skali 1:500. Mapa do celów projektowych oprócz aktualnego pomiaru sytuacyjno-wysokościowego powinna zawierać dodatkowy pomiar wszystkich elementów znajdujących się w pasie drogowym wraz z rzędnymi wysokościowymi oraz pomiary w przekrojach poprzecznych przynajmniej co 25m na odcinkach prostych z zagęszczeniem w miejscach charakterystycznych. Mapę wraz z potwierdzeniem przyjęcia do zasobów PODGiK należy przekazać w formie wydruku lub w wersji numeryczno-wektorowej (.dwg/.dxf) z zachowaniem symboliki zawartej w instrukcji technicznej K-1 (Mapa zasadnicza wyd. 1998 r.) poświadczonej przez Starostę Poznańskiego - 1 egz. w wersji papierowej lub wersja elektroniczna(.pdf oraz .dwg/.dxf) – CD/pendrive;

- Opinia geotechniczna - 3 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna (.pdf, .docx) – CD/pendrive;

- Inwentaryzacja w postaci dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego, w tym zjazdy, ewentualne przepusty, punkty charakterystyczne, np. reklamy, elementy infrastruktury sieciowej, zieleń i inne - wersja elektroniczna (.pdf, .docx)  – CD/pendrive;

- Projekt koncepcyjny zawierający koncepcję zagospodarowania terenu, z naniesioną geometrią drogi, naniesionymi elementami układu drogowego takimi jak zjazdy, dojścia do posesji, progi zwalniające, wyniesione skrzyżowania a także zaznaczone działki do podziału z wymienioną wartością zajęcia pod pas drogowy (ilość m2 przeznaczonych do wykupu) oraz koncepcja stałej organizacji ruchu – 2 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna (.pdf) – CD/pendrive;

- Wykonanie projektu podziału nieruchomości – 5 egz. W wersji papierowej (4 – złożone do wniosku o ZRID, 1 – dla Zamawiającego) + wersja elektroniczna (.pdf oraz .dwg/ .dxf) – pendrive;

- Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany dla każdej z branż (roboty drogowe, , odwodnienie pasa drogowego, kanał technologiczny i kolizje jeżeli takie wystąpią i będzie taka konieczność) zatwierdzony przez Starostę – 3 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna (.pdf, .docx oraz .dwg/.dxf) – CD/pendrive;

- Projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez Starostę Poznańskiego –3 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna (.pdf, .docx oraz .dwg/.dxf) – CD/pendrive;

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu zaopiniowany przez Zarząd Dróg Powiatowych oraz Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu – 3egz. w wersji papierowej+ wersja elektroniczna (.pdf, .docx, oraz .dwg/.dxf) – CD/pendrive;

- Decyzja środowiskowa – w przypadku gdy będzie wymagana;

- Operat wodnoprawny lub aktualizacja obowiązującego wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń wodnoprawnych (w przypadku wystąpienia takiej konieczności) – 1 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna (.pdf oraz .docx) – CD/pendrive;

- Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- Opracowanie materiałów projektowych niezbędnych do uzyskania decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz ewentualnych odstępstw od warunków technicznych;

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych zgodnie z wymogami prawa i procedurami organów oraz gestorów sieci;

- Wersję elektroniczną dokumentacji stanowiącą skan dokumentacji będącej załącznikiem do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wersję elektroniczną należy wykonać po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;

- Przedłożenie Zamawiającemu i uzyskanie akceptacji ostatecznej wersji dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;

- Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę- 1 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna (skan decyzji w formacie .pdf)– CD/pendrive;

- Projekt techniczny/wykonawczy (roboty drogowe i pozostałe) – 3 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna (.pdf, .docx oraz .dwg/.dxf) – CD/pendrive;

- Przedmiar robót – 3 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna (.pdf, .xls) – CD/pendrive;

- Kosztorys inwestorski –3 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna (.pdf, .xls) – CD/pendrive; Kosztorys inwestorski oraz ostateczny protokół przekazania dokumentacji powinny być opatrzone tą samą datą.

Ponadto wykonawca będzie zobowiązany do dokonania jednej aktualizacji dokumentacji kosztorysowej przed przystąpieniem do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych;

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 3 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna (.pdf, .docx) – CD/pendrive;

- Prowadzenie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania.

Wszelkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia winny zostać przekazane zamawiającemu w formie oryginałów.

- Całość opracowania przygotować i wykonać:

  - zapewniając czytelność i przejrzystość treści;

  - w edytorze tekstu dla wszystkich części opisowych dokumentacji;

  - zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi;

  - zgodnie z zasadami rysunku technicznego;

Całość dokumentacji zostanie przekazana Zamawiającemu w kartonowych teczkach wiązanych/ z gumką/ na rzepy, opisy teczek znajdować się będą na przodzie wraz z numeracji szczegółowym spisem treści.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego będzie zobowiązany do:

- pozyskania wszelkich materiałów wyjściowych, opinii, warunków, uzgodnień, decyzji, map, itp.;

- wykonania wszelkich badań umożliwiających właściwy dobór konstrukcji nawierzchni i opracowania właściwej organizacji ruchu, w tym pomiaru natężenia ruchu i przepustowości skrzyżowań, widoczności a także badań nośności istniejącej nawierzchni drogi (w przypadku nawierzchni utwardzonej);

- na wniosek, w formie i w terminie ustalonym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 5 dni roboczych, przekazać dokumentację zawierającą kompletne obliczenia wraz z założeniami i danymi wyjściowymi użytymi do obliczeń, objętymi przedmiotem umowy; dotyczy to w szczególności danych i wyników dla: urządzeń ochrony wód oraz ochrony powietrza oraz danych, założeń i obliczeń dotyczących konstrukcji nawierzchni, obliczeń przepustowości skrzyżowań  i widoczności;

- na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży mapę wyjściową, tj. kopię mapy zasadniczej, pobranej z właściwego ośrodka, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, tzn. szkice terenowe (pikieta), w których zaznaczono punkty wysokościowe i sytuacyjne wraz z plikiem tekstowym z wynikami pomiaru, mapę numeryczną (cyfrową).

- Projekty i kosztorysy dla poszczególnych zadań, tj. budowy  drogi dla pieszych i   opracowania dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów należy wykonać oddzielnie dla każdego zakresu tak, aby istniała możliwość realizacji zadania w etapach.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązuje się do sprawowania funkcji nadzoru autorskiego na zasadach określonych w umowie.

- Załączniki graficzne:

Załącznik nr 1 – dokumentacja i wytyczne projektowe

Załącznik nr 2 – lokalizacja;

Załącznik nr 3 – własność Gminy Dopiewo;

Załącznik nr 4 – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Załącznik  nr 5 – istniejące uzbrojenie

Załącznik nr 6 – Ciek Skórzyna

Załącznik nr 7 – istniejące elementy wyposażenia drogi

Załącznik nr 8 – dokumentacja fotograficzna

Załącznik nr 1 - dokumentacja i wytyczne projektowe dla projektów opracowywanych na terenie Miasta Poznania :

1. Strona internetowa ZDM: https://zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-zdm-do-projektowania

2. Strona internetowa ZDM: https://zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-do-oznakowania-pionowego-poziomego-oraz-urzadzen-bezpieczenstwa-ruchu-stosowanych-przez-zdm-poznan

3. Strona internetowa Urzędu Miasta Poznania: http://www.poznan.pl/przestrzenpubliczna

4. Strona internetowa Urzędu Miasta Poznania: http://www.poznan.pl/mim/hc/news/standardy-dostepnosci-dla-miastapoznania,116431.html

5. Strona internetowa Urzędu Miasta Poznania: https://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/uchwala-nr-x-144-viii-2019-z-dnia-2019-04-16,78779/

6. Strona internetowa Urzędu Miasta Poznania: https://bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-poznania,208625.html

Załącznik nr 2 – Lokalizacja (czerwona linia przerywana)

Załącznik nr 3 – Własność Gminy Dopiewo (kolor zielony)

Załącznik nr 4 – MPZP

Załącznik nr 5 – Istniejące uzbrojenie terenu

Załącznik nr 6 – Ciek Skórzyna

Fot. 1 Początek przebiegu inwestycji- skrzyżowanie z ulicą Daliową.

Fot. Koniec przebiegu inwestycji - skrzyżowanie z ruchem okrężnym na ul. Złotowskiej.

Fot. 3 Widok na ul. Malwową oraz przystanek komunikacji miejskiej.

Fot. Widok na ul. Malwową i teren przebiegu drogi dla rowerów.