|  |  | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Dział Inwestycyjno-Techniczny ul. Rokietnicka 7 tel.: 61 845 26 55 60-806 Poznań |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 1 do IWZ – Zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przeglądy dachów obiektów UMP 
z oczyszczeniem i naprawami 
przed sezonem zimowym

Opracował:

……………………………

Robert Kaźmierczak

Dział Inwestycyjno-Techniczny UMP

Poznań, październik 2022 r.

1. Informacje ogólne

Obiekt: 	Budynki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
- wg zestawienia w przedmiarze robót (Zał. Nr 1.1)

Lokalizacja:			- wg zestawienia w przedmiarze robót

Przedmiot zamówienia:

Przeglądy dachów obiektów UMP z oczyszczeniem i naprawami przed sezonem zimowym

2. Opis zadania

Zadaniem Wykonawcy jest kontrola stanu technicznego pokryć dachowych i ich wszelkich obróbek oraz odwodnień połaci dachowych obiektów wskazanych w załączonym zestawieniu (Zał. Nr 1.1). Wykryte nieprawidłowości należy zgłosić przedstawicielowi Zamawiającego celem uzgodnienia sposobu i zakresu wykonania napraw. Wyznaczone przez Zamawiającego drobne naprawy uszczelniające, jako działania doraźne lub docelowe, podlegają realizacji w ramach niniejszego zadania. Do zadań Wykonawcy należy także oczyszczenie połaci dachowych, wpustów odpływowych, rynien, rur spustowych i ich rewizji z wszelkich zanieczyszczeń tam zalegających (liście, gałęzie osady, śmieci, gruz itp.). Kontroli i oczyszczeniu podlegają wszystkie elementy stanowiące pokrycie i odwodnienie wskazanych obiektów, bez względu na ilości wskazane przedmiarem robót. Stąd wskazane jest przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej obiektów przed złożeniem oferty.

Wykonawca zobowiązany jest także do wywiezienia i utylizacji usuniętych odpadów, co musi być uwzględnione kosztorysowo w pozycji przeglądu i oczyszczenia połaci dachowych. Na Wykonawcy ciąży obowiązek utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie (włącznie z odpowiednią segregacją).

3. Wymagania szczególne

Wykonawca zobowiązany jest do:

- zgłoszenia przedstawicielowi Zamawiającego wszelkich zauważonych usterek technicznych w elementach podlegających kontroli;

- wykonania wskazanych napraw w trybie i na zasadach określonych przez Zamawiającego;

- zawiadamiania Zamawiającego, w trybie określonym poniżej, o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu;

- zapewnienia zgodności z przepisami i faktycznymi wymaganiami warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego we wszystkich sytuacjach pozostających w związku z realizacją zadania;

- właściwego zabezpieczenia, każdorazowo po zakończonym dniu pracy, terenu prowadzonych prac oraz materiałów i środków produkcji niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy przed uszkodzeniami, kradzieżą, dostępem osób trzecich;

- utrzymania terenu robót w należytym stanie i usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadków oraz śmieci;

- stosowania przepisów ogólnych, w tym dotyczących gospodarki odpadami;

- oddania przedmiotu umowy w stanie ogólnej czystości po zakończeniu prac;

- opracowania obmiaru wykonanych prac naprawczych oraz kosztorysu powykonawczego, stanowiącego podstawę do rozliczenia końcowego przedmiotu zamówienia;

Wszelkie prace mogące ulec zakryciu Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu z wyprzedzeniem trzech dni przed gotowością do odbioru, a Zamawiający je odbierze w terminie do dwóch dni od daty gotowości do odbioru.

4. Rozliczenie robót

Wykonawca podaje w formularzu ofertowym wartość brutto dotyczącą przeglądu dachów i ich oczyszczenia łącznie dla wszystkich obiektów. Wartość ta jest kwotą ryczałtową i stanowić będzie część rozliczenia końcowego.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie łączna kwota wynikająca z kosztu ryczałtowego przeglądu i oczyszczania dachów oraz kosztu wykonanych napraw rozliczonych powykonawczo. Wykaz wzorcowych rodzajów robót do określenia ich cen jednostkowych podano w Załączniku Nr 1.2.

Pokontrolne usterki, wskazane przez Wykonawcę, podlegają ocenie Zamawiającego i wskazaniu sposobu naprawy. Uzgodnienie zakresu rzeczowego prac będzie odbywać się na bieżąco wg zgłoszeń Wykonawcy i decyzji Zamawiającego odpowiednio do rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych.

Rozliczenie należności Wykonawcy za wykonanie prac naprawczych nastąpi w oparciu o  kosztorys powykonawczy. Będzie on opracowany przez Wykonawcę na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego ilości i technologii wykonania robót oraz ich cen jednostkowych. Ceny jednostkowe poszczególnych robót będą stanowiły wartości, które Wykonawca określi w swojej ofercie.

W przypadku realizacji rodzaju prac, które nie zostały ujęte w zestawieniu ofertowym, Wykonawca dokona ich kalkulacji szczegółowej, przy zastosowaniu stawek jednostkowych robocizny oraz narzutów podanych w ofercie, z zastosowaniem cen materiałów i pracy sprzętu nie wyższych niż w notowaniach Orgbud Serwis za IV kw. 2022 r. Kalkulacja tych cen podlega weryfikacji Zamawiającego.

Przekazany przez Zamawiającego przedmiar robót (Zał. Nr 1.1) stanowi wyjściowy materiał pomocniczy do kalkulacji zakresu rozliczenia ryczałtowego z podziałem na obiekty.

Podział wartości ofertowej na poszczególne obiekty wymagany będzie od Wykonawcy na końcowym etapie postępowania wyboru wykonawcy - przed podpisaniem umowy.

5. Termin realizacji

Termin realizacji określony jest w Zapytaniu ofertowym - Indywidualnych Warunkach Zamówienia.

6. Załączniki

–   Zał.1.1 - Przedmiar - Dachy UMP

–   Zał.1.2 –Tabela Cen Jednostkowych Robót

= koniec =