OPIS OBIEKTU

BUDOWA BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ PLAŻOWEJ

WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES:

| Jedn. ewid.: Obręb: Nr działki: | 141602_2 gmina OSTRÓW MAZOWIECKA 0001 ANDRZEJEWO 654/6 |
| --- | --- |

NAZWA INWESTORA: 		GMINA ANDRZEJEWO

UL. WARSZAWSKA 36

07-305 ANDRZEJEWO

DATA OPRACOWANIA: 		06/2024

1. Opis inwestycji:

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa boiska do piłki siatkowej plażowej na działce nr 654/6 w miejscowości Andrzejewo. Inwestycja obejmuje również budowę piłkochwytów o wysokości 5 m w postaci dwóch odcinków o długości 14,08 m wzdłuż krótszych boków boiska oraz odcinek 11,08 m wzdłuż dłuższego boku boiska w jego południowo-wschodniej stronie, a także montaż ławek, koszy na śmieci i stojaka na rowery.

Planowaną inwestycję, w tym dojazdy do budynku oraz obszary utwardzone, przedstawiono na załączonym projekcie zagospodarowania terenu.

2. OKREŚLENIE STANU ISTNIEJĄCEGO TERENU:

Przedmiotowa działka znajduje się w miejscowości Andrzejewo, przy ulicy Wodnej, na południowy - wschód od ul. Warszawskiej - głównej drogi wiodącej przez miejscowość. Przedmiotowa działka zlokalizowana w zabudowie o mieszanym przeznaczeniu, od północnego – zachodu sąsiaduje z budynkiem banku, na wschód zbiorniki retencyjne i tereny rekreacyjne, na południe siedliska złożone z budynków mieszkalnych jednorodzinnych i gospodarczych.

Działka objęta inwestycją pokryta zielenią niską, w południowej części zlokalizowana przepompownia ścieków oraz zjazd do drogi gminnej – ulicy Wodnej. Między wschodnią granicą działki a ulicą Wodną, w terenie pasa drogowego rów odwadniający, wzdłuż granic działki instalacja kanalizacyjna oraz elektroenergetyczna.

3. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego;

Projektuje się jedno boisko do gry w piłkę siatkową wraz z urządzeniami towarzyszącymi, o przeznaczeniu rekreacyjnym: umożliwienie mieszkańcom gminy gry w piłkę siatkową plażową.

Wymiary boiska do piłki siatkowej plażowej o wymiarach całkowitych 22x14 m, w tym wymiary boiska wynoszą 16x8 m, boisko otoczone strefą wolną o szerokości 3 m. Wzdłuż krótszych boków boiska piłkochwyty o długości 14,08 m, 11,08 m wzdłuż części jednego dłuższego boku, wysokość piłkochwytów 5 m.

| Wymiary całkowite boiska: | 14,00x22,00 m |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia użytkowa: | 308,00 m2 |  |  |
| Powierzchnia całkowita: | 308,00 m2 |  |  |
| Kubatura: | nd |  |  |
| Szerokość pola gry: | 8,00 m |  |  |
| Długość pola gry: | 16,00 m |  |  |
| Wysokość piłkochwytów | 5,00 m ppt. |  |

4. Planowane prace i wyposażenie obiektu:

1) boisko do gry w piłkę siatkową plażową:

- wymiary pola gry: 8 x 16 m, dookoła pas wolny o szerokości 3 m.

Uwarstwienie boiska:

- piasek płukany o ziarnistości 1-3 mm, grubość warstwy 40 cm

- geowłóknina polipropylenowa wodoprzepuszczalna 200-250g/m2 jako warstwa filtracyjno-rozdzielająca (tkanina przepuszczającą wodę, zapobiegająca mieszaniu się piasku z podłożem)

- śr.  20 cm żwiru (żwir lub tłuczeń o możliwie jednorodnej frakcji nie mniejszej niż 8 mm) z warstwą rur drenarskich o średnicy  65 - 113 mm.

- grunt rodzimy.

Dół przygotowany na warstwy wypełniające boisko o wymiarach 14 x 22 m, kubatura wykopu: ok. 245 m3. Geowłókninę rozdzielającą warstwy piasku i kruszywa zawinąć do góry pod obrzeża syntetyczne.

Obrzeża boiska wykonać z syntetycznego krawężnika bezpiecznego wokół przygotowanej podbudowy, zatopienie w zaprawie cementowej (zgodnie z zaleceniami producenta).

- Długość łączna obrzeży ok. 72 mb

- Przykładowe obrzeże: krawężnik gumowy w kolorze zielonym, o wymiarach 25x5x100 cm

- Materiał wykonania: granulat gumowy SBR i wysokiej klasy klej poliuretanowy

Teren do gry musi być przygotowany na zniwelowanym piasku, o możliwie płaskiej i jednorodnej powierzchni, wolnej od kamieni, muszelek i innych przedmiotów mogących spowodować kontuzje zawodników. Można rozważyć zastosowanie plandek ochronnych z oczkowanymi obrzeżami, zabezpieczających wierzchnią warstwę piasku, boiska gdy nieużywane.

W pozostałej części terenu działki nawierzchnia trawiasta. Do zasiania wybrać gatunki odporne na trudne warunki pogodowe, tj. susze, mrozy, typu życica trwała, kostrzewa czerwona lub inne podobne.

2) Instalacja odwadniająca boisko:

Instalacja odwadniająca boisko, składająca się z sieci kanałów oraz drenażu pod nawierzchnią boiska.

Rozstaw drenażu zgodnie ze schematem A-04. Jako rury drenarskie przewiduje się rury karbowane PVC-U z otworami 2.5x5.0 mm z filtrem z włókna syntetycznego. Średnica wewnętrzna rur:

- Ø65 na początkowym odcinku drenażu o długości l=10 m

- Ø113 mm na pozostałym odcinku drenażu.

Rury ułożyć ze spadkiem 0.5% (zgodnie ze spadkiem nawierzchni boiska) w obsypce filtracyjnej. Górne odcinki rur drenarskich zakończyć w studniach rewizyjnych. Ujście instalacji do rowu odwadniającego zlokalizowanego w działkach pasa drogi gminnej – ul. Wodnej, dz. nr 654/7 i 819/1.

Przewody należy wykonać z rur i kształtek PVC-U (wg PN-EN 1401-1/1999), klasy S System rur i kształtek o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową EPDM, ścianki lite (o jednowarstwowej strukturze) z gładką powierzchnią zewnętrzną.

Rury należy układać na wypoziomowanej podsypce z piasku drobnego o gr. 8-10 cm. Dno wykopu musi być dokładnie wyrównane, bez kamieni i dużych grud ziemi. Rury obsypywać żwirem, piaskiem lub mieszaniną piasku i żwiru.

3. Piłkochwyty

- zastosowano słupy stalowe ocynkowane o przekroju 80x80x4 mm, zakończone zaślepką, o wysokości 5,80 m, łączna ilość słupów 13 szt.;

- zastrzały stalowe ocynkowane o przekroju 50x50x4 mm, łącznie 6 zastrzałów;

- siatkę polipropylenową o wysokiej wytrzymałości śr 3 mm, oczko o wymiarach 45x45 mm o łącznej długości ok. 40 mb;

- śruby i kotwy z oczkiem do przewlekania liny;

- linki naciągowe stalowe;

- słupy stalowe ocynkowane malowane proszkowo, kolor RAL 6005, siatka polipropylenowa w kolorze zielonym.

4). Elementy wyposażenia:

- słupki do siatkówki stalowe ocynkowane wys. 2,5 m z profilu owalnego 100x120 mm (jeden z napinaczem śrubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki) z płynną regulacją wysokości zawieszenia siatki (zgodnie z przepisami gry), kolor biały,

- Dla słupów należy wykonać  fundamenty betonowe 40x40x70cm (wierzch bloku fundamentowego winien być przysypany 10 cm poniżej poziomu terenu) z betonu C16/20. Przed wylaniem fundamentów należy wykonać podłoże z chudego betonu C8/10 o gr. 10 cm do poziomu - 0,8 m poniżej poziomu terenu. Posadowienie minimum 70 cm poza linią ograniczającą boisko do siatkówki. Szczegóły techniczne podłoża w pkt dotyczącym nawierzchni.

- siatka do gry bezwęzłowa w kolorze czarnym, obszycie czerwone. Grubość splotu 2 mm. Siatka ze wzmacnianymi bokami. Wymiary siatki: 8,5 x 1 m, wielkość oczka 10 x 10 cm,

- stanowisko sędziowskie stalowe, malowane proszkowo, wyposażone w bezstopniową regulację wysokości podestu.

- Ławki, kosze, stojak na rowery montować zgodnie ze specyfikacją określoną przez producenta.